Általános követelmények

A leírásban meghivatkozott nemzeti szabványok a Magyar Szabványügyi Testület címén (Szabványbolt 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.), a MÁV vállalati szabványok a MÁV Zrt. Infokommunikációs és Technológiai Rendszerek Főigazgatóság Működéstámogatás munkatársától, feketene.varga.erzsebet@mav.hu címén elérhetők. A vonatkozó utasítások a Digitális Vasútügyi Előírástárban megtalálhatók.

Az aktuális információkat a szabványokról a www.mszt.hu vagy a  https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/bemutatkozas/szabvanykozpont honlapon lehet megtudni.

Ahol a követelménydokumentumokra történő hivatkozásnál nem szerepel évszám, ott az utolsó érvényes kiadást kell alkalmazni.

A beszerzés tárgya és célja: vasúti ágyazatragasztás kivitelezése

Az ágyazatragasztás egy olyan stabilizációs eljárás, amellyel a zúzottköveket élüknél és kapcsolódási pontjaiknál ragasztjuk össze. A ragasztóanyag jellemzően azt a térbeli testet tudja rögzíteni, melyet a zúzottkövek a ragasztás előtt alkottak. A ragasztőanyag a zúzottköveket csak az érintkezési pontjaiknál ragasztja össze, az ágyazat csapadékvízelvezető képessége megmarad.

Az ágyazat keresztirányú ellenállás értéke kiegészítő megoldásokkal (ágyazatszél felpúpozással, pályaszintig feltöltött nyomópadkával, biztonsági sapkák beépítésével, ágyazatragasztással) növelhető. A hézagnélküli vágányok kissugarú íveiben az oldalirányú ágyazatellenállás megnövelhető az aljvégeknél ágyazatragasztással létrehozott, szilárd támasztó gerendával is. A ragasztás a zúzottkő szemcséket egymáshoz köti és az ágyazat mozgását megakadályozza. A támasztógerendát méretezni kell, melyet a MÁV Zrt. központi pályalétesítményi irányító szervezethez engedélyezésre be kell nyújtani.

Az ágyazatragasztással végzett stabilizációs eljárást a hatályos P-4065/2004. PMLI technológiai utasítás alapján kell elvégezni és be kell tartani a D.12/H. és D.12/F. Utasítások előírásait.

A vonatkozó utasítások a Digitális Vasútügyi Előírástárban megtalálhatóak.

A munka helyszíne(i) és tervezett mennyisége

Helyszínek: 	MÁV Pályaműködtetési Zrt. Területi Igazgatóságai tulajdonában, üzemeltetésében, használatában, vagyonműködtetésében, illetve vagyonkezelésében levő magyarországi vasútvonalának Területi Igazgatóságai alá eső területek.

Tervezett mennyiségek:

- Felületi ragasztás 10 cm vagy kisebb vastagságban		418 m2

- Szerkezeti ragasztás 10-20 cm vastagságban			2024 m2

- Szerkezeti ragasztás 20 cm-nél nagyobb vastagságban		1008 m2

A kivitelezés tervezett időtartama

2026.- 2028. közötti időszak.

Részletes műszaki specifikációk

Ágyazatragasztás paraméterei

Legkisebb körívsugár értéke, ahol ágyazatragasztási technológiával stabilizált zúzottkő ágyazatú keresztaljas hézagnélküli vágány építhető, tömörített, tiszta és jó minőségű zúzottkő ágyazat esetén

- MÁV 48 sínrendszer esetén R = 200 m,

- 54 E1 sínrendszer esetén R = 220 m,

- 60 E1 sínrendszer esetén R = 250 m.

Az ágyazatragasztásra vonatkozó követelmények a 42/2023.( VII.21. MÁV ÉRT. 10. ) VIG SZ. D.12/F. számú Vasúti felépítmény utasítás 1435 mm nyomtávolságú pályákra, a vasúti felépítmény szerkezeti kialakítása a hagyományos (illesztéses) vágány fektetése, cserélése és karbantartása utasítás tárgyalja.

- Felületi (kéreg- vagy lepel) ragasztás:

A felületi ragasztás során a cél a zúzottkő ágyazat felületén a zúzottkövek elmozdulásának megakadályozása, az ágyazat mechanikai igénybevételének javítása nélkül. A ragasztási vastagság jellemzően legfeljebb 10 cm.

Jellemző felhasználási terület többek között kőfelverődés megakadályozása, ágyazat tisztításának könnyítése, letaposás elleni védelem, ágyazatváll megerősítése. A vasúti vágányok ipari porszívózással történő takarításáról a P-2551/2008.PMLF. sz. Technológiai leírás rendelkezik.

A ragasztóanyagot egyenletes szórással kell felvinni az előzőleg előírás szerint előkészített zúzottkő ágyazat felületére, úgy hogy a felületen lévő hézagok ki legyenek töltve, azt mindenhol befedje. A ragasztás kb. 10 cm, illetve 2-3 kő vastagságú legyen.

Szerkezeti ragasztás

A szerkezeti ragasztás az ágyazati anyag számítások alapján meghatározott vastagságban és szélességben történő ragasztása.

Alkalmazási területek:

- eltérő alátámasztási rugalmasságú pályaszakaszok között átmeneti zónák kialakítása,

- kissugarú ívekben az oldalirányú ellenállás növelése,

- hevederes, illetve szigetelt sínillesztések élettartamának növelése,

- teknőhidak szigetelésekor, két- vagy többvágányú pályák esetében,

- kisiklást követő jármű felborulás elleni védelem padkaragasztással,

- hosszirányú ágyazati ellenállás növelése.

- Ragasztás 10-20 cm vastagságban

A ragasztóanyagot egyenletes szórással kell felvinni az előzőleg előírás szerint előkészített zúzottkő ágyazat felületére, úgy hogy a felületen lévő hézagok ki legyenek töltve, azt mindenhol befedje. A ragasztás 10-20 cm mély legyen.

- Ragasztás 20 cm-nél nagyobb vastagságban

A ragasztóanyagot egyenletes szórással kell felvinni az előzőleg előírás szerint előkészített zúzottkő ágyazat felületére, úgy hogy a felületen lévő hézagok ki legyenek töltve, azt mindenhol befedje. A ragasztás 20 cm-nél mélyebb legyen.

Anyagkövetelmények

Felhasználandó ágyazatragasztó anyag típusa és minősége

A felhasználásra kerülő ragasztóanyag MC Ballastbond 60 NEW vagy azzal egyenértékű, amely NMÉ engedéllyel és teljesítménynyilatkozattal kell, hogy rendelkezzen, illetve az egyenértékűségről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Az ágyazatragasztás során fontos a ragasztóanyag megfelelő előkészítése, és a munkavégzés közben történő pontos adagolása. Ha a ragasztóanyag hőmérséklete alacsony, akkor a viszkozitása nagyobb, a folyóssága pedig kisebb, míg ha a ragasztóanyag hőmérséklete magas, akkor a viszkozitása kisebb, a folyóssága pedig nagyobb. Ebből következik, hogyha a ragasztó hőmérséklete túl alacsony, akkor az anyag viszkozitása túl magas, melynek több veszélye is van. A túl magas viszkozitású ragasztóanyag dugulást okoz az adagoló gépben, továbbá nem ér le a zúzottkő ágyazat megfelelő mélységébe, így a ragasztás minősége jelentősen romlik.

A megfelelő ragasztási minőség érdekében a ragasztóanyag hőmérsékletének a felhasználáskor legalább +20 ºC-nak kell lennie. Hideg időben történő munkavégzés esetén ezt a minimális anyaghőmérsékleti értéket a ragasztóanyag felmelegítésével és melegen tartásával biztosítani kell. Amennyiben ez nem megoldható, az ágyazatragasztási munkát nem szabad elvégezni. Az ágyazatragasztási munkavégzés során mindvégig biztosítani kell a ragasztóanyag két komponensének az előírt keverési arányban történő pontos adagolását.

Zúzottkő minőségi előírásai

A zúzottkőnek meg kell felelnie az MSZ EN 13450:2003 szabvány és a 70/2019. (X. 25. MÁV Ért. 24.) EVIG sz. utasítás követelményeinek. Fontos a megfelelő szemnagyság, szemeloszlás, szemszerkezet, szilárdság, zömök alak, éles él, érdes felület.

Az ágyazatnak tisztának és száraznak kell lennie, mivel a ragasztóanyag ágyazatba történő bejuttatása felülről történik, alapfeltétel, hogy a ragasztóanyag átfolyásának biztosításához a zúzottkövek között üreges tér legyen. Éppen ezért magának a zúzottkő ágyazatnak is szennyeződés- és földmentesnek kell lennie. Az ágyazatragasztás szempontjából legjobb az új – esetleg régebbi, de rostált –, tiszta, száraz, tömörített zúzottkő ágyazat.

Vasúti pálya állapota

Az ágyazatragasztási munka előtt a vasúti pálya fekszint- és irányviszonyait rendezni kell. Ha szükséges, akkor el kell végezni mind az irány-, mind pedig a fekszintszabályozást is. A szabályozás és a ragasztás között legalább 72 órás üzemi terhelést kell biztosítani az ágyazat megfelelő tömörségének elérése érdekében. A ragaszás előtt ki kell alakítani a megfelelő ágyazatprofilt, és az ágyazatot tömöríteni kell. A vasúti felépítmény valamennyi szerkezeti elemének megfelelő műszaki állapotúnak kell lennie. (Különösen a kapcsolószerek leszorító erejére, a sínek és a keresztaljak épségére, valamint a sínek hullámos és oldalkopására vonatkozó előírásoknak kell megfelelni.)

Felületi ragasztás esetén a ragasztandó felületet egyenletesre kell kialakítani és meg kell tömöríteni.

Egyéb specifikáció

Időjárási körülmények

Mivel a megfelelő ragasztási minőség érdekében a ragasztóanyag hőmérsékletének a felhasználáskor legalább +20 ºC-nak kell lennie, a túl hideg idő – alacsony léghőmérséklet – megnehezíti a munkavégzést, ugyanis túl sok időt vesz igénybe a ragasztóanyag felmelegítése. Ebből adódóan az ágyazatragasztás csak akkor végezhető el, ha a munkavégzés helyszínén a levegő hőmérséklete legalább +10 ºC. Ezt az alsó léghőmérsékleti határt tehát kivitelezési, nem pedig anyagminőségi okokból fogalmazták meg.

A hőmérsékleti kötöttségek mellett nagyon fontos feltétel a száraz időjárás megléte. Esőben, illetve közvetlenül eső után nem lehet ágyazatragasztást végezni, ha pedig munka közben kezd el esni az eső, a ragasztást abba kell hagyni, és a már megragasztott felületet 1 órán keresztül – amíg a ragasztóanyagot az eső kimoshatja – le kell takarni.

Vágányzári körülmények

Az ágyazatragasztási munkavégzés alapvetően nem feltétlenül igényel folyamatos és teljes vágányzárat. Közúti tehergépjárműről működtetett nagygépes technológia, valamint kézi technológia esetén a munkát vonatmentes időszakokban el lehet végezni, vágányzár megkérése nélkül. Vasúti tehervágánygépkocsiról (TVG) működtetett nagygépes technológia, valamint pályakocsira telepített kisgépes technológia esetén viszont vágányzárat kell kérni a munkavégzés idejére, az érintett területre.

Kivitelezési előírások

Az ágyazat előkészítésének módját, a ragasztóanyag felhordásának technológiáját, a tömörítési követelményeket, valamint az utómunkálatok leírását az alkalmazott ragasztóanyaghoz kapcsolódó technológiai utasítás részletezi. Ennek elkészítése a vállalkozó feladata.

Tervezési feladatok

Az ágyazatragasztási munkát meg kell tervezni, amihez a vágányra vonatkozó műszaki paramétereket ismerni kell. A tervező a tervezés során felvett előzetes műszaki adatok alapján dönt az ágyazatragasztás végrehajthatóságáról, és az alkalmazott megoldáshoz szükséges műszaki, karbantartási tevékenység szükségességéről. A tervezés során az elvégzendő munkára technológiai leírást kell készíteni. Alátámasztó, illetve megtámasztó szerkezetként funkcionáló ágyazatragasztás esetében kiviteli tervet kell készíteni és mellékelni kell a méretezés alapjául szolgáló statikai számítást is.

A számítások elkészítése, a technológiai utasítás kidolgozása, a helyreállítási terv készítése a Vállalkozó feladata.

A dokumentumokat munkavégzés előtt 60 nappal engedélyezére be kell nyújtani a MÁV Pályaműködtetési Zrt. területileg illetékes irányító szervezethez, melynek továbbításában a Megrendelő közreműködik.

Az engedélyezett dokumentumokat a munkaterület átadás-átvétel alkalmával megrendelő részére kimutatható módon át kell adni. A felhasználásra kerülő ágyazatragasztó anyag hiteles, szilárdsági egyenértékűségi vizsgálattal kell rendelkezzen.

Vállalkozó szakemberének feladatai

Előkészítés: a tervek és engedélyek ismerete, a helyszín terv-helyességének ellenőrzése. Kivitelezés: a munkafolyamatok szervezettségének, ütemezésének és szakszerűségének felügyelete. A kivitelezés napló vezetése, a részletek rögzítése. Ágyazatragasztás minőségének, megfelelősségének ellenőrzése, végrehajtásának felügyelete. A munkavédelmi, környezetvédelmi és minőségi előírások betartatása. Alvállalkozók (ha van olyan) munkájának koordinálása és felügyelete. Befejezés, dokumentálás: a teljesítés-igazolásokhoz szükséges nyilatkozatok megtétele a kivitelezési naplóban, mely igazolja a kivitelezés terveknek technológiai utasításoknak és Utasításoknak való megfelelését.

Minőségi követelmények

Az egy teljes vastagságú ragasztási réteg kialakításakor alkalmazandó fajlagos ragasztóanyag mennyiség 4 – 14 kg/m2 értékek között legyen.

Elvárt oldalirányú ellenállás növekedés mértéke

Az ágyazati ellenállás közelítő gyakorlati értékei (betonaljas vágányban):

- alávert és irányszabályozott vágányban 8-10 kN/m,

- dinamikus stabilizátorral átdogozott vágányban 13-15 kN/m,

- konszolidálódott ágyazatban 15-18 kN/m.

Az ágyazatragasztás jelentős mértékben növeli a vasúti pályaszerkezet oldalirányú ellenállását, a pontos növekedés mértéke több tényezőtől függ, de általánosságban elvárás, hogy az ágyazatragasztás legalább a fenti ismertetett értékek kétszeresére növelje az oldalirányú ellenállást. A pontos értékek meghatározásához helyszíni mérések és laboratóriumi vizsgálatok szükségesek.

A vasúti zúzottkő ágyazat függőleges irányú merevségét a ragasztás nélküli állapothoz képest:

- Felületi ragasztás 10 cm vagy kisebb vastagságban 61 %-kal növelje

- Szerkezeti ragasztás 10-20 cm vastagságban 68 % -kal növelje

- Szerkezeti ragasztás 20 cm-nél nagyobb vastagságban 168 % -kal növelje

A vasúti zúzottkő ágyazat besüllyedés értékét a ragasztás nélküli állapothoz képest:

- Felületi ragasztás 10 cm vagy kisebb vastagságban 29-34 %-kal csökkentse

- Szerkezeti ragasztás 10-20 cm vastagságban 31-36 % -kal csökkentse

- Szerkezeti ragasztás 20 cm-nél nagyobb vastagságban 51-57 % -kal csökkentse

Ragasztott ágyazat tartóssági elvárásai

A vasúti ragasztott ágyazat tartóssági elvárásai összetettek, és számos tényezőtől függenek.

A ragasztott ágyazatnak ellen kell állnia a vasúti forgalomból származó dinamikus terheléseknek, beleértve a függőleges és oldalirányú erőket. A ragasztásnak meg kell akadályoznia a zúzottkő ágyazat elmozdulását és a vágánygeometriai hibák kialakulását. A ragasztóanyagnak hosszú távon is meg kell őriznie mechanikai tulajdonságait a folyamatos terhelés hatására. A ragasztásnak ellen kell állnia a repedésképződésnek és a fáradásos tönkremenetelnek.

A ragasztásnak ellen kell állnia:

- a víz és a nedvesség hatásainak, hogy megakadályozza a ragasztóanyag lebomlását és a zúzottkő ágyazat károsodását,

- a fagyási-olvadási ciklusoknak, amelyek a ragasztóanyag repedését és a zúzottkő ágyazat szétfagyását okozhatják,

- a környezetben előforduló vegyszerek, például a kenőanyagok és a tisztítószerek hatásainak,

- a nap UV sugárzásának, ami károsíthatja a ragasztó anyagot.

Egyéb elvárások:

- A ragasztott ágyazatnak hosszú élettartamot kell biztosítania, hogy csökkentse a karbantartási költségeket.

- A ragasztott ágyazatnak lehetővé kell tennie a vágánygeometriai korrekciókat és a szükséges karbantartási munkákat.

- A ragasztóanyagnak környezetbarátnak kell lennie, és nem szabad káros anyagokat kibocsátania.

Ellenőrzési és mérési módszerek

A vasúti ágyazatragasztás ellenőrzési és mérési módszerei több területre terjednek ki, és a ragasztás minőségének, valamint a pálya stabilitásának biztosítására szolgálnak.

A ragasztás elkészítése után vizuálisan ellenőrzik a ragasztóanyag eloszlását, a ragasztott felületet és a ragasztási hibákat (pl. repedések, hézagok). Ellenőrzik a ragasztóanyag kötését és a zúzottkő ágyazat stabilitását.

A ragasztóanyag tapadószilárdságát laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokkal mérik. A vizsgálatok során meghatározzák a ragasztóanyag és a zúzottkő, valamint a beton közötti tapadóerőt.

A ragasztott ágyazat nyírószilárdságát laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokkal mérik. A vizsgálatok során meghatározzák a ragasztott réteg ellenállását a nyíróerőkkel szemben.

A ragasztott ágyazatot dinamikus terhelésekkel vizsgálják, hogy meghatározzák a fáradásállóságát és a hosszú távú viselkedését.

A ragasztás után és a használat során rendszeresen mérik a vágánygeometriai paramétereket (pl. nyomtáv, magassági és oldalirányú hibák). Ezek a mérések segítenek a vágány stabilitásának és a ragasztás hatékonyságának ellenőrzésében.

A ragasztott ágyazat süllyedését mérik, hogy meghatározzák a pálya stabilitását és a ragasztás hatékonyságát.

A georadar segítségével vizsgálják a ragasztott réteg folytonosságát és a ragasztóanyag behatolását a zúzottkő ágyazatba. Az ultrahangos vizsgálatokkal a ragasztóanyag minőségét és a ragasztott felületek közötti kapcsolatot ellenőrzik.

Az ellenőrzési és mérési módszerek kiválasztása a ragasztás típusától, a pálya terhelésétől és a környezeti feltételektől függ. A mérések eredményeit összehasonlítják a tervezési előírásokkal és a korábbi mérési adatokkal. A mérések alapján meghatározzák a szükséges karbantartási és javítási munkákat.

Biztonsági előírások

- Munkavédelmi melléklet

- Környezetvédelmi melléklet

Dokumentációs követelmények

A szükséges dokumentumok listája

- az alkalmazott ragasztási méreteket alátámasztó statikai számítások,

- kivitelezési terv

- munkavégzéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek (felmérési-, kivitelezési napló)

- bemérési jegyzőkönyvek

- műszaki átadás-, átvételi jegyzőkönyv

- megvalósulási terv

- DeBo

- MÁV alkalmazási engedély

- Biztonsági adatlap

Átadás-átvételi eljárás menete

A műszaki ellenőr felelős a munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt és a szerződésben foglaltak teljesülését.

A kivitelezési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A munkavégzéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek, bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A munkák befejezésekor Ajánlattevő ellenőrző mérési vizsgalatokat kell végezni saját eszközeivel. Az ellenőrző mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a műszaki átadás­ átvételi jegyzőkönyv melléklete kell legyen, mint megvalósulási dokumentáció.

A munkaterület-, illetve műszaki átadás/átvételkor az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között külön jegyzőkönyv készül.

A munka készre jelentésekor az alábbi dokumentumok csatolandók:

- kivitelezési- és felmérési napló,

- vágánymérési jegyzőkönyv (a vágány fekszintjét érintő munkák esetén),

- anyagok ki- és beszállításáról, átadásáról szóló dokumentumok, bizonylatok.

A tervezett műszaki tartalomban és a technológiai utasításokban meghatározott munkafolyamatokat el kell végezni és ennek tényét a kivitelezési- és felmérési naplóban rögzíteni kell.

A megrendelő képviselője sikeres átadás-átvételi eljárásról kiállított jegyzőkönyv alapján állítja ki a teljesítésigazolást.

Egyéb feltételek

Szükséges szakfelügyeletek biztosítása

A szakfelügyelet lebonyolítása, megkérése, ügyintézése, biztosítása a Megrendelő feladata.

Esetleges forgalomkorlátozások, vágányzárak kezelése

A vágányzár lebonyolítása, megkérése, ügyintézése, biztosítása a Megrendelő feladata.

A munkavégzéskehez, ha szükséges szakfelügylet megrendelése az Ajánlatkérő feladata. A munkavégzéshez szükséges sebességkorlátozások (technológiai és munkavédelmi) megkérése és kitűzése az Ajánlatkérő feladta.

Szükséges ágyazatragasztási szakember biztosítása

A Vállalkozó szakemberének alkalmassági feltétele legalább középfokú építőipari/műszaki végzettség, 3 év szakmai tapasztalat az ágyazatragasztás technológiai és kivitelezési tevékenységében, hogy az ágyazatrendezési, tömörítési előkészítés és a ragasztási tevékenység kivitelezése a terveknek, technológiai utasításnak, szabványoknak, Utasításoknak, munka- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően valósuljon meg. Irányítja, koordinálja és felelősséget vállal a kivitelezés szakszerűségéért, és képviseli a Kivitelezőt. Fő feladatai közé tartozik az kivitelezési napló vezetése, a kivitelezés minőségének, a szakági koordinációnak, valamint a jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatok megtétele a Megrendelő számára.

Jótállás

A vasúti ágyazatragasztás kapcsán a műszaki ismertetőben megfogalmazott jótállási paraméterek, elvárások és követelmények elsődlegesen a beépített anyagok minőségére, a kivitelezés módjára, valamint a hosszú távú teljesítőképességre vonatkoznak. Ezek célja, hogy a megrendelő biztosítva legyen arról, hogy a technológia a tervezett élettartam alatt megfelelően működik, és nem okoz problémát a vasúti pályaüzemeltetésben.

Jótállási idő

- Minimum jótállási idő: 36 hónap a kivitelezésre és az anyagokra.

Mechanikai és fizikai tulajdonságok

- Tartósság: az ágyazat stabilitásának fenntartása legalább a jótállási idő alatt.

- Hőmérséklet-tűrés: működőképesség -20 °C és +50 °C között.

- UV- és időjárásállóság: az anyag nem porlad, nem repedezik.

Funkcionális elvárások

- Ágyazati szemcsék stabilitása: az ágyazat ne mozduljon el a technológia alkalmazása után a normál vasúti terhelés mellett.

- Pályageometria megőrzése: meghatározott értéken belül (pl. ±2 mm hossz- és keresztirányban 12 hónapon belül).

Hibás teljesítés esetei

- Ragasztott ágyazat elporladása, ragasztóanyag leválása, pályadeformáció – ezek automatikusan hibás teljesítésnek minősülnek.

- Megrendelő jogosult díjmentes javításra vagy újraragasztásra.