TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ

a 29 sz. vasútvonal Csajág - Balatonkenese 343+00 – 350+00 hm. szelvények közötti rézsűkárosodás és vízelvezetési rendszer helyreállításához

Összeállította: Paulik Péter

2026.

Előzmények

A 29. sz. vasútvonal Csajág – Balatonkenese 343+00 - 350+00 hm szelvények közötti szakaszán a magasparti rézsű több helyen károsodott, a felszíni vízelvezető létesítmény egy szakaszán tönkrement.

A Csittényhegyi magaspart vasúti vonalszakasza a múltban és a jelenben is időnként ismétlődő kisebb-nagyobb földmozgások színhelye. A visszatérő partszakadásokról és nagy volumenű helyreállítási munkákról már a vasút építésétől kezdődően számos írásos feljegyzés tanúskodik.

Az elmúlt évtizedek során elvégzett helyreállítási munkálatok mellett, a rézsű állékonyságát nagyban befolyásoló rétegvizek csökkentésére több víztelenítő táró épült, a felszíni vizek elvezetése megoldásra került, az esetleges mozgások figyelemmel kísérésére mérőhelyek kerültek telepítésre.

A legutóbbi nagyobb alépítményi munka az érintett pályaszakaszon 2015-ben történt, melynek során a bevágásrézsű felső szakaszának geocellás védelme, a rézsűláb és a felszínközeli altalaj víztelenítése, új inklinométer mérőkutak és süllyedésmérő ponthálózat telepítése valósult meg.

1996-ban a 349-351 szelvények között a vasút fölötti rézsű megrogyott, majd 1998-ban a mozgások fokozódtak, ami következtében a vasúti pályát a helyreállításig ki kellett zárni a forgalomból. Haváriás munkaként a szakaszon gabiontámfal került megépítésre. A 2018. óta rendszeresen végzett monitoring mérések eredményei alapján, a támfal vp. oldalán a pálya irányába ~4-5 cm elmozdulás történt.

A 2019-2021 évi 29. sz. vv. Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése tárgyú projekt keretében a pálya jobb oldalán villamos felsővezetéki oszlopok kerültek elhelyezésre; a 341+96-342+92hm szelvények között lévő alagútban és a csatlakozó szakaszokon 418 vm épült át, a felsővezeték helyigénye miatt pályasüllyesztéssel.

A 2021-2022. években a 349+92 - 350+34 hm szelvények közötti gabion bélésfal víztelenítése került helyreállításra. A helyreállítás megvalósulási tervét mellékletként csatoljuk.

A forgalombiztonság szavatolása érdekében a rézsűfelületek és vízelvezetés mielőbbi helyreállítását kívánjuk végrehajtani. A megvalósításhoz geodéziai felmérés, geotechnikai feltárás és helyzetértékelésen alapuló, részletes kiviteli tervek készítése szükséges.

A meglévő állapot

A tárgyi vasúti pályaszakasz vegyes szelvényben halad. Bevágási rézsűjét a mozgással még nem érintett partfalban nyitották meg. Töltésrézsűje az elmúlt időszak partszakadásai nyomán kialakult omladéklejtőre vagy annak határára került. A partfal pereme és a vasúti pálya közötti magasságkülönbség 25-30 m, a pályaszint és a Balaton vízszintje között 30-40 m.

Az állomásköz legutóbb 1964-ben épült át. Az érintett pályaszakasz paraméterei:

•	210 kN tengelyterhelés

•	egy vágányú

•	villamosított

•	pályasebesség: 50 km/h

•	hézagnélküli felépítmény 48 rendszerű sínekkel, GEO-s leerősítéssel, „T” jelű vb. aljakkal

•	önműködő térközbiztosító berendezés

Az alagút felépítménye vasbeton lemezes, a csatlakozó részeken hagyományos ágyazatos pálya épült, új 54E5 rendszerű sínekkel, LM-S és LI jelű betonaljakkal, GEO-s leerősítéssel.

A bevágásra hulló csapadékvizet támfalas szegélyárok vezeti el, melyhez a kezdőpont felől az alagút víztelenítő rendszere csatlakozik; innen az összegyűjtött víz a 343+14 szelvényben hordalékfogós vb. aknán keresztül, a pálya alatt betoncső átvezetéssel kerül a baloldali burkolt árokba. A támfalas árok végponti oldalán mederlapokkal burkolt árokhoz csatlakozik. Az árokelemek mögötti háttöltés a rézsűláb megtámasztását biztosítja. Az alagúttól a gabion bélésfal kezdőpontjáig szivárgó rendszer akadályozza a rézsű lábánál jelentkező talajvíz megemelkedését.  A szivárgó vize - hordalékfogós vb. aknákon keresztül - a 345+51 és 349+53 szelvényben lévő teknőhidakon, a végpont felől a 350+20 szelvényben a pálya alatt KPE csőben van átvezetve a baloldali rézsűsurrantóra. A pálya baloldalán húzódó árok burkolása nem folytonos. A 343+27 – 345+48 szelvények közötti földárok lehetővé teszi a felszíni víz beszivárgását a mozgásra hajlamos talajba.

A magaspart tetején húzódó terméskő burkolatú övárok a partfal felső vízgyűjtő területéről érkező vizeket távol tartja a vasúti pálya bevágási rézsűjétől. Az övárok a végek felől középre lejt, a mélyponton összegyűlő vizet a meredek rézsűn megépített surrantó vezeti le a 345+51hm szelvényben lévő vasúti teknőhídhoz. A terméskő burkolat kialakítása megfelelő; a kismértékben kialakult hibák javítása szükséges a vízbeszivárgás megakadályozása érdekében.

A 345+51hm szelvényben az 1,00 m nyílású teknőhídhoz csatlakozó surrantó az alvízi oldalon tönkrement. A teknőhíd utáni ~10 m-es szakaszon a betonba rakott terméskő burkolat a 2015 évi beruházási munka idején javításra került, jelenlegi állapota elfogadható. A javított szakaszt követően azonban a surrantó burkolata jelentős mértékben kimosódott (elemei csak részben lelhetők fel), a rézsű mélyen erodálódott; az alsóbb részen az erózió mértéke változó, a végpontnál feltöltődött. A rézsű növényzettel sűrűn benőtt, a leérkező csapadékvíz a talajt a Koppány sorra mossa. A töltésrézsű lábánál a lefolyó víz továbbvezetése - a vasúti területen kívüli, szabálytalan építkezések miatt – a befogadó irányába nem biztosított. Az 1958 évi tervek szerint, a surrantó vizét a Koppány sortól a Balatonig a felszín alatt egy 0,80 m átmérőjű vb. zárt csatornával vezették tovább. Az 1990-es években a Koppány sor 63. sz. alatti nyaraló építésekor a vb. csatorna feltételezhetően szabálytalanul eltömedékelésre vagy elbontásra került. Az út mellett vízelvezető árok nem létesült. A csapadékvíz befogadóig történő elvezetésének megszűnése a Koppány sor gyakori elöntését idézi elő. A vb. cső közterület alatti meglétét a 2018 évi hőkamerás vizsgálat igazolta.

A 345+00 - 346+00 hm szelvények között a földmű stabilitásának vizsgálatára 2020-ban talajmechanikai feltárás készült. A szakvélemény alapján a kimosódások és a helyi talajmélyedésekbe a koncentrált vízbejutás miatt kedvezőtlen esetben talajmozgások jöhetnek létre a vasúti pálya alatti töltésrézsűben; az állékonysági biztonság esetleges csökkenése nagymértékben veszélyezteti a vasúti forgalom biztonságát.

A további károsodások megelőzése céljából a pálya baloldalán lévő földárok megfelelő esésének biztosítása és szakszerű burkolása, az övárok burkolatának javítása és a károsodott surrantó újraépítése szükséges - megfelelő burkolattal és műtárgyakkal, a levezetett vizek zárt csatornával a Balatonba történő bevezetésével.

A helyszín rendszeres megszemlélésével és a geodéziai, illetve geotechnikai monitoring mérések folyamatos végzésével a magasparti rézsű mozgásait a MÁV Pályaműködtetési Zrt. figyelemmel kíséri. A bevágási rézsű felületén különböző mértékű hámlások, csúszások tapasztalhatók. A legmarkánsabb károsodás a 345+00 szelvény környezetében, a rézsű középvonalában (ugyanezen a szakaszon a deformációk a magasparti platón is megjelennek), továbbá a 349+00 - 350+00 szelvények között a rézsű alsó szakaszán látható. A megbontott rézsűfelszínt a csapadék eróziós hatása tovább mélyíti; a beszivárgó csapadékvíz mennyiségének növekedésével a rézsű állékonysága jelentősen csökken. A mozgások fokozottabb nyomon követésére a monitoring mérések gyakoriságát a MÁV Pályaműködtetési Zrt. illetékes szervezete növelte. A méréssorozat eredményei alapján, a mozgással érintett szakaszon a magaspart lokálisan biztosan nem állékony hosszabb időszakon át. A globális állékonyság megítéléshez a mérések nem elegendőek, geotechnikai feltárás és vizsgálat szükséges.

Az inklinométer mérőkutak felszíni részei helyenként sérültek, javításuk javasolt.

Vonalszakasz jellemzői

A tárgyi szakasz egyvágányú, villamosított, hegyvidéken helyezkedik el.

Nyilvántartás szerinti vízszintes vonalvezetése a szakaszon a következő:

| ÁIE | ÁIV=IE | IV=ÁIV | ÁIE | R | m | Irány | Utolsó kalkuláció |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 342+80 | 343+70 |  | 5500 | 0 | bal | 2020 |
| 343+70 | 344+34 | 344+73 | 345+37 | 600 | 50 | jobb | 2021 |
| 345+37 | 345+79 | 346+14 | 346+56 | 850 | 20 | bal | 2021 |
| 346+56 | 346+98 | 347+52 | 347+90 | 850 | 20 | jobb | 2024 |
|  | 347+90 | 348+60 |  | 3700 | 0 | bal | 2024 |
| 349+10 | 349+60 | 350+10 | 350+60 | 800 | 20 | bal | 2024 |

A szakasz a 342+40-344+70 között 7 %o, a 344+70-349+60 között 9,5 %o esésben van, vegyes szelvényben.

A megengedett tengelyterhelés: 210 kN.

A vonalra engedélyezett sebesség 80 km/h, az érintett szakaszon 50 km/h állandó sebességkorlátozás van érvényben – nem a tárgyi károsodások okán.

Az érintett szakaszon található műtárgyak:

- 345+42: 1 m nyílású tartóbetétes teknőhíd

- 349+44: 1 m nyílású tartóbetétes teknőhíd

A tervezési szakaszon, a 343+15 - 350+21 hm szelvények között a jobb oldalon árok és szivárgó épült 2015-ben, a pályával párhuzamosan. A víztelenítő létesítmények állapota vizsgálandó, különös tekintettel arra, hogy megépítését követően valósult meg a vonalszakasz villamosítása.

A 349+80 sz. víztelenítő táróról rendelkezésre álló műszaki adatokat a mellékelt 2021. évi célvizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza.

Területek felhasználása

A helyszín vegyesen MÁV-vagyonkezelésű terület illetve idegen terület. Az idegen területre tervezett létesítményekkel kapcsolatban a tulajdonos/vagyonkezelő hozzájárulását be kell szerezni. Az esetleges területrendezéssel kapcsolatos feladatok is Tervező feladatát képezik.

A tervezés helyszíne Balatonakarattya község belterülete. A tervezés több helyrajzi számot érint.

Tervezési feladat

Jelen tervezési feladat célja:

- A geocellavédelemmel nem érintett rézsű stabilizálása, valamint a teljes jobboldali rézsűfelületre kiterjedő állapotfelmérés és a szükséges beavatkozások meghatározása, műszaki megoldás kidolgozása

- A gabiontámfal károsodása okainak vizsgálata, illetve a hosszú távú állékonyság biztosítása

- A 345+51 szelvényben lévő surrantó és kimosódott rézsű helyreállítása, a pálya csapadékvizeinek befogadóig történő elvezetése, valamint a teljes tervezési szakaszt érintő felszíni és felszín alatti vízelvezető rendszer hiányosságainak felmérése, megszüntetése

A rézsűromlások kiterjedésének megakadályozása és az állékonyságot veszélyeztető talajmozgások megelőzése céljából a károsodások okát meg kell szüntetni és meghibásodott földműfelületeket, vízelvezető létesítményeket helyre kell állítani vagy újjáépíteni. A megvalósításhoz a romlási helyek lehetőség szerint vegetációs időszakot követő felmérése, talajmechanikai feltárása, részletes geotechnikai és vízépítési kiviteli terv készítése szükséges.

A tervezés során meg kell határozni a teljes vízgyűjtő terület nagyságát, a lefolyási viszonyokat, az elvezetendő víz mennyiségét. Vizsgálni kell, hogy a zárt csatorna milyen közterületi nyomvonalon vagy esetleg szolgalmi joggal, milyen magánterületen keresztül építhető meg a Balatonig.

Amennyiben a vízelvezetési problémák indokolják a pálya megbontását, Tervező jelzése alapján Megrendelő a pálya átépítésének tervezését elrendelheti. Erre a hozzá kapcsolódó TEB-tervezéssel, mint opcionális tétel lehívásaként van lehetősége.

A terveket kiviteli tervszintű, engedélyezésre is alkalmas egyesített tervként kell elkészíteni. A tervdokumentációnak fentiek mellett tartalmaznia kell az alábbiakat:

- méret- és mennyiség kimutatás,

- tervezői költésbecslés,

- pályaterv – szükség szerint (opcionális tételként)

- TEB terv – szükség szerint (opcionális tételként)

továbbá minden olyan részletet, mely a műszaki megoldás tartalmának komplett megvalósításához szükséges.

Tervező feladata az összes vonatkozó, munkavégzéshez szükséges hatósági engedély beszerzése, illetve a tervek jóváhagyását követően a közbeszerzési tenderdokumentáció alapját képező kivitelezési műszaki tartalom összeállítása.

Tervezéssel kapcsolatos egyéb feladatok

- A tervezés megkezdése előtt el kell végezni az érintett szakasz teljeskörű geodéziai felmérését, melynek ki kell terjednie a vizsgált szakaszon a terepviszonyokra, valamennyi vasúti berendezésre és idegen közműre.

- A rendelkezésre álló geotechnikai szakvélemény, valamint a helyszínen tapasztaltak és - a lehetőség szerint - esetlegesen készítendő geofizikai vizsgálat alapján a megvalósítandó műszaki megoldási javaslatok kidolgozása mellett, mennyiségszámítás és tervezői költségbecslés szükséges. A javaslolt verziókat vázlatterven kell bemutatni. A kidolgozandó változatról Megrendelő hoz döntést.

- A kidolgozott egyesített tervdokumentáció tartalmazzon minden olyan részletet, mely az egyeztetett műszaki megoldás tartalmának komplett megvalósításához szükséges.

- A pályaszakasz térségének hidrológiai vizsgálatát, valamint a meglévő felszíni és felszín alatti vízelvezető rendszerekre vonatkozó hidraulikai ellenőrző számításokat el kell végezni.

- Amennyiben a tervezés során területkisajátítás, vízjogi létesítési engedély, vagy egyéb hatósági engedély megszerzése merül fel, akkor a kérelemhez szükséges dokumentációt is el kell készíteni, illetve a szükséges ügyintézést el kell végezni.

- A tervezés részeként valamennyi esetlegesen érintett szakhatósággal és egyéb érintettel (önkormányzat, stb.) történő egyeztetés szükséges.

- A pálya szelvényezése szerinti bal oldali árok szakaszosan burkolt, azok tisztítása, állapotának pontos felmérése és a földárok burkolása szükséges, a befogadóig történő elvezetések helyreállításával/ megoldásával együtt.

- A pálya szelvényezése szerinti jobb oldalon a burkolt szegélyárok és övárok tisztítása, a burkoló elemek közötti fugák és sérült elemek javítása szükséges.

- 343+15 - 350+21 hm szelvények között a jobb oldalon épült szivárgó állapota vizsgálandó, különös tekintettel arra, hogy megépítését követően valósult meg a vonalszakasz villamosítása.

- A kábel-alépítmények tervezését a 62135/2016/MAV „A vasúti kábelek fektetési irányelvei”  műszaki előírásban foglaltakat be kell tartani, lehetőleg a jelenlegi MÁV határokon belül.

- A kiviteli/egyesített tervdokumentációnak legalább a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

  - méret- és mennyiség kimutatás,

  - tervezői költésbecslés,

  - TEB terv – szükség szerint,

  - pályaterv – szükség esetén

  - organizációs terv,

- továbbá minden olyan részletet, mely a műszaki megoldás tartalmának komplett megvalósításához szükséges.

- szükség esetén műtárgytervek

- geotechnikai terv

- vízrendezési és vízelvezetési kiviteli terv

- szükség esetén kisajátítási terv

- környezetvédelmi tervfejezet

Felsővezeték, energiaellátás

A tervezés folyamán a meglévő felsővezeték érintettségét vizsgálni kell. Törekedni kell arra, hogy beavatkozás ne váljon szükségessé. Abban az esetben, ha mégis szükséges, ennek megtervezése is feladat. A pálya jobb oldalán történő beavatkozás a felsővezetékes oszlopok állékonyságának biztosításával történhet.

Távközlés

- Az átépítéssel érintett szakaszon meg kell vizsgálni a távközlési érintettségét, védelembe helyezéséről, szükséges kiváltásáról tervet kell készíteni. A vonali kábelek és az optikai kábelek kiváltásait a meglévő kötések között kell elvégezni, a kiváltások végett többletkötés a kábeleken nem helyezhető el. A védelembehelyezésről és esetleges kiváltásról továbbá ideiglenes és végleges állapotokról kiviteli terveket szükséges készíteni, melyeket az üzemeltetővel jóvá kell hagyatni.

- A TEB-kábelek hozzávetőleges nyomvonalát a diszpozíció mellékletét képező tervek tartalmazzák. A beavatkozással érintett területen legkésőbb a kivitelezési fázisban kutató gödrök ásásával ellenőrizni szükséges a kábelek pontos nyomvonalát.

Biztosítóberendezés

Az érintett szakaszon automata térköz található AT348/49, valamint az AS338-as 13KHz-es A1-es behatási pontja található.

A tárgyi vonalszakaszon a biztosító berendezések kábeleinek védelembe helyezéséről/kiváltásáról gondoskodni kell a tervben meghatározott földmunka függvényében.

Környezetvédelem

Kérjük a környezetvédelmi fejezet kidolgozását valamennyi környezeti elem és hatás figyelembevételével. A tervezés során törekedni kell a műszaki megoldás ökológiai lábnyomának minimalizálására.

Egyebek

A terveket kérjük az MMK „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata” alapján elkészíteni. A tervezés során kérjük lehetséges és gazdaságos megoldások megtervezését. Törekedni kell arra, hogy a lehető legnagyobb arányban kerüljön helyi anyag felhasználásra. A terveket a hatályos előírások, szabványok, jogszabályok figyelembevételével kell készíteni. A terveket véleményeztetni és jóvá kell hagyatni a MÁV-Csoport illetékes szervezeteivel, illetve ha szükséges, az illetékes hatóságokkal.

Tervezőnek munkája során figyelmet kell fordítania az élővilág védelmével kapcsolatos szempontokra.

A terveket 1 alkalommal előzetes bírálatra be kell adni a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Döntés Előkészítés szervezetéhez, mint összefogó szervezethez.

A végleges terveket digitálisan, illetve nyomtatva kell beadni záradékolásra a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Döntés Előkészítés szervezetéhez, mint összefogó szervezethez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a záradékolt dokumentációk közül a MÁV-Csoport 3 példányt megtart.

Amennyiben a tervezés során területkisajátítás, vízjogi létesítési engedély, vagy egyéb hatósági engedély megszerzése merül fel, akkor a kérelemhez szükséges dokumentációt is szükséges elkészíteni, és az ügyintézést el kell végezni.

A tervezés részeként valamennyi esetlegesen érintett szakhatósággal és egyéb érintettel (önkormányzat, stb.) történő egyeztetés szükséges.

A megadott geometriai adatok nem helyettesítik a geodéziai méréseket.

Tervezési program

- Vázlatterv készítése, koncepció bemutatása, Megrendelő általi elfogadása

- Bírálati egyesített tervek leszállítása

- Egyesített tervek leszállítása Megrendelő részére

- Esetleges engedélyezési eljárások, területrendezésekhez szükséges ügyintézés

- Bírálati tenderdokumentáció elkészítése

- Végleges tenderdokumentáció szállítása Megrendelő részére

Vonatkozó jogszabályok és szabványok

A tervezési munkát többek között az összes érvényben lévő MÁV Zrt. Műszaki Előírásban és utasításban, az OKVPSZ-ben, Eurocode-ban, VME-kben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. A legfontosabb figyelembe veendő szabványok:

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  (rövidítve Étv.)

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

- 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- Az érintett Önkormányzatok Helyi Építési Szabályzatai

- 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM rendelet

- MSZ EN 1997:2006 Geotechnikai tervezés

- MSZ EN 1998:2008

- Országos Vasúti Szabályzat kötetei - Az Országos Vasúti Szabályzat I. kötete hatályon kívül van helyezve, helyette a vasúti műszaki előírásokat kell alkalmazni

- Az országos közforgalmú vasutak pályatervezési szabályzata

- 2/2019. (II. 08. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás a MÁV Zrt. Műemlékvédelmi szabályzatáról

- 77/2020. (VII.03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

- 93/2020. (X. 02. MÁV Ért. 22. ) EVIG sz. utasítás a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata

- 42/2021. (VIII.06. MÁV Ért. 14. ) EVIG sz. D.21. utasítás a használt felépítményi anyagok minőségének biztosítására

- 110/2020. (XI. 20. MÁV Ért. 28.) EVIG sz. D.5. Pályafelügyeleti utasítás (jóváhagyta az ITM Vasúti Hatósági Főosztály VHF/40928-1/2020-ITM sz. alatt)

- 15/2020. (I. 31. MÁV Ért. 4.) EVIG sz. utasítás: D.11. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása

- 91/2019. (XI. 29. MÁV Ért. 30.) EVIG sz. utasítás: D.14. Vasúti pálya és műtárgyak forgalomba helyezése

- D.54. sz. Építési és Pályafenntartási Műszaki Adatok

- 2/2023. (II. 17. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás: H.2.3. Beton, vasbeton vasúti hidak és műtárgyak felületvédelme

- 79/2019. (XI. 15. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás (32202/2019/MAV): (H.2.4.) A vasúti műtárgyak szigetelésére vonatkozó utasítás

- 3/2023. (II. 17. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás: H.3.2. Vasúti hidak és műtárgyak acélszerkezeteinek gyártása és szerelése

- A Magyar Mérnök Kamara „TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT

- 21/2006. VIGH. sz. UTASÍTÁS A MÁV ZRt. környezetvédelmi utasításáról

- 54/2014(XII.5.) BM Országos tűzvédelmi Szabályzat

- 28/2008 (VII. 11. MÁV Ért. 20.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának és külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről utasítás.

- KHVM 17/1993 „Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata” c. rend.

- 4/1981 (III.1.) KPM-IPM együttes rendelet és az azt módosító 9/1983 (VI.30.) KPM-IPM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről

- 9004/1982. KPM-IPM (Közl. ért. 16.) számú együttes rendelet – nyomvonal jellegű építmények keresztezéseinek műszaki követelményeire

- MSZ EN 206:2014 „Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség”

- MSZ EN 4798:2016 „Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (rövidítve Evt.) törvény

- 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Melléklet

- TEB-helyszínrajzok

- 2012. engedélyezési terv a partfal védelméről – a megvalósulási dokumentációba a MÁV PM. Zrt. TIG Szombathelyen lehet betekintést kérni

- 2020. tanulmányterv

- Balatonakarattya magaspart geodéziai mérés

- Gabion kiviteli terv 2020

- Gabion vízelvezetés javítás megvalósulási terv

- 2024. novemberi inklinométeres adatsorok

- 29. vv. 345-346 surrantó eredeti hossz-szelvény

- 2023. Balatonakarattya, gabion célvizsgálat

- 2021. 349+80 Balatonakarattya, szárítótáró II