MÁV Pályaműködtetési Zrt.

TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ

120-as vasútvonal, Nagylapos forgalmi kitérő – Gyoma állomás között,

Gyomai Hármas Körös-híd mederpillér élvédő tervezése

2026. 03. 06.

Előzmények

A Szegedi Területi Igazgatóság területén a 120. sz. Szajol – Lőkösháza (oh.) vasútvonalon a 472+61 hmsz-ben lévő Gyomai Hármas Körös-híd mederpillér kedvezőtlen geometriai kialakítása miatt jelentős mennyiségű uszadék halmozódott fel az elmúlt évek során. A műtárgy környezetében megrekedt uszadék fák a hajózási űrszelvényt veszélyeztetik, továbbá az esetlegesen leszakadó uszadék lejutása a folyón a békésszentandrási duzzasztónál is további gondot okozhat. A felhalmozódott uszadék a mederpillérre többlet terhelést, nyomást fejt ki, amely kedveztőlenül hat a pillér állékonyságára; ezért az uszadék eltávolítást követően betervezésre kerül a pillér védelmének megtervezése és kialakítása.

A Gyomai Hármas Körös-híd mederpilléren felhalmozódott uszadék hatással van a folyó áramképének alakulására és ezáltal vélhetően - a korábbi III. fokú hídvizsgálat során megállapított - a mederpillér és a jobb part közötti meder kimosódása, mélyülés formálódása; amely a pillér alapozását veszélyeztetheti.

Meglévő állapot

Jelenlegi vonalparaméterek:

- kétvágányú

- villamosított

- Hézagnélküli felépítmény

- UIC 60-as rendszerű sín

- LW, L2, L4 jelű vasbetonaljak, 60 cm aljtávolság

- Kiépítési pályasebesség: 160 km/h, engedélyezett pályasebesség 80 km/h

- 225 kN tengelyterhelés

Felhalmozódott uszadék 2025.augusztus

Uszadék eltávolítás után 2026. január

Területek felhasználása

A helyszín MÁV Pályaműködtetési Zrt. vagyonkezelésű terület, azonban a tervezés és kivitelezés idegen területet is érinthet.

Tervezési feladat

- Engedélyes Kiviteli tervdokumentációt kell készíteni a Gyomai Hármas Körös-híd mederpillér védelmét szolgáló élvédő, jégtörő szerkezetre. A megtervezendő szerkezet a meglévő mederpillér síkjával megegyezően, a kőszórás területén belül „V” alakban kerüljön kialakításra.

- A védőszerkezet kialakítása szerint acél köpeny és vasbeton mag legyen, ahol az acél köpeny vízzel érintkező része felületvédelemmel legyen ellátva. Az acél szerkezet méretét tekintve törekedni kell a szállítási és a beépíthetőség egyszerűségére. A szerkezet elemeinek beúsztatására felhasznált úszó plattform (ponton híd) mérete 10,0 x 5,0 m, valamint a teherbírása 300 kg/m2. Szükség esetén az úszó plattform mérete és teherbírása duplázható.

- A tervezési munka során figyelembe kell venni a MÁV Pályaműködtetési Zrt. megbízásából bekért; a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság által meghatározott mértékadó duzzasztási vízszintet.

- A Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság hozzájárulásával, a gazdasági öntözések és vízszabályozások miatt a kivitelezési munkafolyamatok kizárólag november és március közötti időszakban van lehetőség, előzetes egyeztetések után.

- A tervdokumentáció tartalmazzon minden olyan részletet, mely az egyeztetett műszaki megoldás tartalmának komplett megvalósításához szükséges.

- Amennyiben a tervezés során területkisajátítás, vízjogi létesítési engedély, vagy egyéb hatósági engedély megszerzése merül fel, akkor a kérelemhez szükséges dokumentációt is szükséges elkészíteni.

- A tervezés részeként valamennyi esetlegesen érintett szakhatósággal és egyéb érintettel (önkormányzat, szomszédos telektulajdonosok stb.) történő egyeztetés szükséges, az esetleges befogadói dokumentumokat, engedélyeket be kell szerezni.

- A tervnek javaslatot kell adnia a munkaterületek megközelítésének módjára.

- A megvalósítandó műszaki megoldási javaslatok kidolgozása mellett, mennyiségszámítás és tervezői költségbecslés szükséges. A munkaközi tervet a jóváhagyást végző MÁV PM Zrt. Pályafenntartás szervezettel és a PTI Szegeddel egyeztetni kell.

- A tervdokumentációt a 289/2012. (X.11.)  Kormányrendelet, a Vasúti Műszaki Előírások (VME) és a MÁV D.11 Utasításának, előírásainak figyelembevételével kell összeállítani, az egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok figyelembevétele mellett.

- A terveket előzetes bírálatra be kell adni a MÁV PM Zrt. Döntés Előkészítés szervezethez, mint összefogó szervezethez.

- A végleges terveket digitálisan, illetve nyomtatva kell beadni záradékolásra a MÁV Zrt. Döntés Előkészítés szervezethez, mint összefogó szervezethez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a záradékolt dokumentációk közül a MÁV PM Zrt. 3 példányt megtart.

Tervezői művezetés – Opciós tétel

A kivitelezés szakaszában felmerülő tervezői művezetés opcióként kerül lehívásra. A tervezői művezetés keretében Ajánlattevő feladata: figyelemmel kísérni a projekt kivitelezését, ellenőrizni az általa készített kiviteli tervdokumentáció megvalósulását, felhívni a figyelmet a terv szerinti megvalósítást gátló vagy elősegítő tényezőkre, javaslatot tenni a kivitelezés folyamán adódó műszaki bizonytalanságok és problémák szakszerű megoldására, elősegíteni a kivitelezés során a kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban felmerült szakmai kérdések megoldását, biztosítja a használatbavételi eljárás lezárásáig felmerülő helyszíni közreműködéseket.

- A tervdokumentációnak legalább a következő tervrészeket kell tartalmaznia:

  - műszaki leírás

  - átnézeti helyszínrajz

  - helyszínrajz

  - hossz-szelvény

  - keresztszelvények

  - vízépítési részletrajzok

  - mennyiségkimutatás és tervezői költségbecslés

  - szükség esetén műtárgytervek

  - környezetvédelmi terv

  - organizációs terv, építési ütemterv

  - engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok

Környezetvédelem:

A tervhez kérjük a környezetvédelmi fejezet kidolgozását valamennyi környezeti elem és hatás figyelembevételével.

Egyebek:

A tervezés során kérjük lehetséges és gazdaságos megoldások megtervezését. A tervezés során törekedni kell arra, hogy a lehető legnagyobb arányban kerüljön helyi vagy közeli anyag felhasználásra (a fent említett kikötés betartása mellett), illetve a beruházás ökológiai lábnyoma minimalizálható legyen. A terveket a hatályos előírások, szabványok, jogszabályok figyelembevételével kell készíteni. A terveket véleményeztetni és jóvá kell hagyatni a MÁV-Csoport illetékes szervezeteivel, illetve ha szükséges, az illetékes hatóságokkal.

Amennyiben valamely munkaterületen ideiglenes víztelenítés szükséges, a befogadó engedélyét előzetesen meg kell kérni.

Vonatkozó jogszabályok és szabványok

A tervezési munkát többek között az összes érvényben lévő MÁV Zrt. Műszaki Előírásban és utasításban, VMÉ-kben, az OKVPSZ-ben, Eurocode-ban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. A legfontosabb figyelembe veendő szabványok:

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  (rövidítve Étv.)

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

- 289/2012. (X.11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- Az érintett Önkormányzatok Helyi Építési Szabályzatai

- 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM rendelet

- MSZ EN 1997:2006 Geotechnikai tervezés

- MSZ EN 1998:2008

- Országos Vasúti Szabályzat kötetei

- Az országos közforgalmú vasutak pályatervezési szabályzata

- 2/2019. (II. 08. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás a MÁV Zrt. Műemlékvédelmi szabályzatáról

- 77/2020. (VII.03. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

- 93/2020. (X. 02. MÁV Ért. 22. ) EVIG sz. utasítás a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata

- 42/2021. (VIII.06. MÁV Ért. 14. ) EVIG sz. D.21. utasítás a használt felépítményi anyagok minőségének biztosítására

- 110/2020. (XI. 20. MÁV Ért. 28.) EVIG sz. D.5. Pályafelügyeleti utasítás (jóváhagyta az ITM Vasúti Hatósági Főosztály VHF/40928-1/2020-ITM sz. alatt)

- 15/2020. (I. 31. MÁV Ért. 4.) EVIG sz. utasítás: D.11. Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása

- 91/2019. (XI. 29. MÁV Ért. 30.) EVIG sz. utasítás: D.14. Vasúti pálya és műtárgyak forgalomba helyezése

- D.54. sz. Építési és Pályafenntartási Műszaki Adatok

- 2/2023. (II. 17. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás: H.2.3. Beton, vasbeton vasúti hidak és műtárgyak felületvédelme

- 79/2019. (XI. 15. MÁV Ért. 27.) EVIG sz. utasítás (32202/2019/MAV): (H.2.4.) A vasúti műtárgyak szigetelésére vonatkozó utasítás

- 3/2023. (II. 17. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás: H.3.2. Vasúti hidak és műtárgyak acélszerkezeteinek gyártása és szerelése

- A Magyar Mérnök Kamara „TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT

- 54/2014(XII.5.) BM Országos tűzvédelmi Szabályzat

- 28/2008 (VII. 11. MÁV Ért. 20.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának és külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről utasítás.

- KHVM 17/1993 „Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata” c. rend.

- 4/1981 (III.1.) KPM-IPM együttes rendelet és az azt módosító 9/1983 (VI.30.) KPM-IPM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről

- 9004/1982. KPM-IPM (Közl. ért. 16.) számú együttes rendelet – nyomvonal jellegű építmények keresztezéseinek műszaki követelményeire

- MSZ EN 206:2014 „Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség”

- MSZ EN 4798:2016 „Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (rövidítve Evt.) törvény

- 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

- 46/2018. (XII. 21. MÁV Ért. 13)  EVIG sz. utasítás: H.1.6. UTASÍTÁS Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése

- 62135/2016/MÁV A vasúti földkábelek fektetési irányelvei utasítás

- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

- e-ÚT 03.01.11. számú „Közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírása

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.

- Az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 1299/2014/EU Bizottsági rendelet (2014. november 18.)

Mellékletek:

1.sz. melléklet: A Gyomai Hármas-Körös vasúti híd szelvényében kialakult nyári duzzasztási vízszint adatbekérő

2.sz. melléklet: Mezőtúr (bez.) - Gyoma (bez.) vonalszakasz átépítése projekt – digitális megvalósulási tervei (külön dokumentumot képeznek)

1.sz. melléklet