# Árazatlan költségvetés

| Sorszám | Megnevezés | Mennyiség | Mennyiségi egység | Egységár (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Földmunkák | 10 750 | m3 |  |  |
| 2 | Acél védőcsöves átvezetés létesítése vasút alatt | 5 | db |  |  |
| 3 | Acél védőcsöves átvezetés létesítése földút alatt | 4 | db |  |  |
| 4 | Acél védőcsöves átvezetés létesítése aszfaltút alatt | 11 | db |  |  |
| 5 | Acél védőcsöves átvezetés létesítése műtárgyon | 3 | db |  |  |
| 6 | LPE védőcső fektetése földbe | 20 650 | m |  |  |
| 7 | LPE védőcső fektetése kábelalépítménybe | 3 150 | m |  |  |
| 8 | Felszíni betoncsatorna helyreállításo építési munkái | 2 950 | m |  |  |
| 9 | Megszakító létesítmény létesítése | 45 | db |  |  |
| 10 | Állítóműkábel (37x1,5mm2) fektetése | 20 650 | m |  |  |
| 11 | Erősáramú (4x25mm2-es) kábel fektetése | 20 650 | m |  |  |
| 12 | Állítómű kábel (37x1,5mm2) behúzása védőcsőbe | 200 | m |  |  |
| 13 | Erősáramú (4x25mm2-es) kábel behúzása védőcsőbe | 200 | m |  |  |
| 14 | Kábelnyomvonal felmérése | 23 800 | m |  |  |
| 15 | Egyenes kötés készítése állítómű (37,x1,5mm2-es) kábel esetén | 33 | db |  |  |
| 16 | Egyenes kötés készítése erősáramú (4x25mm2-es) kábel esetén | 22 | db |  |  |
| 17 | Villamossági mérések | 1 | csop. |  |  |
| 18 | Kábelvégek szerelése | 62 | db |  |  |
| 22 | Közreműködés a vonali biztosítóberendezések fővizsgájánál | 22 | csop. |  |  |
| 23 | Kiviteli terv dokumentáció készítése | 1 | csop. |  |  |
| 24 | Megvalósulási terv dokumentáció készítése | 1 | csop. |  |  |

# Költségvetési tételek magyarázata

Földmunkák

- Földkitermelés kézi erővel 40cm szélesen. IV. oszt. talaj esetén. A kábelárok mélységét a MÁV P-9227/2008 sz. földkábelek fektetési irányelvei alapján kell kialakítani. (1,3m mély kábelárokba az erősáramú kábel fektetése, rá legalább 40cm földtakarás és legalább 80cm mélyen az állítómű kábel és a 6 db LPE védőcső.)

- Földvisszatöltés kézi erővel munkaárok széléről,

- Bozótirtás

- Kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

Acél védőcsöves átvezetés létesítése vasút alatt

- A kábelek védelme céljából, korrózióvédelemmel ellátott acél védőcső hidraulikus átsajtolása vasút alatt a vonatkozó szabványnak megfelelő mélységben.

- Indító és fogadó gödör készítése és visszatöltése

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Szükség esetén figyelőőr kirendelése, illetve biztonsági intézkedések megtétele/megrendelése

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

Acél védőcsöves átvezetés létesítése földút alatt

- A kábelek védelme céljából, korrózióvédelemmel ellátott acél védőcső hidraulikus átsajtolása földút alatt a vonatkozó szabványnak megfelelő mélységben.

- Indító és fogadó gödör készítése és visszatöltése

- Vagy a földúton nyílt árokba korrózióvédelemmel ellátott acél védőcső fektetése az ideiglenes közúti közlekedés biztosítása mellett. (Esetenként vasúti betonaljjal borított az útátjáró előtti rész, ebben ez esetben ezek kiemeléséről, és az eredeti állapot visszaállításáról is gondoskodni kell.)

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

Acél védőcsöves átvezetés létesítése aszfaltút alatt

- A kábelek védelme céljából, korrózióvédelemmel ellátott acél védőcső hidraulikus átsajtolása aszfalt burkolatú alatt a vonatkozó szabványnak megfelelő mélységben.

- Indító és fogadó gödör készítése

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

Acél védőcsöves átvezetés létesítése műtárgyon

- A műtárgyon a kábelek védelmére korrózióvédelemmel ellátott acél védőcső vagy fedéllel ellátott zárt szelvényű zárható kábelcsatorna fektetendő. A védőcső a földárokba legalább 0,5m hosszon be kell nyúlnia. A műtárgy előtt külön megszakító létesítmény telepítése - szükséges.

- Meglévő műtárgyakra utólagos kábelelhelyezés esetén a kábel vezetésére és rögzítésére vonatkozó terveket a Pályalétesítményi Főosztállyal egyeztetni és engedélyeztetni kell.

- Szükség esetén bozótírtás

- Az ágyazat megbontása esetén annak visszarendezése, a terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Szükség esetén figyelőőr kirendelése, illetve biztonsági intézkedések megtétele/megrendelése

LPE védőcső fektetése földbe

- 6 db 40 mm-es LPE védőcső fektetése egymással párhuzamosan 80cm mélységben. A 6db védőcsővet az alábbiak szerint kell teljes hosszában sávban színezni: 2db piros a GSM-R1 optikai kábel részére, 2 db fehér a GSM-R2 optikai kábel részére, 2 db zöld a technológiai optikai kábel részére A védőcsöveket 1 méterenként jól olvashatóan, időtálló módon a „GMR-R” felirattal kell ellátni, illetve biztosítani kell a csövek egyedi azonosíthatóságát is.

LPE védőcső fektetése kábelalépítménybe:

- 6 db 40 mm-es LPE védőcső fektetése egymással párhuzamosan. A 6db védőcsővet az alábbiak szerint kell teljes hosszában sávban: 2db piros a GSM-R1 optikai kábel részére, 2 db fehér a GSM-R2 optikai kábel részére, 2 db zöld a technológiai optikai kábel részére. A védőcsöveket 1 méterenként jól olvashatóan, időtálló módon a „GMR-R” felirattal kell ellátni, illetve biztosítani kell a csövek egyedi azonosíthatóságát is.

- A kábelcsatorna válaszlappal elválasztott gyengeáramú szelvényében a GSM-R1 és GSM-R2 védőcsöveket, az erősáramú részbe a technológiai optika védőcsöveit kell elhelyezni.

Felszíni betoncsatorna helyreállítási építési munkái

- Állomás területén felszíni fedlapos betoncsatorna normál (30-as), illetve nagy teherbírású (40-es) fedlapjainak felszedése, visszarakása (A betoncsatornában távközlési célú B7N kábel üzemel.)

- Sérült betoncsatorna fedlapok cseréje

- Sérült betoncsatorna testek cseréje

- Szükség esetén válaszlapok helyre állítása, pótlása

- Szükség esetén bozótírtás

- Sérült elemek üzemeltető telephelyére vagy hulladék lerakóba történő szállítása

- Szükség esetén figyelőőr kirendelése, illetve biztonsági intézkedések megtétele/megrendelése

Megszakító létesítmény létesítése

- A MÁV előírásainak megfelelő 2 fedlapos beton megszakító létesítmény építése út és vasút alatti átvezetés esetén, illetve 2000m-enként.

- Kapcsolódó földmunkák (föld kitermelés kézi erővel, zsaluzat készítése, a kiszorult föld egyengetése, szükség esetén elszállítása.)

- Szükség esetén bozótirtás

- Szükség esetén figyelőőr kirendelése, illetve biztonsági intézkedések megtétele/megrendelése

- Kábelek, védőcsövek szakszerű átvezetése a megszakító létesítményen

Állítóműkábel (37x1,5mm2) fektetése

- BRQKAtQAhVQ 37x1.5 típusú állítóműkábel kábel fektetése kábelárokba 80cm mélyen vagy betoncsatornába

Erősáramú (4x25mm2-es) kábel fektetése

- SZAMKAVM 4x25 mm2 típusú erőskábel fektetése kábelárokba 130 cm mélyen vagy betoncsatornába

Állítómű kábel (37x1,5mm2) behúzása védőcsőbe

- BRQKAtQAhVQ 37x1.5 típusú állítóműkábel kábel behúzása vasúti, közúti vagy műtárgyon lévő védőcsőbe

Erősáramú (4x25mm2-es) kábel behúzása védőcsőbe

- SZAMKAVM 4x25 mm2 típusú erőskábel behúzása vasúti, közúti vagy műtárgyon lévő védőcsőbe

Kábelnyomvonal felmérése

- Kábelnyomvonal kitűzése

- Kiásott kábelárok felmérése

- A kábelárkot keresztező létesítmények felmérése

- Lefektetett kábelek és védőcsövek felmérése (GPS koordináták és mélység meghatározása)

Egyenes kötés készítése állítómű (37,x1,5mm2-es) kábel esetén

- Zsugorcsöves egyenes kötés készítése (500m-es kábeldobokat feltételezve)

- Kötés műszeres ellenőrzése

Egyenes kötés készítése  erősáramú (4x25mm2-es) kábel esetén

- Zsugorcsöves egyenes kötés készítése (1000m-es kábeldobokat feltételezve)

- Kötés műszeres ellenőrzése

Villamossági mérések

- Kábel erek egyeztetése és szigetelési ellenállás mérése vágott hosszanként 4x25 és 37x1,5 kábelen.

- Szerelés ellenőrző mérések, hurokellenállás mérés és szigetelési ellenállásmérés 4x25 kábelen.

- Átadás-átvételi mérések. 4x25 és 37x1,5 kábelen.

Kábelvégek szerelése

- Kábelelosztók szerelése és kábelvégelzárók szerelése Weidmüller szorítótömbbe. (Erősáramú kábelvégek esetén szerelési pontnak térközök és sorompók esetén 1 db-ot, állomási sorompók esetén 2 db-ot feltételezve, állítómű kábel esetén az előzőeket, továbbá behatási pontonként 2db szerelési pontot felételezve.)

- Kábelek terhelése kábelrendező állványon 37x1,5 kábel esetén

- Szükség esetén siklómentesítés kialakítása

Közreműködés a vonali biztosítóberendezések fővizsgájánál

A megrendelő saját hatáskörben végzi el az alábbi vizsgálatokat:

- Térközi szigetelt sin áramkörök mérése, beszabályozása térközszekrényenként

- Térközberendezések állomási csatlakozási szigetelt sin áramköreinek mérése, beszabályozása

- Térközberendezések összepróbálása függőségi próba térközszekrényenként

- Térközberendezések összepróbálása függőségi próba állomási csatlakozásonként

- Behatási pont szerelvényeinek és áramköreinek mechanikai és villamos mérése

- Sorompóberendezések összepróbálása, függőségi próba szekrényenként

- Sorompóberendezések összepróbálása, függőségi próba állomási csatlakozásonként

- Nyíltvonali kiágazás biztber. függőségi próba szekrényenként

- Nyíltvonali kiágazás biztber. függőségi próba állomási csatlakozásonként

A kivitelezőnek a a beszabályozás, a vizsgálatok elvégzése, a funkcionális vizsgálatok és az üzembe helyezés során jelen kell lennie, a vizsgálati eredményeket aláírásával kell igazolnia.