- Általános leírás

Jelen ismertető a MÁV – START Zrt. tulajdonában vagy az általa üzemeltetett vontatott járműveire telepítendő

Egyszerűsített vasúti jármű fedélzeti berendezés  (EVFB)

típusdokumentációja

- MÁV-START specifikus ciklikus adatküldés – meghatározott időnként küld adatcsomagokat a fedélzeti számítógép a szerver számára

  - Konkrét mérési értékeket:

- külső hőmérséklet

- belső hőmérséklet

- fűtési tápellátás biztosított

- fűtés bekapcsolva

- levegőnyomás a fék-fővezetékben

- állva tartáshoz megfékezettség biztosított

- Bz mellék kocsik gázolaj tankolás regisztrálása, illegális fogyasztás riasztás kiépítés

  - üzemállapot jelzések:

- digitális és analóg jelek mérési kiépítése járműsorozattól függően

- Az EVFB legfontosabb szolgáltatásai

- A vasúti jármű felügyelete, és ez által az irányítók munkájának támogatása (mozdonykövetés funkció).

- Járműdiagnosztikai adatokat gyűjtése elsődlegesen CAN buszon  keresztül, tárolása, központba küldése.

A begyűjtött adatokat GSM telefonhálózaton keresztül elküldi a központi adatfeldolgozó szerver számára és fogadja a központból az aktuális szolgálati menetrendet, a korlátozásokat és EVTK adatokat.

A jármű elektronika szekrényébe kerül beépítésre a EVFB központi elektronikája.

- Tipikus alkalmazás

A CRPM12 készülék a hátlapi buszon kapja a tápfeszültséget a CRPS1 tápegységtől, és a CRU1 központi egység kérdezi le (CAN buszon) az adatokat és továbbítja a központ felé. Lehetőség van továbbá külső 12 Vdc tápfeszültségről is üzemeltetni és modbus RS-485 kommunikációval lekérdezni a készüléket.

- Méréshatárok és riasztások

A riasztások küszöbértékei az alábbi ábra szerint állíthatóak. Ha a feszültség vagy az áram a normál működés alsó vagy felső határán kívülre esik az üzenetküldés időzítés idején túl, akkor küld a készülék riasztást. A tartományok határán beállítható hiszterézis van. A mérési tartomány elhagyása is eseményt generál, ha a jel a beállított időzítőn túl áll fenn. A paraméterek áram és fesz. csatornánként külön állíthatóak.

| Szabványok |  |
| --- | --- |
| Mérések | IEC/EN 61557 |
| Biztonsági követelmények | IEC/EN 61010 |
| EMC immunitás | IEC/EN 61326, IEC/EN 61000 |
| EMC kibocsájtás | EN 55011, EN 55022 |

- 1

  - A készülék leírása

A Prolan Zrt. Compact-RTU termékcsaládjának központi eleme az alapkészülék.

Az alapkészülék teremt kapcsolatot a külvilággal, kezeli a C-RTU rendszer bővítő moduljait, felügyeli az eszközök működését, feldolgozza és tárolja a mért adatokat.

  - Kommunikáció

Az alapkészülék tartalmaz 10/100 Ethernet, RS-485 és GSM csatlakozási opciókat is. A GSM modul lehet akár 3G vagy 4G képes eszköz is, GPS támogatás is megvalósítható.

A két antennacsatlakozó lehetővé teszi a nagy sebességű LTE adatátvitelt, vagy a GSM és GPS modul egyidejű használatát.

Belső antenna használata is lehetséges, amit elsősorban műanyag szekrény használata esetén javaslunk.

  - Központi processzor

Az alapkészülék tartalmazza a Compact-RTU központi processzorát, ami Linuxot futtat, feladata pedig a bővítőmodulokkal való kommunikáció, valamint a C-CAN buszra kapcsolódó eszközök protokolljának fordítása szabványos protokollokra (pl. IEC 104).

Futásidejű adatok tárolása megoldható microSD kártyán és a beépített MRAM-ban.

A szuperkondenzátor táplálású Real Time Clock és az MRAM gondoskodik róla, hogy a rendszer tápelemenetel után is helyre álljon, a lehető legkisebb adatvesztéssel.

  - Tápegység

Az alapkészülék közvetlenül képes 12-48 V feszültségről működni, és a bővítőmodulokat is ellátni táppal, legfeljebb 1A összes terhelhetőségig.

A külső tápbemeneten PTC védelem található, 1.5 A névleges terhelhetőséggel.

Az alapkészülék tápfelügyeletet tartalmaz, így az esetleges túlterhelés vagy túlmelegedés időben érzékelhető.

  - A készülék méretei

4 egység széles, DIN sínes modulházban.

| Műszaki adatok |  |
| --- | --- |
| Működési hőmérséklet | -25°C ÷ 70°C |
| Hűtés | természetes áramlású léghűtés |
| EMC termékszabvány | MSZ-EN 61131-2 |
| Tápellátás | DC vagy hátlapi buszról (12V) |
| Üresjárási teljesítményfelvétel | < 2W (GSM modul nélkül) |
| Készülék méretei | Lásd “A készülék méretei” |
| Beépített tápegység |  |
| Bemeneti feszültség | 12-48V DC |
| Kimeneti feszültség | 12V DC |
| Kimeneti áram | max. 1A |
| Központi processzor |  |
| CPU | NXP iMX6 UltraLite |
| RAM / Flash | 256 MB DDR3 / 4 GB eMMC |
| GSM modul |  |
| modem típusa | igény szerint GPRS, 3G vagy 4G/LTE |
| SIM kártya formátuma | micro SIM, behelyezhető az előlapon |
| opcionális GPS modul | lehetséges (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Egyéb kommunikációs kapcsolatok |  |
| Ethernet | 10/100 MBps |
| Ethernet Auto MDI-X | nincs |
| RS-485/RS-422 | két független RS-485 vagy egy RS-422 port |
| RS-485 lezáró ellenállás | beépített vagy nincs |
| RS-485 galvanikus leválasztás | nincs |
| Előlapi funkciók |  |
| Power LED | ZÖLD a készülék belső tápellátását mutatja |
| Státusz LED | kétszínű (ZÖLD/PIROS), a processzor állapotát mutatja |
| Ethernet LED | NARANCS, link állapotban világít, kommunikáció esetén villog |
| GSM LED | KÉK, a GSM modul aktivitásást jelzi (jelentése függ a GSM modul típusától) |
| RS-485 LED-ek | Az RS-485 aktivitást mutatják |
| RESET gomb | rövid megnyomásra szoftveres, hosszú megnyomásra hardveres újraindítás |
| FUNC gomb | alkalmazásfüggő |
| USB port | szervíz port |
| SD kártya foglalat | micro SD kártya csatlakoztatásához |

| Egyéb perifériák |  |
| --- | --- |
| Real Time Clock (RTC) | beépített, supercap-ről táplált (áthidalási idő kb. 1 nap) |
| MRAM | beépített, 1 Mbit |
| Tápfelügyelet | feszültség-, áram-, és hőmérséklet mérés |
| Csatlakozó típusok |  |
| Tápcsatlakozó | Phoenix Contact MSTBA 2,5/2-G-5,08 |
| RS-485 | Phoenix Contact MC 0,5/3-G-2,5 |
| Ethernet | 8P8C |
| Antenna | SMA |
| Külső busz | 6P6C |

- 1 leírása

  - A készülék leírása

A CR-PM12 egy kisméretű, kompakt mérésadatgyűjtő készülék, a Prolan CRTU termékcsalád tagja. Funkcióit tekintve 12 db villanyóra képességei vannak költséghatékonyan egy készülékházba építve, 3 feszültség és 12 áramcsatorna bemenet felosztással. Tipikus alkalmazása a kisfeszültségi transzformátor állomások kitáplálásainak áram, feszültség és teljesítmény adatainak mérése, monitorozás céljára.

  - Mérési módszer

A készülékhez 12 áramot és 3 fázis feszültséget tud mérni, és ezekből számol hatásos és meddő teljesítmény, és fázistényezőt. Az áramméréshez rogowski tekercset kell a mérendő vezetékre szerelni, a mérendő feszültség pontokat pedig közvetlen kell a feszültség bemenetekre kötni.

A készülék méri a feszültségek és áramok pillanatértékeit, 1 és 10 perces átlagait, min. és max. értékeit, és képes nagyon rövid idejű túlfeszültséget és túláramot detektálni akár 8us felbontással. A határértékek paraméterezhetőek, és a mért értékekhez riasztások rendelhetőek.

  - Rogowski szenzor előnyei az áramváltóval szemben

- nincs nagy áram miatti telítési probléma
- teljesítmény méréshez ideális, mert nincs fázistolása az árammérésnek
- nincs veszélyes szekunder feszültség, a szekunder nyitásakor, mint az áramváltók esetében
- súlya kisebb, mint az áramváltóé
- nem kell használni söntellenállást
- a rendszerből nincs teljesítmény kivéve és nincs melegedés, mint az áramváltónál
- széles méréstartományon használható ugyanazon szenzor (10…2000A)
- képes gyors áramváltozások, tranziensek mérésére

- tökéletes línearitás
- egyszerű hőmérséklet kompenzálás
- egyszerűbb és gyorsabb szerelés

  - Kommunikáció

A mért értékek Modbus RS-485 és CAN kommunikációval kérdezhetőek le.  Az RS-485 csatlakozó a készülék elején hozzáférhető, a CAN kommunikáció gyártóspecifikus és a hátlapi buszon található.

  - Szerviz funkciók

A készülék csatlakozói csavaros rögzítésűek, a csatlakozók dugaszolhatóan könnyen kivehetőek megkönnyítve a szerelést. Az előlapi LED-ek segítséget adnak a helyszíni szereléshez. Az árammérés LED-jei villognak, ha az árammérő szenzorok nem megfelelő fázisú áramra lettek szerelve (az áram és a fesz. nincs fázisban). Egy soros porton keresztül lehetőség van terepen is programot cserélni a készülékben (az előlapi DIP kapcsoló BOOT kapcsolóját ON állásba kell tenni, majd a reset gombot megnyomni), de a CRTU alapkészülékkel távolról is frissíthető a készülék szoftvere és paraméterei. 
Az előlapon található DIP kapcsolóval lehet a készülék címét beállítani, amit több CRPM12 vagy CRVM12 készülék esetén kell az alábbi ábra szerint állítani.

  - Készülék méretek

| Készülék adatok |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tápfeszültség bemenet | Hátlapi busz felől | 12Vdc |
|  | Sorkapocs felől | 8..15Vdc |
| Teljesítmény-felvétel | < 1W |  |
| Bemeneti biztosíték | Sorkapocs bemeneten | T1A |
|  | Hátlapi busz bemeneten | 500m A (regenerálódó) |
| Működési hőmérséklet | -20…+70 C |  |
| Lökőhullám állóság a feszültség bemeneteken | 4 kV 8/20 us |  |
| Maximális áram tranziens | >50 000 A |  |
| Galvanikus szigetelés | leválasztott |  |
| Érintésvédelem | Kettős szigetelésű |  |
| IP osztály | IP 20 |  |
| Kialakítás | Műanyag doboz, önkioltó |  |
| Készülék méretek | 106,5 x 90 x 66 |  |
| Csatlakozás | Csavaros sorkapocs, dugaszolható |  |
| Ház rögzítés | Din sín (kalapsín) |  |
| Élettartam | >10 év |  |

| Mérés adatai |  |
| --- | --- |
| Feszültségmérés tartománya | 0…360 Vac / feszültség bemenet |
| Maximális bemeneti feszültség | 430Vac / feszültség bemenet |
| Feszültségmérés pontossága | 1% |
| Bemenet impedancia | 700 kohm / feszültség bemenet |
| Mért értékek | feszültség RMS pillanatérték |
|  | feszültség RMS 1 perces/ 10 perces átlag |
|  | feszültség RSM 1 perces/10 perces átlag min. / max. |
| Árammérés tartománya | rogowski tekerccsel 10…1900 A / áram bemenet |
| Maximális bemeneti áram | rogowski tekerccsel 40 000A / áram bemenet |
| Árammérés pontossága | 5% |
| Mért értékek | áram RMS pillanatérték |
|  | áram RMS 1 perces/ 10 perces átlag |
|  | áram RSM 1 perces/10 perces átlag min. / max. |
| Teljesítmény mérés tartománya | 0…800 kW / áram bemenet |
| Teljesítmény mérés pontossága | 5% |
| Mért értékek | Hatásos teljesítmény 1 perces átlag |
|  | Meddő teljesítmény 1 perces átlag |
|  | Fázistényező |
| LED-ek működése |  |
| Op. LED | Indulási időben gyorsan villog |
|  | Normál üzemben lassan villog |
| Áram IN1..12 LED-ek | Világít: a beállított szint feletti a mért áram értéke |
|  | Villog: nem megfelelő fázis feszültségen mér áramot (fi > 120) |
|  | Sötét: a beállított szint alatti a mért áram értéke |
| Fault LED | Világít: hardver hiba |
|  | Villog: a szoftverhiba típus kódját villogja (1…4) |
| Power LED | Világít: Tápfeszültség alatt vana készülék |
|  | Sötét: Nincs tápfeszültség |
| Bus Act. LED | Villog: aktivitás van a CAN buszon, vagy az RS-485 vezetéken |

| Kommunikáció adatai |  |
| --- | --- |
| Modbus RS-485 | Csavaros, dugaszolható sorkapocs, A, GND, B |
|  | Sebesség: 9600 baud/sec |
|  | Max. távolság 500 m |
|  | Az első és utolsó készüléken külső lezáró 120 ohm ellenállás kell |
| Hátlapi CAN busz | CRTU modulok közt hátlapi sín-busz |
| Szerviz csatlakozó | Prolan infra adapterrel |
|  | Sebesség: 4800 baud/sec |
|  | Galvanikusan leválasztott |

| Felhasználó által állítható paraméterek |  |
| --- | --- |
| Feszültségmérés | Riasztás felső tartománya: 1…360 Vac |
|  | Riasztás alsó tartománya: 1…360 Vac |
|  | Riasztás hiszterézis: 1..10 % |
|  | Riasztás időzítés: 200 ms…10 perc |
|  | Méréshatár elhagyás (túlfeszültség) időzítés: 8 us ...260 ms |
| Árammérés | Riasztás felső tartománya: 10…1900 A |
|  | Riasztás alsó tartománya: 10…1900 A |
|  | Riasztás hiszterézis: 1..10 % |
|  | Riasztás időzítés: 200 ms…10 perc |
|  | Áram LED kijelzés határérték: 50…1900A |
|  | Méréshatár elhagyás (túláram) időzítés: 8 us ...260 ms |

- 1tápegység

Tulajdonságok:

- 12V kimenőfeszültség

- 1.3A terhelhetőség

- Beépített akkumulátor

- DIN sínes szerelhetőség

- LED állapot visszajelzők

- Beépített túlterhelés elleni védelem

  - A készülék leírása

A CRPS1 egy beépített akkumulátorral rendelkező tápegység, a Prolan CRTU termékcsalád tagja. Funkcióit tekintve a CRTU moduljainak tápellátását biztosítja hálózati feszültségről. A hálózati feszültség megszűnése esetén biztosítja a rendszer szünetmentes tápellátását. A CRTU alapkészülékkel a hátlapi buszon keresztül kommunikál, amelyen keresztül jelzést tud adni a hálózati táplálás állapotáról, hőmérsékletről, akkutöltöttségről, kimenő feszültségről és áramról. Az akkumulátoros áthidalási idő letelte után automatikusan kikapcsol, vagy a hálózati feszültség visszajötte után visszavált hálózati táplálásra.

  - Műszaki adatok

| Működési feszültségtartomány | 180-265V |  |
| --- | --- | --- |
| Hólózati frekvencia | 50 Hz |  |
| Kimenőfeszültség | 12 V DC |  |
| Kimenőáram | max 1.3 A |  |
| Üresjárati teljesítmény-felvétel | ~ 1W (Akkumulátor töltés nélkül) |  |
| Hatásfok | Hálózatról | ~78 % |
|  | Akkumulátoros üzem | ~85 % |
| Működési hőmérséklet | -20…+65 °C |  |
| Akkumulátor | Li-ion 2600 mAh |  |
| Hálózat kimaradás érzékelés | 110 milisec |  |
| Akkumulátoros áthidalási idő | Paraméterezhető (1-30 perc), alaphelyzet 6 perc |  |
| Akkumulátor töltési idő | max. 15 óra, 0% töltöttségi szintről indulva |  |
| IP osztály | IP 20 |  |
| Kialakítás | Műanyag doboz, önkioltó UL94-V0 |  |
| Készülék méretek | 72 x 89,7 x 62,2 |  |
| Csatlakozás | Csavaros sorkapocs, dugaszolható |  |
| Ház rögzítés | MSZ EN 60715 DIN sín |  |
| Akkumulátor élettartam | >6 év, használat függő |  |
| Bemeneti biztosító | 4A lomha, beforrasztott |  |
| Lökőhullám állóság | 4 kV 8/20 us |  |

  - Akkumulátortöltés menedzsment

Az akkumulátort a készülék csak 50% töltöttség alatt kezdi tölteni. ezzel hosszabbítva az akkumulátor élettartamát. A töltés, ha a töltöttségi szint azt kívánja, csak bekapcsolás után 10 másodperccel indul el, az előlapi LED ad róla visszajelzést. Akkumulátoros üzem után (ha visszajött a hálózati táplálás) csak 6 perc elteltével kapcsolja be a töltést, a töltöttségi szint pontosabb mérése érdekében. A készülék folyamatosan monitorozza az akkumulátor hőmérsékletét, alacsony hőmérsékleten, (0 °C alatt) akkumulátor kímélés érdekében nem tölt.

  - Mechanikai méretek, bekötés

| Visszajelző LED-ek jelentése |  |
| --- | --- |
| POWER | A tápegység üzemel |
| BACKUP | A tápegység a belső akkumulátorról működik |
| CHARGE | Akkumulátor töltése folyamatban |
| OP. | 1Hz villogás, normál üzem; 2Hz villogás, szoftver letöltés |
| COMM | A buszon folyó kommunikáció jelzése |
| FAULT | Villogó piros, túláram a kimeneten |

Tájékoztató az MFB szoftver specifikációjáról

Tartalomjegyzék

1. Általános ismertetés	4

2. A MFB legfontosabb szolgáltatásai	5

2.1. Mozdonykövetés	5

2.2. Mozdonyszemélyzet nyilvántartása	5

2.3. Szolgálati menetrend	5

2.4. Vontatási teljesítmények	6

2.5. Villamos teljesítményfelvétel	6

2.6. A villamos mozdony üzemállapot-felügyelet	6

2.7. A Tábla PCek tápellátása	6

3. A Mozdony Fedélzeti Berendezés ismertetése	7

3.1. A MFB főbb egységei	7

3.1.1. A fedélzeti számítógép	7

3.1.2. Fedélzeti monitor	8

3.1.3. Tábla PC dokkoló	8

3.1.4. Kombinált GSM/GPS antenna	8

3.2. A megvalósítandó funkciók	8

3.2.1. Primer villamos fogyasztás mérés	8

3.2.2. Mérések, jelzések	8

3.2.3. Tápellátás	9

4. Funkcionális specifikáció	10

4.1. Információforrások:	10

4.1.1. GPS-vevő által szolgáltatott adatok:	10

4.1.2. MFB Fedélzeti monitor (LCD kijelző és nyomógombos tasztatúra)	10

4.1.3. CAN busz	11

4.1.4. Ethernet hálózat	11

4.1.5. GSM modem	11

4.1.6. GPS	13

4.2. A MFB specifikációja	14

4.2.1. A mozdony központi felügyeletének megvalósításához és a menetigazolvány készítéshez kapcsolódó funkciók:	14

4.2.2. Diagnosztika	15

4.2.3. Egyéb	15

5. Kapcsolódás az üzemelő villamos mozdonyhoz	16

5.1. A mozdonyfedélzeti-berendezés egységeinek telepítése	16

5.2. Energiaellátás	16

6. A MFB kezelése, oktatás	17

7. Adatlapok	18

# Általános ismertetés

Jelen ismertető a MÁV – START Zrt. tulajdonában lévő villanymozdonyokra illetve az általa üzemeltetett villamos motorvonatokra telepítendő

Tábla PC dokkolóval kiegészített Mozdony Fedélzeti Berendezés (MFB)

szoftver specifikációja.

A Mozdony Fedélzeti Berendezés olyan ipari berendezés amely a vasúti járműveken az alábbi fő feladatokat látja el:

A.	elvégzik az alábbi mérési, adatgyűjtési feladatokat:

1.	Folyamatosan képes a jármű pozíciójának meghatározására a mért GPS koordinátája alapján.

2.	Folyamatosan képes mérni a GPS információk alapján a jármű pillanatnyi sebességét (GPS sebesség).

3.	Folyamatosan képes mérni a jármű sebességmérő rendszere által szolgáltatott adatok alapján a jármű sebességét (TELOC – vagy azzal egyénértékű – sebesség mérése).

4.	Regisztrálja dízel járművek esetében a gázolaj tartály szintjét, annak fogyását, villamos járművek esetében a villamos energia felhasználást.

5.	Folyamatosan képes a jármű fék fővezeték nyomásának mérésére.

6.	Folyamatosan képes a főmegszakító állapotának rögzítése villamos járművek esetében.

7.	Folyamatosan képes a dízelmotor fordulatjel mérésére dízel járművek esetében.

8.	Folyamatosan képes Menet – tolatás kapcsoló állapotának rögzítése.

9.	Folyamatosan képes Külsőhőmérséklet mérése.

10.	Folyamatosan képes a villamos fűtésre alkalmas járművek esetében a fűtési kontaktor állapotának rögzítésére.

11.	Folyamatosan képes a jármű akkumulátor főkapcsoló állapotának rögzítésére (a töltés megléte nem elegendő).

12. 	Tábla PC Mozdonyvezetői Asszisztens szoftverrel együttműködik,

B.	GSM lefedettségtől függően online és offline kétirányú kommunikációs kapcsolatot biztosít a központi szerverrel:

12.	Az 1-11. pontban kapott információkat továbbítja a központi szerverre.

13.	Központi szerverről adatokat fogad.

14.	Információkat megjeleníti a kijelzőjén a mozdonyvezetőnek.

15.	Önálló kijelzővel rendelkezik, amelyen a mozdonyvezető adatot rögzít, és fogad.

16.	Ethernet kapcsolaton keresztül kommunikál a mozdonyvezetői Tábla PC-vel.

17.	Alkalmas a jármű vezetőállásán tartózkodók beazonosítására.

18.	Szoftver központilag frissíthető.

19.	GPS és egyéb vezérlő adatok alapján üzeneteket generál a központi rendszer számára.

A berendezés többrétegű szoftvere az alábbi platformok igénybevételével került kifejlesztésre

- LINUX alapú operációs rendszer

- RENESAS mikrokontroller hardver specifikus processzor program

- C, C++ felhasználó programok, modulok

- közösségi közlekedésben alkalmazott járművek közlekedését GPS alapon nyomkövető és GPRS és 3G és 4G kommunikációt megvalósító szoftver modulok

# A MFB legfontosabb szolgáltatásai

- A mozdony mindenkori helyzetének felügyelete, és ez által a mozdonyirányítók munkájának támogatása (mozdonykövetés funkció).

- A vontatási adatok gyűjtése, tárolása, központba küldése a menetigazolvány gépi úton való automatikus vezetésének támogatása (elektronikus menetigazolvány).

- Opcionális lehetőség, hogy CAN buszon keresztül begyűjti a mozdonyvezérlő elektronikától:

- A villamos teljesítményfelvétel pillanatértékét,

- Járműdiagnosztikai adatokat,

- Ethernet hálózaton keresztül biztosítja a mozdonyvezetői Tábla PC és az MFB közötti adatátviteli kapcsolatot

- A Tábla PC tápellátását dokkolt állapotban.

- Mozdonyvezetők mobil telefonjának töltését a dokkoló USB töltőaljzatán keresztül.

A fedélzeti számítógép felszerelése, és a rendszer üzembe helyezése után, adatokat szolgáltat a jármű egységeinek üzemi jellemzőiről a helyszínen – megjelenítve azokat a fedélzeti monitorokon. A begyűjtött adatokat GSM telefonhálózaton keresztül elküldi a központi adatfeldolgozó szerver számára és fogadja a központból az aktuális szolgálati menetrendet, a korlátozásokat és EVTK adatokat.

A mozdony elektronika szekrényébe kerül beépítésre a MFB központi elektronikája.

## Mozdonykövetés

A MFB-vel felszerelt vasúti jármű pillanatnyi helyzetét a fedélzeti számítógép a mozdony tetőre erősített GPS antenna jele alapján határozza meg. A villamos mozdony mindenkori tartózkodási helye a MFB aktív fedélzeti monitorán leolvasható.

Az alábbi szerkezetű adatbázissal kerül feltöltésre a MFB-ékre a jelentési körzetek adati. A jelentési körzetbe való belépéskor és kilépéskor kell a járműnek az adatrekordot elküldenie.

| Szélesség (Fok_perc_sec) | Hosszúság (fok_perc_sec) | Jelentési körzet sugara (méter) |
| --- | --- | --- |
| BCD 0-99999999 | BCD 0-9999999999 | BCD 0 - 9999 |
| 472959 | 190129 | 1000 |
| 472753 | 190116 | 2000 |
| 472811 | 190549 | 500 |
| 472807 | 190523 | 3500 |

A MFB-t úgy kell megtervezni, hogy szélesség és hosszúság koordinátákat valamint a jelentési körzet sugarát tartalmazó adattáblát, max 5000 rekorddal , a háttér memória tárolóban tudja tárolni.

A pozíció adattáblát a szoftverfrissítéssel megegyező módon a GSM – GSM-R kommunikáción keresztül kell tudni frissíteni. A Megrendelő biztosítja a az adattáblát az MFB feltöltéshez, amely meghatározza, hogy mely vasúti objektum meghaladása, vagy egyéb esemény hatására küldjön (és milyen tartalmú) GPRS csomagot a központi felügyeleti helyekre, a mozdony tetején a hossztengelyének közepén felszerelt kombinált antenna segítségével - GSM hálózaton keresztül.

## Mozdonyszemélyzet nyilvántartása

A MFB mikroszámítógépéhez kapcsolt fedélzeti monitorok szolgálnak a mozdonyszemélyzettel való kapcsolattartás céljára.

Személyzetváltáskor a régi, és az új személyzet ezeken keresztül tud ki-, illetve bejelentkezni (a proxy-mity kártya beolvasásával, vagy a vasúti törzsszámuk beírásával) nyilvántartás céljából. Az MFB fedélzeti monitorának billentyűzetén keresztül kell megadni a vonatadatokat.

## Szolgálati menetrend

A mozdony vezetőállásain elhelyezésre kerülő Tábla PCek, és a MFB monitorai szolgálnak az eMIG szerverről letöltésre kerülő elektronikus szolgálati menetrend megjelenítésére.

## Vontatási teljesítmények

A vontatási teljesítmények nyilvántartása a központi szerveren történik – a MFB-től származó adatok alapján. Ilyen módon a MFB hozzájárul az elektronikus menetigazolvány készítéséhez.

## Villamos teljesítményfelvétel

Az MFB CAN buszon keresztül csatlakozik a mozdony központi járművezérlő elektronikájához. Fogadja a mért értékek alapján kiszámított, a mozdony által a felsővezetéki hálózatból felvett villamos teljesítmény integrált értékét. A kapott értékeket felküldi a mozdony felügyeleti szervernek.

Villamos vontatási teljesítmény mérés zárt hálózatú mérés MFB oldali rendszerének tovább fejlesztése és az ahhoz szükséges  NOBO tanúsítás megszerzése.

## A villamos mozdony üzemállapot-felügyelet

A MFB a villamos mozdony különféle üzemelési állapotát jelentő információkat CAN buszon keresztül fogadja a mozdony központi járművezérlő elektronikájától. A MFB feladata a CAN buszon keresztül fogadott állapotjelzésekhez tartozó eseményüzenetek megjelenítése, azok feldolgozása, és felküldése a szervernek. A főbb gépegységek üzemelési idejének figyelése, az üzemórák műszakonkénti, illetve összesített értékének meghatározása a felsőbb szinten (szerver) történik.

## A Tábla PCek tápellátása

A mozdonyvezetők Tábla PC dokkolójának tápellátását a MFB kijelzőinek energiaellátási áramköréről üzemelő tápegységek biztosítják (a mozdony akkufőkapcsolojának bekapcsolt állapotában.) A mozodony névleges 110VDC akkufeszültségéből a tápegység 14,5VDC-t állít elő.

## Tábla Pc integráció

# Mozdony Fedélzeti Berendezés és a Tábla PC dokkoló közötti kapcsolat kiépítés leírása:

A Megrendelő által biztosított a Tábla PC dokkoló mechanikus rész és elektronika felhasználásával kiépítésre került a Tábla PC-ék és a Mozdony Fedélzeti Berendezések közötti adatkapcsolat hardver elemei. A Tábla PC tápellátást önálló tápegység biztosítja.

A Tábla PC adatkapcsolatának biztosítása a Mozdony Fedélzeti Berendezésből.

A Tábla PC és az Mozdony Fedélzeti Berendezés járműre történő felszerelését, illetőleg elektromos tápellátását, valamint adatkapcsolatát a következő blokkdiagramnak megfelelően lesz kiépítve:

Tábla PC dokkoló felszerelése integrálása a Mozdony Fedélzeti Berendezéssel.

.

Szállító feladata az adatkapcsolat kiépítéshez szükséges Mozdony Fedélzeti Berendezés FC kártyájának cseréje, amelynek csereszabatosnak kell a jelenlegi FC kártyával, azaz a fejlesztés után a régi kártya a Mozdony Fedélzeti Berendezésbe visszahelyezhető és azzal a Mozdonyfedélzeti Berendezésnek üzemeltethetőnek kell maradnia.

A tervezéshez a Megrendelő 1 db Mozdonyfedélzeti berendezést 1 db Tábla PC-t és dokkoló dokumentációját és a dokkolókat, dokkoló elektronikáját biztosítja.

A tervek jóváhagyását követően a Vállalkozó beszerzi, illetve legyárt(tat)ja a szükséges alkatrészeket, részegységeket, majd ezeket előre egyeztetett időpontban felszereli a kijelölt járművek vezető állásaira.

Az MFB és a Tábla PC közötti kommunikációt Ethernet kapcsolaton keresztül fog megvalósulni. Ez lehetővé teszi az adatkapcsolat több tízméteres távolságban levő végpontok között történő megvalósítását. Az Mozdony Fedélzeti Berendezés és a Tábla PC-k önálló (lokális) hálózatba szervezését egy Ethernet switch közbeiktatásával fog megvalósulni. A switch a tápellátást a Mozdony Fedélzeti Berendezéstől fogja kapni.

A Tábla PC tápellátása a Mozdony Fedélzeti Berendezésről leágaztatott DC/DC átalakítón keresztül fog megvalósulni 14,5 V 3,5 A töltéssel.

A Mozdony Fedélzeti Berendezés szoftvere alkalmas a Tábla PC-vel való kommunikációra, így a jelenlegi szállítási szerződés terjedelmének nincs szoftver fejlesztési tartalma. A Mozdony Fedélzeti Berendezés a Tábla PC dokkolt állapotát mikrokapcsolóval érzékeli. Dokkolt állapotban folyamatosan biztosítani fogja a Tábla PC tápellátását.

Dokkolt állapotban az Ethernet adatkapcsolaton keresztül Mozdonyfedélzeti Berendezésnek folyamatosan fogja szolgáltatni a Tábla PC irányába:

- GPS adat, körzet adatok, körzet adatok változásáról (eseményvezérelten) információ

- MFB-n rögzített adatokról eseményvezérelt folyamatos adatküldés, bejelentkezett mozdonyvezető státuszadatai, rögzített adatok (dokkolás során előzmények átadása is)

- VTK, Szolgálati menetrend (állományok átadása)

- Üzenetek fogadása, küldése

- MFB menü, szolgálati menetrend, eVTK  megjelenítés

Dokkolt állapotban az Ethernet adatkapcsolaton keresztül Mozdonyfedélzeti Berendezésnek folyamatosan kell szolgáltatnia a Tábla PC irányába:

- GSM adatkommunikáció a szerver felé

## a hangkártya integrációja az utas tájékoztató rend-szerhez

## Zöldhurok integráció

# A Mozdony Fedélzeti Berendezés ismertetése

Az 1048 sorozatú villamos mozdony távfelügyeletének megvalósításához- figyelembe véve a konstrukcióját –a következő egységek beépítése szükséges:

A villamos mozdony tetejére:

- kombinált antenna

A villamos mozdony tetőzete alá:

- GPS erősítő

A vezetőállásokon:

- fedélzeti monitor

A  mozdony villamos szekrényébe:

- a fedélzeti számítógép, és a

- mozdony fedélzeti rendszer kiegészítő elemei

## A MFB főbb egységei

### A fedélzeti számítógép

MFB elektronika RACK

A MFB központi elektronikája egy szerelt 19”-os euro-rackben a mozdony villamos szekrényben a szerelőkeret szabad részébe kerül elhelyezésre.

Kábeleken keresztül kapcsolódnak a fedélzeti számítógép áramköreihez a fedélzeti monitorok és a GPS/GSM antenna, a mozdony vezérlő elektronikája, és a mozdonyvezetői Tábla PCek (dokkolói).

### Fedélzeti monitor

A mozdony mindkét végén, a vezetőasztal fölé kerül beépítésre. Feladata információ-beviteli lehetőség biztosítása a fedélzeti számítógép felé (mozdonyvezető azonosító kódja, vonatadatok bevitele, stb.), illetve a mérési eredmények megjelenítése, a mozdonyvezető tájékoztatása a mozdony üzemi jellemzőiről (idő, sebessége, hőmérsékleti értékek, és egyéb üzemi-, illetve hibaüzenetek kijelzése).

### Tábla PC dokkoló

A MFB kijelzők mechanikáját használva 4 db. lf,bkny M5x16 csavar, alátét, és anya segítségével – kell rögzíteni a mozdonyvezetői Tábla PC dokkolóját.

### Kombinált GSM/GPS antenna

A kombinált GSM/GPS antenna a mozdony tetején a mozdony hosszirányú tengelyének közepén van felszerelve a mozdonyon gyárilag kialakított felszerelési pontra. A kombinált antenna műanyag gégecsőbe bújtatott, árnyékolt koax kábeleken csatlakozik a MFB keretvezérlő moduljához.

Meglévő antenna segítségével a 4G kommunikáció lefedettség adottságainak kihasználása. A jelenleg alkalmazott GPRS (2G) kommunikáció fenntartása mellet a hálózati adottságokra épülő 2-3-4G közötti  kommunikációs csatorna választás szoftveres támogatása a beépített modem protokolljának figyelembe vételével.

## A megvalósítandó funkciók

### Primer villamos fogyasztás mérés

Az MFB CAN buszon keresztül csatlakozik, a mozdony központi járművezérlő elektronikájához melyen keresztül fogadja a mérési adatokat. A begyűjtött mérési adatokat felküldi a szervernek.

Villamos vontatási teljesítmény mérés zárt hálózatú mérés MFB oldali rendszerének tovább fejlesztése és az ahhoz szükséges  NOBO tanúsítás megszerzése.

### Mérések, jelzések

A mozdony üzemi adatait a MFB CAN buszon keresztül kapja a mozdony központi járművezérlő elektronikájától.

Az alábbi jelzések, mérési adatok kerülnek feldolgozásra:

•	Jelzések:

Menet / tolatás üzemmód váltás

Főmegszakító bekapcsolva

Áramszedő fenn van

Földzárlat

Mozdony áll

•	Mérések:

Primer teljesítmény

Fűtési teljesítmény

Pillanatnyi sebesség

Levegő nyomása a fék fővezetékben

Külső hőmérséklet

UIC csatlakozón és kábelen a vasúti járművek közötti analóg kommunikáció rögzítése, adatok küldése a szerverre a meglévő xml módosításával. Szerverről érkező adatok szétválasztása, és azok továbbítása UIC-hang, UIC egyéb műszaki paraméter, Tábla PC és az MFB irányába.

A mérési adatokat a MFB percenként GPRS táviratok formájában továbbítja a MFR szerver számára. Esemény jellegű változás hatására soron kívüli üzenet képződik.

### Tápellátás

MFB tápellátás kismegszakítója

A MFB tápellátó egysége valamint a MFB fedélzeti monitorai a mozdony névleges 110 VDC feszültségű üzemi áramellátó rendszerének új, kismegszakítóval biztosított leágazásához kapcsolódnak.

Beépített 110/12 V-os tápegység, biztosítja a MFB központi egységének üzemszerű tápellátását.

A mozdonyvezetői Tábla PC tápellátását a MFB fedélzeti monitor energiaellátó kábelére kapcsolódó, fizikailag a mozdonyvezetői asztalban rögzített akkumulátortöltő/tápegység szolgáltatja. (Bontható csatalakozóval szerelt patch kábelen keresztül.)

# Funkcionális specifikáció

## Információforrások:

•	Kombinált GPS/GSM-antenna - 1 db

Kathrein TrainAntenna	típus:870 10003

- LCD monitor funkcionális billentyűzettel 2db

- CAN busz, és Ethernet hálózat

### GPS-vevő által szolgáltatott adatok:

A GPS vevőtől a MFB minden másodpercben (az 1PPS jel felfutó élénél) lekérdez egy NMEA protokoll szerinti GPRMC táviratot. A táviratból a rendszer a következő információkat használja fel:

•	pontos idő (ééhhnn, óóppmm-formátumban)

•	földrajzi pozíció (szélesség N/S ffpp.pppp, hosszúság W/E ffpp.pppp-formátumban)

•	pillanatnyi sebesség (csomóban, átszámítva km/h-ba)

•	érvényes-e a vett GPS távirat (A=érvényes, V=nem érvényes)

A központi szerver a fenti mérési adatokból az alábbi információkat származtatja:

•	szolgálat alatt megtett/összegzett út – kilométerben (személyzet-váltásonként törlődik)

•	összesen megtett út - kilométerben (soha nem törlődik, „körbe forog”)

### MFB Fedélzeti monitor (LCD kijelző és nyomógombos tasztatúra)

A fedélzeti monitor feladata a mozdonyvezető információkkal való ellátása, adatbevitel lehetővé tétele, és a MFB egyes funkcióinak kiválasztása egy menürendszerből.

Megjelenítendő adatok:

- a bejelentkezett mozdonyvezető neve

- aktuális tevékenység megnevezése

- pontos idő (óó:pp-formátumban) a GPS alapján ill., ha nincs érvényes GPS távirat, akkor (óó:pp-formátumban), és ha érvényes idő sincs, akkor ??:?? jelenik meg az idő helyén

- pillanatnyi sebesség

- külső hőmérséklet

Az alaphelyzetben látható adatokon túl a menürendszer segítségével további információk jeleníthetők meg. Pl.: szolgálatváltás (szolgálat felvétel, leadás és váltás), vonatadatok, stb.

### CAN busz

A MFB szabványos CAN buszon CANopen protokollon fogadja az adatokat a mozdony központi járművezérlő elektronikájától melyek az alábbiak:

•	Jelzések:

Menet / tolatás üzemmód váltás

Főmegszakító bekapcsolva

Áramszedő fenn van

Földzárlat

•	Mérések:

Primer teljesítmény

Fűtési teljesítmény

Pillanatnyi sebesség

Levegő nyomása a fék fővezetékben

Külső hőmérséklet

### Ethernet hálózat

Új FC kártya a mozdonyvezetői Tábla PCtel Ethernet hálózaton kommunikálni. A Tábla PC így teljes funkcionalitással működik a MFB megjelenítőjeként – megkapja az MFB-től a GPS adatokat,.

- mobiltelefon töltés a Tábla PC dokkoló USB aljzatán keresztül.

### GSM modem

A GSM modem lehetővé teszi a MFB számára a kapcsolattartást a központi szerverrel. Elküldi az előre meghatározott eseményekhez tartozó üzeneteket, a mérési értékeket, illetve az üzemi adatokat GPRS táviratok formájában, és parancsokat fogad a központtól.

a.)	Ciklikus adatküldés – meghatározott időnként küld adatcsomagokat a fedélzeti számítógép a szerver számára

•	Konkrét mérési értékeket:

primer teljesítmény

fűtési teljesítmény

pillanatnyi sebesség

külső hőmérséklet

levegőnyomás a fék-fővezetékben

•	üzemállapot jelzések:

menet/tolatási helyzet

a mozdony áll. (GPS sebességjel alapján képzett)

főmegszakító bekapcsolva

áramszedő fenn

Meglévő antenna segítségével a 4G kommunikáció lefedettség adottságainak kihasználása. A jelenleg alkalmazott GPRS (2G) kommunikáció fenntartása mellet a hálózati adottságokra épülő 2-3-4G közötti  kommunikációs csatorna választás szoftveres támogatása a beépített modem protokolljának figyelembe vételével.

b.)	Események, amelyek táviratok azonnali küldését kiváltják:

| KÓD | Megnevezés | KÓD | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mozdony elindult | 606 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: Hajtómű / vontatómotor hiba |
| 2 | Mozdony megállt | 607 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: Vezérlési hiba miatt |
| 3 | Villamos mozdony főmegszakítója BEKAPCSOLT | 608 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: Segédüzemi hiba miatt |
| 4 | Villamos mozdony főmegszakítója KIKAPCSOLT | 609 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: |
| 100 | Mozdonyvezető bejelentkezik: mozdonyvezető azonosító megadásával | 610 | Rendkívüli megállás |
| 102 | Mozdonyvezetők szolgálatot váltanak: új mozdonyvezető azonosító megadásával | 611 | Segélykérés: Mozdonyvezető rosszulléte miatt |
| 109 | Mozdonyvezető kijelentkezik | 612 | Segélykérés: Pályahiba miatt |
| 150 | Szolgálati rend lekérdezése | 613 | Segélykérés: Jármű hiba miatt gépcsere kérése |
| 160 | Adatlekérés | 614 | Segélykérés: A utas rosszulléte miatt mentő kérése |
| 201 | Vonatazonosító vonathoz rendelése vonatazonosító és ország kód megadásával | 615 | Segélykérés: Rongálás miatt rendőr kérése |
| 202 | Vonattovábbítás típus megadása | 620 | MFB műszaki hiba |
| 203 | Elegytömeg rögzítése | 650 | Mért műszaki jellemzők kritikus értéke |
| 204 | Személykocsi tengelyszám rögzítése | 701 | Gépkísérés kezdete |
| 207 | Tolatás menet kapcsoló MENET állásba kapcsolják | 709 | Gépkísérés vége |
| 209 | Vonatszám vonatról leválasztás | 941 | További dolgozó feladata: Pilóta |
| 291 | A jármű jelentési körzetbe érkezett | 975 | Üzleti célú várakozás, technikai azonosító megadásával |
| 292 | A jármű jelentési körzetet elhagyta | 977 | További dolgozó feladata: Típusismeret |
| 301 | Tolatási rendelkezésre állás kezdete, technikai azonosító megadásával | 978 | További dolgozó feladata: Gyakornok |
| 303 | Tolatás menet kapcsoló TOLAT állásba kapcsolják | 979 | Üzleti célú várakozás (csak megrendelővel) vége |
| 309 | Tolatási rendelkezésre állás vége | 998 | Fékpróba kezdete |
| 509 | Üzemképtelen jármű vége | 999 | Fékpróba vége |
| 600 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: | 1000 | Mozdonyszemélyzet ellenőrzés (további dolgozók feladatköre) |
| 601 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: Légsűrítő / levegő ellátási hiba miatt | 1001 | Nem mozdonyszemélyzet ellenőrzés (további dolgozók feladatköre) |
| 602 | Segélygép kérés: Áramszedő törés miatt | 1002 | További dolgozó bejelentkezése |
| 603 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: Tűz miatt | 1003 | További dolgozó kijelentkezése |
| 604 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélykérés: Vonat szétszakadt | 1006 | További UIC megadás (együtt közlekedő járművek megadása) |
| 605 | Üzemképtelen jármű kezdete, segélygép kérés: Futómű hiba miatt | 1008 | Mozdonyszemélyzet ellenőrzést végző átveszi a mozdony vezetését |
| 976 | További dolgozó feladata: Vonalismeret | 1009 | Mozdonyszemélyzet ellenőrzését végző visszaadja a mozdony vezetését a mozdonyvezetőnek |

### GPS

•	Dátum, és idő meghatározása

•	A mozdony pillanatnyi földrajzi helyzetének meghatározása

•	A mozdony pillanatnyi sebességének, és haladási irányának meghatározása

## A MFB specifikációja

### A mozdony központi felügyeletének megvalósításához és a menetigazolvány készítéshez kapcsolódó funkciók:

#### GPS fogadása

A MFB elektronika keretvezérlő kártyáján található GPS vevő szolgáltatja a rendszer, és ezáltal, a mozdony mindenkori pozíció adatait, és a pontos időt soros porti interfésszel. A GPS koordináták a kártyán futó bármely alkalmazás számára elérhetőek.

#### GSM/GPRS kommunikáció

A MFB elektronika keretvezérlő kártyáján található GSM/GPRS/4G modem biztosítja a mozdonyfedélzeti rendszer számára a rádiós kapcsolatot. Az IP stacket a Linux szolgáltatja. A keretvezérlő kártya rendelkezik a megfelelő diagnosztikai szoftverrel, mely az IP kapcsolatot figyeli, és hiba esetén helyreállítja azt.

Meglévő antenna segítségével a 4G kommunikáció lefedettség adottságainak kihasználása. A jelenleg alkalmazott GPRS (2G) kommunikáció fenntartása mellet a hálózati adottságokra épülő 2-3-4G közötti  kommunikációs csatorna választás szoftveres támogatása a beépített modem protokolljának figyelembe vételével.

#### Belső memória adattároláshoz

A keretvezérlő kártyán microSD kártya található mely min. 32 GB mennyiségű adat biztonságos tárolására alkalmas. Az SD kártya eltávolítható, és SD kártyaolvasó modul segítségével PC-n is olvasható.

#### Mozdonyvezető azonosítása RFID (proxymity) kártyával

A fedélzeti kijelző beépített RFID kártyaolvasót tartalmaz, mely alkalmas a MÁV-nál rendszeresített (többféle kódolású) azonosító kártyák olvasására. A beolvasott kódot a megjelenítő a keretvezérlőnek továbbítja, mely továbbküldi azt a központi MFR szervernek dekódolásra. a szerveren történt azonosítás eredménye megjelenik a MFB monitor kijelzőjén.

#### MMI kezelés (kijelző, billentyűzet)

Ipari környezetbe tervezett megjelenítő terminál valósítja meg a helyi kezelés lehetőségét. 320x240-es megjelenítője alkalmas a követelményekben megfogalmazott képernyőtervek megjelenítésére. Billentyűzete ergonomikus, és könnyű adatbevitelt tesz lehetővé. A kijelző állítható háttérvilágítással és éjszakai/nappali üzemmóddal rendelkezik.

#### Eseményképzés, küldés

A MFB elektronika keretvezérlő kártyáján az eseményképzésért felelős taszk képzi az eseményeket a CAN busztól és a megjelenítő(k)től kapott adatváltozások alapján. Az események az SD kártyára kerülnek tárolásra. Egy másik taszk ezekből az esemény fájlokból küldi fel, az új, még el nem küldött adatokat az MFR szervernek.

#### Jelentési körzetek elérése

A MFB elektronikában, a keretvezérlő kártyán az esemény körzet figyelő taszk a GPS koordináták és a jelentési körzeteket tartalmazó térinformatikai adatbázis egymásra illesztésével figyeli, hogy mikor kell eseményt generáltatni. Jelentési körzet elérésekor az eseményképzést és továbbítást az eseményképző taszk látja el.

#### Segélykérés, riasztás

A megjelenítőn látható menürendszerből aktiválható a segélykérés/riasztás menüpont. A mozdonyvezető itt választja ki a letárolt listából a valós eseményhez tartozó üzenetet. A keretvezérlő modul értelmezi a mozdonyvezetői beavatkozásokat, így generál egy riasztás-eseményt a megjelenítő taszk az eseményképzőn keresztül.

#### Külső levegő hőmérsékletének mérése

A MFB CAN-buszon fogadja a mozdony eredeti hőmérőjétől származó pillanat értékeket, melyeket továbbít az MFR rendszerhez.

#### Sebességmérés (a beépített sebességmérő jele alapján)

A MFB CAN-buszon fogadja a mozdony sebességmérő egységtől származó adatokat melyeket továbbít az MFR rendszerhez.

#### Villamos fogyasztásmérés

A MFB CAN-buszon fogadja a mozdonytól származó adatokat, melyeket továbbít az MFR rendszerhez.

::::::::

#### Kommunikáció a mozdonyvezetői Tábla PCtel

A csatlakoztatott mozdonyvezetői Tábla PC Ethernet hálózaton, a MFB-n keresztül van kapcsolatban eMIG szerverrel. Innen kapja az aktuális szolgálati menetrendet, EVTK adatokat, korlátozások információit.

### Diagnosztika

#### Működési teszt

Jelszóval védett menüből, vagy WEB felületen keresztül érhetők el a teszt funkciók.

### Egyéb

#### RS485

A MFB elektronikájának CAN gateway kártyáján található egy galvanikusan leválasztott interfész. A specifikációban megadott adatokat továbbítja, a megadott protokollon keresztül. ( Alapvetően szerviz célokat szolgál.)

# Kapcsolódás az üzemelő villamos mozdonyhoz

## A mozdonyfedélzeti-berendezés egységeinek telepítése

A mozdonyfedélzeti-berendezés egységei részben számukra védelmet biztosító helyekre, vagy megfelelő tokozatba építve kerülnek felszerelésre.

- A mozdony fedélzeti számítógép a mozdony villamos vezérlőszekrényében 19” rackbe szerelve kerül beépítésre.

- A kombinált GSM/GPS antenna a tetőn a mozdony hossztengelyének közepére kerül felszerelésre.

- Az antenna GSM csatlakozója, és a GPS erősítő kimenete árnyékolt koax kábeleken keresztül csatlakozik a fedélzeti számítógép intelligens keretvezérlő moduljához. Közvetlenül az antenna alá kialakított szerelőlemezhez kell rögzíteni a GPS erősítőt.

- Az adatbevitel lehetőségét, és a mozdonyvezető tájékoztatását biztosító fedélzeti monitort a mozdony mindkét végén, a vezetőasztalhoz kell elhelyezni. Fóliatasztatúrája ellenáll a kezeléssel járó igénybevételeknek. A tápellátó-, és az adatkábel kábelcsatornában jut el a MFB fedélzeti számítógép elektronika szekrényétől a kijelzőhöz – az ott lévő bontható csatlakozókig.

- A mozdonyvezetői Tábla PC dokkolóinak elhelyezését MFB monitorainak felfogatásával együtt kell megoldani.

## Energiaellátás

A MFB áramellátó rendszere egy, a mozdony 110 VDC tápellátó rendszerében kialakított független, kismegszakítóval biztosított leágazásról üzemel.

# A MFB kezelése, oktatás

Az üzemeltetési reszortosokat, gépészeti vonalellenőröket és az oktatótiszteket el kell látni a MFB használatára vonatkozó ismeretekkel.

Az oktatás alapja a MFB felhasználói kézikönyv, és egy interaktív oktató program.

A program személyi számítógépen Windows környezetben futtatható. Az interaktív program kezelése a kurzor mozgatásával és a megfelelő helyre történő kattintással lehetséges.