- Általános leírás

Az MM050 a Mozdony Fedélzeti Berendezés (MFB) azon modulja, mely két független áram és két független feszültség mérésére alakalmas.

Feladata elsődlegesen a vasúti vontatójárműveken szükséges teljesítménymérések elvégzése (fűtési, trakciós, stb). Az egység ezen kívül alkalmas az áramok, feszültségek, frekvencia, fázisszögek, teljesítmények meghatározására, de opcionálisan további méréseket, összetettebb jelfeldolgozási funkciókat (pl.: felharmonikusok, alapharmonikus amplitúdója, THD, Power Factor, speciális teljesítményszámítási algoritmusok) is lehet vele biztosítani.

Az egység belső elektónikája áramváltókról és ellenállásosztókról kapja a jelet.

A feszültségek mindegyike kétvezetékes.

Az árambemenetekhez két, különböző erősítésű csatorna van kialakítva a megfelelő pontosság biztosíthatósága érdekében.

Az szűrő és erősítő fokozatokon áteresztett jelek egy jelfeldolgozó processzor (DSP) on-chip A/D átalakítójára vannak vezetve. Ebben a processzorban kerül elvégzésre az összes, a jelfeldolgozással kapcsolatos számítás (pl.  effektív érték, teljesítmények, stb).

A DSP egy programozható logikai áramkörön (PLD) keresztül tartja a kapcsolatot a kommunikációért felelős mikroprocesszorral (uC). Erről a processzorról működik az előlapon elhelyezett egyetlen, kétszinű kijelzés, mely lehetővé teszi a működőképes állapot ellenörzését ill. tájékoztatást ad az esetleges hibákról („kivillogja” a hibakódot).

- Tulajdonságok

Árambemenet:			5A (AC)

Teljes méréstartomány		10A (AC)

Bemeneti terhelés		<0.5VA

Feszültségbemenet		200V (Aceff)

Teljes méréstartomány		450V

Bemeneti terhelés		>1MOhm

Frekvenciatartomány		30…60Hz

Fázisszög mérési tartomány	±180º

Vasútra tervezve

- A számítástechnikai kapacitás

DSP				TMS320LF2407

Belső órajel:			30MHz

uC				ST10

Belső órajel:			24MHz

Kijelzés:			1 db kétszinű LED

- Mechanikai kialakítás

A modul az EUROCARD rendszerbe illeszkedő mechanikai kialakítású, két modulhely (8T) széles, EMC védett előlappal ellátva.

A modult az előlap felöl nézve bal oldali nyomtatott áramköre a mechanikailag teherviselő elem. Ezen a kártyán vannak a feszültségbemenetek és a belső tápfeszültségeket előállító elemek. Erre az alaplapra van szerelve az árambemeneteket tartalmazó kártya és a négyrétegű, kétoldalon szerelt számítástechnikai panel.

- Felépítés, működési elv

A DSP folyamatosan méri az A/D átalakítón az áram és a hozzá tartozó feszültségértékeket, majd ebből a megfeleő algoritmus segítségével számítja az áramokat, a feszültségeket és a teljesítményeket, valamint az egyéb jellemzőket. A modul felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

A

DSP

D

I1

I2

# PLD

I3

U1

CAN

uC

CAN

U2

U3

- Műszaki adatok

| Minden paraméter érvényes a teljes működési hőmérséklettartományban. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraméter | Szimb. | Min. | Typ. | Max. | Egység | Megjegyzés |
| Tápfeszültség adatok |  |  |  |  |  |  |
| Tápfeszültség | VCC | 4,75 | 5 | 5,5 | V |  |
| Áramfelvétel | ICC |  |  | 520 | mA |  |
| Hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |
| Működési hőmérséklettartomány | TM | -25 |  | +70 | oC |  |
| Tárolási hőmérséklettartomány | TT | -30 |  | +85 | oC |  |
| Pontosság |  |  |  |  |  |  |
| Teljesítményekre |  |  | 0.5* | 1.0** | % |  |

*: jellemző érték

**: számított érték