MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 900000 | # VASÚTÉPÍTÉS |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

- A vasútépítési és forgalomtechnikai tételeket.

- Vasúti felsővezeték építését és belső áramellátását,

- Térvilágítás vasútüzemi területen történő kiépítését,

- Biztosítóberendezések átalakítását és kiépítését,

- Belső vasútüzemi távközlő-hálózat építést és módosítását,

- Egyéb elektromos berendezések telepítését.

- Nem tartalmazza

- A kisebb földmunkákat, helyreállításokat, amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell elvégezni, megtervezni.

- Általános, több szakágnál előforduló földmunkákat, azok az Előkészítő és földmunka fejezetben szerepelnek,

- Útátjárókat és az utakhoz kapcsolódó előterek kiépítést, amelyek az Útépítés és forgalomtechnika fejezetben már szerepelnek,

- Műtárgyak építését, azok a Híd és műtárgy fejezetben szerepelnek

- Vízelvezető rendszerek építését, azok a Vízépítés fejezetben szerepelnek

- Magas építményeket,

- Növény és környezetvédelmi tételeket, azok a Növénytelepítés és környezetvédelem fejezetben szerepelnek

- (Összességében a fejezet szakma specifikus tételeket tartalmaz, olyan tételeket, amelyek az összesített tételrend más fejezeteiben nem találhatók.)

- 2015. február hó

| # 900000 | # VASÚTÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| 910000 | Pályaépítéssel kapcsolatos bontási munkák és vasúti földmunkák |
| --- | --- |

| 911000 | Bontási munkák |
| --- | --- |

| 911010 | Vágány bontása 24 mh | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bizt.ber. kikötése,

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Zúzottkő ágyazat bontása,

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- Rekultiválás

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| 911020 | Vágány bontása 120 mh | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Zúzottkő ágyazat bontása,

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- Rekultiválás

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| 911030 | Vágány bontása mezőben | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

- Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása,a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

- Zúzottkő ágyazat bontása,

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- Rekultiválás

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| 911035 | Hídfás felépítményű vágány bontása | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A sínek bontása hídfás vágányban.

- A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, hídfa, kapcsolószerek)

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

| 911040 | Egyszerü kitérő bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- Kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként db – csop - számolható el.

| 911042 | Átszelési kitérő bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- Kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként db – csop - számolható el.

| 911043 | Nagysugarú kitérő bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása,

- Nagysugarú kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása

- A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a kitérőként db – csop - számolható el.

| 911050 | Kettős vágánykapcsolati középrész bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Keresztezés vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Vágánykapcsolati alkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911060 | Vágányátszelés bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása

- Keresztezés vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Vágánykapcsolati alkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911070 | Hídfa bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Pályasín bontása (hevederek leszerelése, sínvágás, stb.)

- A recés lemez leszerelése és deponálása

- Hídfa bontása,

- Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre

- A bontott anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911080 | Központosítóléc bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Központosítóléc bontása,

- Bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

- A bontott anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként Szakszerű deponálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911090 | Terelősín, védősín bontása | sfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A műtárgyakon és műtárgyak alatt, valamint jellemzően útátjárókban lévő terelő és védősínek bontása a pályában,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Sínek és kapcsolószerek külön deponálása, őrzése,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított sínfolyóméterben számolható el.

| 911095 | Síndilatációs készülék bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Síndilatációs készülék bontása, roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) szakszerű deponálása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911100 | Felső ágyazat bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok – pl. Olajszennyezett - szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni.

A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 911110 | Alsó ágyazat bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre,

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok – pl. Olajszennyezett - szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni.

A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 911120 | Rakodó bontás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Földkitermelés;

- Tereptárgyak bontása;

- Beton, vb. tégla, ill. Kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Bontás lehet homlok, oldal, illetve állatrakodó stb.

A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható

| 911121 | Rakodó ponk burkolat bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Burkolat bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911122 | Rakodó ponk oldalfalazat bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Oldalfalazat bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911123 | Mosótálca bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Mosótálca bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911130 | Vágányzáró bak bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Különböző típusú alkatrészek vágányzatból sérülésmentes leszerelése, kiemelése,

- Bontott anyagok, alkatrészek mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyagok külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

| 911140 | Vágányzáró földkúp bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Földkúp szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

| 911150 | Helyhez kötött jelzőeszköz bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Különböző típusú jelzők – vízdaruk - vágányzatból sérülésmentes leszerelése, kiemelése,

- Jelző alapok, tartók, rögzítők eltávolítása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyagok külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

| 911160 | Biztonsági határjel, szelvénykő bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztonsági határjel, szelvénykő vágányzatból sérülésmentes kiemelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyagok külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

| 911170 | Életvédelmi kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911171 | Egyéb drótfonatos kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911172 | "H" típusú kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés szétbontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911173 | Vasbeton pallós kerítés bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kerítés szétbontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911174 | Vágánykapu elbontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Vágánykapu bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911175 | Olaj átfejtő földalatti tartály bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Tartály bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911176 | Vízfeladó kút bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Vízfeladó kút bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911177 | Támfal részleges, vagy teljes elbontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Támfal részleges, vagy teljes elbontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911180 | Vágánymérleg bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Földkitermelés;

- Tereptárgyak bontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Bontás lehet mérleg, különböző akna, tálca stb.

A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható

| 911190 | Vágánymérleg helye, vizsgálóakna bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Földkitermelés;

- Tereptárgyak bontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Bontás lehet mérleg, különböző akna, tálca stb.

A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható

| 911200 | Peronfeltöltés bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Feltöltés, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Minősítés alapján még felhasználható anyagok deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911210 | Peron burkolatának bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Burkolat bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi burkolatok raklapra rakása, zsugorfóliázása és beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911211 | Peronszegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peronszegély bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911220 | Peron bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Peron bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911230 | Perontető bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Perontető bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911240 | Állomási névtábla bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Állomásnév táblák bontása szerelvényekkel, tartóoszlopokkal és azok alapozásával együtt, szükség szerint a burkolat ideiglenes megbontásával,

- Táblák, szerelvények és oszlopok szállítása a kijelölt telepre,

- Bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín rendezése, megbontott burkolatok helyreállítása a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 911250 | Információs tábla bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Információs tábla bontása, bontott anyag rakodása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911260 | Piktogram bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Piktogram bontása,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 911270 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Többletmozgatás 1 km felett

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912000 | Vasúti földmunka |
| --- | --- |

| 912010 | Vasúti nagygépes, alépítmény-átépítő géplánccal végzett földműépítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése?

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Meglevő töltéskorona anyagának kitermelése;

- Visszaépítésre nem kerülő föld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

- Lerakóhelyi díj fizetésével;

- Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás fúrással;

- talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

- eredmények feldolgozása, kiértékelése;

- Dokumentálás

- Felület előkészítése, altalaj tömörítés, altalaj helyszíni minősítése;

- Anyagmozgatás;

- Szükség esetén geotextília, georács vagy geopaplan beszerzése, leszabása, terítése;

- Geoműanyag sávok összeerősítése, rögzítése;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

- Talajjavító és kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyag beszerzése, szállítása, beépítése, talajba keverése;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra réteges elterítés mellett;

- Kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyagának kitermelése vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, deponálás, rakodás és elterítés szükség szerinti vízadagolással;

- Kiegészítő réteg (védő/erősítő) építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

- Felület és rézsűképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912040 | Ideiglenes vágánymegtámasztás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Vágánymegtámasztó szerkezet tervezése, jóváhagyatása, valamennyi anyagának beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szükség szerinti műhelymunkák elvégzése,

- Szükséges gépek fel- és levonulása, helyszíni üzemeltetése, a megépítéssel járó összes vasútüzemi feltétel biztosításával, vágányzárak intézésével

- Dúcolás elkészítése a szomszédos üzemelő vágány ágyazatának megtámasztására,

- Szerkezet elbontása az alépítményi munkák végeztével, szerkezeti anyagok elszállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912050 | Alépítményi korona ideiglenes megtámasztása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Alépítményi korona támasztó szerkezet tervezése, jóváhagyatása, valamennyi anyagának beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szükség szerinti műhelymunkák elvégzése,

- Szükséges gépek fel- és levonulása, helyszíni üzemeltetése, a megépítéssel járó összes vasútüzemi feltétel biztosításával, vágányzárak intézésével

- Dúcolás elkészítése az üzemelő vágány alépítményi koronájának megtámasztására,

- Szerkezet elbontása az alépítményi munkák végeztével, szerkezeti anyagok elszállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912060 | Tükör készítése alépítményi koronán | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett:

- Geometria geodéziai kitűzése,

- Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Felületek egyengetése,

- Bontott talaj járműre rakása, szállítása beépítés helyére, vagy lerakóhelyre, szakszerű elhelyezéssel, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által,

- Tükörszint geodéziai kitűzése,

- Szabályos sík képzése kotrás utáni alépítményi koronán gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, gépi felülettömörítéssel, esetleges hossz-szállítás elvégzésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912070 | Vasúti padkarendezés padkanyeséssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett:

- Geometria geodéziai kitűzése,

- Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Felületek egyengetése,

- Bontott talaj járműre rakása, szállítása beépítés helyére, vagy lerakóhelyre, szakszerű elhelyezéssel, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által,

- Szabályos sík képzése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912080 | Nagyobb teherbírású szélesített padka építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Töltés szélesítés üzem alatt levő vágány mellett:

- Geometria geodéziai kitűzése,

- Töltés készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Felületek egyengetése,

- Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által,

- Szabályos sík képzése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912090 | Talajcsere alépítmény javító géplánccal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése?

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Meglevő töltéskorona anyagának kitermelése;

- Visszaépítésre nem kerülő föld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

- Lerakóhelyi díj fizetésével;

- Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás fúrással;

- talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

- eredmények feldolgozása, kiértékelése;

- Dokumentálás

- Felület előkészítése, altalaj tömörítés, altalaj helyszíni minősítése;

- Anyagmozgatás;

- Szükség esetén geotextília, georács vagy geopaplan beszerzése, leszabása, terítése;

- Geoműanyag sávok összeerősítése, rögzítése;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

- Talajjavító és kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyag beszerzése, szállítása, beépítése, talajba keverése;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra réteges elterítés mellett;

- Kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyagának kitermelése vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, deponálás, rakodás és elterítés szükség szerinti vízadagolással;

- Kiegészítő réteg (védő/erősítő) építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

- Felület és rézsűképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 912100 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Többletmozgatás 1 km felett

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 913000 | Vasúti vízépítési munka |  |
| --- | --- | --- |

| 913100 | Árokburkolás |  |
| --- | --- | --- |

| 913110 | Árokburkolat készítése Mocsán típusú elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elem elhelyezése a szükséges kézi földmunkával együtt, hézag kikenése

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 913120 | Árokburkolat készítése Barcs típusú elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elem elhelyezése a szükséges kézi földmunkával együtt, hézag kikenése

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 913200 | Szivárgók |  |
| --- | --- | --- |

| 913210 | Felépítményi szivárgó építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szivárgó építése perforált PVC csőből, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 913220 | Mélyszivárgó építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szivárgó építése perforált PVC csőből, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 913230 | Szikkasztó zsomp készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szikkasztó zsomp készítése, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 920000 | Vasúti felépítmény |
| --- | --- |

| 921000 | Vágányépítés zúzottkő ágyazattal |
| --- | --- |

| 921010 | Alsó ágyazat készítése | ttm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A MÁV előírásainak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- Az ágyazat beszállítása beépítés helyére, ürítése vasúti kocsiról vagy gépjárműről,

- Az ágyazat elterítése géppel, az ágyazat kialakítása, tömörítése az előírt értékre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján tömörített m3-ben számolható el.

| 921020 | Felső ágyazat készítése | ttm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A MÁV előírásainak megfelelő, bazalt vagy andezit anyagú, vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- Az ágyazat beszállítása beépítés helyére, ürítése vasúti kocsiról, vagy gépjárműről.

- Az ágyazat rendezése, tömörítése kisgéppel, illetve nagygéppel, ágyazati műszelvény kialakítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján tömörített m3-ben számolható el.

| 921030 | Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Amennyiben szükséges a vágány munkahőmérsékletre történő fesztelenítése.

- Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák).

- A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Zúzottkő ágyazat gépi rostálása vágányban szalagsoros szerelvénybe, illetve rézsűre utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel, ill. elszállítással.

- Rostaalj elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével.

- Ágyazati anyag beszerzése

- Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról.

- Ágyazat rendezés, vágányszabályozás 2x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás + TSH kialakítása

- Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921040 | Ágyazatcsere géppel | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Amennyiben szükséges a vágány munkahőmérsékletre történő fesztelenítése.

- Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák).

- A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat kiszedése, elszállítása

- Ágyazati anyag beszerzése

- Ágyazati anyag beépítése, ürítése vasúti kocsiról.

- Ágyazat rendezés, vágányszabályozás 2x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás + TSH kialakítása

- Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921050 | Nagygépes vágányépítés 60-as rendszerű | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére

- Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

- Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

- Vágányszabályozás

- Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

- A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| 921060 | Nagygépes vágányépítés 54-es rendszerű | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

- Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

- Vágányszabályozás

- Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

- A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| 921070 | Nagygépes vágányépítés 48-as rendszerű | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

- Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

- Vágányszabályozás

- Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

- A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| 921080 | Kisgépes vágányépítés 60-as rendszerű | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére

- Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra,

- Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

- Vágány lekötése kézi kisgépekkel,

- Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

- Vágányszabályozás

- Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| 921090 | Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére

- Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra,

- Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

- Vágány lekötése kézi kisgépekkel,

- Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

- Vágányszabályozás

- Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| 921100 | Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére

- Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra,

- Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

- Vágány lekötése kézi kisgépekkel,

- Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

- Vágányszabályozás

- Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

| 921110 | Terelősín, védősín beépítése | sfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A terelősínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- Véglezárók beszerzése, helyszínre szállítása,

- A sínek lekötése,

- Heveder felszerelése szükség szerint,

- Véglezárók beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| 921120 | Szigetelt és átmeneti sín beépítése | sfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A megfelelő méretű – tervben előírt – szigetelt sínek, illetve átmeneti sínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- A sínek lekötése,

- Heveder felszerelése szükség szerint,

- Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

| 921122 | Átmenetisín beépítése, 60/54-es átmenettel, 24mh | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- A sínek lekötése,

- Heveder felszerelése szükség szerint,

- Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921123 | Átmenetisín beépítése, 60/54-es átmenettel, 12mh | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- A sínek lekötése,

- Heveder felszerelése szükség szerint,

- Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921124 | Átmenetisín beépítése, 54/48-es átmenettel, 12mh | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- A sínek lekötése,

- Heveder felszerelése szükség szerint,

- Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921126 | Síndilatációs készülék beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A megfelelő méretű – tervben előírt – síndilatációs készülék beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- A síndilatációs készülék lekötése, beszabályozása

- Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921130 | Használt vágánymezők rehabilitációja meglévő pályában | 100 vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – a rehabilitációhoz szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása.

- Kapcsolószerek cseréje, sínek, aljak cseréje, aljak, sínek felújítása, rossz hegesztések kiváltása.

- Szükség szerinti ágyazatcsere/rostálás/szükséges vágányszabályozási munkák

- Heveder felszerelése szükség szerint, hézagnélküli vg. esetésn TSH kialakítása,

- Cserélt – elhasználódott – anyagok előírásszerű deponálása, kijelölt helyre szállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzatában az előírt kapcsolószer cserét el kell végezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti 100 vágányfolyóméterben számolható el.

| 921140 | Hídfa elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályasín lekötése

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – hídfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- Elhelyezése, megmunkálása, rögzítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921150 | Hídfasaru elhelyezése (pótlása, cseréje) | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – saruk és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- Elhelyezése, megmunkálása, rögzítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921160 | Gépi vágánymérés | vkm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felépítményi mérővonattal fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával

- Szükség esetén a gép helyszíni tárolása,

- A vágánymérés elvégzése, kiértékelése és dokumentálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján vasúti vágánykilométer számolható el.

| 921170 | Nagygépes vágányszabályozás | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- vágány kitűzése (irány, fekszint),

- géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása,

- vágányszabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vfm összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| 921175 | Nagygépes ágyazattömörítés | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Dinamikus stabilizátor fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása,

- Ágyazattömörítés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921180 | Kisgépes vágányszabályozás | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Vágány kitűzése (irány, fekszint),

- Kisgépes és kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vfm összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| 921190 | Sínek hegesztése mozgó ellenállás hegesztő géppel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Hevederek, összekötő elemek lebontása

- Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása

- Mozgó ellenállás hegesztő géppel történő hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| 921200 | Sínek hegesztése AT technológiával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Hevederek, összekötő elemek lebontása

- Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása

- Kézi munkaerővel történő hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

| 921210 | Semleges hőmérséklet, munkahőmérséklet kialakítása | sfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A lehorgonyzó szakaszokon csavarutánhúzás a D 12/H-ban meghatározottak szerint.

- Sínvágás, kisgépes és kézi munkaerővel történő vágány kötőelemeinek lazítása/bontása sínek kiemelése (görgőkre, bakkal) fesztelenítés, szükség szerint sínfeszítés görgők kivétele és a kötőelemek visszahúzása, 10 %-os kapcsolószer (csavar, rögzítő elem gyűrűk), a technológiai utasításoknak megfelelően.

- Csavarok csavarmázzal történő lekenése.

- Hegesztés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméter számolható el.

| 921211 | Sín- és léghőmérséklet mérő állomás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- MÁV által elfogadott, minősített anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Mérőállomás tervszerinti megvalósítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921220 | Rugalmasan beágyazott felépítmény kialakítása | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Acél síncsatorna kialakítása

- Síncsatorna megtisztítása

- Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal

- Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába

- Sínek fekszintre állítása és rögzítése

- Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921225 | Folyamatos rugalmas megtámasztású felépítmény építése műtárgyon | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Acél síncsatorna kialakítása

- Síncsatorna megtisztítása

- Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal

- Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába

- Sínek fekszintre állítása és rögzítése

- Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 921230 | Rugalmasan beágyazott felépítmény javítása | sfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rugalmasan beágyazott felépítmény bontása

- Síncsere

- Síncsatorna megtisztítása

- Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal

- Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába

- Sínek fekszintre állítása és rögzítése

- Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922000 | Kitérőépítés zúzottkő ágyazat nélkül |
| --- | --- |

| 922010 | Egyszerű kitérő nagygépes beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922011 | B60-XI típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922012 | B60-XIII típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922013 | B54-XI típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922014 | B54-XII típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922015 | B54-XIII típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922016 | B60-XIV típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922017 | B54-XIV típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922018 | B60-1800 típusú kitérő beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 922020 | Átszelési kitérő nagygépes beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922030 | Nagysugarú kitérő nagygépes beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922040 | Egyszerű kitérő összeszerelése beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922050 | Átszelési kitérő összeszerelése beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922060 | Nagysugarú kitérő összeszerelése beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922070 | Kettős vágánykapcsolati középrész beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| 922080 | Vágányátszelés beépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| 922090 | Nagygépes kitérő szabályozás | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kitérő kitűzése (irány, fekszint),

- A hiányzó kapcsolószerek szükség szerinti pótlása, csavarok utánhúzása;

- Szükség esetén a váltófűtő berendezés le és felszerelése, útátjáró elemek ki és beemelése.

- Kitérőaláverőgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, helyszíni tárolása, kitérő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- Zúzottkő pótlás szükség szerint.

- Ágyazatszél tömörítés (döngölőbéka, vibrólap stb.);

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A kitérőcsoportot a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a csop összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| 922100 | Kisgépes kitérő szabályozás | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Kitérő kitűzése (irány, fekszint),

- A hiányzó kapcsolószerek szükség szerinti pótlása, csavarok utánhúzása;

- Szükség szerint a váltófűtő berendezés le és felszerelése, útátjáró elemek ki és beemelése.

- Kisgépes és kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- Zúzottkő pótlás szükség szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A kitérőcsoportot a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a csop összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| 922200 | Kitérőépítés felújítási munkáknál |  |
| --- | --- | --- |

| 922210 | Egyszerű kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével (napi 1 csop.) | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása,

- Talajjavító és geotextília beépítése,

- Új betonaljas egyszerű kitérő lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

- Zárszerkezet felszerelése,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922220 | Átszelési kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével (napi 1 csop.) | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti átszelési kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Talajjavító és geotextília beépítése,

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

- Átszelési kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922230 | Nagysugarú kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével (napi 1 csop.) | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti átszelési kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Talajjavító és geotextília beépítése,

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

- Nagysugarú kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra,

- Új betonaljas nagysugarú kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

| 922240 | Kettős vágánykapcsolati középrész beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével (napi 1 csop.) | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti kettős vágánykapcsolati középrész beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Kettős vágánykapcsolati középrész lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zárszerkezet felszerelése,

- Talajjavító és geotextília beépítése,

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

- Kettős vágánykapcsolati középrész szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra, beépítése,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| 922250 | Vágányátszelés beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével (napi 1 csop.) | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

- A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

- Új vágányátszelés beépítése pályában,

- Vágányátszelés rögzítése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

- Zárszerkezet felszerelése,

- Talajjavító és geotextília beépítése,

- A váltó beszabályozása,

- Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

- Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

- Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

- Közbenső és záró hegesztések nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

| 923000 | Pályatartozékok építése munkák |
| --- | --- |

| 923010 | Helyhez kötött jelzőeszköz telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- F.1. Jelzési utasítás" (és "mávsz 2777") szerinti,......Jelzést adó helyhez kötött jelzőtábla gyártása vagy beszerzése,

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A jelzőeszköz telepítéséhez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- A jelzőeszköz helyének meghatározása,

- A jelzőeszköz elhelyezése,

- A jelzőeszköz felszerelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923011 | Csillagidomos jelzőalap telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok, jelzőalap szükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A jelzőalap telepítéséhez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- A jelzőalap helyének meghatározása,

- A jelzőalap elhelyezése,

- A jelzőalap felszerelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923012 | Előregyártott osztatlan jelzőalaptest telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beépítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923013 | Biztonsági határjel telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok telepítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923014 | Szelvénykő telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása,

- MÁV előírásoknak megfelelő anyagok telepítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923020 | Biztonsági határjel, szelvénykő telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Szabványos előre gyártott biztonsági határjelző és szelvénykő beszerzése, helyszínre szállítása,

- MÁV előírásoknak megfelelő biztonsági határjelző és szelvénykő helyének meghatározása,

- MÁV előírásoknak megfelelő biztonsági határjelző és szelvénykő telepítése.

- "F.1. Jelzési Utasítás" szerinti festése, illetve szelvényfeliratok elkészítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923030 | Vágányzáró földkúp építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szükséges föld kitermelése, helyszínre szállítása, rakodása,

- Vágányvég kialakítása,

- Földkúp formázása, tömörítése a vonatkozó szabványok szerint.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923031 | Erősített vágányzáró bak telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti típusnak megfelelő vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása,

- A bak helyének kitűzése

- A bak helyszíni összeszerelése,

- A bak beemelése a kész alsóágyazatra,

- A bak szabályozása,

- Felsőágyazat készítése,

- Ágyazatrendezés.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923032 | Energia-emésztős vágányzáró bak telepítése 10m használható hosszal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti típusnak megfelelő energia-emésztős vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása,

- Az energia-emésztős vágányzáró bak helyének kitűzése

- Az energia-emésztős vágányzáró bak helyszíni összeszerelése,

- Az energia-emésztős vágányzáró bak beemelése a kész alsóágyazatra,

- Az energia-emésztős vágányzáró bak szabályozása,

- Felsőágyazat készítése,

- Ágyazatrendezés.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923040 | Vágányzáró bak telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti típusnak megfelelő vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása,

- A vágányzáró bak helyének kitűzése

- A vágányzáró bak helyszíni összeszerelése,

- A vágányzáró bak beemelése a kész alsóágyazatra,

- A vágányzáró bak szabályozása,

- Felsőágyazat készítése,

- Ágyazatrendezés.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923050 | Életvédelmi kerítés építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával,

- Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka,

- Az alaptestek elkészítése,

- Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923051 | Egyéb kerítés építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával,

- Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka,

- Az alaptestek elkészítése,

- Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923052 | Vágánykapu építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával,

- Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka,

- Az alaptestek elkészítése,

- Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 923060 | Rakodók építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Földszállítás;

- Tereptárgyak terv szerinti kiviteli építése;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek, beépítése;

- Anyagok járműre rakása, helyszínre szállítása;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Építés lehet homlok, oldal, illetve állatrakodó stb.

A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható

| 923070 | Vágánymérleg helye, vizsgáló akna építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Földszállítás; szükséges kitermelés

- Tereptárgyak terv szerinti kiviteli építése;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek, acélszerkezetek beépítése;

- Anyagok járműre rakása, helyszínre szállítása;

- Felesleges anyagok elszállítása lerakóhelyre,

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Építés lehet mérleg, különböző akna, tálca stb.

A tétel a mérleg műszaki telepítése nélküli munkálatok összességét tartalmazza. A terv alapján a geometriai méretekből számított m3

| 923080 | Vágánymérleg beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti vágánymérleg beszerzése, helyszínre szállítása

- Vágánymérleg beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924000 | Egyéb specifikus munkák |
| --- | --- |

| 924010 | Sín csiszolása | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Csiszológép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása,

- Síncsiszolás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni.

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágány folyóméterenként számolható el.

| 924020 | Ideiglenes szolgálati átjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Az átjáró elemek beszerzése a sínrendszer függvényében

- 0.90 m mezőszélességű ideiglenes szolgálati átjáró építése,

- Igény esetén áthelyezése követve az építési fázisokat

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924030 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes vágányépítési munkák | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ideiglenes vágányok építéséhez kapcsolódó geodéziai munkák

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatokhoz, vágányok beszerzése, szállítása,

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatokhoz vágányok beépítése,

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatokhoz vágányok bontása, elszállítása

- Ideiglenes szigetelt sín illesztések beépítése és bontása

- Ideiglenes átmeneti sínek beépítése és bontása

- Vágányok, kitérők vízszintes és magassági szabályozása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924040 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes váltóáthelyezési munkák | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ideiglenes kitérő-áthelyezési munkákhoz kapcsolódó geodéziai feladatok elvégzése

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatok, áthelyezése, beépítése,

- Bontása, összeállítása

- Szükséges anyagok pótlása

- Felesleges anyagok elszállítása

- Ideiglenes szigetelt sín illesztések beépítése és bontása, áthelyezése

- Ideiglenes átmeneti sínek beépítése és bontása

- Vágányok, kitérők vízszintes és magassági szabályozása.

- Jelzők, jelzőeszközök áthelyezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924050 | Ágyazatragasztás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Terv szerinti munka elvégzése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924060 | Ágyazat pótlás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazati anyag beszerzése, helyszínre történő szállítása

- Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról.

- Ágyazat rendezés

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924070 | Sínkenő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Berendezés telepítése terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924071 | Sínkenő berendezés | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Berendezés terv szerinti működtetése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924100 | Vágány bontás |  |
| --- | --- | --- |

| 924105 | Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 54 r. vg.bontás, Ágyazati anyag elbontása: 2 m3/vm ágyazat esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vg.elbontása és elszállítása TVG-vel,

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tükör készítés, alép.korona tömörítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924110 | Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 54 r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása: 1,62 m3/vm ágyazat esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vg.elbontása és elszállítása TVG-vel,

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tükör készítés, alép.korona tömörítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924115 | Nagygépes hn. 54.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása: 2 m3/vm ágyazat esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vg.elbontása és elszállítása TVG-vel,

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tükör készítés, alép.korona tömörítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924120 | Nagygépes hn. 48.r. vg. bontás, ágyazati anyag elbontása: 2 m3/vm ágyazat esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vg.kiemelése PLATOV daruval

- Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tükör készítés, alép.korona tömörítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924125 | Nagygépes hn. 54.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása: 1,62 m3/vm ágyazat esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vg.kiemelése PLATOV daruval

- Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)

- Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re

- Tükör készítés, alép.korona tömörítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924130 | Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 54 r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vasbetonaljas 54 r. vg. elbontása kézi kisgéppel

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre TVG-vel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924135 | Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 48.r. vg. bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vasbetonaljas 48 r. vg. elbontása kézi kisgéppel

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre TVG-vel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924140 | Nagygépes hn. 54.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- 54.r. vg. kiemelése PLATOV daruval

- Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)

- Vg. szétszerelése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924145 | Nagygépes hn. 48.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- 48.r. vg. kiemelése PLATOV daruval

- Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)

- Vg. szétszerelése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924200 | Vágány építés |
| --- | --- |

| 924210 | 40 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv. (trapéz szelv.) |
| --- | --- |

| 924211 | Kézi kisgépes t.fás | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése

- Kézi kisgépes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924212 | Kézi kisgépes LM vasbetonaljas | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése

- Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924220 | 40 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv-val, 20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.) |
| --- | --- |

| 924221 | Kézi kisgépes t.fás | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

- Kézi kisgépes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924222 | Kézi kisgépes LM vasbetonaljas | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

- Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924230 | 40 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val, 20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.) |
| --- | --- |

| 924231 | Nagygépes vg.építés, vendégsines (geós) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

- Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről

- Az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924240 | 50 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val, 20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.) |
| --- | --- |

| 924241 | Nagygépes vg. építés, vendégsines (geós) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

- Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről

- Az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924250 | 50 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv. (trapéz szelv.) |
| --- | --- |

| 924251 | Kézi kisgépes LM vasbetonaljas | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése

- Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924260 | 50 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv-val, 20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.) |
| --- | --- |

| 924261 | Kézi kisgépes LM vb.aljas | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

- Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924270 | 50 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val, 20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.), végleges 24 mh sínnel |
| --- | --- |

| 924271 | Nagygépes vg.építés rugalmas leerősítéssel (SKL-3) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése talajjavító réteg beépítése

- Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal

- Rugalmas leerősítési technika (SKL-3) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924280 | 50 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljttáv-val, 20 cm védőréteg + terfil beép. (trapéz szelv.) |
| --- | --- |

| 924281 | Nagygépes vg.építés, vendégsines (geós) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése talajjavító és terfil réteg beépítése

- Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal vendégsines technológiával (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924290 | 57 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val, 20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.), LW alj |
| --- | --- |

| 924291 | Nagygépes vg.építés, vendégsines (54.r.vend.sín+nyomtávkiegy.) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése 20 cm talajjavító réteg beépítése

- Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal vendégsines technológiával (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 924292 | Kézi kisgépes vg.építés | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

- Alép. korona építése, tömörítése 20 cm talajjavító réteg beépítése

- Kézi kisgépes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Tartalom:

Talajjavító réteg beépítése tömörített  alép.koronára, vágányfektetése az adott

technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 924295 | Csavarutánhúzás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kapcsolószerek, csavarmáz beszerzése, helyszínre történő szállítása

- Hiányzó kapcsolószerek pótlása (10 %)

- Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése

- Kapcsolószerek Gépi, vagy kézi kisgéppel történő utánhúzása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925000 | Vasúti felépítmény karbantartás |
| --- | --- |

| 925100 | Vágány |
| --- | --- |

| 925110 | Síncsere 6-24 mh | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

- A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

- Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása

- Régi sín elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni

| 925115 | Síncsere 24-60 mh | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

- A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

- Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása

- Régi sín elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni

| 925120 | Síncsere 60-120 mh | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

- A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

- Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása

- Régi sín elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni

| 925125 | Szigetelt síncsere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

- A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

- Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása

- Régi sín elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni

| 925130 | Helyszíni szigetelt illesztés készítés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti illesztés szigeteléssel kialakítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925135 | Vasbeton alj csere nyílt vonalon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- Vasbeton aljak cseréje,

- Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

- Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

- Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925140 | Vasbeton alj csere állomáson | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges kisgépes minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- Vasbeton aljak cseréje,

- Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

- Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

- Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925145 | 2,60 mh talpfa csere nyílt vonalon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- Talpfák cseréje,

- Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

- Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

- Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925150 | 2,60 mh talpfa csere állomáson | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- Talpfák cseréje,

- Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

- Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

- Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925154 | Aljjavítás | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti aljavítási munkák elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925155 | Nyomtávszabályozás lemez eltolással | ½ alj |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, aljak eltolása, furatok facsapolása.

- Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925156 | Nyomtávszabályozás talpfa eltolással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, aljak eltolása, furatok facsapolása.

- Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925157 | Vasbeton aljak javítás L, LX | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925158 | Vasbeton aljak javítása LM, TM jelű | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

- Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925159 | Vasbeton aljak javítása T, H és 2H jelű | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

- Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925160 | Vasbeton aljak javítása E, B, U, TU, TF jelű | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

- Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925161 | Vasbeton aljak javítása kívül-belül menetes betét cseréjével | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

- Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925162 | Kapcsolószer csere meglévő pályában | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

- Vízszintes és/vagy függőleges kapcsolószerek cseréje,

- Cserélt – elhasználódott – kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:	A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzatában az előírt kapcsolószer cserét el kell végezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti db-ben számolható el.

| 925200 | Kitérő |
| --- | --- |

| 925210 | Kitérőben klf. méretű vb. aljak cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

- Vasbeton aljak cseréje,

- Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

- Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

- Ágyazat tömörítés, kitérő szabályozás.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 925215 | Váltócsere átszelési kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 915217 | Váltócsere egyszerű kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 915218 | Váltócsere nagysugarú kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925220 | Félváltócsere egyszerű kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925221 | Félváltócsere átszelési kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925222 | Félváltócsere nagysugarú kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 915225 | Váltócsere egyszerű kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925226 | Váltócsere átszelési kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 915227 | Váltócsere nagysugarú kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

- Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925230 | Csúcssín csere egyszerű kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925235 | Csúcssín csere átszelési kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925236 | Csúcssín csere nagysugarú kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925240 | Tősín csere egyszerű kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925245 | Tősín csere átszelési kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925246 | Tősín csere nagysugarú kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925250 | Teljes keresztezés csere egyszerű kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925255 | Teljes keresztezés csere átszelési kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925256 | Teljes keresztezés csere nagysugarú kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925260 | Egyszerű keresztezési középrész csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925265 | Kettős keresztezési középrész csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925266 | Kettős keresztezési középrész csere nagysugarú kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925270 | Vezetősín csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925275 | Könyöksín csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925280 | Csúcsbetét csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925285 | Zárszerkezet csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925290 | Váltóábra csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 925295 | Váltóállvány csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926000 | Kitérő csere (speciális) |
| --- | --- |

| 926100 | Kitérőcsere pályában |
| --- | --- |

| 926110 | Kitérőcsere 20 cm vtg. védőréteg beépítésével |
| --- | --- |

| 926112 | Napi 1 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926114 | napi 2 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926116 | napi 3 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926120 | Kitérőcsere 20 cm-es védőréteg és terfil beépítésével |
| --- | --- |

| 926122 | napi 1 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító ill. terfil beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926124 | napi 2 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító ill. terfil beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926126 | napi 3 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító ill. terfil beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926130 | Kitérőcsere védőréteg beépítése nélkül |
| --- | --- |

| 926132 | napi 1 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926134 | napi 2 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926136 | napi 3 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

- Bontott anyagok szállítása,

- Új faaljas kitérő lekötése pályában

- Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926200 | Kitérőcsere KICSE-vel |
| --- | --- |

| 926210 | Kitérőcsere 20 cm vtg. védőréteg beépítésével |
| --- | --- |

| 926212 | napi 1 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kitermelése,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító -20 cm. vtg.- beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése zúzottkő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926214 | napi 2 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kitermelése,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító -20 cm vtg.-beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése zúzottkő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926216 | napi 3 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kitermelése,

- Bontott anyagok szállítása,

- Talajjavító -20 cm vtg.-beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése zúzottkő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926220 | Kitérőcsere 20 cm-es védőréteg és terfil beépítésével |  |
| --- | --- | --- |

| 926222 | napi 1 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kiterm.,

- Bontott anyagok szállítása,

- 20 cm vtg. talajjavító és terfil beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése,

- Zúzottkő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926224 | napi 2 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kiterm.,

- Bontott anyagok szállítása,

- 20 cm vtg. talajjavító és terfil beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése,

- Zúzottkő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926226 | napi 3 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kiterm.,

- Bontott anyagok szállítása,

- 20 cm vtg. talajjavító és terfil beépítése,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése,

- Zúzottkő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926230 | Kitérőcsere védőréteg beépítése nélkül |  |
| --- | --- | --- |

| 926232 | napi 1 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kiterm.,

- Bontott anyagok szállítása,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése z.kő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926234 | napi 2 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kiterm.,

- Bontott anyagok szállítása,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése z.kő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 926236 | napi 3 csoport cseréje esetén | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel,

- Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel,

- Ágyazati anyag kiterm.,

- Bontott anyagok szállítása,

- Új faaljas kitérő lekötése munkapadon,

- Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel,

- Új faaljas kitérő beépítése z.kő ágyazattal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 927000 | Útátjárók burkolat cseréje (egyvágányú pályán) |  |
| --- | --- | --- |

| 927110 | STRAIL burkolat cseréje | 8 mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- 8 mező burkolat bontása

- 8 mező burkolat építése

- Aszfalt burkolatú csatlakozó út bontása

- Aszfalt burkolatú út építése (2,4 m3)

- Bontott anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 927120 | Bodán burkolat cseréje | 8 mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- 8 mező burkolat bontása

- 8 mező burkolat építése

- Aszfalt burkolatú csatlakozó út bontása

- Aszfalt burkolatú út építése (2,4 m3)

- Bontott anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 927130 | Aszfalt bontása - beépítése, bontott aszfalt 5 km-es szállításával kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Aszfalt bontása kézi erővel, légkalapáccsal

- Beépítése öntöttaszfalt keverékből, kézi erővel, 3 cm. vastagságig, száraz zúzalékkal érdesítve, bontott aszfalt szállításával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 927140 | Aszfalt bontása - beépítése, bontott aszfalt 5 km-es szállításával gépi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Aszfalt bontása géppel, hidraulikus bontófejjel

- Beépítése öntöttaszfalt keverékből, aszfaltfiniserrel, 3-4 cm. vastagságban, impregnált zúzalékkal érdesítve, bontott aszfalt szállításával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 927150 | Aszfaltos, vezetősínes (7 m széles) útátjáró burkolat cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Aszfalt burkolat bontása, építése

- Vezetősín bontása, építése,

- Bontott anyag szállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 928000 | Vágánycsere |
| --- | --- |

| 928100 | Vg. Csere (hevederes) 40 cm-es ágyazattal, védőréteg beépítése nélkül, GEO-s leerősítéssel |
| --- | --- |

| 928110 | Kézi kisgépes t.fás vágánycsere |
| --- | --- |

| 928111 | Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928112 | Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928113 | Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. 2,60-as t.fa | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928120 | Kézi kisgépes vb.aljas vg. csere |
| --- | --- |

| 928121 | Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. LM vb.alj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928122 | Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vb. alj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928200 | Vg. Csere (hevederes) 40 cm-es ágyazattal, 20 cm védőréteg beépítésével, GEO-s leerősítéssel |
| --- | --- |

| 928210 | Kézi kisgépes t.fás vg. csere |
| --- | --- |

| 928211 | Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928212 | Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928213 | Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. 2,60-as t.fa | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928220 | Kézi kisgépes vb.aljas vg. csere |
| --- | --- |

| 928221 | Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. LM vb.alj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928222 | Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vb. alj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928300 | Vg. Csere (hézagnélküli) 40 cm-es ágyazattal, 20 cm védőréteg beépítésével |
| --- | --- |

| 928310 | Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv., LM vb. alj |
| --- | --- |

| 928311 | Kézi kisgépes vg. csere, vb.aljas geós, végleges sínnel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928312 | Nagygépes vg. csere, vb.aljas, végleges sínnel, rugalmas leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928313 | Nagygépes vg. csere, vb.aljas, vendégsínes, rugalmas leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928314 | Nagygépes vg. csere, vb.aljas, vendégsínes, geós leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928400 | Vg. Csere (hézagnélküli) 40 cm-es ágyazattal, 20 cm védőréteg és terfil beépítésével |
| --- | --- |

| 928410 | Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, rugalmas leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) |
| --- | --- |

| 928411 | Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928420 | Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, geós leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) |
| --- | --- |

| 928421 | Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928422 | Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928423 | Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928500 | Vg. Csere (hézagnélküli) 50 cm-es ágyazattal, 20 cm védőréteg beépítésével |
| --- | --- |

| 928510 | Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, rugalmas leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) |
| --- | --- |

| 928511 | Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928512 | Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928513 | Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928520 | Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, geós leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével) |
| --- | --- |

| 928521 | Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 928522 | Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

| 930000 | Utasperon és perontetők |
| --- | --- |

| 931000 | Utasperon építési munkák |
| --- | --- |

| 931010 | Peronszegély építése előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés)

- Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

- Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

- Peronelemek elhelyezése,

- Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

| 931011 | Peronszegély építése L-30 típusú előregyártott peronelemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés)

- Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

- Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

- Peronelemek elhelyezése,

- Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

| 931012 | Peronszegély építése L-55 típusú előregyártott peronelemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés)

- Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

- Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

- Peronelemek elhelyezése,

- Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

| 931013 | Peronszegély építés oh.vb aljból (2 soros, kereszthuzal összefogással) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés)

- Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

- Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

- Elemek elhelyezése,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

| 931020 | Peronfeltöltés készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feltöltésre alkalmas anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére,- anyag elterítése terv szerinti vastagságban, egyengetése,- tömörítése

- Mérésekkel és vizsgálatokkal.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 931030 | Előregyártott peronelem építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés)

- Peronalépítményének elkészítése

- Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

- Peronelemek elhelyezése,

- Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

| 931040 | Peronburkolat építése aszfaltból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú aszfalt beszerzése, helyszínre szállítása,

- Terv szerinti alapréteg anyagának beszerzése, helyszínre szállítása,

- Munkaterület előkészítése,

- Alapréteg beépítése,

- Aszfalt burkolat készítése terv szerinti vastagságban,

- Folyamatos tömörítése megfelelő henger típussal,

- Minősítése

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 931045 | L 30-as peronelemekkel, VIACOLOR burkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Munkaterület előkészítése,

- Peronelemekbeépítése,

- Kőburkolat készítése terv szerinti vastagságban,

- Minősítése

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 931050 | Peronburkolat építése kiselemes burkolatból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Munkaterület előkészítése,

- Alapréteg beépítése,

- Kőburkolat készítése terv szerinti vastagságban,

- Minősítése

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 931060 | Elsodrási határjel felfestése peronburkolatra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása

- Burkolat megtisztítása, elsodrási határjel felfestése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 931070 | Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes peronok, építése, bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ideiglenes peronok építése, bontása minden munkájával terv szerint teljesen készen

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 931100 | Peronburkolat cseréje |
| --- | --- |

| 931110 | Zuzalékosról aszfaltosra | 250 m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Burkolat szerkezete: 3 cm aszfalt,

10 cm aljzatbeton, 15 cm hk.

| 931120 | Zuzalékosról VIACOLORRA | 250 m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Burkolat szerkezete: VIACOLOR burkolat,

5 cm homokágyazat, 20 cm hk.

| 931130 | Aszfaltosról VIACOLORRA | 250 m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Burkolat szerkezete: VIACOLOR burkolat,

5 cm homokágyazat, 20 cm hk.

| 932000 | Perontető építés |
| --- | --- |

| 932010 | Földmunkák perontető oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az alapgödör geodéziai kitűzése,

- Az alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932020 | Betonmunkák perontető oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beton és a szükséges betonvasak beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Zsaluzat készítése,

- Vasalat elkészítése, elhelyezése,

- A beton bedolgozása az alapgödörbe,

- A beton utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Az alap melletti talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932030 | Acél perontető szerkezet készítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kör, négyszög és/vagy nyitott szelvényű oszlopok és főtartók, zárt szelvényű szelemenek, és kapcsolószerelvények gyártása, vagy beszerzése,

- Elemek szállítása a beépítés helyére,

- Szükség szerint állványépítés,

- Helyszíni összeállítása csavarozott kapcsolatok készítésével, kapcsolószerelvények rögzítésével,

- Elemek felületének előkészítése, kétszeri alap-, és kétszeri fedőmázolás elkészítése, igény szerinti felületjavítással,

- Az összes szükséges gép- és élőmunka költségével.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932040 | Perontető oldalborítás készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagok beszerzése és szállítása a beépítés helyére,

- Szükség szerint állványépítés

- Borítás rögzítése terv szerint,

- Minősítéssel, minden munkájával teljesen készen

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932050 | Perontetőfedés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

- Aljzat készítése,

- Alátét szigetelés készítése rögzítéssel,

- Fedés építése perontető tartóoszlopon, illetve perontetőn,

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932060 | Perontető álmennyezet készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti álmennyezethez szükséges összes alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása,

- Távtartó elemek rögzítése perontető szerkezetre,

- Trapézlemez felerősítése felületkezelt önmetsző csavarokkal,

- perforált síklemez szellőző sávok, egyedi szegélyek elhelyezése,

- álmennyezetbe süllyesztett világítás és hangosítás, rejtett oldalvilágítás fészkeinek kialakítása.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932070 | Tetőaljzat készítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Faanyagok és csavarok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- 2x25 mm vastag lejtésképző fa deszkázat méretre vágása felületkezeléssel,

- Csavarozott kapcsolat készítése az acélszerkezethez,

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932080 | Perontető vápacsatorna készítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti cm kiterített szélességű, és vastagságú, felső felületén műanyag, alsó felületén páramentesítő bevonattal ellátott fémlemez beszerzése,

- Vápacsatorna építése,

- Tömítő szalagos kettős korcolt toldások kialakítása.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932090 | Perontető vápacsatorna fűtés telepítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú önszabályozó fűtőkábel, és tápkábel, csatlakozó átvezető pipa, fűtőkőr- és vezeték csatlakozó kötési dobozok, hőmérséklet- és nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- 3 x 400/230 V, 50 Hz főelosztóból táplált fűtőrendszer kialakítása.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932100 | Perontető összefolyó készítése lombkosárral | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott anyagú és típusú előregyártott összefolyó szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása és beépítése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932110 | Perontető összefolyó készítése lombkosárral | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű, és típusú, lefolyócső elemek és szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása,

- Lefolyócső rendszer felszerelése perontetőre.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932120 | Elektromos védőcső elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti átmérőjű, és típusú védőcső elemek és szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása,

- Elektromos védőcső felszerelése perontetőre.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932130 | Csapadékvíz elvezető csatorna beépítése peronszerkezetbe | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű és típusú csapadékvíz elvezető csatorna elemek és szerelvények, illetve a beépítéshez szükséges további anyagok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Csatorna beépítése a peronszerkezetbe a szükséges föld- és betonmunkákkal együtt,

- Nem átépülő térburkolatok bontásának, védőcsövek beszerzésének és fektetésének, illetve a burkolat eredeti állapotának helyreállítási költségével

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932140 | Perontető villámvédelem, földelés, érintésvédelem kiépítése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Villámvédelem, földelés és érintésvédelem kiépítésének teljes költsége, beleértve a kiépítéshez szükséges anyagok beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek fektetését, bekötések elkészítését, valamint a szükséges mérések elkészítését és dokumentálását az Ajánlatkérési Dokumentáció által meghatározott paraméterek szerint.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932150 | Esőbeálló építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti méretű, MÁV által jóváhagyott típusú előregyártott esőbeálló beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szükség esetén a burkolat ideiglenes felszedése,

- Földkiemelés, alapozás elkészítése, oszlopok rögzítése,

- Esőbeálló tartószerkezet összeszerelése, oldal- és tetőpanelek felerősítése,

- Burkolat helyreállítása.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 932160 | Acélszerkezetű lift felépítmény készítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti acélszerkezet gyártása szálanyagból helyszíni hegesztéssel, műtárgy vasbetonszerkezetébe bebetonozott fogadószerelvényhez hegesztve.

Elemek felületének előkészítése, 15 perc tűzállóságot biztosító tűzgátló bevonat és 25 év élettartamú festékbevonat készítése, az összes szükséges gép- és élőmunka költségével.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 932165 | Lift felépítmény lakatos szerkezeteinek készítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti másodlagos tartószerkezetek (konzolok, tartóbordák) elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Másodlagos tartószerkezetek elkészítése helyszínen fő tartószerkezetre.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 932170 | Lift felépítmény burkolt küszöb építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti kilépőszinti burkolat külső küszöb elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Küszöb alatti beton feltöltés és ragasztott padlóburkolat elkészítése terv szerint.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 932175 | Lift felépítmény szerelt lábazat készítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti szerelt lábazat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Szerelt lábazat elkészítése helyszínen másodlagos tartószerkezetre.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 932180 | Lift felépítmény fix lamellás szellőzőablak készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti szellőzőablak legyártása és helyszínre szállítása. A beépítéshez szükséges összes segédanyag, rögzítéstechnika beszerzése, helyszínre szállítása.

A szellőzőablak beépítése.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 932185 | Lift felépítmény üvegezett homlokzat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti üvegezett homlokzat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Üvegezett homlokzat és tetőfelület felszerelése, tömítése terv szerint.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 932190 | Lift felépítmény lábazati szigetelés készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti lábazati csapadékvíz elleni szigetelés elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Felépítmény lábazati szigetelésének terv szerinti kialakítása.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 932195 | Lift felépítmény szerelt fémlemez panel burkolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terv szerinti fémlemez panel homlokzatburkolat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Szerelt fémlemez panel burkolati rendszer elkészítése helyszínen másodlagos tartószerkezetre.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

| 933000 | Állomásnév táblák és utastájékoztató piktogramok |
| --- | --- |

| 933010 | Nagyméretű állomásnév tábla elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlopok beszerzése,

- Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

- Oszlopok és táblák szállítása a beépítés helyére,

- Oszlopok elhelyezéséhez szükséges föld- és betonmunka a beton beszerzésével és helyszínre szállításával,

- Táblák felszerelése oszlopokra,

- Földelés elkészítése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 933020 | Állomásnév táblák elhelyezése épületen, perontetőn, térvilágítási oszlopon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A felerősítő szerkezet tervezése és gyártása,

- Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

- Táblák és felerősítő szerkezetek szállítása a beépítés helyére,

- Táblák felszerelése,

- Földelés elkészítése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 933030 | Állomásnév tábla elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

- Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlop(ok) beszerzése,

- Táblák és oszlopok szállítása a beépítés helyére,

- Az oszlopok elhelyezéséhez szükséges földmunka, betonmunka a beton beszerzésével és szállításával,

- Az oszlopok felállítása,

- Táblák felszerelése,

- Földelés elkészítése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 933040 | Információs tábla elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

- Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlop (ok) beszerzése,

- Táblák és oszlopok szállítása a beépítés helyére,

- Az oszlopok elhelyezéséhez szükséges földmunka, betonmunka a beton beszerzésével és szállításával,

- Az oszlopok felállítása,

- Táblák felszerelése,

- Földelés elkészítése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 933050 | Piktogram elhelyezése a személyforgalommal érintett létesítményeken | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- piktogram elhelyezési tervének elkészítése,

- piktogram beszerzése, gyártása, helyszínre szállítása, felszerelése.

- A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

| 940000 | Felsővezeték és áramellátás |
| --- | --- |

| 941000 | Felsővezeték bontása |
| --- | --- |

| 941010 | Betonalap visszabontás földmunkával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A betonalap törmelékre bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával

- A bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Az alapgödör rétegenkénti visszatöltése és tömörítése az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt minőségű talajjal,

- A környező terület rendezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941020 | Vasbeton oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Vb. oszlop kitörése, oszlop döntése.

- kiöntött kehelyalap esetén gépi kiemelés

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941030 | Acél oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- A felsővezetéki, illetve oszloptranszformátor tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején, oszlop döntése,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941040 | Portálgerenda bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A gerenda leemeléséhez szükséges összes előkészítő munka elvégzése, beleértve az üzemelő vezetékek elhúzását, feszültségmentesítéseket, sodronyfelkötések és egyéb rögzítések bontását, vágányzár intézését, kitológép bérlését, daruk bérlését,

- A gerenda leemelése

- Az elhúzott vezetékek szükség szerinti helyreállítása, szabályozása

- A gerenda deponálása, járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941050 | Kereszttartó sodrony leszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Sodrony leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941055 | Iránysodrony leszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Sodrony leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941060 | Hosszlánc, vonali táp és megkerülő vezeték bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hosszlánc vonali táp és megkerülő vezeték (munkavezeték, tartósodrony, függesztők, válaszszigetelők, villamos kötések, alkatrészek) előírásszerű leszerelése, táp és megkerülő vezeték tartóbakok bontása

- Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- A leszerelt hosszlánc járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre,

- Vágányzárak intézésével, az összes szükséges gép- és élőmunka költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941070 | Feszítőmű leszerelése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A feszítőmű (vonórudak, feszítő súlyok, súlykeretek, súlyvezetők, súlykötelek, kötélkerekek) előírásszerű leszerelése,

- Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- Az alkatrészek szétszerelése, járműre rakása,

- Visszanyerési anyagok szállítása a kijelölt telepre,

- Törött betonfeszítő súlyok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941080 | Tartószerkezet bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az oszlopokon levő tartószerkezetek le- és szétszerelése, a csavarozott szerelvényekkel együtt,

- Szétválogatott tartószerkezeti karok, sodronyok, kapcsolószerek és szigetelők járműre rakása, szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941081 | Keresztfelfüggesztési csomópont bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A keresztfelfüggesztő sodronyok leszerelése,

- A csomópont alkatrészek szétszerelése, szállításra előkészítése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész, csomópont alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941082 | Szakasz szigetelő leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szakasz szigetelő leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941083 | Fázishatár szigetelő leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Fázishatár szigetelő leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész és sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941084 | Vonali táp- és állomási megkerülővezetékek bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Vonali táp leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Állomási megkerülővezeték bontása, föltekerése, szállíthatóvá tétele,

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

- Az összes alkatrész, vezeték és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941100 | Szakaszkapcsoló bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Egyedi (kapcsolókerten kívül elhelyezett) kézi és motoros szakaszkapcsolók (áramtalanítása, kikötése) leszerelése, az összes alkatrész szétszerelése,

- Tartókeret és csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941110 | Fényvezetőszálas kábel bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

- Optikai kábel leemelése, felcsévélése

- Az összes alkatrész és kábel járműre rakása,

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941120 | Földelési és érintésvédelmi rendszer, áram-visszavezetők bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelések bekötéseinek, szikraközök, földelési hálók, földelő vezetékek, áram-visszavezetők, csak vontatási áramvezetés célját szolgáló vágányfolytó transzformátor, bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Vasúti vágánykilométer alapján elszámolható, általány árban valamennyi földelés leszerelésével.

| 941130 | Meglévő kapcsolókert berendezés bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kapcsolókert berendezés bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, kerítés és szerelvények bontását (motoros vezérlők, kézi vezérlők, szigetelők stb.)

- Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- Helyszín rendezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941131 | Áram-visszavezető sodronyok bontása (szerelvényekkel, komplett) | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szerelvények, sodronyok leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941132 | Figyelmeztető táblák és jelzések, egyéb berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Figyelmeztető táblák, jelzések leszerelése, alkatrészek szétszerelése

- Egyéb berendezések bontása, szállíthatóvá tétele,

- Csavarozott tartó szerelvények bontása

- Az összes alkatrész, vezeték járműre rakása

- Szállítása a kijelölt telepre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941140 | Oszloptranszformátor állomás bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Oszloptranszformátor bontása a feszítő szigetelőktől a túlfeszültség levezetőn át a szekunder elosztó szekrényig,és a felszálló kábelezésig,

- Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- A transzformátor gép leemelése és a Mérnök által meghatározott depóhelyre szállítása,

- Helyszín rendezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941150 | Meglévő kapcsolókerti és FET/HETA berendezés bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kapcsolókert berendezés, FET/HETA berendezés, és a forgalmi irodában, vagy más vasútüzemi helyiségben elhelyezett vezérlő szekrény bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását,

- Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

- Helyszín rendezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941160 | Távvezetéki beton oszlopalap bontása földmunkával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A betonalap törmelékre bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával

- A bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Az alapgödör rétegenkénti visszatöltése és tömörítése az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt minőségű talajjal,

- A környező terület rendezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941170 | Távvezetéki oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Oszlop döntése,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941180 | Távvezeték bontása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Távvezeték bontása,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941190 | 120 és 25 kV-os villamos berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelés megszüntetése,

- Távvezeték bontása,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 941200 | Alállomási berendezések és épített létesítmények felújítást megelőző bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alállomási berendezések bontása,

- Alállomási berendezések építése terv szerint,

- Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

- Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942000 | Felsővezeték építése |
| --- | --- |

| 942010 | Pörgetett vasbeton oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható el.

| 942020 | Speciális vasbeton oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Deponálás a helyszínen,

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható el.

| 942030 | Különféle acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| 942040 | Speciális acéloszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Deponálás a helyszínen,

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

| 942050 | Portálgerenda elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt – „G” vagy speciális típusú - horganyzott kivitelű, a terv szerinti hosszúságú, gerendák, és tartó acélsodronyok szállítása a beépítés helyére, deponálása,

- Gerendák beemelése a gerendatartó acélsodronyok rögzítésével, az összes daruzási munkával együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége gerenda hosszúsága alapján számolható.

| 942055 | Speciális portálgerenda elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt speciális típusú horganyzott kivitelű, a terv szerinti hosszúságú, gerendák, és tartó acélsodronyok szállítása a beépítés helyére, deponálása,

- Gerendák beemelése a gerendatartó acélsodronyok rögzítésével, az összes daruzási munkával együtt,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége gerenda hosszúsága alapján számolható.

| 942060 | Kereszttartó sodrony felszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű kettős acél kereszttartó sodrony beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- A sodronyok felszerelése, előírás szerinti felfüggesztése

- Szabályozás elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége sodrony hosszúsága alapján számolható.

| 942065 | Irány sodrony felszerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű kettős acél irány sodrony beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- A sodronyok felszerelése, előírás szerinti felfüggesztése

- Szabályozás elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége sodrony hosszúsága alapján számolható.

| 942070 | Tartószerkezet felszerelése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése,

- Varratnélküli horganyzott acélcsőből összeállított szerkezet előszerelése, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező tartószerkezet tartókra történő felszerelése

- MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beépítésével,

- Tartószerkezet szállítása a helyszínre,

- Munkavezetéket tartó alumínium oldalkar rögzítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.

| 942080 | Kereszt-felfüggesztési csomópont beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A csomópont összes alkatrészének és az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező,

- MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beszerzése,

- Csomópont összeszerelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.

| 942090 | Feszítőmű felszerelés | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gördülőcsapágyas súlykerék, rozsdamentes acél súlykötél ("MSZ 4369", "MSZ 7867" szerint), beton feszítősúlyok, súlyvezető rúd, válaszszigetelők illetve a szükséges szerelvények beszerzése és szállítása a beépítés helyére,

- Csavarozott szerelvények rögzítése oszlopokra,

- Alkatrészek felszerelése, beállítása a hőmérséklet és a hosszlánc hosszának függvényében.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.

| 942100 | K100-as hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 10 kn erővel utánfeszített, 100 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- 10 kn erővel utánfeszített, 50 mm2-es bronz hossztartó-sodrony ("DIN 48201", "DIN 48203" szerint) beszerzése,

- 25 mm2-es bronz Y-sodrony ("DIN 48201", "DIN 48203" szerint) beszerzése,

- 10 mm2-es bronz függesztő sodrony beszerzése,

- Oszlopkihorgonyzó sodrony és szerelvényeinek beszerzése,

- MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit fixpont válaszszigetelők beszerzése,

- Anyagok szállítása a helyszínre,

- Hosszlánc húzása, szigetelők beépítése, sodronyok és vezetékek csatlakoztatása a feszítőműhöz,

- Oszlopkihorgonyzó sodronyok bekötése,

- Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembe helyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján, vágánykm-re, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (km) alapján számolható.

| 942110 | K80-as hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 8 kn erővel utánfeszített, 80 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942120 | K65-ös hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 6,5 kn erővel utánfeszített, 65 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942130 | Segédsodronyos vezeték építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti erővel utánfeszített, terv szerinti keménységűre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

- Bronz segédsodrony ("DIN 48201", "DIN 48203" szerint) beszerzése,- oszlopkihorgonyzó sodrony és szerelvényeinek beszerzése,

- MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit fixpont válaszszigetelők beszerzése,

- Anyagok szállítása a helyszínre,

- Hosszlánc húzása, szigetelők beépítése, vezetékek csatlakoztatása a feszítőműhöz

- Oszlopkihorgonyzó sodronyok bekötése, - de a mérések, és szabályozások nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942140 | Speciális hosszlánc építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az összes vezeték, sodrony, tartószerkezet, keresztfelfüggesztés és a szereléshez szükséges minden alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- A szerelési munka elvégzése,

- De a mérések, és szabályozások nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942150 | Felsővezeték szabályozása | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Hosszlánc paramétereinek mérésére és szabályozására alkalmas felsővezetéki önjáró szerelő jármű telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942170 | Felsővezeték ideiglenes átszerelése és szabályozása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályaépítés fázisokhoz tartozó, ideiglenes felsővezetéki átépítési és beszabályozási munkák teljes költsége, a beépítendő anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával, szükséges gépek költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942180 | Szakasz szigetelők beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25 kV névleges feszültségű, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező,

- MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők és szerelvényeik beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szigetelők beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942190 | Fázishatár szigetelők beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25 kV névleges feszültségű, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők és szerelvényeik beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szigetelők beépítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942200 | Vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 240 mm2-es AASC típusú alumínium sodrony ("MSZ 149" szerint) beszerzése a szükséges felerősítő szerelvényekkel együtt

- 50 mm2-es vörösréz sodrony anyagú (állomási áramkörökhöz leágazó) kapcsolóvezetékek beszerzése a szükséges felerősítő szerelvényekkel együtt

- A Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit támszigetelő beszerzése

- Anyagok helyszínre szállítása

- Vezetékek felszerelése, húzóerő beállítása táp és megkerülő vezetékeknél 9,6 kn-ra (vasútkeresztezéseknél 4,8 kn-ra), leágazó kapcsolóvezetékek esetén 4 kn-ra

- Igény szerint előírásoknak megfelelő toldások kialakítása sajtolt kötésekkel, sodronytípushoz kialakított hüvelyekkel

- Szükséges mérések elvégzése, dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942210 | Szakaszkapcsoló építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, egyedi (kapcsolókerten kívül elhelyezett) kézi és motoros, 1000 Amperes szakaszoló, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása,

- A szakaszolók felszerelése és beállítása

- A szükséges mérések elvégzése és dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942220 | Állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, Állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása

- A szükséges mérések elvégzése és dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942230 | Önhordó fényvezetőszálas kábel áthelyezése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Új tartószerkezet felszerelése igény szerint régi felújítása, festése

- Meglévő kábel kiváltása, áttelepítése új oszlopsorra (áttelepítés előtt és után a kábel beméretése az szaküzemeltetővel).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942240 | Földelő vezeték létesítése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 50 mm2-es szigetelt, alumínium (gyűjtő) földelő vezeték és tartozékainak beszerzése,

- 50 mm2-es szigetelt, horganyozott acélsodrony érintésvédelmi vezeték kötések és tartozékainak beszerzése

- 95 mm2-es szigetelt alumínium réz sodrony az állomási és üzemi áramkötés és tartozékainak beszerzése

- 240 mm2-es AASC sodrony és tartozékainak beszerzése,

- Anyagok szállítása a beépítés helyére

- Sodronyok fektetése, földelési hálózat elkészítése,

- Földelési csomópontok létesítése műtárgyak, aluljárók, fémszerkezetek részére,

- Két sínszálas szigetelt biztosítóberendezés esetén (ha más célból nem áll rendelkezésre) vágányfolytó transzformátor telepítése üzemi földelés céljából,

- Nem átépülő térburkolatok bontásának, védőcsövek beszerzésének és fektetésének, illetve a burkolat eredeti állapotának helyreállítási költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942250 | Áram-visszavezető építése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti keresztmetszetű, és típusú alumínium sodrony és szerelvényeinek beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése oszlopokra.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 942260 | Felsővezetéki rendszer földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felsővezetéki szerkezet bekötések, földpotenciálú sínszálak közti áram visszavezetések, szikraközök alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján, hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével ("MSZ-07-2506" szerint), érintésvédelmi vizsgálat elvégzése és dokumentálása. A meglévő és új földelés bekötések (térvilágítás, biztosítóberendezés, távközlés, váltófűtés, műtárgyak, peron és pályatartozékok) szabályszerűségének ellenőrzése az illetékes szakszolgálat bevonásával, szükség esetén a hiányosságok pótlásával.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 943000 | Felsővezeték egyéb kiegészítő munkák |
| --- | --- |

| 943010 | Acélszerkezetek, oszlopok festése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása

- Acélszerkezetek rozsdátlanító kezelése, rozsdagátló festékkel történő alapozása, kétszeri fedőmázolása az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott színre, két különböző színárnyalattal ("MÁV Sz. 2922", "MSZ-04-803-20" szerint)

- Oszlopszám felfestése

- Nagyfeszültségű jelzés felfestése,

- Közlekedő utaknál fekete-sárga csíkozás festése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 943020 | Felsővezetéki táblák és jelzések | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Figyelmeztető és tájékoztató táblák gyártása vagy beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Táblák elhelyezése hosszláncra, felsővezeték tartóoszlopra, külön tartóra, és mindazon helyekre, ahonnan a felsővezetéki berendezés megközelíthető.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 944000 | Oszloptranszformátorok |
| --- | --- |

| 944010 | 16 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 944020 | 25 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 944030 | 50 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 944040 | 100 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok) ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 944050 | 160 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok) ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 944060 | 250 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, szigetelők,

- A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

- IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

- Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

- A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

- A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 945000 | Szakaszolók távvezérlése (FET, HETA) |
| --- | --- |

| 945010 | Földmunkák a kapcsolókerthez, FET/HETA telepítéséhez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapgödör építésének (geodéziai kitűzés, kiásás gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolási anyag beszerzés és helyszínre szállítás, dúcolás), illetve kábelárok (kapcsolókerti kábelfektetésre és a forgalmi iroda bekötésére) kialakításának teljes költsége, a kitermelt föld lerakóhelyre történő szállításával, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 945020 | FET/HETA állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kapcsolókerti tartóoszlopok, szakaszkapcsoló tartó keretek, szakaszkapcsolók (1000 A),

- Felsővezetéki szakaszolók (1000 A) és a hozzájuk tartozó hajtásszekrények (24 V egyen és/vagy 230 V váltó feszültségű), elosztó vezérlő szekrények, kábelelosztók, érintésvédelmi bekötések alkatrészeinek helyszínre szállítása, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

- Keretföldelő (szakaszkapcsoló és hajtásszekrény tartóoszlopai köré), földelő háló vagy alternatív érintésvédelem, állomási érintésvédelmi rendszer összekötő (bekötéssel a földelő vezetékbe),

- Kapcsolókerti kerítés és tartóállvány, kapcsolókerti védőeszközök (földelő rúd, feszültség észlelő kémlelő , szigetelt fogó, figyelmeztető táblák) eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 945030 | FET/HETA külsőtéri szerelvények telepítése (fázishatári) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felsővezetéki szakaszolók (1000 A) és a hozzájuk tartozó hajtásszekrények (24 V egyen és/vagy 230 V váltó feszültségű), szünetmentes áramellátás, érintésvédelmi bekötések, mikroszámítógépes vezérlő, jelzés/parancsadó és vevő, adatátviteli illesztő (diszpécser központhoz, szomszédos állomáshoz), jelző, táp, vezérlő alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 945040 | FET/HETA belsőtéri szerelvények telepítése (állomási) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szakaszoló távműködtető berendezés (új vagy a régi bővítése),

- Visszajelentő felület, szünetmentes áramellátás,

- Érintésvédelmi bekötések, mikroszámítógépes vezérlő, jelzés/parancsadó és vevő, adatátviteli illesztő (diszpécser központhoz, szomszédos állomáshoz) alkatrészeinek helyszínre szállítása, építése, visszajelző-, táp- és vezérlő-kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 945050 | FET diszpécserközpont | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Adatátviteli út létesítésének, hardver kiépítésének/bővítésének, szoftver, illetve eszközök, vezérlőasztalok, kezelői és mérnöki munkahely telepítésének/bővítésének, archiválás, duplex kialakítás, szünetmentes áramellátás telepítésének, valamint a kábelezés kivitelezésének teljes költsége, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 945060 | FET/HETA berendezések áramellátása és a jelátviteli rendszerbe való illesztése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szünetmentes áramellátó berendezés létesítésének, és az áramszolgáltatótól (3x400/230 V 50Hz), tartalék hálózatról (felsővezetékről, 230 V), egyenfeszültségről (48 V), vagy vonali tápkábelről (500V) történő táplálás kialakításának teljes költsége, a szükséges anyagok helyszínre szállításával.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 946000 | Kitáplálás az alállomás és 25 kV-os létesítmények között) |
| --- | --- |

| 946010 | Földmunkák távvezetéki oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása

- Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 946020 | Betonmunkák távvezetéki oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti minőségű beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel

- Terv szerinti magasságú szerelőbeton készítése

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,

- Zsaluzás elkészítése és elbontása

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása

- Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 946030 | Távvezetéki oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Oszlopok gyártása

- MÁV által jóváhagyott konstrukciós dokumentáció szerint, szállítása, állítása,

- Szigetelők felszerelése.

- Az oszlopok számozása, táblázása és egyéb jelölése,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 946040 | Távvezeték felszerelése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 240 mm2 AASC sodrony és szervélenyeinek, valamint a szigetelők beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték felszerelése a már álló oszlopokra.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 946050 | Távvezeték földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Oszloptalp alatti földelőhálók, távvezetéki szerkezet bekötések alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján, illetve a hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével ("MSZ-07-2506/4" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947000 | Alállomási villamos berendezések |
| --- | --- |

| 947010 | Építészet: vezénylőépület (vagy konténer), transzformátor alapok, készülék alapok, kerítés stb | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építészet: vezénylőépület (vagy konténer), transzformátor alapok, készülék alapok, kerítés stb. anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947020 | 120 kV-os villamos berendezések létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 120/25 kV transzformátor mezők (12 MVA és/vagy 16 MVA), gyűjtősínek, kétfázisú megszakítók, kétfázisú motoros gyűjtősín szakaszolók, kombinált feszültség és áramváltók, túlfeszültség korlátozók (számlálóval), szigetelők, primer szerelési anyagok, alkatrészeinek, beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947030 | 25 kV-os villamos berendezések létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Egyfázisú megszakítók, szakaszolók, szigetelők, feszültség és áramváltók,

- vonalvizsgáló próbaellenállás áramváltóval, próbaszakaszolók,

- gyűjtősínek, gyűjtősín szakaszolók, motoros vonali szakaszolók,

- 50 kVa segédüzemi transzformátor (ok), felharmonikus szűrő és meddő kompenzátor,

- 25 kV moduláris bővíthető beltéri tokozott (légszigetelésű vagy SF6-os) berendezés,

- 25 kV kábelvégelzárók (kültéri és beltéri),

- 25 kV kábelezés, visszatérő vezetékezés, szerelési anyagok,

- elosztószekrények készülékeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947040 | Segédüzemi villamos berendezések építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 50 kVa segédüzemi (háromfázisú) transzformátorok (25/0,242 kV) szekunder oldali kültéri szekrényeinek (védelem, sorkapcsok, kismegszakítók), váltakozó áramú segédüzemi elosztók (egy illetve háromfázisú), 220 V DC egyenáramú segédüzemi elosztók,

- Akkumulátorok, akkumulátortöltő berendezés, szünetmentes áramforrás, kábelezés készülékeinek és szerelvényeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947050 | Védelmek építése és beüzemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 120 kV védelem, komplex transzformátor védelem, autonóm háromfázisú túláram védelem, felsővezetéki leágazás védelem, alállomási zavaríró,

- Védelmes munkahely (számítógép, monitor, modem, szükséges szoftverek) eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérés elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947060 | Irányítástechnika építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- FET/SCADA funkciók, 120/25 kV-os transzformátor mezőgépek, 120/25 kV-os transzformátorszabályozó automatikai

- Mezőgépek, 25 kV-os leágazási mezőgépek, állomási közös mezőgépek, központi mezőgép (fejgép), segédüzemi mezőgép,

- Helyi megjelenítő rendszer (ipari kivitelű számítógépek, monitorok, nyomtatók, szünetmentes áramforrás, szoftverek) berendezéseink beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérés elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947070 | Fogyasztásmérés építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 120 kV oldali vontatási elszámolási energiamérés (fő és ellenőrző), vontatási elszámolási összegező energiamérés, segédüzemi (egyfázisú és háromfázisú) elszámolási energia mérés biztosításának összes költsége, szekunder kábelezéssel, beleértve az eszközök beszerzését, helyszínre szállítását, telepítését (mérőszekrénybe), a szükséges mérések elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 947080 | Földelés, érintésvédelmi rendszer építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földelő hálók (40x3 mm rézszalag), földelő kutak, földvisszavezetések (terv szerinti, és típusú 1x150 mm2 rézvezetőjű kábel), központi földelő sín áramváltókkal,

- Villámvédelmi rendszer eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, acélszerkezeti elemek termikus hegesztéses csatlakoztatása (oszlopok, portálok, kerítések), a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 948000 | Egyéb projekt specifikus munkák |
| --- | --- |

| 948010 | Vonalbontó automatika létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25 kV-os vontatási feszültség biztosítása a munkavezetékére és tápvezetékére szakaszolókon keresztül két táprendszer esetén, a teljes függetlenség biztosítása mellett, illetve vonalszakaszok összekapcsolása esetén a villamos zavarok minimalizálása érdekében.

- Digitális védelemmel ellátott üzemi kitáplálás (megszakítón keresztül), szükségüzem (a megszakító és védelmi rendszer hibája esetén), fogyasztásmérés (rendszerek közötti elszámolás), vonalvizsgáló próbaellenállás (közvetlen zárlatra kapcsolás megakadályozása),

- Visszakapcsoló automatika, távvezérelhetőség és távfelügyelet (FET központból), üzemi állapot figyelés funkciók biztosításának összes költsége, beleértve az eszközök beszerzését, szállítását, telepítését, a szükséges mérések elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 948020 | Védőberendezések építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés eszközök igénybevétele nélküli megérintésére, vagy nagyfeszültség alatt levő berendezések 2,0 m-es elérhetőségére lehetőséget nyújtó helyek felszerelése védőberendezéssel, érintés elleni védelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 950000 | Vasúti jelző és biztosító berendezések |
| --- | --- |

| 950010 | Aktív balízok építése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 950020 | Passzív balízok építése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 950030 | Vágányzáró sorompó építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- építés helyének kitűzése,

- helyszíni összeszerelése a föld- és betonmunkákkal együtt

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 950040 | Kisiklasztó saru építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- helyének kitűzése,

- sínre szerelése és végső beállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951000 | Biztosítóberendezések bontása |
| --- | --- |

| 951010 | Kulcsazonosító, kulcsrögzítő berendezések bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége,

- Váltózárak leszerelése,

- A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep ek) e,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 951020 | Mechanikus berendezések bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések, kezelőpultok és kábelek leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Váltóhajtóművek leszerelése,

- A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

- Vonóvezeték és görgők bontása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 951030 | Jelfogófüggéses berendezések bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések, kezelőpultok és kábelek leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Váltóhajtóművek, motorok leszerelése,

- A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

- Vezetékhálózat, jelfogók bontása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek)re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 951040 | Helyhez kötött jelzők bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Külsőtéri szerelvények jelzők – be- kijárati, tolatás stb. – jelzők leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- fény- és alakjelzők bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése,

- Jelzőrögzítések, talpazat bontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el

| 951050 | Térköz-biztosító berendezések bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Külsőtéri szerelvények, nyíltvonali jelzők – térköz, fedező stb. – jelzők leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Jelzőrögzítések, talpazat bontása

- A térközbiztosító berendezés, szekrény üzemen kívül helyezése, elbontása

- A helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított, biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 951060 | Sorompó-berendezések bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Külsőtéri szerelvények, nyíltvonali és állomási sorompók, és működéshez kapcsolódó jelzők, jelzőeszközök, sorompó berendezések leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Jelzőrögzítések, és berendezések, talpazat bontása,

- Vonóvezeték és görgők bontása,

- A sorompóvezérlő berendezés, szekrény üzemen kívül helyezése, elbontása

- A helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek)re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított, biztosítóberendezésbe kötött sorompóalapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 951070 | Hőnfutásjelző berendezések bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Külsőtéri és beltéri szerelvények, nyíltvonali és állomási vezérlők és jelzőberendezések működéshez kapcsolódó eszközök leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- A helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított, hőnfutásjelző berendezések (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 951080 | Áramellátó berendezések bontása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Külsőtéri és beltéri szerelvények, (töltők, elosztószekrények, állványok stb.) működéshez kapcsolódó eszközök leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Kapcsolódó kábelezés, mérők bontása,

- A helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított, áramellátó berendezések (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 951090 | Aktív balízok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Aktív balízok bontása,

- A helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951100 | Passzív balízok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Passzív balízok bontása,

- A helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951110 | Vágányzáró sorompó bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- állítómű és sorompó leszerelése,- alkatrészek leszerelése,

- Sorompó sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Vágányzáró sorompó alkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951120 | Kisiklasztó saru bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- állítómű és saru leszerelése,- egyéb alkatrészek leszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951130 | Váltóhajtóművek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- váltóhajtóművek bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951140 | Elosztók bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- elosztók bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951150 | Foglaltság érzékelők bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- szigeteltsín csatlakozó vezetékek bontása, kerékérzékelők, vonatérzékelő hurkok - egyéb alkatrészek leszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951160 | Foglaltság érzékelők szekrényeinek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- foglaltság érzékelő berendezések szekrényeinek bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése,

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása

- Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 951170 | Fény- és alakjelzők bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

- Külsőtéri szerelvények jelzők – be- kijárati, tolatás stb. – jelzők leszerelésének és bontásának teljes költsége,

- Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- fény- és alakjelzők bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése,

- Jelzőrögzítések, talpazat bontása

- Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,

- A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re,

- Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el

| 952000 | Ideiglenes biztosítóberendezések |
| --- | --- |

| 952010 | Ideiglenes kulcsrögzítő biztosítóberendezés létesítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, váltózárak, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik a forgalmi személyzet munkabére, a felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952020 | Ideiglenes jelfogófüggéses biztosítóberendezés létesítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, váltózárak, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik a forgalmi személyzet munkabére, a felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952030 | Mechanikus rendszerű állomási biztosítóberendezés átalakítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952040 | D55 rendszerű állomási biztosítóberendezés átalakítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952050 | D70 rendszerű Tolatóvágányutas állomási biztosítóberendezés átalakítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952060 | Vonali berendezések átalakítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952065 | Térközi közlekedés esetén, állomástávolságú közlekedés ideiglenes bevezetése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952070 | Egyéb jelfogós állomási berendezés átalakítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

| 952080 | Sorompó berendezések átalakítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- Menetfüggőségek, sorompóvezérlések átalakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap csoport költségként számolható el.

| 952085 | Kikapcsolt sorompók esetén az útátjárók fedezése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap csoport költségként számolható el.

| 952090 | Áramellátó berendezések átalakítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,

- Üzembe helyezés

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

| 952950 | Egyéb forgalmi előírások (pl: második figyelő személyzet biztosítása a vezetőálláson stb.) teljesítése. | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,

- Üzembe helyezés

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

| 952955 | Tűz és betörésjelző rendszerek telepítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,

- Üzembe helyezés

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

| 953000 | Jelző- és biztosítóberendezési külsőtéri elemek telepítése |
| --- | --- |

| 953010 | Fényjelző és szerelvényei telepítése és szerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A jelzőberendezések kialakításának, és telepítése helyének kialakítása a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- A jelzők telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

- Tartószerkezetek telepítése, jelzők felszerelése, földelések kialakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 953020 | Váltóhajtóművek és egyéb berendezések telepítése és szerelése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A váltó siklasztó saruk, vágányzáró sorompók vezérlésének kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- A váltók, siklasztó saruk, vágányzáró sorompók vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 953030 | Állomási sorompó és szerelvényei telepítése és szerelése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sorompó vezérlésének kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- A sorompó vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

- Sorompó működésének berendezésbe kötése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 953040 | Foglaltság érzékelők telepítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések hatókörzetébe tartozó váltók, fogadóvágányok és egyéb vágányszakaszok foglaltság érzékelését ellátó elemek (valamennyi sínáramkör és tengelyszámláló berendezés, sugárzó kábelek stb.), a kerékérzékelők, a külsőtéri elektronika szekrények, valamint a fejet és a külsőtéri elektronikát összekötő speciális kábel anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,

- Érzékelők berendezésbe kötése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött érzékelők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 953050 | Állomási jelfeladás kiépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések hatókörzetébe tartozó váltók, fogadóvágányok, és egyéb vágányszakaszok jelfeladására szolgáló elemek (75 Hz-es sínáramkör és sugárzókábelek), kapcsolódó transzformátorok (drosszel, sínáramköri és sugárzókábel transzformátorok), szekrények, végelzárók, és sínbekötő vezetékek, valamint a villamos vontatás folytonosságát biztosító „Z” átkötők és szerelvényei anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,

- Érzékelők berendezésbe kötése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött érzékelők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 953060 | Egyéb kábelezési munkák | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések hatókörzetébe tartozó biztosítóberendezési törzskábelek és csápkábelek, és a hozzájuk kapcsolódó szerelvények (kötések, elosztók, kábelrendezők) anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése (kész kábelalépítménybe és védőcsövekbe), telepítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött folyóméter alapján állomásonként egy összegben számolható el.

| 953070 | Különböző érszerkezetű állítómű kábelek fektetése (földárokba, kábelcsatornába) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábelek fektetéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A biztosítóberendezési törzskábelek és csápkábelek, és a hozzájuk kapcsolódó szerelvények (kötések, elosztók, kábelrendezők) anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése (kész kábelalépítménybe és védőcsövekbe), telepítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 953080 | Kábelvégelzárók szerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábelvégelzárók szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A kábelvégelzárók anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 953090 | Kábel elosztók szerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel elosztók szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A kábel elosztók anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése telepítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 953100 | Szigeteltsín szekrények szerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szekrények szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szekrények anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése telepítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 953110 | Kábelek szerelése (egyenes kötés készítése) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábelek szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Egyenes kötés készítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 953120 | Szigeteltsín csatlakozó vezetékek szerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szigeteltsín csatlakozó vezetékek szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A szigeteltsín csatlakozó vezetékek anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése telepítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 954000 | Biztosítóberendezések belsőtéri berendezéseinek telepítése |
| --- | --- |

| 954010 | Belsőtéri berendezések létesítése és szerelése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A berendezések egységeinek – jelfogós, vagy elektronikus berendezés - szekrényei, állványai, kezelő és vezérlő hardver elemei (pl. jelzők, váltók, sorompók, kisiklasztó saruk stb.), előírt minimális tartalék anyagok és ezek tárolásához szükséges eszközök, kezelői munkahelyek (beleértve a bútorzatot, és technikai eszközöket) anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,

- Számítógépes kezelőfelület kialakítása, és egyéb kiegészítő berendezések telepítése,

- Kezelő és visszajelentő berendezések kialakítása,

- Bútorok és egyéb belső kiegészítők (pl. légkondicionálás) telepítése

- Jelfogós állványok, sávok, szekrények anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése,

- Forgalomszabályozást segítő és visszajelentő berendezések telepítése

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött – hardverek nélküli - állomásonként egy összegben számolható el.(jelfogó terem kialakítását a magasépítészetnél kell elszámolni)

| 954020 | Belsőtéri berendezések hardverei | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

- Perifériavezérlést biztosító hardverek,

- Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus és jelfogós áramkörök)

- Szigeteltsínek belsőtéri szerelvényei és 75 Hz-es táplálása,

- Sugárzókábelek belsőtéri szerelvényei,

- Tengelyszámlálók központi kiértékelő egységei,

- Kezelőfelület jelfogó teremben elhelyezett hardver elemei,

- A jelfogó teremben elhelyezett ETCS baliz vezérlő LEU-k

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A dokumentáció, a tartalék anyagok és a diagnosztikai eszközök elhelyezésére alkalmas bútorozat, valamint íróasztal és szék a rendszermérnöki munkahely és a hibaelhárítás céljára,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött hardverelemeket állomásonként egy összegben számolható el.

| 954030 | Biztosítóberendezési alap szoftver | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tendertervben előírt szoftver, vezérléshez szükséges egyéb specifikációk beszerzése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött állomásonként egy összegben számolható el.

| 954040 | Biztosítóberendezési szoftverek MÁV követelményekhez illesztésének költségei (fejlesztés, tanúsítás) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tendertervben előírt szoftver, vezérléshez szükséges egyéb specifikációk Pályavasúti követelményihez szükséges módosítások elvégése, illetve szükséges hatósági engedélyezése,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	Az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött állomásonként egy összegben számolható el.

| 954050 | Állomáshoz csatlakozó vonali berendezések | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Az állomáshoz csatlakozó vonali berendezések (térközberendezések, ellenmenetet és vonatutolérést kizáró berendezések, sorompó berendezések, nyíltvonali kiágazás fedező berendezések) összes belső- és külsőtéri szerelvényei,

- Jelfogós állványok, sávok, szekrények anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése,

- Forgalomszabályozást segítő és visszajelentő berendezések telepítése

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, a vonali berendezések elszámolási tételei nélkül, – pl. vonali jelzők és sorompók stb.- állomásonként egy összegben számolható el.

| 954060 | Áramellátó berendezések létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,

- Üzembe helyezés

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

| 954070 | Próbaüzem, szimulátor telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Diagnosztikai és hibaelhárítást segítő eszközök telepítése,

- Szimulátor telepítése a szükséges tartalék anyagokkal,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, a vonali berendezések elszámolási tételei nélkül, – pl. vonali jelzők és sorompók stb.- állomásonként egy összegben számolható el.

| 955000 | Nyíltvonali Biztosítóberendezések |
| --- | --- |

| 955010 | Önműködő térközbiztosító-berendezés létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A jelzőberendezések kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, "drosszel"-ek stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,

- A jelzők telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

- Tartószerkezetek telepítése, jelzők felszerelése, földelések kialakítása,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 955020 | Önműködő sorompó biztosítóberendezés létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sorompó vezérlésének kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- A sorompó vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

- Optikák, árbocok, alapok, végelzárók, szekrények stb. szerelése,

- Sorompó működésének berendezésbe kötése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 955030 | Egyedi sorompó biztosítóberendezés létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A sorompó vezérlésének ki- vagy átalakításának költsége,

- Telepítés helyének kialakítása a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- A sorompó vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

- Speciális előírásokhoz tartozó berendezések és vezérlések telepítése,

- Optikák, árbocok, alapok, végelzárók, szekrények stb. szerelése,

- Sorompó működésének berendezésbe kötése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 955040 | Sorompó berendezések kiegészítése csapórúddal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Sorompó berendezések kiegészítése csapórúddal,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 955050 | Sorompó berendezések kiegészítése sorompó fényjelzővel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Sorompó berendezések kiegészítése sorompó fényjelzővel,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 955060 | Nyíltvonali kiágazási fedező-berendezések létesítése és átalakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A jelzőberendezések kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, "drosszel"-ek stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,

- A jelzők telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

- Tartószerkezetek telepítése, jelzők felszerelése, földelések kialakítása,

- Váltóvezérlések jelzővel történő kapcsolatainak kialakítása

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el. (A váltók telepítési költségeit a pályaépítésnél kell elszámolni.)

| 955070 | Hőnfutásjelző berendezés létesítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A hőnfutásjelző berendezést a MÁV ZRt P-7976/2004 számú ügyiratban a TEB Igazgatóság társszakszolgálatokkal egyeztetett és jóváhagyott műszaki feltételrendszere szerint kell létesíteni,

- Beleértve a belsőtéri berendezések (hardver és szoftver egységek, áramellátás, kezelő és visszajelentő szerkezeti elemek, csatlakozások, diagnosztikai rendszer, a karbantartási technológiai eszközök, célműszerek, tartalék részegységek), valamint a külsőtéri berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzését,

- Beleértve a berendezések helyszínre szállítását, telepítését, a kábelezési, szerelési, mérési és ellenőrzési munkák elvégzését, kapcsolódó földmunkákat, földelések kialakítását.

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe berendezések alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

| 955080 | Foglaltság érzékelők telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- A berendezések hatókörzetébe tartozó váltók, fogadóvágányok és egyéb vágányszakaszok foglaltság érzékelését ellátó elemek (valamennyi sínáramkör és tengelyszámláló berendezés), a kerékérzékelők, a külsőtéri elektronika szekrények, valamint a fejet és a külsőtéri elektronikát összekötő speciális kábel anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése, illetve az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 956000 | Távvezérlést biztosító berendezések |
| --- | --- |

| 956010 | KÖFI és távvezérlés kiépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A távvezérlés kialakításának, és telepítése helyének kialakítása a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, vezérlők stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,

- Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

- Perifériavezérlést biztosító hardverek,

- Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Kommunikációs protokollok kiépítése,

- Távvezérlést biztosító kezelőfelületek és kiegészítők kiépítése

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe egységenként csoport költségként számolható el.

| 956015 | FOR (KÖFE) csatlakozás kiépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A távvezérlés kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, vezérlők stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,

- Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

- Perifériavezérlést biztosító hardverek,

- Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Kommunikációs protokollok kiépítése,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe egységenként csoport költségként számolható el.

| 956020 | ETCS pályamenti alrendszer kiépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A vonatbefolyásolás kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- Illesztések és kapcsolódó berendezések (pl. sorompók, térközjelzők, váltók stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,

- Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

- Perifériavezérlést biztosító hardverek,

- Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

- Kommunikációs protokollok kiépítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe történő illesztésenként, csoport költségként számolható el.

| 956030 | RBC központok kiépítése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A vonatbefolyásolás kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján,

- Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

- Interfészek kialakítása és felügyelete az objektumokra,

- Illesztések és kapcsolódó berendezések (pl. szekrények, hardverek, vezérlők stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,

- Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

- Perifériavezérlést biztosító hardverek,

- Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

- Kommunikációs protokollok kiépítése,

- Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása,

- Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

- A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe történő központonként csoport (telepített db) költségként számolható el.

| 956040 | Próbaüzem, szimulátor telepítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- Szimulátor kiépítése, próbaüzeme

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 957000 | Gurító pályaudvar berendezései |
| --- | --- |

| 957010 | Vágányfék telepítése vagy cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- Vágányfék kiépítése, próbaüzeme

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 957020 | Vágányfék vezérlő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- Vágányfék vezérlő berendezés telepítése, próbaüzeme

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 957030 | Gurító pályaudvari kezelő készülék | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- Gurító pályaudvari kezelő készülék telepítése, próbaüzeme

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 957040 | Gurításjelző telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- Gurításjelző telepítése, próbaüzeme

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 960000 | Vasúti Távközlő berendezések és rendszerek |
| --- | --- |

| 961000 | Távközlő berendezések bontása |
| --- | --- |

| 961010 | 300ch analóg erősítők bontása, kábelek egyenesbe kötése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Kábelek egyenesbe kötése, működés ellenőrzése,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított csoport (telepített db) költségként számolható el.

| 961020 | Utastájékoztató –HTO és HTO oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Oszlopok és tartók bontása,

- Helyszín helyreállítása,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását, bontott anyagok lerakóra szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 961030 | Nyíltvonalon PT bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 961040 | Erősítő bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv db költségként számolható el.

| 961050 | Meglévő légkábel bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv méter költségként számolható el.

| 961060 | Meglévő földkábel bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Kapcsolódó földmunkák elvégzése,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv méter költségként számolható el.

| 962000 | Ideiglenes távközlő berendezések |
| --- | --- |

| 962010 | Kábelek ideiglenes védelembe helyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hasított acélcső (vagy egyenértékű) védelem készítése vonalkábelen pálya- és műtárgyépítéseknél,

- Beleértve a hasított acélcső beszerzését, helyszínre szállítását, a kábel feltárásához szükséges földmunkát, a hasított acélcső elhelyezését, a munkagödör visszatöltését.

- Helyszín helyreállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv méter költségként számolható el.

| 962020 | Forgalomhoz szükséges feltételek biztosítása | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A pályaépítéshez kapcsolódó és tervekben rögzített üzemeltetési feltételek biztosításának teljes költsége,

- Beleértve szükséges eszközök, anyagok és alkatrészek beszerzését és helyszínre szállítását, a pályaépítés során igényelt rendszerek és berendezések (FRK kapcsoló, PT csatoló, távbeszélő összeköttetések) telepítését,

- Átalakítások, kiváltások költsége,

- Az üzemeltetéshez szükséges kábelezési munkák elvégzése, a szakfelügyeleti díj,

- Helyszín helyreállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a feladatok igazolásával csoport költségként számolható el.

| 963000 | Távközlési hálózatok kiépítése |
| --- | --- |

| 963010 | Fényvezetőszálas kábel építése, földárokba fektetve, + iker LPE cső | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

| 963020 | Fényvezetőszálas kábel építése, felsővezetéki oszlopsorra szerelve | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, felsővezetéki oszlopra szerelését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963030 | Fényvezetőszálas kábel építése, faoszlopsorra szerelve | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, felsővezetéki oszlopra szerelését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963040 | Fémvezetőjű vonalkábel építése, szerelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A fémvezetőjű vonalkábel építéséhez, szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

| 963041 | Vonali energiaellátó kábel építése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vonali energiaellátó kábel építéséhez, szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963042 | Technológiai fényvezetőszálas behúzó kábel telepítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Kábelek végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963043 | Helyi kábel építése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963044 | Helyi fényvezetőszálas kábel építése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963045 | Strukturált kábelezés kiépítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963046 | R+M rendező, az érkapacitás megjelölésével | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963047 | MDF kábelrendező, oldalak, modulok, modultartók és a méretek megjelölésével | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963048 | Távközlési kültéri, légkondicionáló berendezéssel ellátott, vandálbiztos szekrény | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963050 | Vonali energiaellátó kábel földárokba fektetve | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vonali energiaellátó kábel építéséhez, szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963060 | Technológiai fény-vezetőszálas behúzó kábel telepítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Kábelek végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

| 963070 | Helyi kábel építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

| 963080 | R+M végelzárók építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963090 | WM végelzárók építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963100 | VDF kábelszekrény építése, a kábelszekrény típus megjelölésével | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963110 | VDF kábelrendező, a mezők számának megjelölésével | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963120 | DDF kábelrendező (koax) építése, kapacitás megjelölése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963130 | ODF kábelrendező építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963140 | ODF kültéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963150 | ODF beltéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 963160 | Kábelrendezők, végelzárók építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- MAS 10x2,

- Kábelrendező keret beültetése, módosítása

- Kábelrendező szekrény építése

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható el.

| 963170 | Hangszóró építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható el.

| 963180 | Nyíltvonali távközlő berendezések | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, , a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 964000 | Utastájékoztató és utasításadó hanghálózat kültéri szerelvényei |
| --- | --- |

| 964005 | Utasításadó és utastájékoztató hangrendszerek létesítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964010 | Hangszórótartó oszlop építése 2db hangszóróval, (HTO-4,HTO-6), szerelvényekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964020 | Hangszóró építése (2db) térvilágítási oszlopra szerelvényekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964030 | EKB építése utasításadó hanghálózat hangszórótartó oszlopára | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964040 | KKB építése hangszórótartó oszlopra, vagy bemondó oszlopra szerelvényekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964045 | Hangszóró gyalogos aluljáró álmennyezetébe szerelve | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964050 | Hangszóró perontetőbe szerelve | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964100 | Összevont vasúti üzemirányító rendszer |
| --- | --- |

| 964110 | Üzemirányító központ berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964120 | Központ kezelő készülék telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964125 | Gépi bemondó berendezés telepítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964130 | Központ tartalék kezelő készülék telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964140 | Jelentéstároló berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964150 | Megállóhelyi vezérlő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964155 | Kültéri, aktív eszköz elhelyezhetőséget is biztosító elosztószekrény telepítése, peronokon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964160 | Beszédszintetizátor egység telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 964170 | Távközlő rendszerek áramellátása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Áramellátó rendszer kiépítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965000 | Utastájékoztató és kiszolgáló távközlési berendezések |
| --- | --- |

| 965005 | Utasinformációs és kiszolgáló rendszerek létesítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965010 | Kétoldalas 60cm-es peronóra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, , a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965015 | Kétoldalas 40cm-es peronóra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, , a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965020 | Egyoldalas kültéri homlokzati óra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965030 | Egyoldalas beltéri homlokzati óra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965040 | Egyoldalas beltéri óra 30 cm-es | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965041 | Egyoldalas beltéri óra 40 cm-es | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965042 | NET-IMP NTP főóra, kliens és mellékóra berendezések | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965050 | GPS vevő+óraközpont (NTP) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965060 | DCF vevő+óraközpont | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965070 | Mátrix LCD rendszerű vizuális utastájékoztató összesítő tábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965080 | Ch LCD rendszerű vizuális utastájékoztató összesítő tábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965081 | Összesítő monitortábla kültérre | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kültéri kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kültéri kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965082 | Összesítő monitortábla beltérre | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965090 | Egyoldalas vizuális ChLCD vágányvég tábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965100 | Kétoldalas vizuális ChLCD rendszerű perontábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965110 | Beltéri vizuális LCD TFT monitor, vandálbiztos házban, vékonykliens PC szerelvénnyel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú monitorházzal, szerelvénnyel) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965120 | Központi vizuális utastájékoztató egység kezelővel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965121 | Havária utastájékoztató kijelző | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965122 | Egyszerűsített infó-oszlop | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965123 | Interaktív infó-oszlop | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965130 | Utazó közönség által kezelt vészhívó/információs távbeszélő készülék | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965140 | Utazó közönség által kezelt ChLCD INFO oszlop | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú INFO oszlop) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965150 | Utazó közönség által kezelt ChLCD INFO oszlop solar energiaellátással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú INFO oszlop, energiaellátással) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965160 | Menetjegy kiadó automata | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú menetjegy kiadó automata) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965170 | Távközlő rendszerek áramellátása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965180 | Mátrix LCD rendszerű 4 soros érkezési-indulási tábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965190 | Mátrix LCD kijelzésű kétoldalas perontábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965195 | Mátrix LCD kijelzésű vágányvégtábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 965200 | Központi utastájékoztató egység kezelővel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965205 | Utasinformációs és kiszolgáló rendszerek létesítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utasinformációs berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését,

- A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965210 | Térfigyelő kamera kezelővel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- A videó vezérlő, server, tároló, monitor, színes nyomtató telepítése,

- Külsőtéri kamera, Média konverter kiépítése, szükséges kábelezés

- Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 965220 | Jelző és riasztó berendezések kezelővel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Berendezések felszerelése, tesztelése,

- Szükséges kábelezés, illesztések,

- Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján db költségként számolható

| 966000 | Technológiát segítő berendezések |
| --- | --- |

| 966100 | A vasútüzem működését támogató távközlési rendszerek |
| --- | --- |

| 966110 | Nyíltvonali távbeszélő berendezés áramellátással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966115 | Nyíltvonali távbeszélő berendezés áramellátás nélkül | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966120 | Nyíltvonali távbeszélő rendszer állomási illesztő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Illesztő berendezés beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966125 | Nyíltvonali távbeszélő rendszer állomási kezelő és központ berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével,

- Nyíltvonali távbeszélő rendszer kezelő és központ berendezés, központ berendezés és kezelőegység kiépítése,

- Jelentés tároló berendezés, állomási helyi-kapcsoló és kezelőegység létesítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966126 | Pályatelefon telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését,

- Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

- Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

- Illesztő, vagy tápegység beépítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966130 | Forgalmi szakszolgálat által használt perontávbeszélő rendszer berendezéseinek telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével,

- Forgalmi szakszolgálat által használt perontávbeszélő rendszer berendezéseinek telepítése, központ berendezés és kezelőegység kiépítése,

- Jelentés tároló berendezés, állomási helyi-kapcsoló és kezelőegység létesítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966135 | Villamos alállomás, FET, váltófűtés, bizt. ber.technológiai távközlés kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A Villamos alállomás, FET, váltófűtés, bizt. ber.technológiai távközlés kiépítése szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966140 | Forgalom technológiai video rendszer részére megfigyelőközpont létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megfigyelőközpont telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966145 | Forgalom technológiai video rendszer részére kültéri kamerák | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kültéri kamerák telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966150 | Vasúti vagyonvédelmi video rendszer részére megfigyelőközpont létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megfigyelőközpont telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966155 | Vasúti vagyonvédelmi video rendszer részére dome és fix kamerák telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A dome- és fix kamerák telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966160 | Vasúti épületek és objektumok részére tűzvédelmi központ és érzékelő telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tűzvédelmi központ és érzékelő telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966161 | Beléptető rendszer telepítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A rendszer telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966165 | Az általános vasútüzemi távbeszélő hálózat részére digitális távbeszélőközpont telepítése TB. készülékkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A digitális távbeszélőközpont telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966170 | Digitális távbeszélő központ berendezéseknek felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966175 | IP telefónia részére központi berendezések, szerverek, TB. készülékek telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966180 | IP telefónia részére felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966185 | Távközlő rendszerek áramellátása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az áramellátáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 966190 | Üzemirányítói diszpécser rendszerek létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével,

- Integrált vasúti üzemirányító rendszer kiépítése, központ berendezés és kezelőegység kiépítése,

- Jelentés tároló berendezés, állomási helyi-kapcsoló és kezelőegység létesítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 966195 | Hangszórós üzemirányító rendszerek létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Külső-, és belsőtéri hangosítás megépítéséhez szükséges munkák teljes költsége, beleértve a hangszóró oszlopok telepítését, bemondók, hangszórók szerelését térvilágítási oszlopokon, tetőszerkezeten, épületen, illetve aluljáróban (szükség szerinti védőcsövezéssel), hangszórók mérését, beállítását a szimulációs terv szerint.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 966200 | Helyi rádiós körzetek, rendszerek létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

- Fix rádió telepítése állomáson, mozdonyokon,

- Kézi rádiók telepítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 967000 | Adathálózatok létesítése |
| --- | --- |

| 967100 | IP Adatátviteli és átviteltechnikai hálózatok létesítése |
| --- | --- |

| 967101 | IP telefónia létesítése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967102 | Adatátviteli szekrény | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967110 | IP Gerinc és helyi adatátviteli hálózat létesítése | km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967115 | Adatátviteli felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967120 | Épületen belüli strukturált passzív felszálló adatátviteli és távbeszélő hálózat létesítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967125 | Adatátviteli szekrények vagyonvédelme központi felügyeleti berendezéssel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967130 | SDH átviteltechnikai rendszer létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967135 | SDH átviteltechnikai felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967140 | ACCESS átviteltechnikai rendszer létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967145 | ACCESS átviteltechnikai felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967150 | Távközlő rendszerek áramellátása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az áramellátáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967155 | Hagyományos kommunikációs hálózatok létesítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Hálózatok telepítésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a hálózat telepítését, kapcsolat kiépítését a meglevő és tervezett hálózatokkal, a rendszer programozását, üzembe helyezését.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 967160 | Integrált felügyeleti rendszerek létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Rendszerek telepítésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elem- és rendszer-menedzsmentek, hiba-jelzőrendszerek, hálózati felügyeleti rendszerek telepítését.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 967165 | Vezeték nélküli hálózatok, vonali rendszerek létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- IP hálózat megépítéséhez, beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége,

- Beleértve az összes szükséges hálózati eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, berendezések telepítését, össze-huzalozását, a szükséges energiaellátás biztosítását, kapcsolatok kiépítését,

- Az állomási integrált diszpécser rendszerrel, a vizuális utastájékoztató táblákkal, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi hálózattal, video megfigyelő rendszerrel, az állomáshoz rendelt megállóhelyekkel való kapcsolat kiépítése a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 967200 | IP és átvitel technikai rendszereszközök |
| --- | --- |

| 967205 | Adatátviteli rendszereszközök | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezések telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967210 | SDH-STM-4 berendezés létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 967215 | SDH-STM-64 berendezés létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 967220 | IP Router berendezés létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.

| 967300 | Vezeték nélküli távközlési hálózatok és rendszerek |
| --- | --- |

| 967310 | Helyi 450 MHz-es rádiókörzetek létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

- Fix rádió telepítése állomáson, mozdonyokon,

- Kézi rádiók telepítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967315 | Vonali 450 MHz-es rádiórendszer létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

- Fix rádió telepítése állomáson, mozdonyokon,

- Kézi rádiók telepítése,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967320 | Vasútvonalmenti GSM-R rádiórendszer létesítése, bázisállomások telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bázisállomások telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967325 | GSM-R bázisállomás vezérlők telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezérlők telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967330 | GSM-R központi berendezés és rendszer telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967335 | GSM-R felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967340 | RBC létesítéséhez szükséges távközlési, építési munkák | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A távközlési, építési munkákhoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967345 | Rádió rendszerek áramellátása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az áramellátáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967350 | Fix telepítésű, 450 MHz frekvenciasávban üzemelő rádió adó-vevő berendezések, hozzájuk tartozó antennák, és Univerzális Rádió Vezérlő (URV) készülékek áthelyezése | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés áttelepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Kábelek fektetésének, behúzásának és rögzítésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, az antennák megfelelő rögzítését és iránybeállítását,

- Fix rádió és URV készülék áttelepítése állomáson,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- Az áttelepítés utáni állapot rögzítése a hatóság mindenkor érvényes digitális adatbázisában.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967351 | Meglevő antennatartó árboc felülvizsgálata | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A felülvizsgálat eredményétől függően, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967352 | Új típusú Univerzális Rádió Vezérlő (URV) telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezések telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967353 | Új típusú Univerzális Rádió Kezelő (URK) telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezések telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967400 | Távközlő berendezések bontása |
| --- | --- |

| 967410 | Analóg átviteltechnikai rendszer bontása, a fémerű kábel egyenesbe kötése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967415 | Meglévő digitális átviteltechnikai rendszer bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967420 | A vasúti IP elavult berendezéseinek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967425 | Vasúti épületek aktív és passzív felszálló távközlési és adatátviteli hálózatának bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967430 | Állomási és megállóhelyi kültéri és beltéri hanghálózat bontása aktív meghajtó eszközökkel együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967435 | Nyíltvonalon PT belépőpontok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967440 | Hagyományos PT központi berendezés és kezelő bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967445 | A vasútüzem különcélú NA és DPS távbeszélő rendszereinek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967450 | Meglévő légvezeték bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A légkábel bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967455 | Meglévő légkábel bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A légkábel bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967460 | Vasútüzem meglévő helyi kábelhálózatának bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A helyi kábelhálózat bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967465 | Meglévő földkábel bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A földkábel bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967470 | Meglévő alépítmény hálózat bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az alépítmény hálózat bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967475 | Vasútüzem helyközi vonalkábel depupinozása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967480 | Meglévő állomási diszpécser távbeszélő központok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967485 | Meglévő általános vasútüzemi analóg távbeszélő központ bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967490 | Meglévő digitális távbeszélő központ bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967495 | Meglévő VDF kábelszekrény, rendezőkeret bontása kábelvégelzárókkal együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967500 | Meglévő DDF rendező bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967505 | Óraközpont, óraalközpont és villamos mellékóra hálózat bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967510 | Meglévő vizuális utastájékoztató rendszer bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 967515 | Távközlési áramellátás bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az áramellátás bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

- Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 970000 | Vasúti térvilágítás |
| --- | --- |

| 971000 | Térvilágítás bontási munkák |
| --- | --- |

| 971010 | Világítótestek leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- Lámpatest leszerelése, a tartószerkezetekkel egyetemben,

- Bontott anyagok ideiglenes tárolása, járműre rakása, elszállítása a kijelölt telepre,

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (d) költségként számolható el.

| 971020 | Fogyasztásmérő és szekrény leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- Csatlakozó kábelek bontása,

- Fogyasztásmérő és a szekrény és szerelvényeinek leszerelése

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| 971030 | Főelosztó és szekrény leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- Csatlakozó kábelek bontása,

- Főelosztó és szerelvényeinek (szekrény) leszerelése

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| 971040 | - Térvilágítási oszlop bontása 10 m-ig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- - érintett áramkörök kikapcsolása,

- - oszlopszekrényből a csatlakozó földkábelek kikötése,

- - a térvilágítási tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején,

- Oszlop döntése,- szükség szerint szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,- szállítása kijelölt telepre,

- - oszlopalapok bontása, aprítása, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével,

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| 971050 | Térvilágítási oszlop bontása 10 m-felett | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- - érintett áramkörök kikapcsolása,

- - oszlopszekrényből a csatlakozó földkábelek kikötése,

- - a térvilágítási tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején,

- A térvilágítási tartó oszlop szükség szerint elemenkénti szétszerelése, kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején,

- Oszlop döntése,- szükség szerint szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,- szállítása kijelölt telepre,

- - oszlopalapok bontása, aprítása, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével,

- A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását,

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el.

| 971060 | Térvilágítási kábelhálózat bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Érintett áramkörök kikapcsolása,

- A kábelvégek kikötése és bontása, kábelhálózat bontása

- A kábelek elszállítása a kijelölt telepre

- A bontási munkák elvégzése ét, a helyszín helyreállítása, az elbontott anyagok szétválogatása  rakodása, a kijelölt telep (ek) re történő szállítása, szakszerű deponálása

- A veszélyes anyagok ártalmatlanítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| 972000 | Térvilágítás építési munkák |
| --- | --- |

| 972010 | - Földmunkák térvilágítási oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A térvilágítási oszlopok alapgödrének geodéziai kitűzése,

- Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

- Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított m3 költségként számolható el.

| 972020 | - Betonmunkák térvilágítási oszlopalaphoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Terv szerinti minőségű beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

- Szerelőbeton készítése szükség szerint az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt vastagságban,

- Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a térvilágítási oszlopok alapgödrébe,

- A betonalapba építendő védőcsövek elhelyezése és rögzítése,

- Zsaluzás elkészítése,

- A beton bedolgozása, utókezelése,

- A dúcolás kiemelése és elszállítása,

- Szükség szerint oszlop betonfejelés elkészítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított m3 költségként számolható el.

| 972030 | - 6,5 m fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút által jóváhagyott, két szerelvényszekrénnyel ellátott, teleszkópos kivitelű, hegesztéssel összeállított, tüzihorganyozott (St 265/76/p-2) acél csőoszlop gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása,

- Oszlop sorszámozás elkészítése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 972040 | - Terv szerinti fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút által jóváhagyott, - terv szerinti - két szerelvényszekrénnyel ellátott, teleszkópos kivitelű, hegesztéssel összeállított, tüzihorganyozott (St 265/76/p-2) acél csőoszlop gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása,

- Oszlop sorszámozás elkészítése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 972050 | - 9,0 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 972060 | - 12 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 972070 | - 16 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 972080 | - Speciális acéloszlop, torony állítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom.

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

- Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

| 972090 | - Kábelárok készítése visszatöltése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Nyomvonal, határvonal kitűzése,

- Földkitermelés, kétoldali padkakészítéssel, min. 80 cm mély, min. 40 cm széles árokfenék készítésével

- Szükség szerint védőkorlátok elhelyezése,

- Terv szerinti szemcseméretű homok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- 20 cm vastag homokágy terítése, tömörítése

- Terv szerinti típusú kábeltéglák beszerzése, ideiglenes deponálása, szállítása,

- Kábelárokba fektetett kábelek téglázása terv szerinti fajlagos mennyiséggel

- Földvisszatöltés a homokágy elkészítése és a kábelek elhelyezése után,

- 20 cm széles, 0,2 mm vastag, sárga színű, a szükséges feliratokkal ellátott műanyag jelzőszalag beszerzése, szállítása,

- Szalag fektetése a kábel vonalában. Szabványos előregyártott nyomvonal jelzőkő beszerzése, helyszínre szállítása,

- Helyének kitűzése, rakodása és elhelyezése földmunkával együtt terv szerinti méterenként, illetve a kábelnyomvonal törések helyére,

- Fehér színű festése, kábeljelzés elkészítése

- Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| 972100 | - Védőcső fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

- Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)

| 972101 | - Védőcső fektetése F63 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

- Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)

| 972102 | - Védőcső fektetése F40 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

- Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)

| 972110 | - Erőátviteli kábelek fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerint meghatározott paraméterű földkábel beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése kész földárokba (hatályos MÁV előírások szerint), védőcsőbe vagy kábelcsatornába.

- Minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen.

- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| 972120 | - Távközlő kábelek fektetése 5x…mm2 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábelvég méretre szabása,

- Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

- Tápoldali bekötés elvégzése elosztóba (beleértve az érintésvédelmi rendszert is).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 972130 | - Erőátviteli kábel, kábelvég kiképzése, bekötése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábelvég méretre szabása,

- Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

- Tápoldali bekötés elvégzése elosztóba (beleértve az érintésvédelmi rendszert is).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.

| 972140 | - Térvilágítás földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Térvilágítási gyűjtővezetékek, földelő csövek (3 m hosszú, 2'' galvanizált acélcső), térvilágítási szerkezet és elosztó bekötések (felsővezetéki földelési csomópontba, térvilágítási gyűjtővezetékbe, vágány földes ágába, vágányfojtóba) alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján és a hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével ("MSZ-07-2506/4" szerint), érintésvédelmi vizsgálat elvégzése és dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| 973000 | Elosztószekrények telepítése |
| --- | --- |

| 973010 | - Fogyasztásmérő szekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Terv szerinti 3x 400 (állomási) illetve 3x63 (megállóhelyi9 A-ig tipizált fogyasztásmérő szekrény, szerelvények, szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása,-

- Telepítése áramszolgáltatói engedéllyel állomási vagy megállóhelyi helyiségbe, illetve szabadtéren, zárt kivitelben

- IP 65 védelemmel ellátása, (vandálbiztos kivitelben)

- Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, áramköri vezetékek, kábelek bekötése, a csatlakozó sorkapcsok bontását megakadályozó, szabványos burkolat kialakítással,

- Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben

- Áramszolgáltatói fogyasztásmérő hely felülvizsgálattal, és plombálással

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| 973020 | - Főelosztó telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Terv szerinti jelű főelosztó szekrény (beltéri és kültéri világítás, energiaellátás, biztosítóberendezés, távközlés részére), szerelvények (automata kapcsolóóra, kültéri éjjel-nappal átkapcsoló, kézi kapcsoló), szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása,

- Telepítése állomási vagy megállóhelyi helyiségbe vagy szabadtéren, zárt kivitelben,

- IP 65 védelemmel, (vandálbiztos kivitelben)

- Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

- EPH csomópont kiépítése.

- Főelosztó szekrény elhelyezése, áramköri vezetékek, kábelek bekötése.

- Védelmi készülékek (kismegszakítók, biztosítók, áramvédő kapcsoló) kialakítása,

- Tűzvédelmi főkapcsoló beépítése,

- Betápláló kábel (-ek) bekötése,

- Szabadtéri szekrény esetén páramentesítő fűtés kiépítése,

- Beltéri elhelyezés esetén a szükséges kőműves munkák elvégzésével és a berendezés körüli falfelület javításával, és festésével,

- Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| 973030 | - Térvilágítási elosztószekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Perontető, oszlop, torony, útátjáró, alul- és felüljáró, felvonó világítási és energiaellátó elosztók illetve a szükséges szerelvények (csatlakozók, sorkapcsok, mágnes kapcsolók, kismegszakítók, töm szelencék, áramköri vezetékek, táp- és vezérlőkábelek) beszerzése és helyszínre szállítása,

- Terv szerinti jelű térvilágítási szekrény, szerelvények (automata kapcsolóóra, kültéri éjjel-nappal átkapcsoló, kézi kapcsoló) szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása elhelyezése

- Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

- Igény szerint csatlakoztatása a meglévő csőföldelőbe,

- Betápláló kábel (-ek) bekötése,

- Szabadtéri szekrény esetén páramentesítő fűtés kiépítése,

- Beltéri elhelyezés esetén a szükséges kőműves munkák elvégzésével és a berendezés körüli falfelület javításával, és festésével,

- Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| 973040 | - Energiaellátó elosztószekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Felvonó energiaellátó csatlakozó, rakodótéri erőátviteli elosztó, illetve a szükséges szerelvények (csatlakozók, sorkapcsok, mágnes kapcsolók, kismegszakítók, töm szelencék, áramköri vezetékek, táp- és vezérlőkábelek) beszerzése és helyszínre szállítása,

- Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

- Igény szerint csatlakoztatása a meglévő csőföldelőbe,

- Elosztószekrény feliratozása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| 973050 | - Rakterületi gépi csatlakozó telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- A terv szerinti a rakodók elektromos ellátását biztosító szerelt, huzalozott, kismegszakítóval és sorozat kapoccsal kialakított csatlakozó beszerzése, helyszínre szállítása,

- Beépítése, bekötése acélcső oszlop vagy szerelvényszekrényébe vandálbiztos kivitelben, fogyasztásmérési lehetőséggel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.

| 974000 | - Világítótestek felszerelése |
| --- | --- |

| 974010 | - Lámpatest felerősítő acélszerkezet rögzítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tartószerkezetek gyártása vagy beszerzése lámpafejek és elosztószekrények felerősítésére (beleértve a felsővezeték tartó oszlop meghosszabbítását, oszlop oldali és fényvető tartószerkezeteket kialakítását is),

- Tartószerkezetek helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, felszerelése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974020 | - Acélszerkezetek festése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása,

- Rácsos acéloszlopok és lámpafelerősítő szerelvények rozsdátlanító kezelése, rozsdagátló festékkel történő alapozása, kétszeri fedőmázolása a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott színre, két különböző színárnyalattal ("MÁV Sz. 2922", "MSZ-04-803-20" szerint),

- Oszlopszám felfestése,

- Nagyfeszültségű jelzés felfestése,

- Közlekedő utaknál fekete-sárga csíkozás festése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974030 | - 70 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974040 | - 150 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974050 | - 250 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974060 | - Meglévő közvilágítási lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

- Szükség esetén a felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig,

- (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974070 | - 150W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül,) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974080 | - 250 W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz ) vezetékkel, érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974085 | - 400W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláramvédelmi készülék nélkül) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974090 | - 500W-os vályús szimmetrikus fényvető felszerelése (fényforrás: halogén izzó) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott halogén fényvető (két végén fejelt halogén izzóval,  túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974100 | - 1x36W-os fénycsöves világítótest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott neonfénycsöves világítás világítótest (edzett síküveg lezárással, lineáris fénycsővel, 230/240/250 V-os hagyományos vasmagos előtéttel, biztonsági

- Fóliával, elektronikus gyújtóbetéttel, -20 és +80 C fok közötti gyújtóképességgel, IP 54 védettséggel) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése perontetőre illetve rámpa lefedésre, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974110 | - 2x36W-os fénycsöves világítótest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott fénycsöves világítótest (edzett síküveg lezárással, lineáris fénycsővel, 230/240/250 V-os hagyományos vasmagos előtéttel,

- elektronikus gyújtóbetéttel, -20 és +80 C fok közötti gyújtóképességgel, IP 54 védettséggel,) beszerzése, helyszínre szállítása,

- felszerelése perontetőre illetve rámpa lefedésre, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974120 | - Terv szerinti teljesítményű (…...x…..W) fénycsöves világítótestest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott fénycsöves világítótest (edzett síküveg lezárással, lineáris fénycsővel, 230/240/250 V-os hagyományos vasmagos vagy elektronikus előtéttel,

- -20 és +80 C fok közötti gyújtóképességgel, IP 54 vagy magasabb védettséggel, vandálbiztos kivitelben utasok által elérhető magasságban) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése perontetőre illetve rámpa lefedésre, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974130 | - 70W-os mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás világítótest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974140 | - Mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás világítótest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) beszerzése, helyszínre szállítása,
felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974160 | - Terv szerinti teljesítményű oldalfalba szerelhető lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) vagy kompaktfénycsőves világítótest beszerzése, helyszínre szállítása,

- Felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974170 | - Speciális lámpatest felszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott és a tervekben meghatározott típusú lámpatest beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) vezetékkel, érintésvédelemmel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974180 | - Világítástechnikai vizsgálat elvégzése | ó |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vizsgált területek megvilágításának fénytechnikai mérései, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott műszaki követelmények és a világítástechnikai szabvány előírások ellenőrzése, a világítástechnikai felülvizsgálati mérési jegyzőkönyv eredmények hitelesítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 974190 | - Elkészült világítástechnikai berendezés méréseinek elvégzése és dokumentálása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az elkészült valamennyi világítástechnikai berendezés teljes körű, tervszerinti és előírások szerinti felülvizsgálata, a szükséges szakhatóságokkal közösen,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 975000 | - Egyéb projekt specifikus munkák |
| --- | --- |

| 975010 | - 20/0,4 kV-os Transzformátor állomás átalakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő oszlop transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti átalakításának, illetve bővítésének teljes költsége

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 975015 | - 20/0,4 kV-os Transzformátor állomás építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti beszerzésének, helyszínre történő szállításának és telepítésének teljes költsége

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 975020 | - Energiaellátó vezeték kiépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Nyomvonal, határvonal kitűzése,

- Földkitermelés, kétoldali padkakészítéssel, min. 80 cm mély, min. 40 cm széles árokfenék készítésével

- Szükség szerint védőkorlátok elhelyezése,

- Terv szerinti szemcseméretű homok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- 20 cm vastag homokágy terítése, tömörítése

- Terv szerinti típusú kábeltéglák beszerzése, ideiglenes deponálása, szállítása,

- Kábelárokba fektetett kábelek téglázása terv szerinti fajlagos mennyiséggel

- Földvisszatöltés a homokágy elkészítése és a kábelek elhelyezése után,

- Szükséges tervben előírt minőségű kábel fektetése,

- Csatlakozási pont előírásszerű kialakítása,

- 20 cm széles, 0,2 mm vastag, sárga színű, a szükséges feliratokkal ellátott műanyag jelzőszalag beszerzése, szállítása,

- Szalag fektetése a kábel vonalában. Szabványos előregyártott nyomvonal jelzőkő beszerzése, helyszínre szállítása,

- Helyének kitűzése, rakodása és elhelyezése földmunkával együtt terv szerinti méterenként, illetve a kábelnyomvonal törések helyére,

- Fehér színű festése, kábeljelzés elkészítése

- Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 975030 | - Elkészült rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az elkészült valamennyi elektromos hálózat, (Pl. Építmény, objektum, berendezés stb.) Teljes körű, tervszerinti és előírások szerinti felülvizsgálata, a szükséges szakhatóságokkal közösen,

- Mérések elkészítése, dokumentálása,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 975040 | - Hálózat fejlesztés hozzájárulási díja | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és szükséges többletenergia egyszeri hálózatfejlesztési (közműfejlesztés) díja.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	A fejlesztési díj alapja a fejlesztés nagysága, mértékegysége „A” meghatározható.

| 975050 | - MÁV transzformátor-állomás létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti létesítés teljes költsége

- Mérések és üzemi próbák elvégzése, dokumentálása,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 975060 | - MÁV transzformátor-állomás átalakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő MÁV transzformátor-állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti átalakításának, illetve bővítésének teljes költsége

- Mérések és üzemi próbák elvégzése, dokumentálása,

- Jegyzőkönyv felvétele,

- Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 980000 | - Egyéb elektromos berendezések |
| --- | --- |

| 981000 | - Villamos váltófűtés |
| --- | --- |

| 981010 | - Belsőtéri berendezések bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Belsőtéri vezérlő berendezés, forgalmi irodai kezelőfelület, diszpécserközponti berendezések, bekötőkábelek és az áramellátás bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, és a veszélyes anyagok ártalmatlanítását.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981020 | - Külsőtéri berendezések és kábelek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Külsőtéri körzetvezérlő berendezések, transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó, meteorológiai állomás, csatlakozódobozok, fűtőszálak és a külsőtéri kábelezés bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, és a veszélyes anyagok ártalmatlanítását.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981030 | - Kis-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Maximum 12 váltó fűtését megjelenítő kezelőfelület és a hozzá tartozó vezérlő berendezések összes szükséges alkatrészének beszerzése, helyszínre szállítása

- Egyszerűsített sématábla kialakítása kezelő gombokkal és visszajelentő LED jelzőkkel vagy monitorral, tasztatúrával és vezérlő számítógéppel (PC)

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a VKA körzetvezérlőkkel

- Szünetmentes (UPS) áramforrás telepítése

- Modemes kommunikációs kapcsolat létrehozása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel (forgalmi kitérő, delta esetében)

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint)

- Szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981035 | - Kis-állomási kezelőfelület és berendezései bővítése/kiegészítése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- Maximum 12 váltó fűtése

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel

- Szoftver frissítése, felettes távfelügyeleti helyről történő távvezérlésre alkalmassá tétel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981040 | - Nagy-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Minimum 13 váltó fűtését megjelenítő kezelőfelület és a hozzá tartozó vezérlő

- Berendezések összes szükséges alkatrészének beszerzése, helyszínre szállítása

- Egyszerűsített sématábla kialakítása kezelő gombokkal és visszajelentő LED jelzőkkel vagy monitorral, tasztatúrával és vezérlő számítógéppel (PC)

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a VKA körzetvezérlőkkel

- Szünetmentes (UPS) áramforrás telepítése

- Modemes kommunikációs kapcsolat létrehozása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel (forgalmi kitérő, delta esetében)

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint) szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981045 | - Nagy-állomási kezelőfelület és berendezései bővítése/kiegészítése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- Minimum 13 váltó fűtése

- Kommunikációs kapcsolat kialakítása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel

- Szoftver frissítése, felettes távfelügyeleti helyről történő távvezérlésre alkalmassá tétel

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981050 | - Diszpécserközpont és berendezései telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Adatátviteli út létesítésének, hardver kiépítésének/bővítésének, szoftver, illetve kezelői és mérnöki munkahely telepítésének/bővítésének, szünetmentes áramellátás telepítésének, valamint a diszpécserközponti kábelezés kivitelezésének teljes költsége, a szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981060 | - Transzformátor-állomás kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 25kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981070 | - Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 50kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981080 | - Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 100kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981090 | - Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 160kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981100 | - Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 250kVA | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

- Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal),

- Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981105 | - Transzformátor betáplálási elosztó kiegészítése/bővítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a távleolvasható fogyasztásmérőket, áramváltókat, a null bontót, főbiztosítót,

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

- Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981110 | - Meteorológiai érzékelők telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű meteorológiai állomási vezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a központi egységet, adatátviteli csatornát, üzemkészség jelző kontaktust,

- Vezérlő szekrény és eszközök helyszínre szállítása, szerelése és telepítése állomásfejenként,

- Tápfeszültség (24 V DC) bekötése,

- Fűtött és fűtetlen sín hőmérsékletérzékelők telepítése és bekötése,

- Környezeti hőmérsékletérzékelők, csapadékérzékelők, vályúalj nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, szerelése, és csatlakoztatása a meteorológiai állomáshoz.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981111 | - Meteorológiai paraméterek érzékelőinek telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű meteorológiai állomási érzékelőinek gyártása vagy beszerzése,

- Tápfeszültség (24 V DC) bekötése,

- Fűtött és fűtetlen sín hőmérsékletérzékelők telepítése és bekötése,

- Környezeti hőmérsékletérzékelők, csapadékérzékelők, vályúalj nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, szerelése, és csatlakoztatása a meteorológiai állomáshoz.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981120 | - Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 1-4 váltó fűtéséhez | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

- IP 65 védettségű, terv szerinti teljesítményű, és befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat (4-6, vagy 8 fűtőszálas kapcsoló egység, kétpólusú kismegszakítókkal, áramérzékelőkkel, négypólusú mágnes kapcsolókkal, áramvédő kapcsolóval, sorkapcsokkal), teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt,

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

- Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981130 | - Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 5-8 váltó fűtéséhez | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

- IP 65 védettségű, terv szerinti teljesítményű, és befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat (4-6, vagy 8 fűtőszálas kapcsoló egység, kétpólusú kismegszakítókkal, áramérzékelőkkel, négypólusú mágnes kapcsolókkal, áramvédő kapcsolóval, sorkapcsokkal), teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt,

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

- Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981135 | - Váltófűtési körzetvezérlő szekrény irányítástechnikai bővítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő berendezések bővítése

- Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

- IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat, kétpólusú kismegszakítókat, áramérzékelőket, áramváltókat, feszültségérzékelőt, sorkapcsokat, teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt

- Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

- Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

- Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése (1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981140 | - Kitérő csatlakozó szekrény telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP65 védelemmel rendelkező, Pályavasút által jóváhagyott csatlakozó szekrény (talpazattal, sorkapcsokkal) és szerelési tartozékainak beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szekrény elhelyezése földmunkával, bekötések elvégzése nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981145 | - Fűtőszál csatlakozó doboz (síndoboz) telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- IP65 védelemmel rendelkező, Pályavasút által jóváhagyott csatlakozó szekrény (talpazattal, sorkapcsokkal) és szerelési tartozékainak beszerzése, helyszínre szállítása,

- Szekrény elhelyezése, síngerincre rögzítése, bekötések elvégzése nélkül.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981150 | - Műanyag szigetelésű erőátviteli kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- NYY típusú, vagy azzal egyenértékű terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

- Fektetése transzformátor kapcsolószekrény, váltófűtési körzetvezérlő és a kitérő  csatlakozó szekrény közé kész földárokba, védőcsőbe, vagy kábelcsatornába ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981160 | - Hajlékony erőátviteli kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- NYY típusú, vagy azzal egyenértékű terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel, és hajlékony gégecső beszerzése, szállítása a beépítés helyére, - fektetése kitérő csatlakozó szekrény és a fűtőszál csatlakozó szekrény vagy a fűtőszál közé, hajlékony gégecsőbe húzva ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981170 | - Műanyag szigetelésű réz erű adatátviteli kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Sodrott érpárú terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére

- Fektetése váltófűtési körzetvezérlők, az állomási kezelőfelület és a transzformátor kapcsolószekrény közé ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981175 | - Műanyag szigetelésű optikai kábel fektetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- terv szerinti típusú, műanyag köpenyű, optikai kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére

- Fektetése váltófűtési körzetvezérlők, az állomási kezelőfelület és a transzformátor kapcsolószekrény közé ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981180 | Kábelvég kiképzése, bekötése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábelvég méretre szabása,

- Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

- Bekötés elvégzése transzformátor kapcsolószekrényhez, váltófűtési körzetvezérlőhöz és a kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez,

- Bekötés elvégzése kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez és a fűtőszálhoz

- Bekötés elvégzése váltófűtési körzetvezérlőkhöz, az állomási kezelőfelülethez és a transzformátor kapcsolószekrényhez,

- Érintésvédelmi rendszer bekötése, az érintésvédelmi vizsgálatok elvégzésével 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint).

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 981190 | Kitérő felszerelése 4 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 981200 | Kitérő felszerelése 6 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 981210 | - Kitérő felszerelése 8 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 981212 | - Kitérő felszerelése 12 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 981214 | - Kitérő felszerelése 16 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 981220 | - Vályúalj felszerelése 2 fűtőszállal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 1800 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása,

- A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

- Bontható csatlakozás kialakítása

- A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 982000 | - Műtárgyak vasúti gépészete |
| --- | --- |

| 982010 | - Aluljáró átemelő gépészet telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Átemelő gépészet telepítése terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 982020 | - Korlátlift telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Korlátlift telepítése terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 982030 | - Személyfelvonó telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- Személyfelvonó telepítése terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 983000 | - Egyéb vasúti elektromos berendezések |
| --- | --- |

| 983010 | - Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- A Ajánlatkérési Dokumentációban leírt paramétereknek megfelelő, terv szerinti tonna mérőképességű, terv szerinti szerkezeti hosszúságú vasúti járműmérleg telepítése a hozzáépített (vagy felújított) mérlegházzal együtt, "MSZ EN 45501" szabvány és az OIML szerint terv szerinti pontossági osztálynak megfelelő kivitelben,

- Pontosság OMH hitelesítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 983020 | - Statikus és dinamikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

- A Ajánlatkérési Dokumentációban leírt paramétereknek megfelelő, terv szerinti tonna mérőképességű, terv szerinti szerkezeti hosszúságú vasúti járműmérleg telepítése a hozzáépített (vagy felújított) mérlegházzal együtt, "MSZ EN 45501" szabvány és az OIML szerint terv szerinti pontossági osztálynak megfelelő kivitelben,

- Pontosság OMH hitelesítése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 983030 | - Személykocsi előfűtő berendezés bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Transzformátorállomás eszközeinek és berendezéseinek alkatrészekre bontása, szétválogatása, deponálása

- Hasznosítható anyagok szállítása az alállomási telepre, bontási törmelék szállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével

- Helyszín rendezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 983040 | - Személykocsi előfűtő előregyártott transzformátorház telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályavasút által jóváhagyott típusú, terv szerinti belső méretű előregyártott vb. Transzformátorház beszerzése, helyszínre szállítása,

- Terület előkészítése, alapozás kialakítása,

- Transzformátorház elhelyezése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 983050 | - Személykocsi előfűtő berendezés telepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- 25/1,5 kV-os egyfázisú műgyanta tokozású száraztranszformátor, illetve az előfűtési rendszer összes további eszközének beszerzése, helyszínre szállítása,

- Előfűtő transzformátorállomás és belső villamos installáció (fűtés, világítás, villamos erőátviteli hálózat) telepítése,

- Csatlakozó és vezérlő szekrények telepítése,

- Kültéri kábelezési munkák, beleértve a földmunkákat,

- Védelem és automatika funkciók kialakítása,

- Segédüzemi energiaellátás bekötése

- Földelések és áram-visszavezetések kialakítása,

- Szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése, dokumentálása.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.	Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

| 990000 | - Kábelalépítmények |
| --- | --- |

| 991000 | - Kábelalépítmény bontása |
| --- | --- |

| 991010 | - Meglévő kábelalépítmény bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó kábelalépítmény helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése, kiváltása

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Biztonsági védőkorlát készítése munkaárokhoz, munkagödörhöz

- Kiemelt föld deponálása,

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben,

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek, kábelcsatornák elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 991020 | - Kábelszekrény, kábelakna bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése, kiváltása

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Biztonsági védőkorlát készítése munkaárokhoz, munkagödörhöz

- Kiemelt föld deponálása,

- A kábelkötések feloldása az aknákban, szekrényekben,

- A kábelaknák, szekrények elbontása, a hasznosítható anyagok a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása,

- Bontott nem felhasználható anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 992000 | - Kábelalépítmény építési földmunkái |
| --- | --- |

| 992010 | - Kábelalépítmény építési földmunkái | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése, kiváltása

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kábelaknák helyének kiásása,

- Biztonsági védőkorlát készítése munkaárokhoz, munkagödörhöz

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények fésűs alépítmények, védőcsövek, kábelcsatornák elhelyezési költségeit.

| 992020 | - Védőcső átsajtolása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Indító és fogadó gödrök megépítése a szükséges dúcolással, vagy rézsűs kiemeléssel,

- Ágyazat készítése,

- Sajtoló berendezés telepítése, helyszínen tartása,

- A védőcső átsajtolása,

- A sajtoló berendezés kiemelése, indító-fogadó aknák helyének földvisszatöltése,

- A visszatöltés rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt),

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A munkák nem tartalmazzák védőcsövek elhelyezési költségeit

| 992030 | - Védőcső elhelyezése irányított fúrással | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Amennyiben szükséges, indító és fogadó állások megépítése a szükséges dúcolással, vagy

- Rézsűs kiemeléssel, ágyazat készítésével,

- A fúró berendezés és a kiegészítő berendezések, anyagok telepítése, helyszínre szállítása,

- Helyszínen tartása,

- A védőcső elhelyezése irányított fúrással,

- A fúró berendezés kiemelése, a telepített segédberendezések elbontása, elszállítása, az indítófogadó aknák helyének földvisszatöltése, rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt),

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A munkák nem tartalmazzák védőcsövek elhelyezési költségeit

| 993000 | Kábelcsatorna elhelyezése |
| --- | --- |

| 993010 | Különféle típusú kábelcsatorna elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 993011 | Különféle típusú egyedi (CS1-CS6) kábelcsatorna elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 993012 | Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS1 TÍPUS 40 CSŐVEL) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 993013 | Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS2 TÍPUS 70 CSŐVEL) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 993014 | Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS3 TÍPUS CSÖVEK NÉLKÜL) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 993015 | Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS4 TÍPUS 110 CSŐVEL) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 993016 | Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS5 TÍPUS 66 CSŐVEL) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 993017 | Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS6 TÍPUS 88 CSŐVEL) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

- Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

- Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

| 994000 | Kábelszekrény elhelyezése |
| --- | --- |

| 994010 | Különféle kábelszekrény építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelszekrény gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelszekrény talpazatának szerkezeti kiépítése,

- A szekrények alá kavicságyazat készítése

- Kábelszekrény telepítése,

- Szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelszekrényt a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 994011 | KSZ-KNR-2,00 kábelszekrény építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelszekrény gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelszekrény talpazatának szerkezeti kiépítése,

- A szekrények alá kavicságyazat készítése

- Kábelszekrény telepítése,

- Szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelszekrényt a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 995000 | Kábelakna elhelyezése |
| --- | --- |

| 995010 | Különféle kábelakna építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

- Kábelakna telepítése,

- Kábel fed lap elhelyezése

- Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 995011 | Egyedi kábelakna építése (3,50x6,10*2,00 belméret) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

- Kábelakna telepítése,

- Kábel fed lap elhelyezése

- Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 995012 | Egyedi kábelakna építése (4,0*5,30*2,0 belméret) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

- Kábelakna telepítése,

- Kábel fed lap elhelyezése

- Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 995013 | Egyedi kábelakna építése (4,0*5,30*2,50 belméret) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

- Kábelakna telepítése,

- Kábel fed lap elhelyezése

- Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 995014 | KA-KNR-2,00 kábelakna építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

- Kábelakna telepítése,

- Kábel fed lap elhelyezése

- Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 995015 | KA-KNR-2,50 kábelakna építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

- Kábelakna telepítése,

- Kábel fed lap elhelyezése

- Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

| 996000 | Védőcsövek beépítése |
| --- | --- |

| 996010 | KPE-110 védőcső beépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 996011 | Védőcső elhelyezése közművek számára (KPE110) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 996012 | Védőcső elhelyezése közművek számára (KPE63) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 996020 | Acél védőcső beépítése MÜ105 csövekkel bélelve | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső és béléscső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- Béléscsövek beépítése terv szerint

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 996030 | Egyéb védőcső beépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 996032 | V273 védőcső beépítése | m |
| --- | --- | --- |

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 996033 | V620 védőcső beépítése | m |
| --- | --- | --- |

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 996034 | Kábelek ideiglenes védelembe helyezése | m |
| --- | --- | --- |

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

| 997000 | Fésűs alépítmény beépítése |
| --- | --- |

| 997010 | Különféle fésűs alépítmény készítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges kötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- Védőbeton készítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

| 997011 | MF24 Fésűs alépítmény készítése (20KPE-110) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges kötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- Védőbeton készítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

| 997012 | MF28 Fésűs alépítmény készítése (20KPE-110) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges kötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- Védőbeton készítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

| 997013 | MF40Fésűs alépítmény készítése (36KPE-110) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges kötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- Védőbeton készítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

| 998000 | MÁV SAJÁT FORRÁSBÓL VÉGZETT FELÚJÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS |
| --- | --- |

| 998100 | Alépítmény |
| --- | --- |

| 998110 | Útátjáró elemcsere: STRAIL |
| --- | --- |

| 998111 | Elemek bontása - építése, elemcsere esetén külső elem | mező 2 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel)

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával

| 998112 | Elemek bontása - építése, elemcsere esetén belső elem | mező 2 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel)

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával

| 998113 | PedeSTRAIL útátjáró építése belső-külső elem | mező 2 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Útátjáró építése

| 998120 | Útátjáró elemcsere: BODÁN |
| --- | --- |

| 998121 | Elemek bontása - építése, elemcsere esetén külső elem | mező 2 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel)

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával

| 998122 | Elemek bontása - építése, elemcsere esetén belső elem | mező 2 db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel)

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával

| 998130 | Aszfalt burkolat cseréje, javítása |
| --- | --- |

| 998131 | Aszfalt burkolat javítása kátyúzása: 1 m2 alatti foltok esetén | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kátyúzás aszfaltkeverékkel, hengerléssel,

6 cm vastagságig, bontott anyag szállításával

| 998132 | Aszfalt burkolat javítása kátyúzása: 1 m2 feletti foltok esetén | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kátyúzás aszfaltkeverékkel, hengerléssel,

6 cm vastagságig, bontott anyag szállításával

| 998133 | Aszfaltburkolat készítése kézi erővel kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Aszfaltburkolat készítése kézi erővel

| 998134 | Aszfalt burkolat javítása hideg aszfalttal kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Aszfalt burkolat javítása hideg aszfalttal kézi erővel

| 998140 | Peronburkolat javítás |
| --- | --- |

| 998141 | A/1-es vb. elem bontása - építése, elemcsere esetén új elemmel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bontott anyag szállításával

| 998142 | Térkő burkolat bontása, helyi anyag visszaépítésével | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bontott anyag szállításával, burkolat építésével

| 998143 | Beton burkolat bontása, helyreállítása monolit beton visszaépítésével, védőbevonatos utókezeléssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bontás: géppel, hidraolikus bontófejjel, bontott anyag száll.

| 998150 | Szivárgó, vízelvezető árok tisztítása |
| --- | --- |

| 998151 | Szivárgó tisztítása WOMA - val gépi | m |
| --- | --- | --- |

| 998152 | Vízelvezető árok tisztítása 0,5 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

| 998153 | Vízelvezető árok tisztítása 0,5 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

| 998154 | Vízelvezető árok tisztítása 0,2 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

| 998155 | Vízelvezető árok tisztítása 0,2 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

| 998156 | Vízelvezető árok tisztítása 0,1 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

| 998157 | Vízelvezető árok tisztítása 0,1 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

| 998160 | Irtási munkák |
| --- | --- |

| 998161 | Bozót- és cserjeirtás (tövek átmérője: 4 cm-ig) kézi | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bozót és cserje kivágása, gallyazás, darabolás, összegyűjtés, halomba rakás, szállítás

| 998162 | Bozót- és cserjeirtás (tövek átmérője: 4,1-10 cm-ig) kézi | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bozót és cserje kivágása, gallyazás, darabolás, összegyűjtés, halomba rakás, szállítás

| 998163 | Bozót- és cserjeirtás (tövek átmérője: 10 cm-ig) gépi | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bozót és cserje kivágása, gallyazás, darabolás, összegyűjtés, halomba rakás, szállítás

| 998164 | Vegyszeres gyomirtás 5kg/m3 higitású vegyszerrel, kézi | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

| 998165 | Vegyszeres gyomirtás 5kg/m3 higitású vegyszerrel, gépi | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

| 998166 | Kaszálás sík területen, kézi | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kaszálás, összegyűjtés, halomba rakás

| 998167 | Kaszálás sík területen vagy 20 %-nál enyhébb rézsűn, kézi vezetésű fűkaszával | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

terület átvizsgálása, akadály eltávolítása, kaszálás, összegyűjtés, halomba rakás

| 998170 | Tereprendezés ( I-IV. oszt. talaj) |
| --- | --- |

| 998171 | Tereprendezés jellegű földművek létesítése gépi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

földkitermelés, terítés vagy depóniaképzés gépi erővel, tömörítés nélkül, 18 %-os terephajlásig

| 998180 | Kerítések, korlátok karbantartása |
| --- | --- |

| 998181 | "H" típusú vb. kerítés elem cseréje új elemmel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bontott anyag szállításával

| 998182 | Vasbetonkerítés tisztítása, egyszeri meszeléssel | m2 |
| --- | --- | --- |

| 998183 | Labirint korlátok mázolása, környezetének gaztalanítása | m |
| --- | --- | --- |

| 998190 | Egyéb alépítményi munkák |
| --- | --- |

| 998191 | Nyomcsatorna tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

| 998192 | Peronszegély biztonsági sáv felfestése (mésszel) | m |
| --- | --- | --- |

| 998194 | Vasúti szelvénykő elhelyezése, földmunkával együtt | db |
| --- | --- | --- |

| 998195 | Vasúti szelvénykő meszelése (kettő rétegben), számozása, szelvénykő körül gaztalanítással | db |
| --- | --- | --- |

| 998196 | Biztonsági határjel elhelyezése, földmunkával együtt | db |
| --- | --- | --- |

| 998300 | Felépítmény |
| --- | --- |

| 998300 | Kitérő alkatrész cserék |
| --- | --- |

| 998310 | Váltó csere |
| --- | --- |

| 998311 | 48 XI.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998312 | 48 XII.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998313 | 48 XIII.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998315 | 48 XIV.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998317 | 54 XI.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998319 | 54 XIII.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998321 | 54 XIV.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998322 | 54 XVII.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998323 | 60 XI.r. kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998324 | 60 800-as kitérőben teljes váltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998330 | Félváltó csere |
| --- | --- |

| 998331 | 48 XI.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998332 | 48 XII.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998333 | 48 XIII.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998334 | 48 XIII.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998335 | 48 XIV.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998336 | 48 XVI.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998337 | 54 XI.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998338 | 54 XIII.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998339 | 54 XIV.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998341 | 54 XVI.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998342 | 54 XVII.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998343 | 54 800-as kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998344 | 54 2200-as kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998345 | 60 XI.r. kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998346 | 60 800-as kitérőben félváltócsere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998350 | Teljes keresztezés csere |
| --- | --- |

| 998351 | 48 XI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998353 | 48 XIII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998355 | 48 XIV.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998356 | 48 XVI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998357 | 54 XI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998359 | 54 XIII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998361 | 54 XIV.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998362 | 54 XVII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998364 | 60 800-as kit-ben teljes keresztezés cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998370 | Keresztezési középrész csere |
| --- | --- |

| 998371 | 48 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998372 | 48 XII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998373 | 48 XIII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998375 | 48 XIV.r .kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998377 | 54 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998379 | 54 XIII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998381 | 54 XIV.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998382 | 54 800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998383 | 54 1800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998384 | 60 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998385 | 60 800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

| 998390 | Tősín, csúcssín csere |
| --- | --- |

| 998391 | 48.XI.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998392 | 48.XI.r. csúcssin csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998393 | 48.XII.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998394 | 48.XII.r. csúcssin csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998395 | 48.XIII.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998396 | 48.XIII.r. csúcssin csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998397 | 48.XIV.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998398 | 48.XIV.r. csúcssin csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998399 | 54.XI.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998400 | 54.XI.r. csúcssín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998401 | 54.XIII.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998402 | 54.XIII.r. csúcssín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998403 | 54.XIV.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998404 | 54.XIV.r. csúcssín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998405 | 54. 800. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998406 | 54. 800. csúcssín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998407 | 60.XI.r. tősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998408 | 60.XI.r. csúcssín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

+

| 998410 | Csúcssíngörgők telepítése |
| --- | --- |

| 998411 | Csúcssíngörgők le és felszerelése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerint a régi szerkezetek leszerelése, kiemelése, illetve szükség esetén behelyezése, beszerelése a Mérnök utasítása szerint.

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998412 | Csúcssíngörgők telepítése | klt |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Terv szerinti csúcssíngörgők beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a Mérnök által kijelölt ponton,

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998420 | Könyöksín csere |  |
| --- | --- | --- |

| 998421 | 48 XI.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998422 | 48 XII.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998423 | 48 XIII.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998424 | 48 XIV.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998425 | 48 XVI.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998426 | 54 XI.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998427 | 54 XIII.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998428 | 54 XIV.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998429 | 54 800 kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998430 | 60 XI.r. kitérőben könyöksín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Könyöksín kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998440 | Csúcsbetét csere |
| --- | --- |

| 998441 | 48 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Csúcsbetét kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998442 | 48 XIII.r. kitérőben csúcsbetét csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Csúcsbetét kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998443 | 54 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Csúcsbetét kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998444 | 54 XIII.r. kitérőben csúcsbetét csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Csúcsbetét kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998445 | 54 XIV.r. kitérőben csúcsbetét csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Csúcsbetét kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998446 | 60 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

- Csúcsbetét kiemelése,

- Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése

- Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

- Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998450 | Vezetősín csere |
| --- | --- |

| 998451 | 48 XI.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998452 | 48 XII.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998453 | 48 XIII.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998454 | 48 XIV.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998455 | 48 XVI.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998456 | 54 XI.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998457 | 54 XIII.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998458 | 54 XIV.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998459 | 54 XVII.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998460 | 54 800 kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998461 | 60 XI.r. kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998462 | 60 800 kitérőben vezetősín csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998470 | Vezetősínes pályasínszerkezet csere |
| --- | --- |

| 998471 | 48 XI.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998472 | 48 XIII.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998473 | 54 XI.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998474 | 54 XIII.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998475 | Vezető szögvas csere |
| --- | --- |

| 998476 | Vezető szögvas csere egyszerű kitérőben | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- A vezető szögvas csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

- A régi vezető szögvas szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

- Az új vezető szögvas rögzítése a megfelelő technológiával,

- Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998500 | Síncserék |
| --- | --- |

| 998510 | 48 r. sínek cseréje |
| --- | --- |

| 998511 | 120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998512 | 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998513 | 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással, heveder cserével | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998514 | 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással, bontott heveder visszaépítésével használt sín biztosítással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998515 | 12 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998516 | 12 mh. sín cseréje hagyományos vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998517 | Ragasztott szigetelt síncsere 12 mh. (6+6), hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

| 998518 | Ragasztott szigetelt síncsere 24 mh. (12+12) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

| 998530 | 54 r. sínek cseréje |
| --- | --- |

| 998531 | 120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

| 998532 | 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

| 998533 | 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással, heveder cserével új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

| 998534 | 24 mh. sín cseréje hevederes vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással, bontott heveder visszaépítésével használt sín biztosítással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

| 998535 | 12 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

| 998536 | 12 mh. sín cseréje hagyományos vágányban, 10% geocsavar+gyűrű pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998537 | Ragasztott szigetelt síncsere 12 mh. (6+6), hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998538 | Ragasztott szigetelt síncsere 24 mh. (12+12) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998540 | 60 r. sínek cseréje |
| --- | --- |

| 998541 | 120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998542 | 30 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998543 | 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998544 | 24 mh.sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással használt 50% | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998545 | 12 mh. sín cseréje hn.vágányban, 10% kapcsolószer pótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998546 | Ragasztott szigetelt síncsere 12 mh. (6+6), hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998547 | Ragasztott szigetelt síncsere 24 mh. (12+12) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998560 | Átmenetek cseréje |
| --- | --- |

| 998561 | 60/54 r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Bontott anyag TVG-s elszállításával.

- 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998562 | 54/48 r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) hn. vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Bontott anyag TVG-s elszállításával.

- 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998563 | 48/C r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) használt átmenetí sín biztosításával vg. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Bontott anyag TVG-s elszállításával.

- 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998570 | Helyszíni szigetelt illesztés kialakítása |
| --- | --- |

| 998571 | Ragasztott illesztés kialakítása pályában | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998572 | Szigetelt illesztés készítése pályában | db |
| --- | --- | --- |

y

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

- Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

- Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998600 | Fenntartási munkák |
| --- | --- |

| 998611 | Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor | vág.m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bármilyen sínrendszer és aljtávolság esetén

| 998612 | Kapcsolószerek síncsavaros utánhúzása kézi | 10 db |
| --- | --- | --- |

| 998613 | Kapcsolószerek síncsavaros utánhúzása gépi | 10 db |
| --- | --- | --- |

| 998614 | Kapcsolószerek geocsavaros utánhúzása kézi | 10 db |
| --- | --- | --- |

| 998615 | Kapcsolószerek geocsavaros utánhúzása gépi | 10 db |
| --- | --- | --- |

| 998616 | Biztonsági sapka elhelyezése LM jelű vb.aljakra íves pályarészeken | db |
| --- | --- | --- |

| 998620 | Felrakó, feltöltöltö hegesztések készítése |
| --- | --- |

| 998621 | Sínek felrakó ívhegesztése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

- Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998622 | Egyszerű kitérők keresztezési középrész felrakó ívhegesztése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

- Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998623 | Átszelési kitérők kettős keresztezésének felrakó ívhegesztése | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

- Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998624 | Kitérők csúcssín és tősín felrakó ívhegesztése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

- Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998625 | Javító, feltöltő AT hegesztés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

- Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998626 | Rozsdamentes felrakó ívhegesztés | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

- Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998650 | Ágyazati munkák |
| --- | --- |

| 998651 | Zkő ágyazat bontása és átvillázása folyó vágányban, 50% elsárosodási mérték esetén, 50% új zkő pótlással kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

előre kiürített aljközökben, vágánytól akadályoztatva,

bontott anyag szállítása közúton

| 998652 | Zkő ágyazat bontása és átvillázása kitérőben, 50% elsárosodási mérték esetén, 50% új zkő pótlással kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

előre kiürített aljközökben, vágánytól akadályoztatva,

bontott anyag szállítása közúton

| 998653 | Felső ágyazat bontása, készítése új zúzottkőből, tömörítés nélkül kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bontott anyag szállítása közúton

| 998654 | Felső ágyazat készítése új z.kőből, tömörítés nélkül kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

| 998655 | Elsárosodott felső (0,3 m3), alsó (0,7 m3) ágyazat csere, tömörítés nélkül kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kézi vágányszabályozással,

bontott anyag elszállítása közúton

| 998656 | Ágyazati anyag pótlása nyílt vonalon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

önürítős kocsival

| 998700 | Aljcsere |
| --- | --- |

| 998701 | Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon síncsavaros leerősítéssel, nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új talpfák elhelyezése és rögzítése a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998702 | Talpfa (2,60 m) csere állomásban síncsavaros leerősítéssel, nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új talpfák elhelyezése és rögzítése a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998703 | Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon geo-s leerősítéssel, alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + V síncsavar + csb.gyűrű cserével új,kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998704 | Talpfa (2,60 m) csere állomásban geo-s leerősítéssel, alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + V síncsavar + csb.gyűrű cserével új,kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998705 | Talpfa (2,60 m) csere kitérőben, kapcsolószerekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998706 | Talpfa (2,60 m) csere használt fellemezelt LM vb. aljra új geo csavar + geo szorítólemez + csb.gyűrűvel új,kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998707 | TM jelű vasbetonaljcsere síncsavaros leerősítéssel, nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998708 | LM jelű vasbetonaljcsere geo-s leerősítéssel, alátétlemez + műa.alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998709 | LM jelű vasbetonaljcsere geo-s leerősítéssel állomásban, alátétlemez + műa.alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998710 | LM jelű vasbetonaljcsere LI jelűre, alátétlemez + műa. alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998711 | Betonalj csere LM-S szorítórugós előszerelt betonaljra | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi betonalj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új betonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998712 | LSZ jelű vasbetonalj csere geo-s leerősítéssel új, kézi | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998713 | Kitérőben 2,20 - 2,70 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998714 | Kitérőben 2,75 - 3,15 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

.

| 998715 | Kitérőben 3,25 - 4,00 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998716 | Kitérőben 4,15 - 4,50 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998717 | Kitérő vasanyagának elbontása-lekötése kézi kisgéppel, kitérő vasbetonalj csere esetén Átlagidő (bármely rész) | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a kitérő vasanyagának elbontása

- Vasbetonalj bontása sínvágással és hegesztéssel

- Elbontott vasbetonalj kiemelése és szállítóeszközre rámolása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Az esetleges járulékos tevékenységeket (fesz.ment., Oetl kengyelezés) pótlólag tervezni kell,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998718 | 2,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998719 | 2,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998720 | 3,00 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998721 | 3,00 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998722 | 3,20 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998723 | 3,20 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998724 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998725 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (12 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998726 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998727 | 3,60 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998728 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998729 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (12 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998730 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998731 | 4,0 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998732 | 4,2 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998733 | 4,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998734 | 2,80 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998735 | 3,00 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998736 | 3,20 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998737 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998738 | 3,60 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998739 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998740 | 4,0 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Tartalom:

kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel, kapcsolószer csere nélkül, ágyazati szabályozási munkával, bontott anyag szállításával

| 998741 | 4,20 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998742 | 4,40 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998743 | 3,40 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998744 | 3,80 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998745 | 4,00 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998746 | 4,20 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998747 | 4,40 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998748 | 4,60 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998749 | 5,20 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998750 | Hidfacsere négyszögfejű anyáscsavar + SKL 3-as sínleszorítóhoz alátétkarika cserével új | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

- Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

- Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi hídfa elbontása

- Ágyazati szabályozási munkák

- Új hídfa elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 998760 | Aljjavítás |
| --- | --- |

| 998761 | Talpfa javítása javítótelepen, pántvassal | furat |
| --- | --- | --- |

| 998762 | Vb.alj javitása pályában, 4 db fabetét cserével | alj |
| --- | --- | --- |

| 998763 | T, H és 2H jelű vasbetonalj javítása pályában csonkagúla alakú fabetét csere műanyagra | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

műa.alátétlemez + V síncsavar, csb.gyűrű cserével

| 998764 | E, B, U, TU és TF jelű vasbetonalj javítása pályában csonkagúla alakú fabetét csere műanyagra | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

műa.alátétlemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével

| 998765 | L és LX jelű vasbetonalj javítása pályában hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

műa.alátétlemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével

| 998766 | L és LX jelű vasbetonalj javítása munkapadon hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

KL síncsavar + csb.gyűrű cserével

| 998767 | LM jelű vasbetonalj javítása pályában kívül-belül menetes betét cseréjével | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

KL síncsavar + csb.gyűrű cserével

| 998768 | LM jelű vasbetonalj javítása pályában, beszakadt síncsavarok eltávolítása kívül-belül menetes betét cseréjével | furat |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

KL síncsavar + csb.gyűrű cserével

| 998769 | Vasbetonalj javítása pályában, RS-K javítóspirállal | furat |
| --- | --- | --- |

| 998770 | Vasbetonalj javítása pályában, RS-V javítóspirállal | furat |
| --- | --- | --- |

| 998800 | Szabályozási munkák |
| --- | --- |

| 998805 | Vágányszabályozás gépláncban, 6 órás vágányzárban FKG | vág.m. |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

fenntartási szabályozás (közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)

| 998810 | Vágányszabályozás gépláncban, 8 órás vágányzárban FKG | vág.m. |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

fenntartási szabályozás (közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)

| 998815 | Vágányszabályozás kitérőszabályozó géppel KIAG | vág.m. |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

(közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)

| 998820 | Kézi vágányszabályozás bármilyen vágányban kézi | alj |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

zúzottkő pótlás nélkül

| 998825 | Gépi kitérőszabályozás bármilyen kitérőben, KIAG-gal | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

(közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)

| 998830 | Kézi kitérőszabályozás bármilyen kitérőben kézi | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

fenntartási szabályozás (zúzottkő pótlás nélkül)

| 998831 | Kisgépes vágányszabályozás | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

fenntartási szabályozás (zúzottkő pótlás nélkül)

| 998832 | Kisgépes kitérőszabályozás | csop |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

fenntartási szabályozás (zúzottkő pótlás nélkül)

| 998835 | Nyomtáv szabályozás lemez eltolással | ½ alj |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

4 síncsavar és geo-s leerősítés esetén,

kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel

| 998840 | Nyomtáv szabályozás talpfa eltolással | alj |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

folyópályán, zúzottkő ágyazatban, 8 síncsavar esetén,

kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel

| 998900 | Egyéb felépítményi munkák |
| --- | --- |

| 998901 | Kitérők futásbiztonsági köszörülése | csop |
| --- | --- | --- |

| 998902 | Kitérő preventív csiszolása | csop |
| --- | --- | --- |

| 998903 | Preventív síncsiszolás | sm |
| --- | --- | --- |

| 998904 | HC hibás kitérőalkatrészek kisgépes köszörülése | fm |
| --- | --- | --- |

| 998905 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, csúcssín | csop |
| --- | --- | --- |

| 998906 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, tősín | csop |
| --- | --- | --- |

| 998907 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, félváltó | csop |
| --- | --- | --- |

| 998908 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, keresztezési középrész | csop |
| --- | --- | --- |

| 998909 | HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, közbenső sínek és vezetősínes pályasín | fm |
| --- | --- | --- |

| 998910 | Kitérőben lévő sinek magassági és oldal-kopás mérése | 1 mérés |
| --- | --- | --- |

| 998911 | Gépi kitérőszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása | csop |
| --- | --- | --- |

| 998912 | Gépi vágányszabályozás előtt szint- és irány mérés, adatok felírása | vág.m |
| --- | --- | --- |

| 998913 | Vágány bemérése pille vágánymérő készülékkel | vkm |
| --- | --- | --- |

| 998914 | Ívekben lévő sinek magassági és oldal-kopás mérése | 1 mérés |
| --- | --- | --- |

| 998915 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 48 r. | db |
| --- | --- | --- |

| 998916 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 54 r. | db |
| --- | --- | --- |

| 998917 | Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 60 r. | db |
| --- | --- | --- |

| 998918 | Különféle kapcsolószerek lekenése csavarmázzal | 10 db |
| --- | --- | --- |

| 998919 | Csilléry dilatációs készülék fenntartása | db |
| --- | --- | --- |

| 998920 | Hídsaru rendezés, szabályozás | db |
| --- | --- | --- |

| 999000 | Műtárgy felújítási, karbantartási munkák |
| --- | --- |

| 999001 | Vizsgáló lépcső építése | m |
| --- | --- | --- |

| 999002 | Vizsgáló lépcső építése | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999003 | Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén 2.5 cm emelés, kitűzéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

| 999004 | Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén 5 cm emelés, kitűzéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

| 999005 | Vágány fekszintre szabályozása túlemelésnél gépi erővel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- FKG szabályozás

| 999006 | Vágány fekszintre szabályozása túlemelésnél gépi erővel ágyazat pótlással | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- Z.kő pótlása

- FKG szabályozás

| 999007 | Vágány fekszint és irány szabályozása gépi erővel ágyazat pótlással, 5 cm emelés max.. és 3 cm eltolás max. | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- Ürítés szerelvényről

- FKG szabályozás

| 999008 | Vágány fekszintre szabályozása síktorzulás megszüntetése gépi erővel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- FKG szabályozás

| 999009 | Vágány fekszintre szabályozása síktorzulás megszüntetése gépi erővel ágyazat pótlással | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- Z.kő pótlása

- FKG szabályozás

| 999010 | Hézag rendezés hevederes vg-ban. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkezett anyag kihordás, deponálás

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Kapcsolószerek oldása lekötése csb. gyűrű pótlással

- Hézagrendezés

- Heveder felszerelése, csavar pótlással

| 999011 | Hézag rendezés hevederes vágányban síncserével | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, leosztása

- Heveder bontása pályában

- Kapcsolószerek oldása

- Hézagrendezés

- Sin vágása

- Sín cserélése

- Sin fúrása

- kapcsolószerek meghúzása

- Heveder felszerelése

- Régi sin összeszedése

- Bontott anyagok mozgatása, rakodással és beszállítás telephelyre

| 999012 | Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén irányra, kitűzéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás kézi erővel

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Felületképzés

| 999013 | Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén irányra >2,5cm , kitűzéssel | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás kézi erővel

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Felületképzés

| 999014 | Sínfej futófelületének köszörülése | sínm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- legyűrődött sínek köszörülése

| 999015 | Síncsere hídon és csatlakozó pályában 54 r. sín esetén | sínm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Új sin elosztása

- Sín cserélése

- Régi sin összeszedése

| 999016 | Sínvég felújítása hevederes vg.-ban sínvég levágása gyorsvágóval | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, leosztása

- Heveder bontása pályában

- Kapcsolószerek oldása

- Sin vágása

- Sín cserélése

- AT hegesztés

- Sin fúrása

- kapcsolószerek meghúzása

- Heveder felszerelése

- Régi sin összeszedése

- Bontott anyagok mozgatása, rakodással és beszállítás telephelyre

| 999017 | Sínillesztések magassági lépcsőjének megszüntetése griffelt hevederrel 54 r. sínek esetén | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása, felrakása szállítóeszközre, kézi erővel

| 999018 | Oldal és magassági lépcső megszüntetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- legyűrődött sínek köszörülése

| 999019 | Oldallépcső megszüntetése csiszolással és hevedercserével 54 r. sín esetén | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, deponálása

- Heveder felszerelése

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása, felrakása szállítóeszközre, kézi erővel

- legyűrődött sínek köszörülése

| 999020 | Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén, 2.5 cm emelés, kitűzéssel vaksüppedés esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

| 999021 | Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén, 5 cm emelés, kitűzéssel vaksüppedés esetén | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

| 999022 | Felsőágyazat készítés z.kőből tömörítés nélkül, ágyazati anyag pótlás | tm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

| 999023 | Ágyazatszél megtámasztása L-30 peronelemmel (1db-1m) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szegély részére árok kiemelés, föld visszatöltése, tömörítés, föld elterítés

- Adalékanyag mozgatása, rakodása

- Beton és habarcs keverése

- Keverék bedolgozása

- Tömörítés

- Elemek elhelyezése

- Hézagkiöntés

- Letaposott ágyazati anyag visszatermelése

| 999024 | Ágyazat bontása lekötött vg.-ban, tisztítással, 40 % szennyezettség esetén | tm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézi erővel

- Ágyazat rostálása állórostán

- Rostaalj elterítése

- Tisztított ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazati anyag pótlása új z.kőből

| 999025 | Ágyazatcsere kézi erővel lekötött vg.-ban tisztítás nélkül | tm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézzel

- Ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re

| 999026 | Kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, síncsavarok 50%-a laza (db-alj) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- kapcsolószer utánhúzása kézi erővel

| 999027 | Nyomtávszabályozás lemez eltolással z.köves folyópályában, kézi kötszerlebontással és lekötéssel, 8 csíncsavar/alj, aljjavítás "S" kapoccsal, 10 % csavarpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- nyomtávszabályozás alátétlemez eltolással

- kapcs. szerek felengedése alátétlemez kivétel

- facsapozás

- alátétlemez elhelyezése, fúrás

- kapcsolószerek lehúzása

- Alj javítása S kapoccsal

| 999028 | Nyomtávszabályozás lemez eltolással z.köves folyópályában, kézi kötszerlebontással és lekötéssel, 8 csíncsavar/alj, aljjavítás "S" kapoccsal, 20 % csavarpótlással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- nyomtávszabályozás talpfa eltolással

- kapcsolószer felengedés, alátétlemez kivétel

- facsapozás

- alátétlemez elhelyezés, fúrás

- kapcsolószer lehúzása

- Alj javítása S kapoccsal

| 999029 | Aljcsere pályában kézi erővel, ágyazati és szabályozási munkával 2,60 mh faalj esetében geo leerősítéssel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkező anyagok kirakása, mozgatása, deponálása

- Aljcsere pályában ágyazati és szabályozási munkákkal

- Bontott anyagok szállítása, deponálása és felrakása, végleges elszállítása

| 999030 | Hídfaleszorító csavar utánhúzása kézi erővel csavar mozgás < 1cm | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás

| 999031 | Hídfaleszorító csavar utánhúzása kézi erővel csavar mozgás 1 - 2 cm | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás

| 999032 | Hídfaleszorító csavar utánhúzása kézi erővel csavar mozgás > 2cm | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás

| 999033 | Hídfa leszorító csavar pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány szerelése

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda csavar vágása lánggal, bontása

- Hídgerenda csavar pótlása

- Függőállvány bontása

| 999034 | Hídfasaru rögzítő csavar pótlása központosító léc alatti Hídfasaru rögzítő csavarja hiányzik, a hiány < 2db/lemez | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda  csavar pótlás

| 999035 | Hídfasaru rögzítő csavar pótlása központosító léc alatti Hídfasaru rögzítő csavarja hiányzik , a hiány > 2db/lemez | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda  csavar pótlás

| 999036 | Hídfasaru, rögzítés, hídfa saru pótlandó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány szerelése

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídfasaru csere

- Csavar pótlása

- Függőállvány bontása

| 999037 | Aljcsere pályában kézi erővel, ágyazati és szabályozási munkával betonalj esetében geo leerősítéssel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkező anyagok kirakása, mozgatása, deponálása

- Aljcsere pályában ágyazati és szabályozási munkákkal

- Bontott anyagok szállítása, deponálása és felrakása, végleges elszállítása

| 999038 | Hevedercsavar utánhúzása kézi erővel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi erővel

| 999039 | Hevedercsavar pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarpótlás

| 999040 | Hevederek pótlása 54 r . Sínek esetén | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, deponálása

- Heveder felszerelése

| 999041 | Terelősín - pályasín távolsága szabályozandó 180-250 mm értékre | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Terelősín - pályasín távolsága szabályozandó 180-250 mm értékre

| 999042 | 54 r. terelősín felszerelése, az anyagok helyi mozgatásával | sm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Terelősín lekötése

| 999043 | Terelőelem véglezáró tuskó pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Talpfa méretre vágása

- Végtuskó elhelyezése, lekötése

| 999044 | Bozót és cserje írtása | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

bozót és cserje kivágása,összegyűjtése,

| 999045 | Kézi kaszálás | 10 m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

kaszálás,összegyűjtés, égetés

| 999046 | Rézsűburkolat átrakása | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999047 | Burkolatlan rézsű rendezése | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999048 | Terelősín rögzítő csavar utánhúzása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel

| 999049 | Terelősín rögzítő csavar pótlása, utánhúzása csavarhiány < 20 % | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel

- Csavarpótlás

| 999050 | Terelősín rögzítő csavar pótlása, utánhúzása csavarhiány 20-50 % | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel

- Csavarpótlás

| 999051 | Terelősín rögzítő csavar pótlása, utánhúzása csavarhiány > 50 % | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel

- Csavarpótlás

| 999052 | Síncsavarok utánhúzása kézi erővel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

| 999053 | Síncsavarok utánhúzása kézi erővel csavarpótlás < 10 % | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása

| 999054 | Síncsavarok utánhúzása kézi erővel csavarpótlás 10 - 20 % | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása

| 999055 | Síncsavarok utánhúzása kézi erővel csavarpótlás > 20 % | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása

| 999056 | Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása

| 999057 | Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, a csavarhiány , grower gyűrű hiány < 10% | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok és csb. gyűrűk pótlása

| 999058 | Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, a csavarhiány + grower gyűrű hiány 10% - 20% | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok és csb. gyűrűk pótlása

| 999059 | Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, a csavarhiány + grower gyűrű hiány > 20% | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok és csb. gyűrűk pótlása

| 999060 | Síndilatációs készülék szabályozása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csilléry-féle dilatációs szerkezet szabályozása

| 999061 | A leszorító lemez különleges geo lemezre cserélendő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagmozgatás, rakodás

- GEO szorítólemez, alátétlemez cserélése

| 999062 | Rugalmas kiöntés sérült javítandó önkiegyenlítő kiöntő anyag /EDILON/ javítás 50 %-ban | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Sérült rész eltávolítása

- Hézag kiöntése EDILON rugalmas anyaggal

| 999063 | Nyomcsatorna acél elemek javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagmozgatás, rakodás

- Pályaburkolat bontása

- Nyomcsatorna acél elemek javítása, pótlása

| 999064 | Prov. függesztő kengyel csavarok utánhúzása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi erővel

| 999065 | Prov. függesztő kengyelek, szögelemek cserélendők | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagmozgatás, rakodás

- Függesztő kengyelek, szögelemek cserélése

| 999066 | Víztelenítő csatorna javítása, tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csatorna tisztítása kézi erővel

- Csatorna szükség szerinti javítása

| 999067 | Víztelenítő csatorna cseréje, pótlása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csatorna szükség szerinti javítása, pótlása,cseréje

| 999068 | Ágyazatszél megtámasztás biztosítandó oh. vb. alj felhasználásával 2 sorban | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vb alj elhelyezése cementhabarccsal való kiöntése

| 999069 | Ágyazatszél megtámasztás biztosítandó oh. vb. alj felhasználásával 2 sorban | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Z.kő ágyazat, föld kiemelése, bontása

- Sávalap, szegélygerenda készítése, zsaluzással

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Háttöltés készítése

- Z.kő ágyazat készítés felületképzés

| 999070 | Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén 5cm emelés, kitűzéssel a háttöltésen tapasztalható süllyedés | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Kétszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ki- és beágyazás

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

| 999071 | Háttöltés Vízzsák lezárása, Tautex beépítése | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Vizzsák lezárása TAUTEX -el

- Háttöltés készítés

- Szivárgó építése

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása

| 999072 | Szivárgó tisztítása Womával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szivárgó tisztítása gépi erővel

| 999073 | Háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása 50 % átázik | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Szivárgó építése

- Háttöltés készítés

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása

| 999074 | Háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Szivárgó építése

- Háttöltés készítés

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása

| 999075 | Háttöltés víztelenítése, felújítása | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999076 | Parapet acél ágyazattámasztó építendő | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Meglévő kő, vagy beton kavicsfogó bontása

- Előregyártott acél kavicsfogó beépítése

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása

| 999077 | Járófelület pótlása, bordás aczéllemez, kezelőjárda cserélése,pótlása | tonna |
| --- | --- | --- |

| 999078 | Ágyazatszél megtámasztó lépcső, rámpa hosszabbítása átépítése, bontása nélkül. | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat, föld bontás, készítése,

- Sávalap, szegélygerenda építése zsaluzással

- Háttöltés készítése

- Bontott anyag elszállítása

| 999079 | Ágyazatszél megtámasztó építése beton bontása és elszállítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat, föld bontás, készítése,

- Sávalap, szegélygerenda építése zsaluzással

- Háttöltés készítése

- Beton bontása

- Bontott anyag elszállítása

| 999080 | Egyéb burkoló elem rögzítésével részleges csavarhiány megszüntetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarpótlás

| 999081 | Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda rögzítő csavar pótlandó, deformálódott elemek cseréje. 20 % pótlás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése

| 999082 | Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda rögzítő csavar pótlandó, deformálódott elemek cseréje. 40 % pótlás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése

| 999083 | Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda rögzítő csavar pótlandó, deformálódott elemek cseréje. | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése

| 999084 | A korróziós bevonat az összfelület < 5 %-án sérült | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés

- Védőfólia elhelyezése

- Felület előkészítés, mázolása

- Veszélyes hulladék elszállítása ártalmatlanító telepre

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása megrendelésre

- Állvány és védőfólia bontása

| 999085 | A korróziós bevonat az összfelület 5-30 % -án sérült | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés

- Védőfólia elhelyezése

- Felület előkészítés, mázolása

- Veszélyes hulladék elszállítása ártalmatlanító telepre

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása megrendelésre

- Állvány és védőfólia bontása

| 999086 | A korróziós bevonat az összfelület nagyobb, mint 30 %-án sérült | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés

- Felület előkészítése, mázolása

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása

- védőfóliázás

| 999087 | Alaki sérülés szerkezeti elem javítása /ideiglenes talpfamáglya építésével/ | tonna |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontása

- Talpfamáglya építés, bontása

- Szerkezeti elem javítása, pótlása

| 999088 | Alaki sérülés szerkezeti elem cserélendő, javítandó | tonna |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Deformálódott elem felmelegítése

- Elem helyrehúzása, egyengetése

- Állvány elbontása

| 999089 | Rendkívüli hídvizsgálat | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Híd szükségszerinti vizsgálata

| 999091 | Foltszerű mázolás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontása

- Rozsdamentesítés

- Felület előkészítés, mázolása

| 999092 | Helyi hibák, acélszerkezet javítása /talpfamáglya építésével/ | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontása

- Talpfamáglya építés, bontása

- Szerkezeti elem javítása

| 999093 | Helyi hibák javítása acél szerkezeten | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Deformálódott elem felmelegítése

- Elem helyrehúzása, egyengetése

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999094 | Javítás illesztett csavarral, hiányzó szegecs pótlása illesztett csavarral (15 db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Laza szegecs cserélése csavar kötésre

- Rozsdátlanítás, mázolás

- Állvány elbontása

| 999095 | Szegecselt kapcsolat javítása szegecs cserélése illesztett NF csavarra (30 db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Laza szegecs cserélése csavar kötésre

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999096 | Szegecselt kapcsolat javítása laza szegecs pótlása félgömb fejű szegecsre (50db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Laza szegecs cserélése csavar kötésre

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999097 | Rendkívüli varrat vizsgálat | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Hegesztési varrat vizsgálata

| 999098 | A varraton korrózió okozta szelvénygyengülés<15% | m |
| --- | --- | --- |

| 999099 | Hegesztett kapcsolat javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999100 | Foltszerű mázolás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítése, bontása

- Felület előkészítés, rozsdátlanítás mázolása

| 999101 | A varraton korrózió okozta szelvénygyengülés<15% | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Rozsdátlanítás, mázolás

- Állvány elbontása

| 999102 | A varraton korrózió okozta szelvénygyengülés< 30% | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Rozsdátlanítás, mázolás

- Állvány elbontása

| 999103 | Hegesztési kapcsolat korrózió védelme | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999104 | Green Bridge elemek aczélszerkezeten való elhelyezése, méretre vágása | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999105 | NF csavar kapcsolat javítása NF csavar cserével (15 db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999106 | NF csavar kapcsolat javítása NF csavar cserével (50 db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999107 | Csavar kapcsolat javítása horganyzott NF csavarcserével (10 db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999108 | Csavar kapcsolat javítása horganyzott NF csavarcserével (20 db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999109 | Csavar kapcsolat javítása horganyzott NF csavarcserével (50 db csavar) | kap/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999110 | Acélszerkezet javítása repedés elfúrásával (2x25 kg acéllemez 50 db csavar) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Repedés javítása elfúrással

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999111 | Repedt elem javítása repedés elfúrásával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Repedés javítása elfúrással

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

| 999112 | Összetett elemek mozgásának megszüntetése /csavarozott és szegecselt kapcsolat esetén illesztett csavar 8.8 minőségű/ | tonna |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Szegecseléssel, csavarozással mozgás megszüntetése

- Állvány elbontása

| 999113 | Betonfelület javítása,0.5 cm vastagságban, felületvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

| 999114 | Betonfelület javítása, 1 cm vastagságban, felületvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

| 999115 | Vasbeton felület javítása, felületkezelés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

állvány készítés, bontás, sérült részek javítása

| 999116 | Vasbeton felület javítása,visszavésés acélbetétig | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999117 | Betonfelület javítása, 5 cm vastagságban, felületvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

| 999118 | Vasbeton szerkezet javítása felület bevonás műanyag festékkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Szegélygerenda készítése zsaluzással

- Állvány elbontása

| 999119 | Betonfelület javítása,0.5 cm vastagságban, felületvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

| 999120 | Betonfelület javítása, 1 cm vastagságban, felületvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

| 999121 | Betonfelület javítása, 5 cm vastagságban, felületvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

| 999122 | Vasbeton szerkezet javítása felület bevonás műanyag festékkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Szegélygerenda készítése zsaluzással

- Állvány elbontása

| 999123 | Laza pergő réteg letakarítása, fugázása felület védelem. | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Fugák vésése, kiöntése felület védelem

| 999124 | Laza falazat bontása, téglafal építése kisméretű téglából, fúgázás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Laza részek bontása kijavítása fugák vésése, fugázása

| 999125 | Kő, tégla, beton javítása TORKRET eljárással 8 cm vtg. | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Sérült rész javítása lőtt betonnal rabicháló elhelyezése

| 999126 | Lehorgonyzás javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Szerkezet kitámasztása

- Szegélygerenda, össze-kötőgerenda készítése zsaluzással

- Állvány elbontása

| 999127 | Faszerkezet teljes cseréje (1 m3 - 4.52 vm - 6.95 db hídgerenda - 3.48 db 2.6 mh t.fa. /párnafa hídgerenda alá/) a bontott sin visszaépítésével | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Bontott anyagok szállítása 2O m távolságig

- Hídgerenda bontás kézi kisgéppel

- Hídgerenda szállítása 20m távolságra kézzel

- Hídgerenda máglyázása

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Terelőelem bontása, építése

- Aljakon furatjelzés, fúrás, kikenés, lemezelés

- Vágány lekötés

- Függőállvány készítés bontás

| 999128 | Faelem csavar utánhúzása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi erővel

| 999129 | Faelem leszorító csavar pótlása, cserélése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány szerelése

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda csavar pótlása

- Függőállvány bontása

| 999130 | Felszerkezet szigetelése, felület tisztítása nagynyomású mosóberendezéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Bontott anyagok szállítása 2O m távolságig

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Felület tisztítása, előkészítése

- Felszerkezet szigetelése SERVIDEK anyaggal

- Vágány lekötés, szabályozása

- Függőállvány készítés bontás

| 999131 | Szerkezet szigetelésének felújítása, cserélése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Bontott anyagok szállítása 2O m távolságig

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Felület tisztítása, előkészítése

- Felszerkezet szigetelése SERVIDEK anyaggal

- Vágány lekötés, szabályozása

- Függőállvány készítés bontás

| 999132 | Híd pályalemez dilatációs szerkezet rögzítése, javítása, gumibetétek cserélése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás készítése,

- Dilatációs szerkezet bontása építése

- Vágány szabályozása gépi erővel

| 999133 | Híd pályalemez dilatációs szerkezet cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás készítése,

- Dilatációs szerkezet bontása építése

- Vágány szabályozása gépi erővel

| 999134 | Elemek közötti hézagok fugázása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Fugák vésése, kiöntése

| 999135 | Víznyelő tisztítása Womával | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Víznyelő tisztítása WOMA csatorna tisztítóval

| 999136 | Hordalékfogó aknafedlap pótlása | db |
| --- | --- | --- |

| 999137 | Aknafedlap helyretétele | db |
| --- | --- | --- |

| 999138 | Víznyelő javítása, cserélése átmérő 100 mm acélcső /a tétel 10 m2 felfüggesztett munkaállványt tartalmaz/ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- víznyelő javítása, cserélése

| 999139 | Vízköpő felújítása | db |
| --- | --- | --- |

| 999140 | Hordalékfogó akna takarítása, kitermelt hordalék 50 m-en belüli elterítéssével | m3 |
| --- | --- | --- |

| 999141 | Folyóka, surrantó takarítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Folyóka, surrantó takarítása

| 999142 | Folyóka, surrantó átépítése, pótlása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Folyóka, surrantó betonozása

| 999143 | Víztelenítő szivattyú cserélése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Munka megrendelésre

| 999144 | Víztelenítő-szivattyú és tartozékainak felújítása, cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

szivattyú cseréje

| 999145 | Peronaluljáróban szivattyú pótlása,vill.berendezés ellenőrzése,helyreállítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

| 999146 | Hídvizsgáló berendezés felújítása | tonna/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Munka megrendelésre

| 999147 | Hídvizsgáló berendezés tartozékainak cserélése | tonna/db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Munka megrendelésre

| 999148 | Villám-érintésvédelem javítása, pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Hiányzó bilincsek és villámvezeték pótlása

| 999149 | Villám-érintésvédelem, teljes csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Komplett villám-érintésvédelem kialakítása

| 999150 | Vasúti figyelmeztető táblák javítása, pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Figyelmeztető táblák javítása, pótlása

| 999151 | Közúti figyelmeztető táblák javítása, pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Figyelmeztető táblák javítása, pótlása

| 999152 | Járófelület pótlásának cseréje, keményfapalló padozat javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999153 | Hajózási radar felújítandó, pótlandó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hajózási radar javítása (csak tartószerk..)

| 999154 | Hajózási fényjelző felújítandó, pótlandó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hajózási radar javítása

| 999155 | Hajózási jelzőtábla felújítandó, pótlandó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hajózási radar javítása (csak tartószerk..)

| 999156 | Magassághatároló beállítása, javítása /védőkapu/ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ütköző kapu kialakítása, javítása

| 999157 | Ütközés elleni védelem kialakítása /védőkapu/ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ütközőkapu felállítása, betonozása

| 999158 | A kábelcsatornák tartószerkezeteinek karbantartása javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábelcsatorna tartószerkezetének karbantartása, javítása, cseréje

| 999159 | A zsiliptáblák karbantartása, javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Zsiliptáblák karbantartása javítása, cseréje

| 999160 | Magassági észlelési pont sérült, hiányos, hiányzik | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Munkagödör földkitermelés

- Betonozás

- Bemérés

- Föld visszatöltés tömörítéssel

| 999161 | Életvédelmi berendezés javítandó, pótlandó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

| 999162 | Vandálbiztos kivitelben világító test cseréje, alkatrészcseréje, felülvizsgálata | db |
| --- | --- | --- |

| 999163 | Hajózási fényjelző karbantartása, javítása,cseréje | db |
| --- | --- | --- |

| 999164 | Világításkarbantartása,csőcseréje, felülvizsgálata | db |
| --- | --- | --- |

| 999165 | Hídkorlát javítása, mázolása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hídkorlát javítása,

- Rozsdátlanítás, mázolás

| 999166 | Korlát mázolása 3 rétegben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

| 999167 | Aluljáró tisztasági festése, meszelése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

| 999168 | Aluljáró tisztasági festése, diszperziós | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

| 999169 | Acélfelületen mázolás MAPEI | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

| 999170 | Acélszerkezet mázolása, felület előkészítése homokszórással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

| 999171 | Acélfelületen mázolás HEMPEL | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

| 999172 | Hídkorlát javítása, pótlása, mázolása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hídkorlát javítása,

- Rozsdátlanítás, mázolás

| 999173 | Leesést gátló elemek javítása, pótlása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Elemek javítása, pótlása

- Rozsdátlanítás, mázolás

| 999174 | Leesést gátló elemek pótlása, cserélése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Elemek javítása, pótlása

| 999175 | Laza, pergő réteg letakarítása, fúgázása felület védelem. | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Fugák vésése, kiöntése felület védelem

| 999176 | Burkolat készítése csatorna vagy vízfolyás rézsűjén műtárgy körül és víztelenítő árokban | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolat készítése előregyártott elemből

| 999177 | Rézsüfelület takarítása, rendezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Rézsü felület rendezése

| 999178 | Rézsűfelület rendezése csatorna vagy vízfolyás rézsűjén műtárgy körül és víztelenítő árokban | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Rézsü felület rendezése

| 999179 | Szárnyfal, támfal átalakítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kisbak-állvány felállítása, elbontása

- Ágyazat, föld bontás, készítése,

- Sávalap, szegélygerenda építése zsaluzással

- Háttöltés készítése

- Bontott anyag elszállítása

| 999180 | Meder kialakítása, meder rendezendő, takarítandó | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolat készítése előregyártott elemből

| 999182 | Tüskézés,lyukfurása, téglafalazazban | db |
| --- | --- | --- |

| 999183 | Híd környezetében bozót és cserje irtása, fák kivágása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kézi kaszálás, hézag kiöntés, rézsü képzés

- Favágás, cserjeírtás

| 999184 | Hídpillérek ütközés ellen védelem kialakítása (Szalagkorlát) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szalagkorlát gyártás megrendelése, elhelyezése

| 999186 | Kimosás elleni védelem | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat, föld bontás, készítése,

- Lezáró betonfog építése zsaluzással

- Feltöltés készítése

- Bontott anyag elszállítása

| 999187 | Figyelmeztető jelzések kihelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Figyelmeztető táblák javítása, pótlása

| 999188 | Magasság határoló cseréje, átépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ütközőkapu felállítása, betonozása

| 999189 | Műtárgy átépítése /1.5x1.5 kerethíd beépítése a régi elbontása 10 m. széles vb./ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Műtárgy átépítése / kerethíd /

| 999190 | Félreállóhely kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályaburkolat, A701 kezelöpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése

- Rozsdamentesítés, mázolás

| 999191 | Sarú lehorgonyzás igazítása, beállítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés, bontás

- Lehorgonyzás javítása, beállítása

- Rozsdamentesítés, mázolás

| 999192 | Sarujavítása, tisztitása | db |
| --- | --- | --- |

| 999193 | Sarulehorgonyzás, sarubetét cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés, bontás

- Lehorgonyzás javítása, beállítása cserélése

- Rozsdamentesítés, mázolás

| 999194 | Beton felület javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Sérült rész javítása lőtt betonnal

| 999195 | Csavarutánhuzása | db |
| --- | --- | --- |

| 999196 | Feliszapolódott hordalék takarítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Hordalék összetakarítása

| 999197 | Repedezett betonfelület néhány cm felületű hámlás kipergés javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

| 999198 | Hordalék fogó átépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Hordalék fogó átépítése

- Állvány elbontása

| 999199 | Füstterelő cserélendő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés elbontás

- Bontott anyag elszállítása

- Füstterelő cserélése, pótlása, érintésvédelembe való bekötés

| 999200 | Hágcsó létra javítása, mázolása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Elemek javítása, pótlása

- Rozsdátlanítás, mázolás

| 999201 | Burkolat javítása pótlása, igazítása, műkőburkolat esetén | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Műkőburkolat javítása, pótlása

| 999202 | Járóburkolat cseréje, javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999203 | Beton lépcsőjavítása | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999204 | Létra pótlása | fm |
| --- | --- | --- |

| 999205 | Fajáróelem szórványos cseréje | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999206 | Műkőburkolat pótlása, cserélése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Műkőburkolat javítása, pótlása

| 999207 | Fedlapos rács javítása, pótlása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Fedlaprács javítása, pótlása

| 999208 | Fedlapos rács pótlása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Fedlaprács pótlása

| 999209 | Ágyazatbontás kézi erővel lekötött vágányban tisztítással 20 % szennyezettség esetén | tömm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézi erővel

- Ágyazat rostálása állórostán

- Rostaalj elterítése

- Tisztított ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazati anyag pótlása új z.kőből

| 999210 | Ágyazatcsere kézi erővel lekötött vágányban tisztítás nélkül | tömm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézel

- Ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re

| 999211 | Zajvédő fal javítása, hiányzó elem pótlása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Z

- Zajvédő fal javítása,

- Hiányzó elem pótlása

| 999212 | Karfa lift javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Lift szükségszerinti vizsgálata javítása

| 999213 | Személy felvonó javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Lift szükségszerinti vizsgálata javítása

| 999214 | Mozgólépcső javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Mozgólépcső vizsgálata javítása

| 999215 | Szennyfogó cserélendő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány készítés elbontás

- Bontott anyag elszállítása

- Szennyfogó cserélése

| 999216 | Síntalp és parapetfal közötti táv nem megfelelő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Megfelelő táv kialakítása, vágással, tömörítéssel

| 999217 | Pályaburkolat rögzítés pótlása "V" jelű síncsavarral | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Pályaburkolat rögzítés

| 999218 | Töltés szélesítendő | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Töltéslépcsőzés, építés humuszolás, rézsűképzés, füvesítés

| 999219 | A töltésen tapasztalható süllyedés megszüntetése | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Kétszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ki- és beágyazás

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

| 999220 | A töltésen tapasztalható süllyedés szabályozással kőpótlással nem szüntethető meg | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontás építés bontott anyagból

- Ágyazat teljes kiágyazása kézzel

- Ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat kész az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve  TAUTEX beép.

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re

- Feszültségmentesítés

- Sínvágás, sínhegesztés

- Víztelenítés

| 999221 | Hevederes illesztés megszüntetése hegesztéssel, síncserével | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása, felrakása szállítóeszközre, kézi erővel

- Sínfűrészelés

- Kapcsolószerek oldása lekötése

- Feszültségmentesítés

- Új sín elosztása

- Síncserélése

- Régi sín összeszedése

- Sínhegesztés

| 999222 | Hevederes illesztés rendezendő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Érkezett anyag kihordás, deponálás

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Kapcsolószerek oldása lekötése csb. Gyűrű pótlással

- Hézagrendezés

- Heveder felszerelése, csavar pótlással

| 999223 | Csúszólemez felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vágány bontása, építése kisgéppel kézi erővel

- Ágyazat bontás készítése,

- Dilatációs szerkezet bontása építése

- Vágány szabályozása gépi erővel

| 999224 | Mozgósaru állása szabályozandó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Mozgósaru szabályozása

| 999225 | Fix saru rendezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Fixsaru szabályozása

| 999226 | Vasbeton felület festése,felület előkészítése homokszórással, festés akrilgyantás rugalmas festékkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

állvány készítés, bontás, sérült részek javítása

| 999227 | Neoprén saru cserélendő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Saru cserélése

| 999228 | Fugázás, injektálás, repedés javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Laza részek bontása kijavítása fugák vésése, fugázása

| 999229 | Falazatok,homlokfalak szárnyfalak repedése, fugázása,javítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

állvány készítés, bontás, sérült részek javítása

| 999230 | Betonfelület sóvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999231 | Betonfelület javítása, felületvédelme,szegély magasítás | m3 |
| --- | --- | --- |

| 999232 | Átépítés, megerősítés, repedés javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Sérült rész javítása lőtt betonnal rabicháló elhelyezése

| 999233 | Homlokfali repedés javítása injektálással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Laza részek bontása kijavítása fugák vésése, fugázása

| 999234 | Homlokfali repedés megszüntetése, megerősítése, átépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Sérült rész javítása lőtt betonnal

| 999235 | Kőfedlap dúcolása és bontása db/1.5mx15m/ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Dúcolás készítés bontás

| 999236 | Csatlakozó pályában ágyazatcsere | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézzel

- Ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re

| 999237 | Elfajult meder rendezése, takarítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, bontott anyag elszállítása

| 999238 | Meder kialakítása, meder rendezése, kitermelt hordalék 50 m belüli elterítéssével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, kitermelt hordalék elterítése

| 999239 | Meder kialakítása, meder rendezése, zuzottkő hordalék 50 m belüli elterítéssével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, kitermelt hordalék elterítése

| 999240 | Csatlakozó meder kotrása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, kitermelt hordalék elterítése

| 999241 | Átfolyási szelvény takarítása, kotrása, rendezése | m3 |
| --- | --- | --- |

| 999242 | Meder elfajulás rendezendő | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felületképzés

- Cserjeirtás

- Bontott anyag szállítása közúton 5 km-re

| 999243 | Hídkorlát kihúzandó, átalakítandó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Rozsdátlanítás, mázolás

- Hídkorlát javítása, pótlása

| 999244 | Vízelvezető csatorna tisztítása 0.1m3/m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csatorna tisztítása

- Bontott anyag elszállítása

| 999245 | Vízelvezető csatorna átalakítandó, felújítandó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Folyóka, surrantó betonozása

| 999246 | Hídszerkezet rendezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Hídszerkezet szabályozása

| 999247 | Pályaívelés szabályozandó | vm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kapcsolószerek oldása, lekötése, szükségszerinti szabályozása

| 999248 | A híd takaritandó, lemosandó ,festés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Híd gőzborotvával való tisztítása

- Mázolás, javítása

| 999249 | Betonfelület felületvédelme, lemosása, grefiti eltávolítás | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999250 | Csőfej betonfelületének javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

| 999251 | Veszélyes hulladék ártalmatlanítása, homokfúvásból visszanyert homok esetén (Megrendelésre, ártalmatlanító helyen) | tonna |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A veszélyes hulladék szelektív gyűjtése, arra megfelelő biztonságos gyűjtőedényben

- Veszélyes anyag elszállítása ártalmatlanító helyre

- Ártalmatlanítás megrendelésre

| 999252 | Veszélyes hulladék ártalmatlanítása, festékmaradékok, festékes göngyölegek esetén (Megrendelésre, ártalmatlanító helyen) | tonna |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A veszélyes anyagok szelektív gyűjtése, arra megfelelő biztonságos gyűjtőedényben

- Veszélyes anyag elszállítása ártalmatlanító helyre

- Ártalmatlanítás megrendelésre

| 999253 | Kommunális szemét összeszedése, lerakóhelyre szállítással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felhalmozódott szemét összegyűjtése gyűjtőzsákokba,

- Gyűjtőzsákok tárolóedénybe (konténerbe)rakása

- Rendszeres időközönként lerakóhelyre szállítása