Távközlés „K” tételek tartalma

| K1 | Kábelek ideiglenes védelembe helyezése, szükség szerint kiváltása, fektetése | m |
| --- | --- | --- |

- Ideiglenes és végleges – Üzemeltetővel egyeztetett megoldás szerinti kábelkiváltási/védelembe helyezési munkák,

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák tartalmazzák a földmunkák, esetleges átsajtolás, fúrás költségeit.

| K2 | Kábelalépítményi védőcsőbe béléscső (32 mm átmérőjű) + elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek elhelyezése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| K3 | Távközlési célú műanyag védőcső + fektetése (40 mm átmérőjű) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni. A munka tartalmazza a földmunkák költségeit.

| K4 | Utasításadó és utastájékoztató hangrendszerek létesítése, átalakítása | egység |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását,

- Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

7.2.Távközlés – peronaluljáró

| K1 | Távközlési célú műanyag védőcső elhelyezése műtárgyban | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek elhelyezése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| K2 | Távközlési célú szerelőfészek kialakítása műtárgyban | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy az építési szabványokban előírt szerelőfészek kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

7.3.Távközlés – gyalogos és kerékpáros aluljáró

| K1 | Távközlési célú műanyag védőcső elhelyezése műtárgyban | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

- Védőcsövek elhelyezése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

- A szükséges csőkötések elkészítése,

- Csatlakozási pontok kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| K2 | Távközlési célú szerelőfészek kialakítása műtárgyban | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tervben vagy az építési szabványokban előírt szerelőfészek kialakítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen