MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 500000 | # HÍD- és MŰTÁRGYÉPÍTÉS |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

- az út és vasútépítéshez kapcsolódó híd, és műtárgyépítési műtárgyak létesítésével, felújításával kapcsolatos munkákat,

- Nem tartalmazza

- az úthoz kapcsolódó útépítési, és víztelenítési munkáit,

- a vasútépítéshez kapcsolódó vasútépítési és víztelenítési munkákat,

- híd alatti útépítéseket, vasútépítéseket, és víztelenítő szerkezeteket, mederrendezési, építési feladatokat, melyeket a szakági tételek tartalmazzák.

- Vízelvezető rendszerek építését, azok a Vízépítés fejezetben szerepelnek

- a jelzőlámpa és üzemi berendezések energia ellátását, melyet a közmű tételek tartalmaznak

- (Összességében a fejezet szakma specifikus tételeket tartalmaz, olyan tételeket, amelyek az összesített tételrend más fejezeteiben nem találhatók.)

2015. február hó

| # 500000 | # HÍD- és MŰTÁRGYÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| # 510000 | # Híd és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és földmunkák |
| --- | --- |

| # 511000 | # Híd és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák |
| --- | --- |

| 511011 | Aszfaltburkolat-dilatáció végleges elbontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt dilatáció bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511012 | Kő- és téglafalazatok bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Falazat bontása, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó elemek épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511013 | Hídon átvezetett üzemi hírközlő kábel ideiglenes kiváltása, visszaépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

- Az új vezeték bekötése a hálózatra,

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511014 | Vasbeton pillérvédő szegély bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Hídfő, szárnyfal bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511015 | Ideiglenes jászolgát építése és bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Jászolgát épírése terv szerint

- Érintett terület megtisztítása

- Állékonyság esetleges biztosítására kétoldali pallófal készítés, építés-bontás

- Homokzsákok elhelyezése mederben, pallófal esetén pallófal közé helyezve - szükség esetén agyagmag kitöltéssel és búvármunka alkalmazásával-  építés-bontás

- Jászolgát bontása

- Területrendezés

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511020 | Vasúti kerethíd bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Kerethíd bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511025 | Vasúti gyalogos felüljáró bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Gyalogos felüljáró bontása alapokkal együtt

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511030 | Vasúti gyalogos aluljáró (peronaluljáró) bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Gyalogos aluljáró (peronaluljáró) bontása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Terület rendezése, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511040 | Víz alatti acélszerkezet bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Acélszerkezet visszabontás víz alatti vágással

- Víz alóli kiemelése

- Visszabontott anyag deponálása, elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511050 | Alaptest bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Alaptest bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Törmelék aprózása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511060 | Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása a felette lévő burkolati rétegekkel, valamint a rézsűjében lévő vizsgálólépcsővel és surrantóval együtt,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511070 | Hídfő felmenőfal, szárnyfal, pillér bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Hídfő, szárnyfal bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511080 | Szerkezeti gerenda bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Szerkezeti gerenda bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok depózása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Felületvésés, tisztítás

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511090 | Előregyártott tartó bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Betonszerkezet gépi, kézi bontása

- Védőpalánk építése és bontása

- Előregyártott tartók leemelése,

- Előregyártott tartók elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511100 | Acél hídszerkezetek bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Felvonulási terület, bontási terület szerelőtér (helyszíni munka esetén)kialakítása

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása; szerkezet bontása, kihúzása, védőpalánk

- Szükséges állványok (kihúzópályák) megépítése

- Acélszerkezet bontása, darabolása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Darabolt elemek rakodása, átvevőhöz szállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511110 | Dilatációs szerkezet bontása (Fésűs) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511111 | Dilatációs szerkezet bontása (Lamellás) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511112 | Dilatációs szerkezet bontása (Szőnyeg) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511113 | Dilatációs szerkezet bontása (Vasúti) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511120 | Saruk bontása (neoprén) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Saruk bontása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511121 | Saruk bontása (acél) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Saruk bontása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511130 | Vasbeton szerkezet „kéregbontása” | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Vasbetonszerkezet felső kérgének bontása kézzel, a betonacélok épségének megőrzésével

- A hídszerkezettől függően: vasbeton szerkezetek részleges bontása,

- Bontott felület és a felszínre kerülő betonacélok megtisztítása (homokszórás), portalanítása

- Maradó beton szükség szerinti vizes átmosása

- Betonacél passziválása

- Bontott anyag deponálása, gépkocsira rakása és elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Palánk védőfólia

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511140 | Sínbetétes vasbeton felszerkezet bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Sínbetétes vasbeton felszerkezet bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511150 | Tartóbetétes vasbeton felszerkezet bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Tartóbetétes vasbeton felszerkezet bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511160 | Vasbeton pályalemez bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Pályalemez bontása géppel, kiegészítő kézi munkával

- Törmelék aprózása

- Bontóállvány építése,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Felületvésés, tisztítás

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511170 | Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Hídszegély bontása az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével, törmelék aprózása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Felületvésés, tisztítás

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511180 | Acél ágyazattámasztó bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ágyazat megtámasztás bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával,

- Törmelék aprózása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítá-sához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511190 | Feltöltés bontása hídon, és/vagy kiegyenlítő lemez felett | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Feltöltés elbontása géppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott anyag visszaépíthető részének helyszíni deponálása

- Fel nem használható bontott anyag gépkocsira rakása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511200 | Kiegyenlítő beton bontása hídon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Kiegyenlítő beton bontása, gépi és kiegészítő kézi munkával,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Felületvésés, tisztítás,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen,

| 511210 | Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Kiegyenlítő lemez bontása az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével,

- Törmelék aprózása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511220 | Szigetelés bontása hídon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szigetelés bontása az alapfelület megóvásával, kézi vagy kisgépes bontással

- Kézi tisztítás elvégzése

- A felület tisztítása homokfúvással

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Palánk védőfólia

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511230 | Szigetelés bontása kiegyenlítő lemezen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szigetelés bontása az alapfelület megóvásával, kézi vagy kisgépes bontással

- Kézi tisztítás elvégzése

- A felület tisztítása homokfúvással

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Palánk védőfólia

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511240 | Szigetelést védő beton bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szigetelést védő beton bontása géppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott felület megtisztítása

- Bontott anyag depózása, gépkocsira rakása és elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen,

| 511250 | Vizsgálólépcső bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Vizsgálólépcső elbontása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511260 | Surrantó bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Surrantó bontása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511270 | Rézsűburkolat bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Rézsűburkolat, megtámasztó betongerenda bontása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Rézsű helyreállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

-

| 511280 | Padka burkolat bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Padka burkolat bontása géppel és kiegészítő kézi munkával

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Ágyazatbontás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511290 | Közmű bontása hídon | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Esetleges védőpalánkok, védőeszközök, segédállványok, munkaszint kiépítése,

- Közmű bontása a hídon, az előírtak szerint,

- Közmű bontásához szükséges szakfelügyelet biztosítása,

- Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511300 | Közmű bontása hídszegélyben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Esetleges védőpalánkok, védőeszközök, segédállványok, munkaszint kiépítése,

- Közmű bontása a hídszegélyen az előírtak szerint,

- Közmű bontásához szükséges szakfelügyelet biztosítása,

- Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511310 | Útburkolat alap bontása híd előtt és után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511315 | Aszfalt burkolat táblás bontása híd előtt és után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511320 | Aszfalt burkolat marása híd előtt és után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat marása géppel, kisgépes kézi módszerrel,

- Bontott felület megtisztítása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511330 | Aszfalt burkolat táblás bontása hídon, öntöttaszfalt szegélysáv bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511340 | Aszfalt burkolat marása hídon | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Aszfalt burkolat marása géppel, kisgépes kézi módszerrel,

- Bontott felület megtisztítása,

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511360 | Beton hídkorlát bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát bontása, darabolása

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511370 | Idomacél hídkorlát bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát bontása, darabolása

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511375 | Visszaépítendő idomacél korlát bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát óvatos bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511380 | Acél vezetőkorlát bontása hídon | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Hídkorlát bontása, darabolása

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511383 | Légrés lefedés bontása (vasbeton) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Elemek bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511384 | Légrés lefedés bontása (acél) | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Elemek bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511385 | Visszaépítendő légrés lefedés bontása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

- Elemek óvatos bontása,

- Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511390 | Vizsgálókocsi bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Vizsgálókocsi bontása

- Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 511400 | Egyéb betonszerkezet bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák,

- Bontóállvány építése szükség esetén, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

- Egyéb betonszerkezetek bontása géppel, kiegészítő kézi munkával, az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

- Törmelék aprózása

- Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511410 | Egyéb acélszerkezet bontása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Acélszerkezetek bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával, az újrahasznosítható elemek épségének megőrzésével (amennyiben a tervben ez így szerepel),

- Bontott anyagok újrahasznosítása, elszállítása, elhelyezése, átvevőnek átadása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511415 | Vakolat eltávolítása falazott szerkezetről, betonfelületről | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások:

- Vakolat bontása,

- Bontott anyagok elszállítása,

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 511420 | Többletszállítás | t*km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 511430 | Bontott acélanyag beszállítása MÁV telepre (0-100 km-ig) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A MÁV által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva

| 511440 | Bontott acélanyag beszállítása MÁV telepre (101-200 km-ig) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A MÁV által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva

| 511450 | Bontott acélanyag beszállítása MÁV telepre (201-300 km-ig) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

  - A MÁV által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva

| 512000 | Hidakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés |
| --- | --- |

| 512010 | Bejáróút építése, karbantartása és bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

- Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Altalaj tömörítése

- Szemcsés anyag beszerzése, szállítása

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Terepegyengetés

- Burkolat elbontása

- Bontott anyag elszállítása

- A javításhoz szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése

- Tereprendezés, rekultiváció

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512020 | Föld kitermelés száraz munkagödörből | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Felület előkészítése

- Belső anyagmozgatások

- Földkitermelés közmű nélküli területen kotrógéppel

- Földkitermelés kézzel esetleges meglévő közművek környezetében

- A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre

- Rézsűs határolásnál rézsűképzés a talaj állékonyságának megfelelőn

- Dúcolt munkagödörnél az alkalmazott dúcoláshoz igazodó földkiemelés

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Szerkezet munkaközi védelme

- Tükör készítés

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512030 | Föld kitermelés víz alól | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Felület előkészítése

- Kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Földkitermelés kotrással terv szerinti szintig szükséges búvármunkával

- A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása,szárítása, a felesleg elszállítása lerakóhelyre

- Dúcolt munkagödörnél az alkalmazott dúcoláshoz igazodó földkiemelés

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása

- Szükséges mértékű vízutánpótlás a munkatérbe

- A munkagödör határoló szádfal oldalának, cölöpöknél a cölöpök felületének a feltapadó anyagoktól való megtisztítása

- A munkagödör fenékszint kialakításának finomítása (szükség esetén Lévárdi szivattyúval)

- Durva tükör kialakítása

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerkezet munkaközi védelme

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512040 | Földvisszatöltés és tömörítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Földvisszatöltés terepszintig ideiglenes depóniából vagy anyagnyerőhelyről

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Visszatöltésre kerülő anyag gépkocsira rakása, szállítása,

- Az anyag réteges terítése,

- Terepegyengetés

- Tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerkezet munkaközi védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512050 | Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Beépítésre alkalmatlan anyagok kitermelése, elszállítása

- Töltésanyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatások

- Töltésanyagok összekeverése

- Próbatömörítés

- Altalaj tömörítése

- Réteges elterítés

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Szükség esetén konszolidáció kivárása süllyedés mérések értékelése alapján

- Kitűzés

- Rézsűk felületképzése,

- Terepegyengetés,

- Töltések humuszterítése, füvesítése

- Kiszoruló felesleges föld elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512060 | Háttöltés szélesítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Beépítésre alkalmatlan anyagok kitermelése, elszállítása

- Töltésanyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Meglévő töltésoldal humuszolása, lépcsőzése

- Belső anyagmozgatások

- Töltésanyagok összekeverése

- Próbatömörítés

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Réteges elterítés

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Szükség esetén konszolidáció kivárása süllyedésmérések értékelése alapján

- Kitűzés

- Rézsűk felületképzése,

- Terepegyengetés

- Töltések humuszterítése, füvesítése

- Kiszoruló felesleges föld elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512070 | Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése töltésanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Altalaj tömörítése

- Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512071 | Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Altalaj tömörítése

- Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512072 | Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése hidraulikus kötésű anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Altalaj tömörítése

- Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512080 | Bentmaradó acél szádlemez védelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- A szádlemezvédelem és dúcolásának, kitámasztásának megtervezése, méretezése,

- Szükséges kutató és vezetőárkok készítése

- A szádlemez fűzése, verése,

- Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése

- Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása

- Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése

- A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Terepegyengetés

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512090 | Kihúzásra kerülő acél szádlemez védelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- A szádlemezvédelem és dúcolásának, kitámasztásának megtervezése, méretezése,

- Szükséges kutató és vezetőárkok készítése

- A szádlemez fűzése, verése, Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése

- Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése

- Elemek kihúzása, elszállítása

- Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása

- Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése

- A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése, kiváltása, majd elbontása

- A szádlemez kihúzása, visszanyerése,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512100 | Siemens dúcolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- A dúcolat megtervezése, méretezése,

- Szükséges kutató és vezetőárkok készítése

- Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése

- Elemek kihúzása, elszállítása

- Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása

- Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése

- A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512105 | Munkagödrök egyéb speciális dúcolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- A dúcolat megtervezése, méretezése,

- Dúcolat megépítése, ellenőrzése , karbantartása, elbontása

- Vízkizárás biztosítása szükség esetén

- Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 512110 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 512115 | Csatlakozó meder kotrása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Érintett mederszakasz megtisztítása, kotrása

- Kitermelt anyag deponálása, rakodása, elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 520000 | # Építés előkészítő munkák |
| --- | --- |

| # 521000 | # Provizóriumok |
| --- | --- |

| # 521100 | # Vasúti provizóriumok |
| --- | --- |

| 521110 | Vasúti provizórium építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- A terv szerinti típusú provizórium és szerelvényei beszerzése vagy bérlése, szállítása a beépítés helyére,

- Támaszok, saruk, alátétek elhelyezése,

- Provizórium beemelése gépi erővel, rögzítése és beállítása,

- Járófelület kialakítása, korlátok felszerelése,

- Vasúti provizórium üzemeltetése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- Vasúti felépítménnyel kapcsolatos munkák (felszerelés, fenntartás, bontás) nélkül.

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 521120 | Vasúti provizórium alátámasztás építése talpfaszőnyeggel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- Vasúti provizórium építése terv szerint

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 521130 | Vasúti provizórium alátámasztás építése előregyártott vasbeton elemmel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- Az alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás elkészítése

- A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre,

- Zsaluzat elkészítése, vasalás elhelyezése

- Vasúti provizórium alátámasztás építése terv szerint

- A beton bedolgozása az alapgödörbe, utókezelése

- A dúcolás kiemelése és elszállítása

- Munkagödör visszatöltése a Tender Dossziéban meghatározott paramétereknek megfelelő anyaggal, tömörítése, a környezet rendezése.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 521140 | Vasúti provizórium alátámasztás építése cölöpökkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése, kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre

- Terv szerinti keresztmetszetű, a terv szerinti teherbírású vert vagy fúrt vasbeton cölöpök építése

- Vasúti provizórium alátámasztás építése terv szerint

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Próbaterhelés és vizsgálatok elvégzése,- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 521150 | Vasúti provizórium bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Vasúti provizórium szerelvényeinek leszerelése, tartó kiemelése, bontása terv szerint

- Támaszok, saruk, alátétek elbontása,

- A bontott szerkezeti elemek járműre rakása, elszállítása.

- Terület helyreállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 521160 | Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztás | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztása terv szerint

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 521170 | Vasúti provizórium bérleti díja | nap |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csak díj

| 521180 | Vasúti provizórium gyártása | vfm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- A terv szerinti típusú provizórium és szerelvényei gyártása

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 521200 | # Közúti provizóriumok |
| --- | --- |

| 521210 | Közúti provizórium építése, bontása, üzemeltetése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Terület előkészítése

- Közúti provizórium építése terv szerint vagy bérlete

- Közúti provizórium üzemeltetése

- Közúti provizórium bontása terv szerint

- Terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 522000 | # Víztelenítés (talajvíz), talajvízszint süllyesztése |
| --- | --- |

| 522010 | Víztelenítés talajvízszint-süllyesztéssel, gyűjtőcső kiépítéssel/bontással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Víztelenítési terv készítése

- Munkagödör aljának rendezése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

- Altalaj szükség szerinti tömörítése

- Szívókút készítése, telepítése, bontása

- Csővezetékek kiépítése, bontása

- Talajvízszint süllyesztő berendezések, telepítése, bontása

- Gépházak kialakítása, bontása

- Szükség esetén a kutak körüliszivárgó réteg és légzáró tömítés készítése

- Megfigyelő kutak telepítése, bontása

- Öblítő furat kiöntése, injektálása

- Tartalék szivattyú, karbantartása, üzempróbája

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 522020 | Vákuum kutas berendezés üzemeltetése | üzemóra |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-	Belső anyagmozgatás

-	Üzempróba

-	Talajvíz leszívása, szinten tartása, felengedése

-	Szívókút karbantartása

-	Csővezetékek karbantartása

-	Talajvízszint süllyesztő berendezések karbantartása

-	Szívóberendezések üzemelése, készenléte, helyszínen tartása

-	Gépházak karbantartása

-	Járulékos költségek

-	Kitermelt víz befogadása, vezetése és szükség szerint díjfizetése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 522030 | Nyíltvíztartás szívókút készítése kútgyűrűvel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-	Belső anyagmozgatás

-	Ideiglenes szivárgó árkok lépcsős kiépítése a mindenkori földkiemeléssel összhangban

-	Szivárgó árkok kialakítása a munkagödör fenékszintjén

-	Szűrőréteg elhelyezése a víztelenítő árkokba

-	Szivattyú akna kiépítése és bontása beton kútgyűrűből, szükség szerinti fokozatos mélyítéssel

-	Szívóakna fenékszintjének kiképzése szűrőkavics, szűrőszövet esetleg vízalatti betonozással

-	Víztelenítést követően a szivárgóhálózat eltömése, kiinjektálása

-	Víztelenítést követően szívókút aljának kibetonozása víz alatti betonnal, majd a kút feltöltése kaviccsal és helyszíni anyaggal

-	Járulékos költségek

-	Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 522035 | Nyíltvíztartás szívókút készítése vastagfalú acélcsővel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-	Belső anyagmozgatás

-	Ideiglenes szivárgó árkok lépcsős kiépítése a mindenkori földkiemeléssel összhangban

-	Szivárgó árkok kialakítása a munkagödör fenékszintjén

-	Szűrőréteg elhelyezése a víztelenítő árkokba

-	Szivattyú akna kiépítése és bontása beton kútgyűrűből, szükség szerinti fokozatos mélyítéssel

-	Szívóakna fenékszintjének kiképzése szűrőkavics, szűrőszövet esetleg vízalatti betonozással

-	Víztelenítést követően a szivárgóhálózat eltömése, kiinjektálása

-	Víztelenítést követően szívókút aljának kibetonozása víz alatti betonnal, majd a kút feltöltése kaviccsal és helyszíni anyaggal

-	Járulékos költségek

-	Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 522040 | Nyíltvíztartás üzemeltetése | üzemóra |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-	Belső anyagmozgatás

-	Talajvíz leszívása, szintentartása, felengedése

-	Szívókút karbantartása

-	Csővezetékek karbantartása

-	Szívóberendezések üzemelése, készenléte, helyszínentartása

-	Medertisztítás

-	Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 522050 | Vízfolyások (patakmeder) ideiglenes elzárása/bontása a vízátvezetés biztosításával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Ideiglenes mederlezárás kiépítése földdugó/jászolgát segítségével

- Érintett mederszakasz megtisztítása

- Állékonyság esetleges biztosítására kétoldali pallófal készítés, építés-bontás

- Homokzsákok elhelyezése mederben, pallófal esetén pallófal közé helyezve - szükség esetén agyagmag kitöltéssel és búvármunka alkalmazásával-  építés-bontás

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 522060 | Ideiglenes meder elzárásnál vízhozam átemelés biztosítása | (m3/perc)*m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Vízátvezető csövek beépítése, fenntartása, bontása

- Esetleges szívózsomp kiépítése majd elbontása

- Szivattyútelep és csővezeték rendszer telepítése, bontása, levonulása, üzemeltetése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 523000 | # Állványépítés, munkaterület lehatárolás |
| --- | --- |

| 523005 | Guruló állvány építés/bontás | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás, szétszerelés, elszállítás

- Állvány felülvizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523010 | Függesztett állvány építés/bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-	Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-	Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

-	A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-	Belső anyagmozgatás

-	Állvány kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel,építés, karbantartás, áthelyezés, bontás

-	Felfüggesztésekhez furatok készítése, felfüggesztő elemek elhelyezésével

-	Kiegészítő alapozások készítése hídvégeken tereprendezéssel, szükség szerinti beton- vasbeton lapokkal, alapokkal

-	Felfüggesztő helyek bontás utáni eltakarása, lezárása

-	Járulékos költségek

-	Lerakóhelyi díj

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523020 | Hídépítési nehézállvány építés/bontása | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Az állvány alapozási módjának megfelelően a terület rendezése

- Alapozása földmunka, földkiemelés kotrógéppel esetleges dúcolással, földszállítás, deponálás, visszatöltés, altalaj-visszatöltés tömörítés

- Síkalapozásnál alaptestek készítése betonozással, vasszereléssel, zsaluzással, esetleg előregyártott vasbeton lapok elhelyezése

- Mélyalapozás esetén acél vagy betoncölöpök készítése, leverése

- Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel,építés, karbantartás, áthelyezés, bontás

- Szintbeállítások

- Állvány felülvizsgálata

- Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523030 | Könnyű munkaállvány építés/bontás | lgm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Alapozás készítése tereprendezéssel szükség szerint beton-, vasbeton lapokkal, alapokkal

- Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás

- Állvány felülvizsgálata

- Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523040 | Környezet közúti és vasúti pálya védelme mázolási munkáknál | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- A szemcseszórás során a vasúti pályatest porterheléssel szembeni védelmének biztosítása pl. terfil terítés alkalmazással

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523050 | Kőfalazatú pillér erősítése fúrt vasalt pillérmaggal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Kőfalazatú pillér erősítése terv szerinti (kb. 200 mm) átmérőjű furatban vasbeton pillérmaggal

- Szükség esetén módosított kiviteli terv elkészíttetése és jóváhagyatása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523060 | Meglévő őrfal sérült acélzsalu burkolatának síkból kiálló részeinek eltávolítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Segédanyagok helyszínre szállítása, deponálása

- Kő, beton pilléren lévő acélzsaluzat sérült elemeinek elbontása víz alatt

- Szükség esetén módosított kiviteli terv elkészíttetése és jóváhagyatása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523070 | Őrfal köpenyezés kialakítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Kő, beton pillérre elhelyezett tartószerkezet kialakítása

- A tartószerkezetre előregyártott acél táblás zsaluzat beépítése víz alatt

- Az elemek elhelyezés utáni rögzítése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523080 | Meglévő, hiányos kőszórás víz alatti kotrással történő eltávolítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Pillér melletti hiányos kőszórás víz alatti kotrással történő eltávolítása

- Kitermelt kő, hulladék elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Védmű beépítéshez tükör képzése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 523090 | Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Alapozás készítése tereprendezéssel szükség szerint beton-, vasbeton lapokkal, alapokkal

- Védőkerítés, védőpalánk építés, karbantartás, áthelyezés, bontás

- Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 530000 | # Alapozási munkák |
| --- | --- |

| # 531000 | # Síkalapozás |
| --- | --- |

| 531010 | Síkalapozás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Beton próbakeverés

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások-

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken )

- Szükség szerinti talajmechanikai feltárás

- Földkiemelés és felesleges föld elszállítása lerakóhelyre

- Bebetonozandó szerelvények elhelyezése

- Betonozás, tömörítés

- Utókezelés

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerkezet munkaközi védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák-

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 531020 | Víz alatti beton készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Földkitermelés

- A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre

- Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

- Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés

- Utókezelés

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerkezet munkaközi védelme

- Földvisszatöltés terepszintig ideiglenes depóniából vagy anyagnyerőhelyről

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Terepegyengetés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 532000 | # Mélyalapozás |
| --- | --- |

| # 532100 | # Résfal |
| --- | --- |

| 532110 | Résfal készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terület előkészítése, kitűzés

- Földkiemelés

- Kiemelt föld járműre vagy depóniába rakása, elszállítása

- Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész szerkezet beállítása

- Résiszap előállítása, bevezetése

- Betonozó cső elhelyezése

- Betonozás csőkihúzás mellett, tömörítéssel

- Résiszap visszanyerése, elszállítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532120 | JET-GROUTING oszlopok (falazat) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terület előkészítése, kitűzés

- Perforált cső lehajtása

- Injektáló anyag beépítése nagy nyomáson terv szerinti anyagból és kivitelezéssel

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 532200 | # Cölöpalapozás |
| --- | --- |

| 532210 | Vuis-rendszerű próbaterhelés nagy fúrt cölöpöknél cölöpkészítéssel együtt | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Próbaterhelési terv készítése

- Próbacölöp készítéséhez köpenycső lehajtás

- Köpenycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Fúrás, előfúrás

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- A furat aljának tisztítása

- Betonozócső elhelyezése

- Próbacölöp alsó rész betonozása kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- A cölöp felső rész szerelvényeinek, béléscsöveinek elhelyezése

- Próbacölöp felső rész betonozása kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Cölöp próbaterhelés szerelvényeinek (nyomórúd, erőmérőcella, terhelőfej) legyártása, összeállítása, elhelyezése, rögzítése

- Terhelő berendezések (sajtók) elhelyezése, karbantartása++

- Próbaterhelés terv alapján, előírt terhelési lépcsőkkel

- Próbaterhelés kiértékelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Furat megtámasztása fúróiszappal (bentonit zaggyal) vagy béléscsővel

- Ideiglenes út készítése kőszórással

- VUIS acélszerelvény összeállítása, elhelyezése daruval a furatba és centrikus megfogása

- Furat oldalfalának, állékonyságának és a talajmozgással szembeni védelme fúróiszappal

- Vasbeton cölöptest körüli területen 50-80 cm szélességben föld fellazítása

- Betonozás plasztifikáló vagy kötéskésleltető adalékszerrel

- Szivattyú elhelyezése és üzemeltetése

- Szikkasztott zagy elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| - 532215 | - Statikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Próbaterhelési terv elkészítése

- Kiegészítő földmunkák cölöpfej körül, kikerülő föld deponálásával, majd visszatöltésével

- Cölöpfej visszavésése

- Fejtömb zsaluzása, vasszerelése, betonozása terv szerinti kialakításban

- Terhelő berendezések (sajtók) elhelyezése, karbantartása

- Érzékelők, mérőberendezések felszerelése és rögzítése cölöpfejre

- Mérőrendszer összeállítása

- Próbaterhelés terv alapján, előírt terhelési lépcsőkkel

- Próbaterhelés kiértékelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Furatmélység ellenőrzéséhez mérőszonda telepítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532220 | Dinamikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Próbaterhelési terv elkészítése

- Fúrt cölöpöknél a cölöpbeton felső szennyezett részének visszavésése

- Fúrt cölöpöknél a cölöpfej kialakítása a cölöp acélcsőben való felbetonozásával

- Érzékelők felszerelése és rögzítése cölöpfejre

- Mérőrendszer összeállítása

- Próbaterhelés terv alapján előírt terhelés sorozatokkal, ejtősúly alkalmazásával

- Próbaterhelés kiértékelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Furatmélység ellenőrzéséhez mérőszonda telepítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532225 | Előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, 30x30) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terület előkészítése, kitűzés

- Cölöpmozgatás, beállítás

- Cölöpfej védelme; cölöpverés

- Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása

- Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532230 | Előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, 40x40) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terület előkészítése, kitűzés

- Cölöpmozgatás, beállítás

- Cölöpfej védelme; cölöpverés

- Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása

- Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532235 | Pörgetett technológiával készült előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, F50) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Tereprendezés, közlekedési területek szükség szerinti homokos kavicsterítése és tömörítése

- Terület előkészítése, kitűzés

- Cölöptengelyek kitűzése, megjelölése, ellenőrzése

- Cölöpmozgatás, beállítás

- Cölöpfej védelme; cölöpverés

- Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása

- Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása

- Cölöpöző géplánc felvonulása - átvonulása a munkaterületen belül - levonulás

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532240 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E60 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- A furat aljának tisztítása

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Betonozócső elhelyezése

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532245 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E80 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- A furat aljának tisztítása

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Betonozócső elhelyezése

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532250 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E100 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- A furat aljának tisztítása

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Betonozócső elhelyezése

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532255 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E120 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- A furat aljának tisztítása

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Betonozócső elhelyezése

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532260 | Furatmegtámasztásos vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E130 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- A furat aljának tisztítása

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Betonozócső elhelyezése

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532265 | Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E150 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- A furat aljának tisztítása

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Betonozócső elhelyezése

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532270 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F60 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Az armatúra lehajtása a betonba

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532275 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F80 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Fúrás

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Az armatúra lehajtása a betonba

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532280 | Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F100 | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Fúrás

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Az armatúra lehajtása a betonba

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532285 | Speciális cölöpök | m3 |
| --- | --- | --- |

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Pontraállás

- Béléscső/iránycső lehajtás

- Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

- Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

- Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

- A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása

- Fúrás, előfúrás

- A furat aljának tisztítása

- Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

- Betonozócső elhelyezése

- Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

- Átállás

- Esetleges holt furat kitöltése

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532290 | Mikro cölöpök | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terület előkészítése, kitűzés

- Előfúrás

- Cölöpfej méretre vésése

- Pontra állás

- Betondugó készítés

- Csőleverés

- Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész szerkezet beállítása

- Betonozó cső elhelyezése

- Betonozás csőkihúzás mellett, tömörítéssel

- Átállás

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 532295 | Cölöpöket összefogó gerenda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Felület előkészítése

- Szerelőbeton készítése, utókezelése

- Kitűzés

- Betonacél terv szerinti szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása), rögzítése

- Cölöpök végeinek terv szerinti hosszon történő befogása

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés

- Beton utókezelés

- Zsaluzat, elbontása, deponálása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 532300 | # Kútalap |
| --- | --- |

| 532310 | Kútalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés

- Utókezelés

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerkezet munkaközi védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 532400 | # Szekrényalap |
| --- | --- |

| 532410 | Szekrényalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Felület előkészítése, szerelőbeton építése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés

- Utókezelés

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerkezet munkaközi védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 540000 | # Felmenő szerkezet |
| --- | --- |

| # 541000 | # Pillér, oszlop |
| --- | --- |

| 541010 | Szabadon álló vasbeton oszlop | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 541020 | Földdel takart vasbeton oszlop | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 541030 | - Pilléroszlop egyéb keresztmetszettel, egyedi zsaluzattal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Beton utókezelés

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- Esetleges betonhibák javítása

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 541040 | - Oszlop szekrénykeresztmetszettel, kúszózsaluval | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése

- Oszlopba elhelyezendő hágcsók, közművek bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése

- Zsalu kúszáshoz szükséges fogadószerkezetek (orsó, tányéros kúszó ...) elhelyezése

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

- A zsaluzat mozgatása, áthelyezése (kúszóállvánnyal, pontos beállítással), végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Zsaluzatok felüli kezelése, tisztítása

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Szükség szerinti merevítő diafragmák kialakítása (monolit vagy előregyártott kivitelben, egyedi zsaluzással, vasszereléssel, betonozással, beemeléssel...)

- Betonozás, a beton bedolgozása betonozási ütemenként betontechnológiai terv szerint, tömörítéssel

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás

- Állványzat építése

- Bitumenmázas szigetelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 541050 | - Tömör vasbeton pillér építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 542000 | # Hídfő és szárnyfal |
| --- | --- |

| 542010 | Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Beton utókezelés

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- Szerelőbeton

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 542020 | Töltésre épített hídfő szerkezeti gerenda és szárnyfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítés

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Beton utókezelés

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 542030 | Hídfő térdfal építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, víztelenítő csövezések, átvezetések készítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Szerelőbeton

- Beton utókezelés

- Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- Esetleges betonhibák javítása

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Szerelőbeton

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 542040 | Acél ágyazattámasztó építése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Ágyazat megtámasztás terv szerint

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 542050 | Vasbeton ágyazattámasztó építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Ágyazat megtámasztás terv szerint

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 543000 | # Szerkezeti gerendák |
| --- | --- |

| 543010 | Szerkezeti gerenda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 544000 | # Saruzsámoly |
| --- | --- |

| 544010 | Sarugerenda készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

- Állványzat

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 544020 | Vasbeton saruzsámoly | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, szükség esetén acélzsaluzat legyártása

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Saru lekötési helyek kialakítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (kivéve bentmaradó zsaluzat esetén)

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 544030 | Epoxibeton saruzsámoly | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Zsalukészítés

- Kitűzés

- Epoxibeton saruzsámoly készítése előre gyártott hídgerendák alá

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 550000 | # Felszerkezet |
| --- | --- |

| # 551000 | # Előregyártott feszített vasbeton tartók |
| --- | --- |

| 551005 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 30 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez beszerzése, elhelyezése

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551010 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 45 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez beszerzése, elhelyezése

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551020 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 70 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551030 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 80 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551040 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 90 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551050 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 100 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551060 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 110 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551070 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 120 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551080 | Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 150 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551090 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 45 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551100 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 70 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551110 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 80 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551120 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 90 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551130 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 100 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551140 | Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 130 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551150 | Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 45 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551160 | Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 70 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551170 | Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 100 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551180 | Előregyártott, feszített vasbeton panel 20 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551190 | Előregyártott, feszített vasbeton panel 30 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 551200 | Előregyártott, feszített vasbeton panel 37 cm magas | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 552000 | # Előregyártott lágyvasbetétes hídgerendák |
| --- | --- |

| 552010 | Előregyártott vasbeton "U" tartó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása

- A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása

- Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése

- Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

- Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.

- Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 553000 | # Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek |
| --- | --- |

| 553010 | Monolit vasbeton hídfelszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Betonozás, tömörítés, utókezelés

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553020 | Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Betonozás, tömörítés, utókezelés

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Kidugó állványzat építése és bontása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553030 | Öszvérszerkezetű híd pályalemeze | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (Alátámasztó állvány nélkül. Az állványépítés munkáit külön tétel tartalmazza)

- A zsaluzat felületi kezelése

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, mélyvonal képzéssel, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Függesztett állványzat építése

- Szerelőbeton

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553040 | Monolit vasbeton nyitott keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szerelőbeton

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése szerkezeti elemenként (alap, fal, födém)

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése szerkezeti elemenként: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, felület kezelése, tisztítása, védelme végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (födém alátámasztó állvány nélkül, az állványépítés munkáit külön tétel tartalmazza)

- Munkahézagok, dilatációk kialakítása, képzése

- Hézagzáró gumiszalagok (munkahézag- dilatációs szalag) elhelyezése

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint szerkezetenként, betonozási ütemenként, tömörítéssel

- A födémlemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Földdel érintkező felületek binumenmázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Nehézállványzat építése

- Szerelőbeton bontása, törmelék elhelyezése, elszállítása

- Bebetonozandó szerelvények, védőcsövek elhelyezése

- Felületképzés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553050 | Monolit vasbeton zárt keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Állványépítés

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés, felület lesimítás

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Beton utókezelés

- Állványzat és zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- Esetleges betonhibák javítása

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerelőbeton készítése

- Felületképzés

- Bebetonozandó szerelvények elhelyezése, szükség szerint szigetelés és szigetelést védő fal építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553060 | Előregyártott „U” keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

- Belső anyagmozgatás

- Fogadófelület előkészítése

- Állványépítés

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

- Állványzat és zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553070 | Előregyártott keret | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

- Belső anyagmozgatás

- Fogadófelület előkészítése

- Állványépítés

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

- Állványzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553080 | Előregyártott keret födémelem | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

- Belső anyagmozgatás

- Fogadófelület előkészítése

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553090 | Előregyártott felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

- Belső anyagmozgatás

- Fogadófelület előkészítése

- Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553100 | Tartóbetétes vasbeton felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acél tartóbetétek elhelyezése

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Betonozás, tömörítés, utókezelés

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerelőbeton készítése és bontása, törmelék elszállítása, elhelyezése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553110 | Monolit vasbeton felszerkezet külső feszítéssel, | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terv szerinti külső/belső zsaluzat építés-bontása, deponálása, a zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, a bontott anyag elszállítása (Külső alátámasztó állvány nélkül. A hídépítési nehézállvány építés munkáit külön tétel tartalmazza)

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása

- Keresztmetszeti kialakítástól függően födém esetleges belső állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése szükség szerinti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése

- Munkahézagok, kialakítása, képzése

- Belső (betonban futó) kábelekhez kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése, szabad kábel, külső kábelekhez iránytörők elhelyezése

- (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Szerelőbeton készítése és bontása

- Nehézállványzat építése és bontása

- Felületképzés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553120 | Feszített monolit vasbeton betolt felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terv szerinti külső/belső zsaluzat építés-bontása, deponálása, a zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, a bontott anyag elszállítása

- (a gyártópad vasbeton szerkezeteinek, alapozásának munkáit továbbá a betolás

- segédszerkezeteinek elszámolását külön tételek tartalmazzák)

- Födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése betolási szakaszonkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása

- Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése

- Munkahézagok, kialakítása, képzése

- Kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése, szabad kábel esetén iránytörők elhelyezése

- (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553130 | Szakaszosan betolt vasbeton felszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terv szerinti gyártó zsaluzat a gyártópad betonszerkezetére helyezve: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása

- (a gyártópad vasbeton szerkezeteinek, alapozásának munkáit továbbá a betolás

- segédszerkezeteinek elszámolását külön tételek tartalmazzák)

- Külső zsaluzat leengedése majd beállítása szakaszonként a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat összeállítása, áthelyezése és beállítása betolási szakaszonként, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése betolási szakaszonkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása

- Betonacél szerelése betolási szakaszonként, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése

- Szabad kábel esetén iránytörők elhelyezése

- Munkahézagok, kialakítása, képzése

- Kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betolási szakaszonként és betonozási ütemenként, tömörítéssel

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553140 | Szabadon szerelt vasbeton hídfelszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Az elemgyártáshoz terv szerinti zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása a gyártópad betonszerkezetére helyezve: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása

- Külső zsaluzat leengedése majd beállítása elemenként, a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat elemenkénti/zömönkénti összeállítása, áthelyezése és beállítása, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése elemenkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása

- Betonacél szerelése elemenként, betonozási ütemenként, leszabás, hajlítás, méretrevágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése

- Munkahézagok, kialakítása, képzése

- Kábelburkoló csövek, iránytörők, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint elemenként és betonozási ütemenként, tömörítéssel

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Az előregyártott elemek a gyártópadból a beemelés helyszínére szállítása, közbenső depóniában tárolása

- Az előregyártott elemek beemelése, beállítása, ragasztása, ideiglenes rögzítése, lekötése (indítózöm)

- Szükséges segédszerkezetek beépítése, fenntartása, bontása

- Hídágak zárás előtti szükséges mozgatása (billentés, forgatás)

- Monolit zárózöm készítése, helyszíni vasszerelés, zsaluzás, betonozás, utókezelés

- Szerkezet ideiglenes lekötése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553150 | Szabadon betonozott hídfelszerkezet | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terv szerinti zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása

- A külső zsaluzatot alátámasztó állványok építés/bontási munkái illetve a zsaluzókocsi munkaszintekkel és feljárókkal kialakított szerkezetének legyártása, helyszínre szállítása majd elszállítása (acél segédszerkezetek, hídépítési nehézállvány ill. függesztett állvány tételek)

- Zsaluzó kocsi hídágankénti beemelése/leszerelése, szabadbetonozott zömönkénti mozgatása, beállítása

- Szükséges segédszerkezetekhez beépítése, fenntartása, bontása

- Külső zsaluzat leengedése majd beállítása elemenként a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat elemenkénti/zömönkénti összeállítása, áthelyezése és beállítása, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése elemenkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása

- Betonacél szerelése elemenként, betonozási ütemenként, leszabás, hajlítás, méretrevágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése

- Munkahézagok, kialakítása, képzése

- Kábelburkoló csövek, iránytörők, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint elemenként (indítózöm, szabadbetonozott elemek, zárózöm) és betonozási ütemenként, tömörítéssel

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása

- A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Szerkezet (indítózöm) ideiglenes lekötése

- Hídágak zárás előtti szükséges mozgatása (billentés, forgatás)

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerkezet ideiglenes lekötése?

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553160 | Feszítési munkák | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme

- Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása

- Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!

- Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása

- Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása

- Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553170 | Kábel injektálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása ++

- Belső anyagmozgatás

- Kábelüregek tisztítása átmosatással

- Lehorgonyzások lezárása, vízpróba

- Szükség esetén az üreg eldugulás elhárítása

- Kábelüregek kiszárítása sűrített levegővel

- Injektáló anyagok bekeverése

- Injektálás elvégzése

- Injektáló berendezések karbantartása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553180 | Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Beton próbakeverés

- Felület előkészítése,

- Kavicságyazat készítés

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Kidugóállványzat építése

- Korlát bekötés acélszerelvényeinek elhelyezése.

- Földmunka elvégzése

- Tükör készítése és felület képzése

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Hídszegélyben elhelyezendő hídtartozékok (korlát, zajárnyékoló fal, kandeláber) bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése, bebetonozása

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, Csővezetékek elhelyezése, rögzítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553190 | Vasbeton szegélygerenda csőszerkezetben | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Bebetonozandó szerelvények, csövek elhelyezése

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Korlát talplemezek elhelyezése

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553195 | Hullámosított acél csőhöz beton peremgerenda építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553200 | Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Előregyártott elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Fogadóterület előkészítése

- Kitűzés

- Előregyártott elemek elhelyezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553210 | Monolit ejtőakna | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553220 | Műtárgy feltöltése sovány betonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553230 | Műtárgy feltöltése zúzottkővel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Terv szerinti zúzottkő beépítése

- Tömörítés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553235 | Műtárgyban feltöltés homokos kaviccsal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Terv szerinti zúzottkő beépítése

- Tömörítés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553240 | Betonfog kerethídhoz, csőhídhoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553250 | Ágyazatszél megtámasztó lépcső, rámpa építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553260 | Vasbeton kiegyenlítő lemez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Hézagzáró gumiszalagok elhelyezése

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Felületképzés

- Víztelenítő csövezések átvezetése, csővezetékek elhelyezése, rögzítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

- Keresztszivárgó alá beton vályú készítése terv szerint

- Keresztszivárgó készítése: draincső elhelyezése kavicsterítéssel, geotextília borítással

- Keresztszivárgó kivezetése külön előfejjel a rézsűre

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553270 | Felül bordás vasbeton úszólemez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Hézagzáró gumiszalagok elhelyezése

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553280 | Aluljáró lépcsőkar, rámpa | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Lépcsőkar, rámpa megépítése dilatációval, szigeteléssel, betonfelületek védelmével

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 553295 | Vasbetonfelmenő szerkezet „köpenyezése” előregyártott panelekkel | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Panelek előregyártása

- Kitűzés

- Panelek terv szerinti elhelyezése

- Panelek együttdolgozó kapcsolatainak kialakítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása lerakóhelyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 554000 | # Acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelemmel |
| --- | --- |

| 554010 | Tömör gerincű főtartó gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *

- gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554020 | Tömör gerincű főtartó szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Kész szerkezet sarura engedése  ***

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata.

- Állvány a hídelemek toldásánál.

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen.

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása.

- **egyenletes süllyesztéssel

- Saruk és dilatációk beállítása.

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére.

- Alap és közbenső rétegek felhordása.

- Palánk és védőfólia elhelyezése.

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554030 | Rácsos főtartó gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése anyagköltséggel együtt  *

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554040 | Rácsos főtartó szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Kész szerkezet sarura engedése  ***

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- ***egyenletes süllyesztéssel

- Saruk és dilatációk beállítása

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554050 | Íves főtartó gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- * gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554060 | Íves főtartó szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Kész szerkezet sarura engedése  ***

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- ***egyenletes süllyesztéssel

- Saruk és dilatációk beállítása

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554070 | Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése   *

-	Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

-	*gyártási utasítás alapján

-	Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

-	Járulékos költségek

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554080 | Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása    **

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Kész szerkezet sarura engedése  ***

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- **egyenletes süllyesztéssel

- Saruk és dilatációk beállítása

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554090 | Rácsos merevítőtartó (fióktartó) gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalma:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.

- * gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554100 | Rácsos merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalma:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Kész szerkezet sarura engedése  ***

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Járulékos költségek

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- ***egyenletes süllyesztéssel

- Saruk és dilatációk beállítása

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554120 | Orthotróp pályaszerkezet gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- * gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554130 | Orthotróp pályaszerkezet szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása   **

- Szükséges állványok (betolópályák) megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Kész szerkezet sarura engedése   ***

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- ***egyenletes süllyesztéssel

- Saruk és dilatációk beállítása

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554140 | Acél hídszegély gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- * gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554150 | Acél hídszegély szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok  megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554160 | Acélszerkezetű kezelőjárda, vizsgálójárda, gyalogjáró gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése   *

-	Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

-	gyártási utasítás alapján

-	Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

-	Járulékos költségek

-	A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554170 | Acélszerkezetű gyalogjáró, kezelőjárda, vizsgálójárda szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok   megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- ***egyenletes süllyesztéssel

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554180 | Ragasztott tőcsavaros kapcsolatok elkészítése vasúti hidaknál | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák, tőcsavarok elhelyezése, kapcsolatok terv szerinti elkészítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554181 | Központosító-léc gyártása, beépítése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Központosító léc gyártása

- Szerkezet rögzítése, szerelés

- Felületvédelem

- A szerkezet munkaközi védelme

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554182 | Járófelület, járórács, bordás acéllemez gyártása, beépítése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet gyártása, szállítása

- Szerkezet rögzítése, szerelés

- Felületvédelem

- A szerkezet munkaközi védelme

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554184 | Hullámosított acéllemez csőszerkezet | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Acél szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet beemelése, készen tartása

- Szerkezet rögzítése, szerelés

- Felületvédelem

- A szerkezet munkaközi védelme

- Elő és utófej készítés terv szerint

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554250 | Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- * gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554260 | Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok  megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Kész szerkezet sarura engedése ***

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- ***egyenletes süllyesztéssel

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554270 | Szélrács, keresztkötés gyártása | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.

- * gyártási utasítás alapján

- Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554280 | Szélrács, keresztkötés szállítása, szerelése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

- Szükséges állványok megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

- Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.

- Helyszíni illesztések

- Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

- Állvány a hídelemek toldásánál

- Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

- Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

- ***egyenletes süllyesztéssel

- Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

- Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

- Alap és közbenső rétegek felhordása

- Palánk és védőfólia elhelyezése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554290 | Öszvérhíd együttdolgoztató elemeinek (csap, fog) felhegesztése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Csapok, fogak hegesztési és kapcsolódó munkáinak elvégzése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554300 | Hídszerkezet gyártási próbaszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges alátámasztások, segédszerkezetek megépítése

- Technológia szerinti próbaszerelési munkák elvégzése

- Szerkezet bemérése

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554310 | Vizsgálókocsi (kocsipályával) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Vizsgálókocsi és a pálya technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése, mázolása

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554320 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554321 | Tartóbetétek alsó övének cinkszórása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatások

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Belső anyagmozgatás

- Fogadófelület előkészítése

- Cinkszórás

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554322 | Vasúti recéslemez korrózióvédelme 1 réteg bitumen alapú mázzal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, előkészítése

- recéslemez bontása

- Felülettisztítás az előírt felületi tisztasági fokozatra

- Bevonó rendszer felhordása alkalmazási engedélyben szereplő előírások szerint

- Recéslemez visszaépítése

- Használt tisztító anyagok, üres edények, maradék anyagok elszállítása környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakó helyre

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554330 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme – Erősített bevonat rendszer | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554340 | Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme – Fokozottan erősített bevonat rendszer | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554350 | Acél hídszerkezet horganyzásos korrózióvédelme | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Technológia szerinti tűzihorganyzási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet egyengetése

- Lerakóhelyi díj

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 554360 | Acél hídszerkezet cinkszórásos korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)

- Technológia szerinti felülettisztítási munkák elvégzése

- Technológia szerinti cinkszórási munkák elvégzése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 560000 | # Befejező munkák |
| --- | --- |

| # 561000 | # Szigetelés és védelme |
| --- | --- |

| 561010 | Bitumenes védelem földdel takart betonfelületeken | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása

- Bitumenmázas szigetelés felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561020 | Modifikált bitumen alapú kent szigetelés (PmB-A) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A pályalemez + kiegyenlítő lemez letisztítása, homokszórás (sörétes szórás stb.) szükség szerint

- Szigetelendő felület portalanítása

- Kent bitumenes szigetelés elterítése

- Lemezfektetés

- Szalag hézagzárás

- Hengerezés

- Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás

- Járulékos költségek

- Minden egyéb munkával együtt, teljesen készre

- Lerakóhelyi díj

- Palánk, védőfólia

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561030 | Normál bitumenes lemezszigetelés (BL) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Pályalemez és kiegyenlítő lemez portalanítása

- Alapozás felhordása

- Szigetelés készítése (2 rétegben)

- Vizsgálati helyek helyreállítása

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561040 | Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása

- Szigetelő rendszer felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban, alapozással és tapadóhíddal, a víznyelőkhöz, aknákhoz, dilatációs szerkezetekhez való csatlakozással

- Szigetelés felhordása a kiegyenlítő lemezek csatlakozó részére

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561050 | Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása homokszórással, portalanítása

- Szigetelő rendszer felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban, alapozással és tapadóhíddal, a víznyelőkhöz, aknákhoz, dilatációs szerkezetekhez való csatlakozással

- Szigetelés felhordása a kiegyenlítő lemezek csatlakozó részére

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Felesleges szóróhomok eltávolítása

- Palánk, védőfólia

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561060 | Szigetelést védő öntött aszfalt | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Védőréteg készítése öntött aszfaltból 4 cm vastagságban csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561070 | Szigetelést védő réteg hengerelt aszfaltból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Védőréteg készítése hengerelt aszfaltból 4 cm vastagságban csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561080 | Acél pályalemez szigetelése folyékony epoxi gyanta bázisú szigetelés masztix tapadóhíddal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása

- Epoxigyanta alapozás elkészítése

- Szigetelőanyag felvitele a technológiai utasításban meghatározott módon

- Védő geotextília elhelyezése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561090 | Hídon kötőréteg építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kötőréteg építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561095 | Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Burkolat építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561100 | Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szegélyek mellett terv szerinti szélességű sávban öntött aszfalt készítése a kocsipályán levő kötő- és kopóréteg helyett

- Csatlakozások kiképzése a szegélyekhez, víznyelőkhöz, dilatációkhoz

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561120 | Védőbeton szigetelésen | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elhelyezése, bontása

- Védőbeton készítése beton bedolgozással, tömörítéssel, beton utókezelése

- Betonozás, tömörítéssel, utókezeléssel

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561130 | Pengefal beton burkolatú hidak útpálya csatlakozásánál | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Pengefal készítés terv szerint

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561140 | Szigetelést védő fal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szigetelést védő fal készítése földnedves betonból tömörítéssel, utókezeléssel,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561145 | Csatlakozási fugaszalag | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Fúgaszalag beépítése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561150 | Új burkolatrendszer építése híd előtt, után | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Burkolat építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez

- Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561155 | Bitumenes hézag tisztítása, és modifikált bitumennel való kiöntése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Tisztítási, javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 561160 | Rugalmas hézagkiöntés készítése szegély és pótszegély csatlakozásánál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Tisztítási, javítási munkák terv szerint

- Hézagkiöntés

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 562000 | # Saruk |
| --- | --- |

| 562010 | Neoprén saru (műgumi saru) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Neoprén saru elhelyezése, beszabályozása a technológiai utasítás szerint,

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 562020 | Egyirányban mozgó saruszerkezet | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Saruszerkezet legyártása

- Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 562030 | Két irányban mozgó saruszerkezet | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Saruszerkezet legyártása

- Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 562040 | Fix saruszerkezet | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Saruszerkezet legyártása

- Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint

- Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 562050 | Mozgáskorlátozó szerkezet hosszirányú húzó- és nyomóerők felvételére | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet elhelyezése

- Szerkezet beszabályozása

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 562060 | Mozgáskorlátozó szerkezet keresztirányú húzó- és nyomóerők felvételére | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet elhelyezése

- Szerkezet beszabályozása

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 563000 | # Dilatációs szerkezetek |
| --- | --- |

| 563010 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása, burkolat bevágása,

- Burkolat  táblás bontása a beépítés mélységének megfelelő méretben kisgépes kézi módszerrel

- Dilatációs fészek megtisztítása

- Kőváz kialakítása

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- A kőváz feltöltése bitumenes habarcssal

- Táblásan bontott aszfalt rakodása, szállítása, elhelyezése,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563020 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció húzórugó vagy más erősítéssel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása, burkolat bevágása,

- Burkolat  táblás bontása a beépítés mélységének megfelelő méretben kisgépes kézi módszerrel

- Dilatációs fészek megtisztítása

- Kőváz kialakítása

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- A kőváz feltöltése bitumenes habarcssal

- Táblásan bontott aszfalt rakodása, szállítása, elhelyezése,

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563030 | Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció javítása cseréje | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563040 | Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet (egy gumibetétes) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563050 | Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm mozgástartományig (több gumibetétes) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563060 | Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm mozgástartomány fölött (több gumibetétes) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563070 | Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563080 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet két deformációs zónával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563090 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négy deformációs zónával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563100 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négynél több deformációs zónával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563110 | Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563120 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel („fésűs”), gumilebennyel ±150 mm mozgástartományig | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563130 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel („fésűs”), gumilebennyel ± 150 mm és ± 250 mm mozgástartomány között | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563140 | Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel („fésűs”), gumilebennyel ± 250 mm mozgástartomány fölött | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563150 | Fém járófelületű („fésűs”) dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563160 | Gumibetét cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563165 | Egyéb (pl. csúszólemezes, ollós, stb.) dilatációs szerkezet javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Burkolatvágás, kitisztítás

- Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,

- Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Vízzáró dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563170 | Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

- Belső anyagmozgatás

- Burkolat megszakítása, bevágása, bevágás megtisztítása terv szerinti módon

- Hézag bitumen kiöntése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563175 | Képzett hézag tisztítása, modifikált bitumennel való kiöntése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Hézag tisztítása,

- Belső anyagmozgatás

- Hézag kiöntése,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563180 | STOG rendszerű vasúti híd dilatáció | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Dilatáció beszabályozása

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563190 | PD vagy Maurer rendszerű vasúti híd dilatáció | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- Dilatáció beszabályozása

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 563195 | Polimer beton dilatáció | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek kialakítása

- Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

- Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

- Dilatáció beszabályozása

- A szerkezet működésének ellenőrzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 564000 | # Visszatartó rendszerek és egyéb tartozékok |
| --- | --- |

| # 564100 | # Biztonsági korlát, terelőfal hidakon, vagy pillérvédő szegélyeken |
| --- | --- |

| 564110 | N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564115 | N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564120 | H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564125 | H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564130 | H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564135 | H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása

- Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

- Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Korlát oszlopok beállítása,

- Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

- Korlátoszlopok rögzítése,

- Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

- Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

- Prizmák felszerelése,

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564140 | N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- N1 terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Prizmák felszerelése

- Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564145 | N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- N2 terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Prizmák felszerelése

- Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564150 | H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- H1 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Prizmák felszerelése

- Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564155 | H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- H2 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Prizmák felszerelése

- Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564160 | H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- H3 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Prizmák felszerelése

- Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564165 | H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Prizmák felszerelése

- Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 564200 | # Egyéb korlátok hidakon vagy pillérvédő szegélyeken |
| --- | --- |

| 564210 | Idomacél hídkorlát | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564215 | Kibontott idomacél korlát visszaépítése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564220 | - Hagyományos egysoros acél vezetőkorlát (szükség szerinti magasítással, kiegészítő csőtaggal) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564230 | - Hagyományos kétsoros vezetőkorlát (nem ütközési kísérlettel igazolt) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlát és fogadóelemek legyártása,

- Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

- Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 564240 | - Egyedi kialakítású hídkorlát fa | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 564250 | - Egyedi kialakítású hídkorlát acél | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 564256 | - Hajlított csőkorlát | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 564257 | - Kezelőlépcső korlát | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Korlátelemek legyártása,

- Korlátelemek elhelyezése

- Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

- Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

- Villámvédelem és földelés kialakítása,

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| # 564300 | # Egyéb tartozékok |
| --- | --- |

| 564310 | Monolit vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Rézsű megfelelő kialakítása rézsű tömörítése

- Kézi földkitermelés

- Homokos kavics ágyazat készítés

- Szerelőbeton készítés

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése a lépcsőnek és a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Bitumenmázas szigetelés

- Tükör készítés, tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Szükség szerint korlát elhelyezése

- Utókezelés

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564315 | Monolit beton vizsgálójárda | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Rézsű megfelelő kialakítása rézsű tömörítése

- Kézi földkitermelés

- Homokos kavics ágyazat készítés

- Szerelőbeton készítés

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése a lépcsőnek és a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Bitumenmázas szigetelés

- Tükör készítés, tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Szükség szerint korlát elhelyezése

- Utókezelés

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564320 | Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A rézsűn a lépcső helyének kitűzése

- A rézsűn a lépcső helyének tömörítése

- Kézi földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükör készítés, tömörítés

- Homokos kavics ágyazat készítés

- Megtámasztó beton alap készítése

- A lépcsők leemelése, alulról felfelé haladva

- Az indító, majd az érkező elem zsaluzása, betonozása

- Előregyártott vasbeton lépcsőelemek beszerzése, szállítása és beépítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Korlát elhelyezése

- Utókezelés

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564330 | - Előregyártott nem üzemi lépcső (szerelőbetonnal) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükör készítés, tömörítés

- Homokos kavics ágyazat készítés

- Megtámasztó beton alap készítése

- Előregyártott vasbeton lépcsőelemek beszerzése, szállítása és beépítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564340 | Acél védőrács, védőtető | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Védőrácsok felerősítése, rögzítése

- Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkák

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564350 | Vasút feletti hídkorlát kiegészítés zárt felülettel, ferde hálóval | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acélszerkezet gyártása

- Vasút feletti hídkorlát kiegészítés zárt felülettel, ferde hálóval elhelyezése, rögzítése a terv szerint

- Ellenőrző bemérés elvégzése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe

- Tüzihorganyzás, kiegészítő helyszíni munkákkal

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564360 | Felcsapódás elleni védelem | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564370 | Ütközés elleni védelem (acélból) | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564380 | Légrés lefedő vasbeton elemek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564384 | Kibontott acél légrés lefedő elem visszaépítése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564385 | Légrés lezáró acél elemek építése | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564390 | Vakítás elleni védelem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acélszerkezet gyártása

- Rácsok felerősítése, rögzítése

- Kiegészítő helyszíni tüzihorganyzás

- Netlon háló acélvázra szerelése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564400 | Magassági korlátozást jelző kapuk | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szerelőbeton készítése alaptest alá

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Magassági korlátozó kapu tartószerkezetét rögzítő bebetonozandó acélszerkezetek gyártása elhelyezése, rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Szükség szerinti csőátvezetések, kizárások elhelyezése, elkészítése az alaptestben

- Alaptest betonozása, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel

- Utókezelés

- Magasságkorlátozó kapu korrózióvédett acélszerkezetének szerelése, beemelése és rögzítése

- Előírt villámvédelem elkészítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- (A földkiemelés, bontások, munkagödör dúcolása, az esetleges földvisszatöltés, forgalomtechnika munkafolyamatait külön tétel tartalmazza)

- Bitumenmázas szigetelés

- Földkiemelés, munkagödör dúcolása, visszatöltés, földfelesleg elszállítása

- Magassági korlátozó kapu tartószerkezetének rögzítő bebetonozása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564410 | Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények beszerzése, szállítása, elhelyezése, mázolása

- Belső anyagmozgatás

- Földelés készítése, bemérése, jegyzőkönyvezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564420 | Acél takarófal pilléren vagy hídfőn | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Acél takarófal technológia szerinti gyártása, helyszínre szállítása

- Szerelőtér kialakítása

- Terv szerinti méretek helyszíni ellenőrzése

- Belső anyagmozgatás

- Rögzítési, megfogási helyek előkészítése

- Szükséges állványzat megépítése

- Takarófal elemek beemelése, rögzítése, készre szerelése

- Acélszerkezet terv szerinti felületvédelme

- Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe

- A szerkezet munkaközi védelme

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564430 | Acél ajtók, hágcsók korrózióvédelemmel | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terv szerinti méretek helyszíni ellenőrzése

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás, tüzihorganyzás

- Szerelőtér kialakítása

- Szükséges állványok megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet fölszerelése

- Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564440 | Fa járóelem elhelyezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Járóelem elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 564450 | - Egyéb kiegészítő hídtartozékok | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kiegészítő tartozékok felerősítése, rögzítése

- Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkák

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 565000 | # Rézsűburkolatok |
| --- | --- |

| 565010 | Rézsűburkolatok, rézsűkúpok kőburkolata | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés kotrógéppel, kézi munkával

- Kitermelt földanyag rakodása, elszállítása depóniába

- Az indító szegélygerenda elkészítése

- Ágyazat készítése,

- Zsaluzás

- A kőburkolat elkészítése

- Szegélygerendák készítése

- Beton utókezelése

- Fugázás készítése

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 565020 | Rézsűburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés kotrógéppel, kézi munkával

- Kitermelt földanyag rakodása, elszállítása depóniába

- Az indító szegélygerenda elkészítése

- Ágyazat készítése,

- Zsaluzás

- A lapburkolat elkészítése

- Szegélygerendák készítése

- Beton utókezelése

- Fugázás készítése

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 565040 | Geoműanyag burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Burkolat elhelyezése, rögzítése

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 566000 | # Betonfelület védelmi rendszerek |
| --- | --- |

| 566110 | Hidrofobizálás (H) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Felületkezelő anyag felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566120 | Impregnálás (I) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Impregnáló anyag felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566130 | Esztétikai bevonatok (B-1) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566140 | Nem repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-2) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566150 | Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566160 | Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566170 | Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5) teljes vastagsággal töltött rendszer | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566175 | Úsztatóréteggel készülő B-5 bevonat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566185 | Antigraffiti bevonat, Tartós rendszer (AG-TT) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Tartós rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566190 | Antigraffiti bevonat, Féltartós rendszer (AG-FT) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Féltartós rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 566195 | Antigraffiti bevonat, Időleges rendszer (AG-IT) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Időleges rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 567000 | # Felületképzések |
| --- | --- |

| 567010 | - Beton falfelületek burkolatainak kialakítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567020 | - Kőburkolat építése beton falfelületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Ágyazat készítés terv szerint

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Ágyazat készítés terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567030 | - Járóbeton burkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567040 | - Műgyanta bevonat készítése aluljáró padlófelületén | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567050 | - Csúszásgátló bevonat készítése rámpafelületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567051 | - Csúszásgátló bevonat készítése lépcsőfelületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567060 | - Csúszásgátló bevonat acél felületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567070 | - Felületképzés vakolati rendszere | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Felületképzés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567075 | - Előregyártott kompozit járdalemez | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567080 | - Lépcsőburkolat készítése előregyártott műkő elemekből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567090 | - Mellvéd fedkő előregyártott műkő lapból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567092 | - Mellvéd fedkő természetes kőlapból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolati elemek terv szerinti legyártása természetes kőből.

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567095 | - Mellvéd fedkő helyszínen betonozva | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Mellvéd fedkő kialakítása terv szerinti anyagból, utókezeléssel, védelemmel

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567100 | - Lépcsőburkolat készítése gránitelemekből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567110 | - Festés belső betonfelületen aluljárónál | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Festés terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 567120 | - Festés külső betonfelületen aluljárónál | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Festés terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 568000 | # Pillérvédelem |
| --- | --- |

| 568010 | Pillérvédő vasbeton szegély | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Kitűzés

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés, utókezelés,

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése

- Hídszegélyben elhelyezendő hídtartozékok (korlát, zajárnyékoló fal, kandeláber) bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése, bebetonozása

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, Hézagzáró gumiszalagok beszerzése, elhelyezése

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Földkitermelés kotrógéppel, kitermelt föld elszállítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 568015 | Vasbeton takarófal pilléren vagy hídfőn | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beton próbakeverés

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, víztelenítő csövezések, átvezetések készítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása, állványzat biztosítása

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 568020 | Pillérvédelem (kőszórás vízépítési kővel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Előzetes mederfelmérés (az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva)

- Mederkotrás

- Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Vízépítési terméskő beszerzése a tervben előírt méretben és minőségben, helyszínre szállítása, deponálása

- Terep felületének előkészítése, a kövek elhelyezéséhez szükséges földmunka

- Anyag tervben előírt méretben és minőségben, rakodása, deponálása,

- TERFIL elterítése, geotextília/georács terítése

- Kövek szórása, beemelése, réteges terítése,

- Meder munkáknál szükséges búvármunkák

- Méretellenőrzés

- Elkészült mű utófelmérése (mederben szondázással, ultrahangos méréssel,

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 569000 | # Szivárgók, vízelvezetés |
| --- | --- |

| 569010 | Tömör hídfők mögötti szivárgópaplan, talpszivárgó kivezetéssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Zsaluzás

- Betonozás, utókezelés

- Bitumenmázas szigetelés készítése

- Szivárgócső elhelyezése

- Előregyártott előfejek elhelyezése

- Földkiemelés kotrógéppel

- Draincső elhelyezése kavicsterítéssel geotextília borítással

- Szivárgó készítése a tömör hídfők mögött

- Szivárgópaplan elhelyezése, rögzítése terv szerint

- Szivárgócső elhelyezése, szivárgó kivezetése rézsűoldalra

- Beton előfej készítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 569020 | Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Draincső elhelyezése kavicsterítéssel geotextília borítással

- Szivárgó készítése a tömör hídfők mögött

- Szivárgó kivezetése rézsűoldalra

- Beton előfej készítése, rézsűkivezetés kialakítással

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 569030 | Nyomásálló szivárgópaplan elhelyezése a pályalemezen és a hídfő falán | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szivárgópaplan készítése pályalemezen

- Szivárgó készítése a hídfő falán

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569040 | Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, tisztítása

- Előregyártott előfejek elkészítése

- Terv szerinti burkolatszivárgók beépítése egyszemcséjű kavicsból csepegtetőkkel a híd teljes hosszában, alucsöves kialakítással

- A kiegyenlítő lemezek feletti szakaszokon hajlékony gumicsővel a szivárgók továbbvezetése, kivezetése a rézsűoldalra

- Beton előfej készítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569050 | - Fúrt, sajtolt keresztszivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szivárgó beépítés fúrással, vagy sajtolással terv szerint

- Szivárgó kivezetése rézsűoldalra

- Beton előfej készítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569060 | Víznyelő akna kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükség szerint burkolatbontás, helyreállítás, keresztező közművek felfüggesztése, üzembiztosítása

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása

- Munkagödör dúcolása, karbantartása, elbontása

- Víznyelő akna építése zsaluzással, betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, vagy előre gyártott elemek beépítésével, aknalefedéssel aknatartozékok beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

- Földvisszatöltés, tömörítés

- Aknahágcsó

- Vízzárósági- és nyomáspróba elvégzése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 569061 | Ejtőcső építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

- Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével

- Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

- Csatlakozások kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569062 | Ejtőcső cseréje | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Ejtőcső bontása, deponálása, elszállítása

- Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

- Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével, kitorkoló fejjel

- Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

- Csatlakozások kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569070 | Függesztett vízelvezető rendszer | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

- Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével, kitorkoló fejjel

- Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

- Csatlakozások kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569080 | Acél víznyelő | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Acél szerkezet beszerzése/gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Szerkezet elhelyezése, rögzítése, csatlakozások terv szerinti kialakítása

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 569090 | Előregyártott surrantó (szerelőbetonnal, becsatlakozásnál az árok burkolásával) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Homokos kavics ágyazat készítés,tömörítés,

- Előregyártott surrantóelemek beépítése alulról fölfelé haladva,

- Torkolati és befogadó rész készítésével, becsatlakozásnál az árok terv szerinti burkolásával, vagy szikkasztó kialakításával

- Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

- A szerkezet munkaközi védelme

- Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569100 | Monolit beton folyóka | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonágyazat készítése, betonozás a betontechnológiai terv szerint

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Monolit folyóka betonozása, utókezelése, terv szerint

- Befogadó árok burkolása, sóvédelem szükség szerint

- Lezáró beton szegélygerenda, felületképzés

- Tömörítés

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- A szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569110 | Burkolt vápa építése hidaknál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Homokos kavicságyazat készítése

- Burkolat készítése: monolit betonból, vagy előregyártott lapokból ágyazatra fektetve, hézagolással

- Árokcsatlakozásnál az árok burkolása

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- Zsaluzás, betonozás, utókezelés, lezáró betonszegély gerenda készítése

- Kézi földkiemelés

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 569120 | Geotextília kasírozású dombornyomott felületszivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felületszivárgó elhelyezése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 569130 | Vízkivezetőcsövek utólagos elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyagbeszerzés

- Lyuk fúrása, csövek elhelyezése ragasztással

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 570000 | # Felújítási, javítási munkák |
| --- | --- |

| # 571000 | # Beton és vasbeton szerkezetek javítási munkái |
| --- | --- |

| 571010 | Alaptesti betonacélok pótlása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonacél beépítése terv szerint

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571020 | Betonacélok korrózióvédelme | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonacél korrózióvédelme terv szerint

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571030 | Alaptest tömbszerű helyreállítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonfelület javítása terv szerint

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571040 | Alaptest betonfelület javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonfelület javítása terv szerint

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571050 | Szerkezetrepedés injektálása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Betonfelület javítása terv szerint:

- A repedések kitisztítása, kifúvatása

- A repedések lezárása

- Az injektáló csonkok elhelyezése

- Injektálás végrehajtása

- Utóinjektálás végrehajtása

- Injektáló csonkok eltávolítása

- Csonkok helyének helyreállítása

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571060 | Vasbeton szerkezet felületi javítása PC anyagokkal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A javítandó felület tisztítása, portalanítása

- A betonacélok passzíválása (szükség szerint)

- A felület előkészítése, az anyagok termékismertetője szerint

- A PC anyagok bekeverése

- A javítás elkészítése

- A felület simítása

- Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása

- Utókezelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571070 | Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A javítandó felület tisztítása, portalanítása

- A betonacélok passzíválása (szükség szerint)

- A felület előkészítése, az anyagok termékismertetője szerint

- A PCC anyagok bekeverése

- A javítás elkészítése

- A felület simítása

- A felület utókezelése

- Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571080 | Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A javítandó felület tisztítása

- Betonacél háló elhelyezése (szükség szerint)

- Tapadóhíd felhordása (szükség szerint)

- Lőttbeton keverék elkészítése, felhordása, simítása,

- Lőttbeton utókezelése

- Felesleges, lehullott beton összetakarítása, elszállítása

- Terület rendezése, felesleges anyagok, törmelékek, szemét elszállítása

- Szükség szerint fólia vagy palánkvédelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571085 | Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal, acél hálós vasalással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A javítandó felület tisztítása

- Betonacél háló elhelyezése (szükség szerint)

- Tapadóhíd felhordása (szükség szerint)

- Lőttbeton keverék elkészítése, felhordása, simítása,

- Lőttbeton utókezelése

- Felesleges, lehullott beton összetakarítása, elszállítása

- Terület rendezése, felesleges anyagok, törmelékek, szemét elszállítása

- Szükség szerint fólia vagy palánkvédelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571090 | Felület kiegyenlítés PC anyaggal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület tisztítása, portalanítás

- A betonacélok passziválása (szükség szerint) a régi felületen

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése, rögzítése

- A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)

- Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon

- Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571100 | Felület kiegyenlítés PCC anyaggal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület tisztítása, portalanítás

- A betonacélok passziválása (szükség szerint) a régi felületen

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése, rögzítése

- A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)

- A PCC anyagok bekeverése

- A javítás elkészítése (felhordás, tömörítés, simítás)

- Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon

- A felület utókezelése

- Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571110 | Felület kiegyenlítés betontüskézés nélkül | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület tisztítása, portalanítás

- A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)

- Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon

- Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571120 | Felület kiegyenlítés betonnal betontüskézéssel, terv szerinti betonacél armatúrával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítés

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület tisztítása, portalanítás

- A betonacélok passziválása (szükség szerint) a régi felületen

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése, rögzítése

- Furatok készítése, tüskék beragasztása

- A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)

- Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon

- Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571125 | Híd saruzsámoly javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571126 | - Sarufészek javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-	A hídsaruk alsó öntvény mozgásmentességének biztosítására a falazatban képzett sarufészek és az öntvény közötti kitisztított hézag gyors kötésű nagy szilárdságú habarccsal történő kiöntése

-	A tétel magába foglalja a saruk megközelítéséhez, a munkavégzéshez szükséges állványok, segédszerkezetek, anyagok költségeit is

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571127 | - Vízben álló pillér hiányzó, sérült (töredezett) kőburkolatának pótlása, cseréje | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

-	A laza, mállott, kifagyott kövek tisztítása, kivésése.

-	Az eredeti burkolat anyagával egyező, illetve harmonizáló kő, illetve kőpótló anyagokkal kőburkolat helyreállítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571130 | Régi és új szerkezet közötti tér kitöltése soványbetonnal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek előkészítése

- Csatlakozás kitöltése soványbetonnal

- Felület lezárása

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571140 | Vasbeton hídszegély, járda magasítás és/vagy köpenyezés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása

- Felszínre kerülő betonacélok rozsdátlanítása, passziválása

- Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása

- Tüskék furatokba ragasztása

- Hídszegélyben elhelyezendő korlátok bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Betonozás, a beton bedolgozása tömörítéssel, a felület lesimításával

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Kidugó állványzat

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571150 | Beton toldalék hozzáépítése acélbetétekkel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Csatlakozó felületek megtisztítása

- Tüskézéshez furatok készítése, tisztítása, bekötő tüskék elhelyezése beragasztással

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel, *

- Utókezelés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat

- Bitumenmázas szigetelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571160 | Vasbetonfelmenő szerkezet "köpenyezése" | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása

- Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása

- Tüskék furatokba helyezése, ragasztása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Betonozás, a beton bedolgozása tömörítéssel, a felület lesimításával

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerelőbeton

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571170 | Felmenő szerkezeten betonacélok pótlása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása

- Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása

- Tüskék furatokba helyezése, ragasztása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571180 | Felmenő szerkezeten acélbetétek passzíválása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571190 | Felmenő szerkezet felület tisztítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571192 | Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral, megvésése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571194 | Erősítés szénszálas szalagtechnológiával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása

- Betonfelület erősítés terv szerinti kialakítással

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571200 | Felszerkezeten betonacélok pótlása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása

- Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása

- Tüskék furatokba helyezése, ragasztása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571210 | Felszerkezeten acélbetétek passzíválása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571220 | Felszerkezet szigetelése, felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású mosóberendezéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral, megvésése

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571225 | Felmenőszerkezet szigetelése, felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású mosóberendezéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- - Anyagok beszerzése, szállítása

- - Felület tisztítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 571230 | Vasbeton tartószerkezet tömbszerű javítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése

- Felszínre kerülő betonacélok passziválása

- Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása

- Tüskék furatokba helyezése, ragasztása

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Betonozás, a beton bedolgozása tömörítéssel, a felület lesimításával

- Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Szerelőbeton

- Állványzat építése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 572000 | # Acélszerkezetek javítási munkái |
| --- | --- |

| 572010 | Acélszerkezeti elem gyártása, szállítása, szerelése hibás szerkezeti rész cseréjéhez | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Méretek helyszíni ellenőrzése

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás, szállítás

- Szerelőtér kialakítása

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Régi sérült acélelemek terv szerinti darabolása, eltávolítása

- Szerkezeti elem beszerelése, bemérése

- Terület rendezése, hulladékok elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572020 | Acélszerkezetek korrózióvédelme (javítása) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felületelőkészítés terv szerint

- Bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban

- Palánk, védőfólia

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572030 | Hossztartó csere | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Elemek terv szerinti elbontása

- Új elem terv szerinti beépítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572040 | Kereszttartó csere | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Elemek terv szerinti elbontása

- Új elem terv szerinti beépítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572050 | Központosítóléc csere | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Elemek terv szerinti elbontása

- Új elem terv szerinti beépítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572060 | Egyéb acélszerkezetek cseréje | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Elemek terv szerinti darabolása, elbontása

- Új elem terv szerinti beépítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572070 | Acélszerkezet alaki sérüléseinek javítása | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572080 | Hegesztési kapcsolat korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felületelőkészítés terv szerint

- Bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572090 | Hegesztett kapcsolat - varrat javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572100 | Szegecselt kapcsolat – szegecs csere | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási, pótlási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572110 | Szegecselt kapcsolat javítása NF csavarral | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572120 | NF csavaros kapcsolat felújítása NF csavarokkal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási, pótlási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572130 | Csavarkapcsolatok felújítása (Egyéb) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási, pótlási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572140 | Közvetlen sínleerősítés javítása vasúti hídon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Vasúti pálya bontása

- A terv dokumentáció alapján legyártott egyedi alátét lemezek cseréje

- A lemezek alatt az acélfelületek és a cserélendő alátétlemezek korrózióvédelmének elvégzése

- Vasúti pálya visszaépítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572170 | - Vízben álló pillér kőfalazatának mélyfúgázása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-	A természetes kőből falazott pillérek fúgáinak javítása, pótlása

-	A laza, mállott, kifagyott fúgák tisztítása mélyfúgázáshoz

- 	Az eredeti fúgaanyaggal azonos teherbírási, páradiffúziós képességekkel rendelkező fúgázó anyaggal történő pótlása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572180 | Hossztartó megszakításoknál sarulehorgonyzás javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572190 | Saru javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572195 | Saru korrózióvédelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felületelőkészítés terv szerint

- Bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban

- Palánk, védőfólia

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572210 | Hídsaru szabályozás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Szabályozási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572220 | Hídvizsgáló berendezés javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572230 | Hídkorlát javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572231 | - Hídkorlátok mázolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése

- Festés terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 572250 | Híd felszerkezet függőleges mozgatása (megemelés, süllyesztés) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Állvány (máglya) alapkészítés

- Állványzatkészítés

- Emelősajtók elhelyezése

- Emelés (süllyesztés) elvégzése

- Terület elrendezése (állványbontás, tereprendezés)

- Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás

- Járulékos költségek

- Minden egyéb munkával együtt, teljesen készre

- Lerakóhelyi díj

  - A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 573000 | # Falazott szerkezetek, burkolat javítása |
| --- | --- |

| 573010 | Kő és téglaburkolatok javítása, helyreállítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573015 | Kő kerékvetők készítése, elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Kerékvető elhelyezése terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573020 | Hézagkitöltő anyag eltávolítása, hézagtisztítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Tisztítási, javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573030 | Hiányzó vagy laza, mozgó elemek eltávolítása/pótlása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573040 | Tégla illetve kőfalazatok, rézsűburkolatok hézagolásának javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573050 | Kőanyagok felületvédelme hidrofobizálással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573060 | Kőanyagok felületvédelme kőszilárdítással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573070 | Boltozott hidak megerősítése rozsdamentes spirálacéllal | kg |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573080 | Boltozat stabilitásának növelése a háttöltés injektálásával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573090 | Boltozat javítása lőtt betonnal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573100 | Felszerkezet betonfelület védelme | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Felület előkészítése, felülettisztítás homokszórással

- Sókorrózió elleni védőbevonat alkalmazási engedéllyel rendelkező bevonati rendszerrel a terven megjelölt helyeken

- Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 573120 | - Beton lapburkolat javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Sérült burkolat eltávolítása, szállítása kijelölt lerakóhelyre

- Felület előkészítése

- Burkolatjavítás terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 574000 | # Vízelvezető rendszerek javítása, felújítása |
| --- | --- |

| 574010 | Vízelvezető rendszer javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 574020 | Víznyelő cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Javítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 574030 | Szivárgó tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Tisztítási munkák terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 574040 | Víztelenítő szivattyú cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Szivattyú csere

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 580000 | # Egyéb kiegészítő munkák |
| --- | --- |

| # 581000 | # Geodéziai jelek, pontok |
| --- | --- |

| 581010 | Mérőpont hídon és pilléren | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Mérőpontok terv szerinti elhelyezése a hídon

- Mérőpontok geodéziai bemérése vertikálisan, dokumentálva

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 581020 | Magassági alappont hídhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Magassági alappont építése terv szerint

- Magassági bemérés elvégzése

- Kézi földkiemelés

- Zsaluzás

- Betonozás, utókezelés

- Földvisszatöltés, tömörítés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 581030 | Magassági pont áthelyezése hídnál | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Magassági alappont bontása, építése terv szerint

- Magassági bemérés elvégzése

- Kézi földkiemelés

- Zsaluzás

- Betonozás, utókezelés

- Földvisszatöltés, tömörítés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 582000 | # Támfal |
| --- | --- |

| 582010 | Súlytámfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése

- Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés, utókezelés  *

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken )

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Állványzat építése, bontása

- Bebetonozandó szerelvények, víztelenítő csövek, korlát elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 582020 | Szögtámfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Kitűzés

- Terv szerinti zsaluzat készítése, a zsaluzóelemek kiválasztásával, összeszerelésével beemelésével, rögzítésével, zsaluzat felületi kezelésével, átállításra készítés, a zsaluzat elbontása, bontott anyag elszállítása

- Felület előkészítés, szerelőbeton készítés

- Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Betonozás, a tervezett betontechnológiai terv szerint, tömörítés, utókezelés

- Előre gyártott elemek felhasználása esetén az elemek gyártóműben történő legyártása helyszínre szállítása, beemelése, rögzítése, bebetonozása

- Víztelenítő csövezések átvezetések készítése

- Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

- Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken )

- Kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával

- Falak látszó felületeinek cementsimítása;
Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 582030 | Máglyafal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Beton próbakeverés

- Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Máglyafal építése terv szerint

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 582040 | Gabionfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Földkiemelés kotrógéppel, mederkotrás, medertisztítás

- Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Előzetes mederfelmérés

- (az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva)

- TA-TB kő szórása, réteges terítése mederfenékre, rézsűre

- Terfilszövet terítése rézsűre

- RENO háló kiterítése, megtöltése terméskővel, kapcsos lezárása.

- Vízben végzett munkákhoz szükséges búvármunkák

- Elkészült mű utófelmérése, (vízalatti szerkezeteknél szondázással, ultrahangos méréssel)

- Száraz kotrás parti rézsűn

- Felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Gabion támfal építése terv szerint

- Geotextília réteg elhelyezése

- Kosarak feltöltése és erősítése

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 582050 | Erősített talajtámfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Tükörkészítés, tömörítés

- Lábazati beton (sávalap) készítése zsaluzással, betonozással, utókezeléssel

- Alaptest melletti szivárgó készítése, vízelvezető árokba való bekötéssel

- Homlokelemek elhelyezése, beállítása, ideiglenes rögzítéssel

- Horgonyszalagok elhelyezése és bekötése szintenként

- Támfal lezárása

- Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 582060 | Szegezett fal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Kitűzés

- Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Támfal építése terv szerint

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 582070 | Cölöp támfal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Cölöpvezetőgerenda földfejtése, a föld helyszíni deponálása, majd visszatöltése

- Cölöp, horgonycölöp készítés:

- Cölöpöző géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- Cölöpvezető gerenda készítése

- Pontraállás

- Fúrás

- Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

- Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész armatúra beállítása

- Az armatúra lehajtása a betonba

- Átállás

- Cölöpfej méretre vésése

- Megmaradó betonacél végek széthajtása

- Kitakart cölöp felület tisztítása, szükség esetén beton vésése

- Cölöpösszefogó, horgonygerenda gerenda, lábazati ütközőfal

- Betonacélszerelés, szükség esetén leszabás, hajlítás, méretrevágás, beemelés, vasszerelés rögzítése,

- Horgonyrudak elhelyezése, injektálása

- Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

- Munkahézag kialakítása, képzése

- Szükség szerinti csőátvezetések, kizárások elhelyezése, elkészítése

- Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel,

- Utókezelés

- Esetleges betonhibák javítása

- Földdel érintkező felületek talajnedvesség elleni szigetelése

- Függőleges szivárgó elhelyezése cölöpközökbe

- Talpszivárgó készítése, betonfolyókába helyezett draincső elhelyezésével, vízelvezető árokba való bekötéssel

- Cölöpközök lőttbetonos megtámasztása, betonacélháló erősítéssel, cölöpökbe ragasztott tüskék elhelyezésével, (előkészítés, felhordás, utókezelés)

- Látszó cölöpök felületek esztétikai megjelenésének javítása lőttbeton felületképzéssel (előkészítés, felhordás, utókezelés)

- Szerelőbeton

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| # 583000 | # Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem |
| --- | --- |

| 583005 | Hídon átvezetett nem üzemi hírközési, elektromos kábelek ideiglenes kiváltása, védelme | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

- Az új vezeték bekötése a hálózatra,

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583010 | Hajóútjelző tábla | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acél tartó és rögzítő szerkezetek és hajóútjelző tábla technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése

- Védőfólia

- Lámpa bekötése

- Tábla elhelyezése, felerősítése, szerelése

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583020 | Hajóútjelző lámpa | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acél tartó és rögzítő szerkezetek és hajóútjelző lámpa technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése

- A rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Védőfólia

- Hajóútjelző lámpa elhelyezése, felerősítése, szerelése

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583030 | Hajózási radarvisszaverő berendezés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Acél tartó és rögzítő szerkezetek technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése, mázolása, tesztelése

- Radarvisszaverő berendezés beszerzése, gyártása

- Berendezés elhelyezése, felerősítése, szerelése, tesztelése,

- Védőfólia

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583040 | Légi akadály jelző fények kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- A szükséges kötődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt,

- Légi akadály jelző fények lámpatestek beszerzése,felszerelése, vagy gyártása,

- Vezetékek fűzése, bekötés, szerelvényezés, érintésvédelem kialakítása

- Berendezés elhelyezése a pillérek felett, felerősítése, szerelése

- Rögzítő szerkezet mázolása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583050 | Híd belső világítás kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Belső világítás kiépítése

- Szükséges kötődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Lámpatestek telepítése, vezetékek fűzése, bekötés, szerelvényezés, érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583060 | Közvilágítás kiépítése hídon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Közvilágítás kiépítése a hídon külön terv szerint

- Kandelláberek fogadó szerelvény-, szerelődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Vezetékek befűzése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítása

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583070 | Meteorológiai állomás létesítése hídon, berendezésekkel, vezetékekkel, szerelvényekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás

- Meteorológiai mérőállomás kiépítése szerelvényekkel

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583080 | Jegesedés mérő szonda | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Jegesedés mérő szonda telepítése

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583085 | Közmű védelembehelyezése hídon | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Rögzítő szerelvények elhelyezése;

- Közművezeték elhelyezése, rögzítése,

- Közmű dilatáció készítés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583090 | Közmű védőcső építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

- Rögzítő szerelvények elhelyezése;

- Közművezeték elhelyezése, rögzítése,

- Közmű dilatáció készítés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583095 | Riasztó, mozgásérzékelő rendszer kiépítése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás

- Riasztó rendszer kiépítése szerelvényekkel

- Mozgásérzékelő rendszer kiépítése szerelvényekkel

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 583100 | Híd monitoring rendszer | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A szakhatósági előírások és a monitoring tervben foglaltak alapján a kivitelezés előtti, a kivitelezés közbeni és a kivitelezés befejezésekor, valamint az üzembe helyezést követő 1 éven belül a monitoring tevékenység folyamatos, teljes elvégzése, dokumentálása.

Útmutató:	Az adott általános tétel a Tételleírásban foglalt, a megvalósítás során jelentkező, illetve az azt követő 1 év feladatainak tekintetében 4 rész-teljesítésre bontható:

- a kivitelezés megkezdése előtti monitoring feladatok,

- a kivitelezés közbeni monitoring feladatok,

- a befejezéshez rendelt monitoring feladatok,

- az üzembe helyezést követő 1 éven belüli monitoring tevékenység.

| # 584000 | # Kiegészítő munkák |
| --- | --- |

| 584010 | Híd próbaterhelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Próbaterhelési terv elkészítése az engedélyező hatóság által megjelölt hidakon, a méretezés alapjául szolgáló teher megtervezésével

- Engedélyek beszerzése

- Teherállások megjelölése, a próbaterhelésnél használt járművek tengelysúly mérése

- Fix pontok elhelyezése

- Próbaterhelési jegyzőkönyv készítése

- Próbaterhelés kiértékelése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584020 | Úszó egységek vízről végzett munkákhoz | nap*db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Úszó egységek beszerzése, legyártása, vagy bérleti díja, helyszínre szállítása

- Az úszó egységről történő munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek beszerzése gyártása, szerelése

- Úszó egységek üzemeltetése

- Úszó egységek segédszerkezeteinek bontása, elszállítása

- Beemelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584030 | Szerelőtér kialakítás vasbeton szerkezetei (behúzógerenda, darupálya tartó, stb.) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Tereprendezés

- A kivitelezés organizációs feltételeinek megfelelően, a helyszíni adottságok figyelembevételével a munka, egészség, vagyonvédelmi és építési hatósági előírások, jóváhagyott technológiai terv alapján a szerelőtér kiépítése

- Felület előkészítése

- Szerelőbeton készítése, utókezelése

- Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

- Cölöpök végeinek terv szerinti hosszon történő befogása

- Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

- Betonozás, tömörítés  *

- Zsaluzat, elbontása, deponálása

- Utókezelés

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Vasbeton szerkezetek gépi bontása

- Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

- Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

- Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584040 | Térbeton szerelőtér kialakításához | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Terv szerinti zsaluzat készítése, a zsaluzóelemek kiválasztásával, összeszerelésével beemelésével, rögzítésével, zsaluzat felületi kezelésével, a zsaluzat elbontása, bontott anyag elszállítása

- Betonozás, a tervezett betontechnológiai terv szerint  *

- Víztelenítő csövezések átvezetések készítése

- Szerelőtér térbetonjának táblás bontása, bontott anyag elszállítása lerakóba

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Vasbeton szerkezetek gépi bontása

- Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

- Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

- Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése

- Utókezelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584050 | Acél segédszerkezetek (segédjárom, darupálya, szerelőállvány, stb) | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése

- Szállító járműre rakodás

- Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása

- Szükséges állványok megépítése

- Helyszíni lerakodás (deponálás)

- Szerkezet összeszerelése, bemérése

- Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

- Vasbeton szerkezetek gépi bontása

- Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

- Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

- Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése

- Acél segédszerkezetek átszerelése, áthelyezése, szétszerelése, bontása és elszállítása

- Acél csőcölöpök verése/húzása

- Acél szerkezeti elem leszerelése vagy levágása, kiemelése, darabolás

- Víztelenítő csövezések, átvezetések készítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584055 | Talajhorgony készítése (kihúzási próbával együtt) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

- A munkahely kialakítása.

- Megadott hosszúságú furat készítése. (öblítés, béléscső, spirál, levegő)

- Ágyazóhabarcs feltöltés/csere.

- Horgonybetétek elhelyezése. (előregyártás)

- Többlépcsős injektálás.

- Horgonyfeszítés.

- Horgony feszültségmentesítés.

- Kihúzási próba

- Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584060 | Híd felszerkezet támaszonkénti kismértékű megemelése, süllyesztése (saru elhelyezéshez, cseréhez) | alkalom |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Állvány (máglya) alapkészítés

- Állványzatkészítés

- Emelősajtók elhelyezése

- Emelés (süllyesztés) elvégzése

- Sorban mindig a következő támasz megemelése

- Terület elrendezése (állványbontás, tereprendezés)

- Pillérvédő szegélyek közötti burkolat készítése

- Lépcső bontása

- Surrantó bontása

- Erdei földfeltöltés (vadátjáró)

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584070 | - Liftakna kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Liftakna kialakítása terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584080 | - Liftakna burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Liftakna burkolása terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 584090 | - Takarító helyiség kialakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Takarító helyiség kialakítása terv szerint

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen