MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 300000 | # ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

- az útépítési és forgalomtechnikai bontási, építési, fenntartási, karbantartási tételeket

- Nem tartalmazza

- a kisebb földmunkákat, helyreállításokat amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell elvégezni, megtervezni.

- az üzemi berendezések telepítését, energia ellátását, valamint a forgalmi jelzőlámpa energia ellátását, amelyek a közmű tételek között szerepelnek.

2015. február hó

| # 300000 | # ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| 310000 | Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés |
| --- | --- |

| 311000 | Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák |
| --- | --- |

| 311010 | Aszfalt burkolat bontása járdán | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311015 | Beton burkolat bontása járdán | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Beton burkolat vágása;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311020 | Aszfalt burkolat bontása közúton | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311025 | Beton burkolat bontása közúton | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Beton burkolat vágása;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311030 | Aszfalt burkolat táblás bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás;

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311035 | Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311040 | Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311045 | Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311050 | Földút bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése;

- Földút bontás,

- Deponálás;

- Járműre rakás, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

- Szállítási útvonal karbantartása, tisztítása

- A szükséges gépek fel és elvonulása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311051 | Szórt és makadám útalapok bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311052 | Stabilizált út bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311055 | Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311056 | Terméskőburkolat bontása ágyazattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311057 | Nagy kockakő állagmegóvó bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311058 | Burkolatszél visszabontása szélesítésnél | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatszél vágása

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311059 | Aszfaltfelületek csiszolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Felület csiszolása;

- Csiszolt felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311060 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Marás egy vagy több rétegben;

- Mart felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311065 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása meleg eljárással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Marás egy vagy több rétegben;

- Mart felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311070 | Beton pályaszerkezetű út marása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kitűzési munkák;

- Marógép kiszolgálása;

- Mart felület tisztítása;

- Marás egy vagy több rétegben;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, mart beton mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311075 | Beton pályaszerkezetű út repesztése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Repesztendő burkolat terület kitűzése;

- Betonburkolat repesztése;

- Összetört beton táblarészek beültetése nehéz gumi, vagy kombi henger járatásával;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

| 311080 | Betonszegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szegély bontása;

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- Törmelék járműre rakása, szállítása;

- Szállítása kijelölt helyre;

- Lerakóhelyi díj fizetése;

- Terület helyreállítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311085 | Aszfaltszegély bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szegély bontása;

- Törmelék járműre rakása, szállítása;

- Szállítása kijelölt helyre;

- Lerakóhelyi díj fizetése;

- Terület helyreállítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311090 | Előregyártott vasbeton elemes közúti útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- útátjáró lezárása,

- előregyártott vb. elemes, vagy panel törmelékre bontása, kiemelése,

- törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311095 | Előregyártott vasbeton elemes gyalogos útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- útátjáró lezárása,

- előregyártott vb. elemes, vagy panel törmelékre bontása, kiemelése,

- törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311096 | Előregyártott gumielemes közúti útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- útátjáró lezárása,

- előregyártott gumielemek bontása, kiemelése,

- elemek rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311097 | Előregyártott gumielemes gyalogos útátjáró bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- útátjáró lezárása,

- előregyártott gumielemek bontása, kiemelése,

- elemek rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 311098 | Előregyártott vasbeton paneles útátjáró bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- útátjáró lezárása,

- előregyártott elem bontása, kiemelése,

- elem rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 311100 | Vezetősínes, monolit útátjáró bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- útátjáró lezárása,

- sínek szétszerelése

- sínek felszedése

- monolit beton v. aszfalt törmelékre bontása, kiemelése,

- törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311105 | Vezetősínes, burkolatlan útátjáró bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- útátjáró lezárása,

- sínek szétszerelése

- sínek felszedése

- Zúzottkő v. zúzalék bontása,

- törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 311110 | Labirint korlát bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Korlát szétszerelése, bontása

- Elemek rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

- Bontott anyag tisztítása, válogatása

- vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311120 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása: kézi erővel, csákányozással. | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311121 | Burkolatszél vágás munkahézagnál | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatszél vágása

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311125 | Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása géppel, hidraulikus bontófejjel. | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311130 | Sorompó bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Sorompó szétszerelése, bontása

- Elemek rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311135 | Úthatárkövek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Úthatárkő bontása

- Elemek rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311136 | Beton útalapok bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 311140 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 311150 | Csomóponti azonosító szeg bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csomóponti azonosító szeg bontása

- Felrakása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 312000 | Padka, elválasztósáv építése |
| --- | --- |

| 312001 | Padka nyesése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földanyag kitermelése, elszállítás;

- Tömörítés;

- Felületkialakítás;

- Ideiglenes vízelvezetéssel,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312002 | Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földanyag kitermelése, elszállítás;

- Tömörítés;

- Felületkialakítás;

- Ideiglenes vízelvezetéssel,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312003 | Padka szivárgó/szivárgópaplan készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Szivárgó anyagának beszerzése, helyszínre szállítás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Felületkialakítás;

- Ideiglenes vízelvezetéssel,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312010 | Padka, és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földanyag kitermelése, helyszínre szállítás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Felületkialakítás;

- Ideiglenes vízelvezetéssel,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312020 | Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés, felületkialakítás;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312030 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312040 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M56) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312041 | Burkolt padka CP 4/2,7 betonba ágyazott terméskőből | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás;

- Beépítés;

- Felületkialakítás, felület védelem;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312042 | Padka készítése szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312043 | Padka készítése helyszíni mart aszfaltból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312044 | Padka készítése mart aszfaltból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312045 | Padka készítése helyszíni bontott anyag felhasználásával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312050 | Meglévő padka rendezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Nyesés, felesleges anyag elszállítása, hiányosságok kijavítása

- Tömörítés előírt tömörségi fokra,

- Pályatartozékok állagmegóvása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 312060 | Meglévő padka elbontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Meglévő padka elbontása, fölösleges anyag elszállítása lerakóhelyre, minden költségével együtt

- Tükörkészítés, tömörítés előírt tömörségi fokra

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 312070 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 312071 | Földútcsatlakozások padkájának építése helyszíni bontott, tört, szórt stabilizációból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312090 | Padka burkolása előregyártott elemekkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

- Felületkialakítás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 312095 | Lamella építése az üzemi átjárókban | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 320000 | Pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 321000 | Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 321010 | Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

- Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása

- Elterítés;

- Tömörítés előírt teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 321020 | Szakaszos szemeloszlású zúzottkő alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

- Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása

- Elterítés;

- Tömörítés előírt teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 321030 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása

- Elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 321040 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M56) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása

- Elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 321050 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M80) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása

- Elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322000 | Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 322005 | Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Utókezelés;

- feszültség-mentesítésével teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 322010 | Telepen kevert cementes stabilizáció (CTt) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Utókezelés;

- feszültség-mentesítésével teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322015 | Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Utókezelés;

- feszültség-mentesítésével teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322025 | C4/6 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

- Terítés bedolgozás; fogadófelület kezelése

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322035 | C8/10 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése

- Terítés bedolgozás;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322045 | C12/15 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Fogadó felület letisztítása, zsaluzás

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése

- Terítés bedolgozás;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322055 | C20/25 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Fogadó felület letisztítása

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése

- Terítés bedolgozás;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322065 | C25/30 beton burkolatalap készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Fogadó felület letisztítása

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése

- Terítés bedolgozás;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322070 | C 30/37 j. beton burkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Fogadó felület letisztítása

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése

- Terítés bedolgozás;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322075 | CP4/2,7 betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322076 | CP4/2,7 hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322085 | CP3,5/2,4 betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322090 | CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322095 | CP3/2 hézagaiban vasalt betonburkolat készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322105 | CP4/2,7 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322115 | CP3,5/2,4 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322125 | CP3/2 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

- A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

- A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

- Párazáró anyag felhordása;

- Szoros munkahézag kialakítása;

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 322130 | Kraftolás, feszültségmentesítése (a frissen épített hidraulikus alapban, annak vastagságának 2/3-ig készített bitumenemulzióval kitöltött hézagrész) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Feszültségmentesítése (a frissen épített hidraulikus alapban, annak vastagságának 2/3-ig készített bitumenemulzióval kitöltött hézagrész);

- Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

- A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

- Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

| 323000 | Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 323100 | Alaprétegként építhető pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 323104 | AC 11 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323105 | AC 16 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323110 | AC 22 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323115 | AC 22 alap (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323120 | AC 22 alap (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323125 | AC 32 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323130 | AC 32 alap (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323135 | AC 32 alap (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323140 | AC 22 kötő (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323145 | AC 22 kötő (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323150 | AC 22 kötő (NM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323155 | AC 22 kötő (mNM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323200 | Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverék |
| --- | --- |

| 323205 | AC 8 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323210 | AC 11 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323215 | AC 11 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323220 | AC 11 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323300 | Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek |
| --- | --- |

| 323305 | AC 16 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323310 | AC 22 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323315 | AC 32 alap | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323320 | AC 11 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323325 | AC 16 kötő (mNM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323330 | AC 22 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323335 | AC 22 kötő (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323340 | AC 22 kötő (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323345 | AC 22 kötő (NM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323350 | AC 22 kötő (mNM) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323355 | AC 16 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Aknafedlapok szintbe helyezése

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323360 | AC 16 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Aknafedlapok szintbe helyezése

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323400 | Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 323402 | AC 4 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Aknafedlapok szintbe helyezése

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323404 | AC 8 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Aknafedlapok szintbe helyezése

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323406 | AC 11 kopó | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Aknafedlapok szintbe helyezése

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323408 | AC 11 kötő | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323410 | AC 11 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323412 | AC 11 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323414 | AC 16 kopó (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323416 | AC 16 kopó (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323418 | BBTM 5 A (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323420 | BBTM 8 A (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323422 | BBTM 8 B (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323424 | BBTM 11 A (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323426 | BBTM 11 B (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323428 | SMA 8 (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323430 | SMA 11 (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323432 | MA 4 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Géplánc kiszolgálás;

- Beépítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323434 | MA 8 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Géplánc kiszolgálás;

- Beépítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323436 | MA 11 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Géplánc kiszolgálás;

- Beépítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323438 | MA 11 (F) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Géplánc kiszolgálás;

- Beépítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323440 | MA 11 (mF) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Géplánc kiszolgálás;

- Beépítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323500 | Egyéb bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 323505 | RA visszanyert aszfalt | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása, helyszínre szállítása, vagy marás és visszaépítés;

- Aszfaltfiniser, vagy géplánc kiszolgálás;

- Beépítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323550 | Habosított bitumenes aszfalt (HABA) |
| --- | --- |

| 323555 | HABA csak habosított bitumen kötőanyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323560 | HABA aktív pótló adalékanyagot is tartalmazó habosított bitumen kötőanyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323600 | Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 323605 | A-EA 0/22 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323610 | A-EA 0/32 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323615 | K-EA 0/22 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323620 | Ko-EA 0/22 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323625 | HAB-5 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323630 | HAB-8 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323650 | Kevert aszfaltmakadám rétegek |
| --- | --- |

| 323655 | KM-60 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323660 | KM-120 | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Terítése;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323700 | Itatott aszfaltmakadám |
| --- | --- |

| 323705 | „A” forgalomterhelésű utakra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Terv szerinti anyagok beépítése;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323710 | „B” forgalomterhelésű utakra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Terv szerinti anyagok beépítése;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323715 | „C” forgalomterhelésű utakra | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Terv szerinti anyagok beépítése;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323750 | Felületi bevonatok |
| --- | --- |

| 323755 | Egyrétegű bevonat (BZ) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Terv szerinti anyagok beépítése;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323760 | Egyrétegű kettős zúzalékolású bevonat (BZz) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Terv szerinti anyagok beépítése;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323765 | Kétrétegű bevonat (BZBz) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Terv szerinti anyagok beépítése;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 323770 | Kétrétegű inverz bevonat (BzBZ) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- A fogadó felület előkészítése;

- Terv szerinti anyagok beépítése;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324000 | Egyéb építési munkák |
| --- | --- |

| 324010 | Feszültség elnyelő réteg | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aszfaltháló beszerzése és helyszínre szállítása;

- Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

- Aszfaltháló fektetése, elhelyezése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 324011 | SAMI feszültségelosztó bitumenes réteg készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, elterítés, bedolgozás;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 324020 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Helyszíni hideg újrahasznosítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

- Tervezett mennyiségű kőanyag elterítése, homogenizálása

- Kötőanyag elterítése

- Keverés, víz hozzáadása, keverés

- Felületkialakítás, tömörítés

- Utókezelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324025 | Helyszíni újrahasznosítás (bontott anyag telepen történő törése és osztályozása) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

- Törés, osztályozás, tárolás, vagy elszállítás felrakással

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324030 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Telepen történő hideg újrahasznosítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

- Felmart anyag keverőtelepre szállítása

- Keverés, javítóanyag hozzáadás szükség szerint

- Fogadófelület kialakítása

- Visszaszállítás a beépítés helyére

- Elterítés

- Felületkialakítás, tömörítés

- Utókezelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324035 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Helyszíni hideg újrahasznosítás (C12/15 beton alapréteg készítése) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

- Tervezett mennyiségű kőanyag elterítése, homogenizálása

- Kötőanyag elterítése

- Keverés, víz hozzáadása, keverés

- Felületkialakítás, tömörítés

- Utókezelés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324040 | Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Meleg remix | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolat előmelegítés

- Marás

- Keverés, kiegészítő anyag hozzáadás

- Visszaépítés

- Tömörítés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324041 | Betonburkolat vége fölötti burkolatmegszakítás, hézagkitöltő anyaggal lezárva | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Hézagkitöltő anyag beszerzése és helyszínre szállítása;

- Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel,

- Hézagkitöltő anyag beépítése,

- A hulladékok összegyűjtése, járműre rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324050 | Bitumenes tömítő szalag | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bitumenes tömítő szalag beszerzése és helyszínre szállítása;

- Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel,

- Tömítő szalag elhelyezése, szükség szerint illesztése,

- A hulladékok összegyűjtése, járműre rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324060 | Burkolat nélküli kapubehajtók, teleklehajtók építése helyszíni bontott, tört, szórt stabilizációból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok helyszínre szállítása;

- Geodéziai munkák;

- Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; felület előkészítése, tömörítés,

- Szükség estén szegély építése betongerendával,

- Terv szerinti burkolati rétegek megépítése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324100 | Kátyúzás |
| --- | --- |

| 324110 | Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Burkolat körbevágása, bontása

- Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

- Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

- Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése, tömörítése

- Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324120 | Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Burkolat körbevágása, bontása

- Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

- Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

- Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, tömörítése

- Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324130 | Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Burkolat körbevágása, bontása

- Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

- Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

- Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése, tömörítése

- Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324140 | Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Burkolat körbevágása, bontása

- Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

- Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

- Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, tömörítése

- Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324200 | Repedések javítása |
| --- | --- |

| 324210 | Repedések javítása hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása

- Hézag előkészítés

- Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 324250 | Repedések javítása melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása

- Hézag előkészítés

- Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325000 | Térkő és kőburkolat építés |
| --- | --- |

| 325005 | Térkőburkolat építése 6 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325010 | Térkőburkolat építése 8 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325015 | Térkőburkolat építése 10 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325020 | Térkőburkolat építése 12 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325027 | Térkőburkolat átrakása, szintbehelyezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Térkőburkolat részleges elbontása

- Térkövek helyszíni tárolása, mozgatása;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások pótlás esetén térkő is;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;, javítása

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása szükség esetén

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325030 | Zökkenőmentes térkőburkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325040 | Betonlap burkolat építése10 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325045 | Betonlap burkolat építése 12 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325050 | Mosott gyöngykavics felületű betonlap burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325055 | Mosott zúzottkő felületű 50x50x5 cm betonlap burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325060 | Kőburkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325065 | Természetes kőburkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325070 | Gyephézagos lapburkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése,

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Humuszterítés;

- Füvesítés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325075 | Terméskő burkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325080 | Rázó burkolat építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 325085 | Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

- Teherhordó alapréteg építése;

- Ágyazat készítése és tömörítése;

- Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

- Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

- Elhelyezési hézagok kitöltése;

- Felület seprése, tömörítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- sához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326000 | Szegélyek építése |
| --- | --- |

| 326010 | Kiemelt szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326020 | "K" szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326030 | Süllyesztett szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326040 | Kerékpárúti szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzés, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326050 | Kerti szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326060 | Döntött szegély | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326070 | Futósor | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326075 | Aszfalt szegély építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Aszfaltszegély építés, tömörítés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 326080 | Akadálymentesítés szegély süllyesztéssel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Meglévő szegély bontása

- Betongerenda bontása

- Sérült betonkövek, bontott betongerenda felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díj

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése, meglévő szegély felhasználásával, szükség esetén pótlással;

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327000 | Útátjárók építése |
| --- | --- |

| 327010 | Beton burkolatú átjáró készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- burkolat helyének geodéziai kitűzése,

- vezetősínek elhelyezése, lekötése,

- beton burkolat készítése.

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- Csatlakozások kialakítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327020 | Aszfalt burkolatú útátjáró készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- burkolat helyének geodéziai kitűzése,

- vezetősínek elhelyezése, lekötése,

- aszfalt burkolat készítése.

- Csatlakozások kialakítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327030 | Használt vasbeton alj burkolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- használt vasbeton aljak helyszínre szállítása fel- és lerakással,

- aljak kiosztása a már kész alaprétegen gépi erővel, beállítása kézi erővel,

- a munkahézagok elkészítése, fugázása,

- elemek besöpörése homokkal, bevibrálása lapvibrátorral.

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327040 | Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

- elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327050 | Előregyártott vasbeton elemes rendszerű útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

- elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327060 | Előregyártott gumielemes gyalogos útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

- elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327065 | Előregyártott vasbeton elemes gyalogos útátjáró építése | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

- elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327066 | Előregyártott vasbeton paneles útátjáró építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott rendszerű, előregyártott elem, illetve az összes alkatrész legyártása, szállítása, deponálása,

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- elem és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasítás betartásával.

- rugalmas ágyazás elkészítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327070 | Előregyártott elemes ideiglenes útátjáró építése és bontása | mező |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által jóváhagyott rendszerű mezőszélességű előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

- elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával,

- elemek kiszedése,

- szennyezett felső ágyazat cseréjének elvégzése.

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 327075 | Vezetősínes, burkolat nélküli útátjáró készítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- vezetősínek elhelyezése, lekötése, kavicsfogó fák elhelyezése,

- útátjáró feltöltése (zúzottkővel, zúzalékkal v. bányameddővel).

- Csatlakozó út, vagy sárrázó kialakítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 327080 | Labirint korlát elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- korlátelemek és szerelvények, illetve beton beszerzése, helyszínre szállítása,

- korlát helyének geodéziai kitűzése,

- az alapgödrök kiásása, oszlop beállítása,

- alapbeton bedolgozása, utókezelése,

- korlát felszerelése hegesztéssel,

- egyszeri alap és kétszeri fedőmázolás (sárga-fekete) elkészítése.

- a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 330000 | Forgalomtechnikai létesítmények |
| --- | --- |

| 331000 | Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése |
| --- | --- |

| 331100 | Függőleges jelzések bontása |
| --- | --- |

| 331110 | Oszlopok | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331115 | Változó méretű táblák tartószerkezetének bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Változó méretű táblák tartószerkezeteinek bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331120 | KRESZ táblák leszerelése oszlopról | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közúti táblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331125 | Változó méretű táblák leszerelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Változó méretű táblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331130 | Portálok bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Áramtalanítás

- Ellátó vezeték megszüntetése

- Összes tartozék bontása

- Alaptest bontása

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331135 | Magasságkorlátozó kapu bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Magasságkorlátozó kapu bontása;

- Elemek deponálása;

- Alaptest bontása

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331140 | Vakítás elleni védelem bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331145 | Korlátok bontása oszloppal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Korlátgerenda leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

- Gödör betemetése, tömörítése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331150 | Vezetőkorlát bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Korlátelemek leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

- Gödör betemetése, tömörítése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331151 | Vezetőkorlát pontyfarok bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Végelem leszerelése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331152 | Vezetőkorlát lefuttatás bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Korlátelemek leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

- Gödör betemetése, tömörítése;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331153 | Közúti vb. korlát bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Korlátelemek leszerelése;

- Korlát bontása;

- Tartóoszlop bontása; kihúzása

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331155 | Terelő elemek bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terelőelemek bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331156 | Talpas útszélesség jelző bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Talpas útszélesség jelző bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331160 | Útszélesség jelző (vezető-) oszlop bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Útszélesség jelző (vezető-) oszlop bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331170 | Forgalomtechnikai tükör bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Forgalomtechnikai tükör bontása;

- Szükség esetén alap bontása;

- Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Szükség esetén terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331200 | Vízszintes jelzések megszüntetése, bontása |
| --- | --- |

| 331210 | Burkolati jelek eltávolítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolat tisztítása;

- Jelfestés, marás ill. égetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 331220 | Burkolatba helyezett jelzések eltávolítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

Elemek bontása			Elemek deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Burkolat helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332000 | Forgalomtechnikai jelzések létesítése |
| --- | --- |

| 332100 | Vízszintes forgalomtechnikai jelzések |
| --- | --- |

| 332110 | Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332115 | Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332120 | Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332125 | Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332130 | Útburkolati prizma (aktív prizma) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Beépítés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332135 | Útburkolati prizma (passzív prizma) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Beépítés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332140 | Lassító harántcsíkozás oldószeres festékkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés, sablon beállítás, rögzítés;

- Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332145 | Lassító harántcsíkozás tartós kivitelben | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés, sablon beállítás, rögzítés;

- Festék bevitel fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332150 | Bordázott (rázó) burkolati jel festése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332151 | Fésűs kivitelű rázó burkolati jel festése (tartós kivitel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332155 | Függőleges jelzőfelülettel ellátott burkolat jelzőtestek (jelzőfül) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelzőtest elhelyezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332200 | Függőleges forgalomtechnikai jelzések |
| --- | --- |

| 332210 | Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

- Oszlop beállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332215 | Egykarú konzol elhelyezése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés vagy gyártás;

- Konzolszerkezet szállítása, szerelése 
Alaptest földkiemelése;

- Vasalás készítése minden munkájával;

- Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

- Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak)

- Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

- Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332220 | Kétkarú konzol elhelyezése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés vagy gyártás;

- Konzolszerkezet szállítása, szerelése 
Alaptest földkiemelése;

- Vasalás készítése minden munkájával;

- Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

- Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak)

- Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

- Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332225 | Portál építése | t |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés vagy gyártás;

- Portálszerkezet szállítása, szerelése

- Alaptest földkiemelése;

- Vasalás készítése minden munkájával;

- Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

- Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak)

- Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

- Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

- Felületkezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332230 | KRESZ táblák elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332231 | Kiegészítő táblák elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332235 | Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezettel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Tábla felszerelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332240 | Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332245 | Táblák átfóliázása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Szükség esetén tábla le és felszerelése;

- Átfóliázás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332250 | KRESZ táblák áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- Közúti táblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás,

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

- Oszlop beállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332255 | Tartószerkezetek áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tartószerkezet bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- Portáltáblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás,

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

- Oszlop beállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

- Portál felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332260 | Változtatható jelzésképű tábla tartószerkezet nélkül | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332265 | KM táblák elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332267 | Határtábla | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332270 | Légi KM tábla és egyéb táblák elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 332275 | Úthatárkövek elhelyezése, javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Határkövek elhelyezése, javítása;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333000 | Közúti visszatartó rendszerek |
| --- | --- |

| 333100 | Biztonsági korlát, terelőfal |
| --- | --- |

| 333110 | N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333115 | N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333120 | H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333125 | H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333126 | Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát, közös oszlopsoros kétoldali kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333127 | Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát (egyoldali) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333128 | Kétsoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát (egyoldali) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333129 | H2 feltartóztatási fokozatú hídhoz csatlakozó kétsoros vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333130 | H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333135 | H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333140 | N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333145 | N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333150 | H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333155 | H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333160 | H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333165 | H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333200 | Közúti vezetőkorlát (hagyományos) |
| --- | --- |

| 333210 | Egyoldali vezetőkorlát 2m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333215 | Egyoldali vezetőkorlát 4m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333220 | Kétoldali vezetőkorlát 2m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 333225 | Kétoldali vezetőkorlát 4m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333230 | Kétsoros magasított vezetőkorlát 2m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333235 | Kétsoros magasított vezetőkorlát 4m-es oszlopközzel | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333240 | Közös oszlopra szerelt keresztgerendás vezetőkorlát | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333245 | Vezetőkorlát mozgatható kivitelben | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

- Elhelyezés, lyuk fúrása, hüvely elhelyezése, injektálás

- Korlát felszerelése prizmával;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333250 | Vezetőkorlát át/szintbehelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Korlátelem, leszerelése, tartóelem bontása;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása (áthelyezésnél);

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333255 | Fényvisszaverő prizma pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Prizma felszerelése;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333256 | DG fóliás piros-piros fényvisszaverő prizma pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Prizma felszerelése;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333257 | DG fóliás piros-fehér fényvisszaverő prizma pótlása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Prizma felszerelése;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333260 | Vezetőkorlát végelem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Szükség esetén betontömb elkészítése;

- Terv szerinti végelem elhelyezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333261 | Felső sor korlát lekötése az alsó sorba átmeneti elemmel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Terv szerinti kötőelem elhelyezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333262 | Korlát lefuttatás építése acél lefuttató elemmel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Szükség esetén betontömb elkészítése;

- Terv szerinti végelem elhelyezése,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333263 | Korlát végelem építése (pontyfarok) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Terv szerinti végelem elhelyezése,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 333265 | Vezetőkorlát szintbeemelése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Korlátelem, leszerelése, tartóelem bontása;

- Alapozás, tartószerkezet felállítása (áthelyezésnél);

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

- Korlát felszerelése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334000 | Úttartozékok |
| --- | --- |

| 334010 | Útszélesség jelző oszlop | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Fúrás;

- Szélességjelző elhelyezése;

- Felesleges föld elterítése;

- Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334011 | Kék matricás szélesség jelző oszlop elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Fúrás;

- Szélességjelző elhelyezése;

- Felesleges föld elterítése;

- Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334015 | Útszélesség jelző oszlop burkolatra helyezve | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Rögzítés;

- Szélességjelző elhelyezése;

- Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334016 | Útszélesség jelző oszlop hüvelyes kivitelben | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Rögzítés;

- Szélességjelző elhelyezése;

- Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334020 | Forgalomterelő beton elem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

- Fényvisszaverő elem felhelyezése

- Elemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334025 | Forgalomterelő műanyag elem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

- Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése

- Elemek elhelyezése, beállítása, feltöltése, rögzítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334030 | Forgalomterelő fém elem | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

- Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése

- Elemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334035 | Forgalomterelő kijárati elem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

- Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen
A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334040 | Szélzsák | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Alaptest földkiemeléssel, vagy hídszegélyhez rögzítése;

- Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

- Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

- Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

- Felületkezelés;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334045 | Fényvédő háló | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Hálótartó szerkezet elhelyezése;

- Feszítőhuzalok elhelyezése, feszítése, rögzítése;

- Hálószerelés rögzítése, kötözés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 334046 | Szalagkorláthoz rögzített fénytörö háló építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Feszítőhuzalok elhelyezése, feszítése, rögzítése;

- Hálószerelés rögzítése, kötözés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 334050 | Fényvédő elem | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334051 | Fényvédő lamella | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334052 | Szalagkorláthoz rögzített műanyag lamellák építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334055 | Sorvillogó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése, rögzítése elmozdulás ellen,

- Működéshez szükséges csatlakozások kiépítése

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334056 | Napelemes sárga villogó kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése, rögzítése elmozdulás ellen,

- Működéshez szükséges csatlakozások kiépítése

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334060 | Parkolásgátló oszlop | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Fúrás;

- Elem elhelyezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334065 | Védőkorlát, - gyalogos, | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334070 | Védőkorlát, - kerékpáros | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334075 | Magasságkorlátozó kapu elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, szállítással;

- Alaptest elkészítése,

- Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334 080 | Burkolati jelzőtest (50 cm magas klemfix elem) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Jelzőtest helyének kijelölése,

- Jelzőtest rögzítése a burkolatra, szükség szerint a burkolat tisztításával,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334 081 | Úthatárkövek elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Határkő helyének kijelölése,

- Határkő elhelyezése,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334 085 | Útelzáró sorompó létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Jelzőtest helyének kijelölése,

- Sorompó beépítése tartozékokkal,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 334 090 | Egyedi sorompó létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

- Jelzőtest helyének kijelölése,

- Sorompó beépítése tartozékokkal,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen