MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 800000 | # NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

- az útépítéshez, vasútépítéshez, műtárgyépítéshez kapcsolódó

- növénytelepítéseket utógondozással,

- engedélyekben előírt erdősítéseket utógondozással

- környezetvédelmi létesítményeket,

- pihenőhelyhez kapcsolódó kerti berendezéseket

- Nem tartalmazza

- az útépítés padka, elválasztósáv, és rézsű, árok füvesítés munkáit

- a vadátjárók műtárgyait,

- és nem tartalmazza a környezetvédelmi monitoringgal, és építés alatti környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, melyet az Általános tételek tartalmaznak

2015. február hó

| # 800000 | # NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM |
| --- | --- |

| 810000 | Környezetvédelmi létesítmények bontása |  |
| --- | --- | --- |

| 811000 | Zajvédelmi létesítmények |
| --- | --- |

| 811010 | Zajárnyékoló falak bontása alappal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 811020 | Zajárnyékoló falak bontása hídon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 812000 | Életvédelmi létesítmények |
| --- | --- |

| 812010 | Hüllőátjáró bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek elbontása

- Szükség szerinti törmelékre bontás

- Belső mozgatás

- Szállítás

- Terület helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 812020 | Hüllőterelő háló bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 812030 | Vadvédő kerítés bontás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek, háló leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 812040 | Vakításgátló háló bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek, háló leszerelése,

- Elemek, háló deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 812050 | Madárvédő háló bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 812060 | Kerítés bontása oszloppal, alappal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Elemek leszerelése,

- Oszlopok elbontása

- Elemek, oszlopok deponálása, járműre rakása,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

- Oszlopok helyének helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 812070 | Kerítés elemek bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kerítéselemek szétszerelése;

- Kapuelemek leszerelése;

- Földkitermelés;

- Kerítés és kapuoszlopok elbontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

| 820000 | Növénytelepítés |
| --- | --- |

| 821000 | Fa, fenyő, cserje ültetése |
| --- | --- |

| 821010 | 8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821011 | 8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a kipusztult, hiányzó növényzet pótlása a kipusztulást soron követő ültetési időszakban, évi 3-szori öntözés, évi 3-szori kapálás, alakító metszés a 3 éves utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 821015 | 10/12 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821020 | 12/14 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821021 | 14/16 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821022 | 16/18 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821023 | 18/20 cm törzskörméretű kétszer iskolázott sorfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
- Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821025 | 200/250 cm magas kétszer iskolázott parkfák ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821026 | 200/220 cm magas kétszer iskolázott parkfák ültetése utógondozással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;
Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a kipusztult, hiányzó növényzet pótlása a kipusztulást soron követő ültetési időszakban, évi 3-szori öntözés, évi 3-szori kapálás, alakító metszés a 3 éves utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821030 | 8/10 cm törzskörméretű fenyők ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Lopás elleni védelem vegyszerrel,

- Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821031 | 80/100 cm magas fenyők ültetése utógondozással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás vagy fúrás a felső és alsó réteg különrakásával;

- Talajjavító anyag bekeverése;

- Gyökér és hajtás visszametszése ha szükséges;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Lopás elleni védelem vegyszerrel,

- Vadvédelem és karózás;

- Utógondozás: a kipusztult, hiányzó növényzet pótlása a kipusztulást soron követő ültetési időszakban, évi 3-szori öntözés, évi 3-szori kapálás, alakító metszés a 3 éves utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821040 | 2/4 cm törzskörméretű cserjék ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Cserje behelyezése, hajtás visszametszése;

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás:  a cserjével lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék pótlását.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821041 | 20/40 cm magas konténeres, talajtakaró cserjék ültetése utógondozással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Cserje behelyezése, hajtás visszametszése;

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás: a cserjével lefedett teljes területen tartalmazza a 3 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 3-szori öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék pótlását.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821045 | 4/6 cm törzskörméretű cserjék ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Cserje behelyezése, hajtás visszametszése;

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás:  a cserjével lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék pótlását.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821046 | 40/60 cm magas konténeres cserjék ültetése utógondozással | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Cserje behelyezése, hajtás visszametszése;

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás:  a cserjével lefedett teljes területen tartalmazza a 3 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 3-szori öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék pótlását.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821050 | 6/8 cm törzskörméretű szoliter cserje ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Cserje behelyezése, hajtás visszametszése;

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás:  a cserjével lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék pótlását.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821055 | 8/10 cm törzskörméretű szoliter cserje ültetése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előnevelt növények beszerzése, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Cserje behelyezése, hajtás visszametszése;

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás:  a cserjével lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék pótlását.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 821060 | Ültetett fák utógondozása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Utógondozás: a meg nem eredt növényzet pótlása, 5-szöri öntözés, 3-szori kapálás, alakító metszés az utógondozás végéig.

- Kártevők elleni védelem,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Megjegyzés: Ültetési tételekkel együtt nem alkalmazható !

| 821070 | Cserjék utógondozása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Utógondozás:  a cserjével lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint kipusztult cserjék pótlását.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Megjegyzés: Ültetési tételekkel együtt nem alkalmazható !

| 822000 | Füvesítés |
| --- | --- |

| 822010 | Füvesítés sík felületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

- Hengerlése;

- Locsolása;

- Kipusztult fűmag pótlása;

- Első kaszálás.
Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

- Utógondozás szerződés szerint.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).

| 822011 | Füvesítés sík felületen utógondozással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

- Hengerlése;

- Locsolása;

- Kipusztult fűmag pótlása;

- A forgalomba helyezést megelőzően ésszerű időn belül a teljes füvesített terület kaszálása

- Rendszeres utógondozás a teljes füvesített területen 3 évig (öntözés, gyommentesítés, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás (3 alkalom/év)).

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).

| 822020 | Füvesítés rézsűs felületen | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

- Hengerlése;

- Locsolása;

- Kipusztult fűmag pótlása;

- Első kaszálás.
Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

- Utógondozás szerződés szerint.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).

| 822021 | Füvesítés rézsűs felületen utógondozással | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

- Hengerlése;

- Locsolása;

- Kipusztult fűmag pótlása;

- A forgalomba helyezést megelőzően ésszerű időn belül a teljes füvesített terület kaszálása

- Rendszeres utógondozás a teljes füvesített területen 3 évig (öntözés, gyommentesítés, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás (3 alkalom/év)).

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).

| 822030 | Füvesítés begyűjtött maggal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, szállítás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása, hengerlése, locsolása;

- Vagy vízsugaras gyepesítésnél a keverék összeállítással, a keverék kiszórása a felületre géppel;

- Kipusztult fűmag pótlása.

- Első kaszálás.

- Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 822040 | Gyepnemezes füvesítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Gyepnemez fektetése a felületre a szükséges átfedéssel;

- Rögzítő elemek elhelyezése;

- Végleges rögzítés a talajhoz;

- Gyepnemez felületére termőtalaj borítás készítése, esetleges nedvesítéssel, döngöléssel;

- Kiegészítő földmunkákkal, mellékmunkák elvégzésével, teljesen készen.

- Első kaszálás.
Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 822050 | Gyeptéglával történő füvesítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerezés;

- Anyagmozgatás;

- Anyag lerakás,;

- Gyeptéglák elhelyezése;

- Mérések és vizsgálatok elvégzésével, minőség tanúsítással együtt teljesen készen.

- Első kaszálás.
Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 822060 | Gyepfelület utógondozása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Megjegyzés: Csak utógondozás, ha a füvesítési tételek nem tartalmazzák

| 830000 | Környezetvédelem |
| --- | --- |

| 831000 | Zajvédelmi létesítmények |
| --- | --- |

| 831010 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszó | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Alaptestek kitűzése;

- Alaptest földkiemelése szükség szerinti dúcolással;

- Alaptest elkészítése, oszlopok elhelyezése alaptestbe;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok, madárvédelmi jelzések elhelyezése, ajtók beépítése;

- Tereprendezés, kiszoruló föld elszállítása v. elteregetése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Lábazati elemmel együtt, a fal felszín feletti része.

| 831015 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszatlan | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Alaptestek kitűzése;

- Alaptest földkiemelése szükség szerinti dúcolással;

- Alaptest elkészítése, oszlopok elhelyezése alaptestbe;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok, ajtók beépítése;

- Tereprendezés, kiszoruló föld elszállítása v. elteregetése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Lábazati elemmel együtt, a fal felszín feletti része.

| 831016 | Zajárnyékoló fal létesítése átlásztatlan - magasabb esztétikai kivitelben településképbe illesztve | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Alaptestek kitűzése;

- Alaptest földkiemelése szükség szerinti dúcolással;

- Alaptest elkészítése, oszlopok elhelyezése alaptestbe;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok, ajtók beépítése;

- Tereprendezés, kiszoruló föld elszállítása v. elteregetése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Lábazati elemmel együtt, a fal felszín feletti része.

| 831020 | Zajárnyékoló fal kétoldali hangelnyeléssel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Alaptestek kitűzése;

- Alaptest földkiemelése szükség szerinti dúcolással;

- Alaptest elkészítése, oszlopok elhelyezése alaptestbe;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok, ajtók beépítése;

- Tereprendezés, kiszoruló föld elszállítása v. elteregetése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Lábazati elemmel együtt, a fal felszín feletti része.

| 831030 | Ablak csere hangszigetelőre 38 dB-ig | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Régi nyílászárok bontása, elszállítása

- Új nyílászárók beépítése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831035 | Ablak csere hangszigetelőre 38-40 dB | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Régi nyílászárok bontása, elszállítása

- Új nyílászárók beépítése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831040 | Ablak csere hangszigetelőre 41-42 dB | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Régi nyílászárok bontása, elszállítása

- Új nyílászárók beépítése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831045 | Ablak csere hangszigetelőre 42 dB felett | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Régi nyílászárok bontása, elszállítása

- Új nyílászárók beépítése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831055 | Ajtó csere hangszigetelőre 2,00 m2 felületig | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Régi nyílászárok bontása, elszállítása

- Új nyílászárók beépítése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831060 | Ajtó csere hangszigetelőre 2,01 m2 felülettől | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Régi nyílászárok bontása, elszállítása

- Új nyílászárók beépítése;

- A szükséges egyéb munkákkal, minőségtanúsítással együtt teljesen készen.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831070 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszó hídon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok, madárvédelmi jelzések elhelyezése, ajtók beépítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831075 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszatlan hídon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok, madárvédelmi jelzések elhelyezése, ajtók beépítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831080 | Zajárnyékoló fal kétoldali hangelnyeléssel hídon | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok, madárvédelmi jelzések elhelyezése, ajtók beépítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831085 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszó javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Zajárnyékoló fal terv szerinti javítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831090 | Zajárnyékoló fal létesítése átlátszatlan javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Zajárnyékoló fal terv szerinti javítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831095 | Zajárnyékoló fal kétoldali hangelnyeléssel javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Zajárnyékoló fal terv szerinti javítása,

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 831100 | Kapu utólagos beépítése zajárnyékoló falba | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Zajárnyékoló fal terv szerinti megbontása,

- Kapu terv szerinti beépítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832000 | Életvédelmi létesítmények |
| --- | --- |

| 832005 | Ökológiai átjáró építése 1,0 m átmérőig | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint;

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása,

- Keresztező közművek felfüggesztése, üzembiztosítása;

- Munkaárok dúcolása, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítés;

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:     a,)  szemcsés anyag esetén az anyag elterítése, tömörítése;
           b,)  betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével,

szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel,

ágyazó cementhabarcs készítésével;

- Csőbeemelés és fektetés idomokkal együtt;

- Belső felületek kezelése;

- Világító akna építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel ( rács, keret );

- bejáratok előtt beton lapburkolat építése (jobb bevilágítás érdekében);
Vízzárósági és nyomáspróba elvégzése;

- Földvisszatöltés tömörítéssel;

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt.

| 832010 | Ökológiai átjáró építése 1,0 -2,0 m átmérő között | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint;

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása,

- Keresztező közművek felfüggesztése, üzembiztosítása;

- Munkaárok dúcolása, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítés;

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:     a,)  szemcsés anyag esetén az anyag elterítése, tömörítése;
           b,)  betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével,

szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel,

ágyazó cementhabarcs készítésével;

- Csőbeemelés és fektetés idomokkal együtt;

- Belső felületek kezelése;

- Világító akna építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel ( rács, keret );

- bejáratok előtt beton lapburkolat építése (jobb bevilágítás érdekében);
Vízzárósági és nyomáspróba elvégzése;

- Földvisszatöltés tömörítéssel;

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 		A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt.

| 832020 | Terelő kerítés építése 1 m magasságig | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Oszlopok kitűzése, gödörásása, oszlopok elhelyezése;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése;

- Kitöltőelemek, háló felszerelése;

- Terelő háló rögzítése ökológiai átjáróhoz

- Oszlopok megfelelő konzerváló védelme;

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 		Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832025 | Terelő fal építése 1 m magasságig | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Fal kitűzése, alapozás lekészítése;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése;

- előregyártott fal elhelyezése vagy helyszínen elkészítése, összeszerelése;

- Terelő fal rögzítése ökológiai átjáróhoz

- fal megfelelő konzerváló védelme;

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832030 | Élőhely készítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tervben meghatározott módon minden munkájával teljesen készen

- Szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával, megfelelőség igazolással

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832035 | Ürge élőhely áttelepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kiöntés nagynyomású vízzel;

- Befogás ketrecekbe;

- Lyukfurás;

- Átszállítás;

- Kiengedés.

- Szakfelügyelettel, szükséges valamennyi munkával, megfelelőség igazolással

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832040 | Fészek építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tervben meghatározott módon minden munkájával teljesen készen

- Szakfelügyelettel, szükséges valamennyi munkával, megfelelőség igazolással

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832045 | Fészek áttelepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Műfészek elhelyezés;

- Régi fészek elbontása.

- Tervben meghatározott módon minden munkájával teljesen készen

- Szakfelügyelettel, szükséges valamennyi munkával, megfelelőség igazolással

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832050 | Fal madarak védelmére | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Alaptestek kitűzése;

- Alaptest földkiemelése szükség szerinti dúcolással;

- Alaptest elkészítése, oszlopok elhelyezése alaptestbe;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- Menekülési piktogramok elhelyezése, ajtók beépítése;

- Tereprendezés, kiszoruló föld elszállítása v. elteregetése;

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Lábazati elemmel együtt, a fal felszín feletti része.

| 832055 | Fal madarak védelmére (hídon) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Lábazati elemek elhelyezése, fal elemek beemelése, tartóoszlopokhoz történő erősítése, illesztés és rögzítés egymáshoz,

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832060 | Faoszlopos védőkerítés 1,8 m magasságig | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Oszlopok kitűzése gödörásása vagy fúrása;

- Kerítésoszlopok megfelelő konzerváló védelme;

- Oszlopok elhelyezése a terv szerinti helyeken kitámasztással, merevítéssel;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése, tömörítés;

- Kitöltő elemek felszerelése (védőháló, vadriasztó huzal, kiegészítő háló, árokrács, kapu, stb.),

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Kiegészítő háló nélkül, terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832065 | Faoszlopos védőkerítés 1,8 m magasság felett | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Oszlopok kitűzése gödörásása vagy fúrása;

- Kerítésoszlopok megfelelő konzerváló védelme;

- Oszlopok elhelyezése a terv szerinti helyeken kitámasztással, merevítéssel;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése, tömörítés;

- Kitöltő elemek felszerelése (védőháló, vadriasztó huzal, kiegészítő háló, árokrács, kapu, stb.),

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Kiegészítő háló nélkül, terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832070 | Fémoszlopos védőkerítés 1,8 m magasságig | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Oszlopok kitűzése gödörásása vagy fúrása;

- Kerítésoszlopok megfelelő konzerváló védelme;

- Oszlopok elhelyezése a terv szerinti helyeken kitámasztással, merevítéssel;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése, tömörítés;

- Kitámasztásoknál kibetonozással, utókezeléssel;

- Kitöltő elemek felszerelése (védőháló, vadriasztó huzal, kiegészítő háló, árokrács, kapu, stb.)

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Kiegészítő háló nélkül, terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832075 | Fémoszlopos védőkerítés 1,8 m magasság felett | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Oszlopok kitűzése gödörásása vagy fúrása;

- Kerítésoszlopok megfelelő konzerváló védelme;

- Oszlopok elhelyezése a terv szerinti helyeken kitámasztással, merevítéssel;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése, tömörítés;

- Kitámasztásoknál kibetonozással, utókezeléssel;

- Kitöltő elemek felszerelése (védőháló, vadriasztó huzal, kiegészítő háló, árokrács, kapu, stb.),

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Kiegészítő háló nélkül, terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832080 | Egyéb kerítés építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Oszlopok kitűzése gödörásása vagy fúrása;

- Kerítésoszlopok megfelelő konzerváló védelme;

- Oszlopok elhelyezése a terv szerinti helyeken kitámasztással, merevítéssel;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése, tömörítés;

- Kitámasztásoknál kibetonozással, utókezeléssel;

- Kitöltő elemek felszerelése (védőháló, vadriasztó huzal, kiegészítő háló, árokrács, kapu, stb.,

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832085 | Vad kiugró rámpa | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Megtámasztó fal (rönksor, támfal) terv szerinti építése alapozással, zsaluzással, minden munkájával teljesen;

- Földmunka, tömörítéssel, humuszterítéssel, füvesítéssel;

- Védőkerítés csatlakoztatása.

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832090 | Életvédelmi kerítés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Oszlopok kitűzése gödörásása vagy fúrása;

- Kerítésoszlopok megfelelő konzerváló védelme;

- Oszlopok elhelyezése a terv szerinti helyeken kitámasztással, merevítéssel;

- Földvisszatöltés, földfelesleg elterítése, tömörítés;

- Kitámasztásoknál kibetonozással, utókezeléssel;

- Kitöltő elemek felszerelése (védőháló, vadriasztó huzal, kiegészítő háló, árokrács, kapu, stb.),

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832100 | Natura 2000 kiegyenlítő intézkedés, élőhely rekonstrukció | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Terv szerinti rekonstrukciós feladatok elvégzése

- A geodéziai mérésekkel, szakfelügyelettel, vizsgálatok elvégzésével, a szerkezet teljes elkészítéséhez szükséges valamennyi munkával

- A tétel megvalósításához szükséges szakfelügyelet biztosítása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 832110 | Faoszlopos védőkerítés felújítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Sérült elemek elbontása, bontott anyag szállítása kijelölt helyre

- Kerítés felújítása terv szerint;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832115 | Fémoszlopos védőkerítés felújítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Sérült elemek elbontása, bontott anyag szállítása kijelölt helyre

- Kerítés felújítása terv szerint;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832120 | Egyéb kerítés felújítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Sérült elemek elbontása, bontott anyag szállítása kijelölt helyre

- Kerítés felújítása terv szerint;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832125 | Terelőfal felújítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Sérült elemek elbontása, bontott anyag szállítása kijelölt helyre

- Fal felújítása terv szerint;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832130 | Madárvédő fal felújítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása munkahelyre, deponálás;

- Sérült elemek elbontása, bontott anyag szállítása kijelölt helyre

- Fal felújítása terv szerint;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 832135 | Kapu utólagos beépítése védőkerítésbe | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szükséges anyagok beszerzése, szállítása, munkahelyre, deponálás;

- Zajárnyékoló fal terv szerinti megbontása,

- Kapu terv szerinti beépítése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833000 | Levegőszennyezés elleni védelem |
| --- | --- |

| 833010 | Növényzet áttelepítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítése;

- Növényzet óvatos kiszedése altalajjal, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Növényzet beültetése

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás:

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833015 | Növényzet áttelepítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítése;

- Növényzet óvatos kiszedése altalajjal, szállítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- Egyéb szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás vagy fúrás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Növényzet beültetése

- Földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás:

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833020 | Erdősítés erdészeti módszerrel suhánggal (NIF kivitelezői szerződésben nem alkalmazandó) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Szántás, boronálás, talajjavítás;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás;

- Gyökér és hajtás visszametszése;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás: a lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint a meg nem eredt növényzet pótlását.

- Kártevők elleni védelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833025 | Erdősítés erdészeti módszerrel suhánggal és gyökeres cserjékkel (NIF kivitelezői szerződésben nem alkalmazandó) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Szántás, boronálás, talajjavítás;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás;

- Gyökér és hajtás visszametszése;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás: a lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint a meg nem eredt növényzet pótlását.

- Kártevők elleni védelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833035 | Erdősítés kertészeti módszerrel telepített 8/10 cm törzskörméretű kétszer iskolázott fával (NIF kivitelezői szerződésben nem alkalmazandó) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Szántás, boronálás, talajjavítás;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás;

- Gyökér és hajtás visszametszése;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás: a lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint a meg nem eredt növényzet pótlását.

- Kártevők elleni védelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833040 | Fenyők 20-30 cm magonc | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Növények beszerzése;

- Terület tisztítása, idegen anyagok összegyűjtése, elszállítása;

- Anyagok beszerzése, vermelése, szállítása;

- Szántás, boronálás, talajjavítás;

- Ültetési, helyek kitűzése, jelölése;

- Gödörásás;

- Gyökér és hajtás visszametszése;

- Ültetés;

- Földvisszatöltés;

- Víztányér vagy felkupacolás készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Lopás elleni védelem vegyszerrel;

- Utógondozás: a lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint a meg nem eredt növényzet pótlását.

- Kártevők elleni védelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833050 | Erdősítés kertészeti módszerrel suhánggal (NIF kivitelezői szerződésben nem alkalmazandó) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Növények beszerzése;

- Terület tisztítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- A szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Gyökeres vagy konténeres cserje behelyezése, hajtás visszametszése (gyökeresnél gyökér visszametszése);

- Szükség szerinti földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés v. elszállítás;

- Víztányér készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás: a lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint a meg nem eredt növényzet pótlását.

- Kártevők elleni védelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833055 | Erdősítés kertészeti módszerrel cserjével (NIF kivitelezői szerződésben nem alkalmazandó) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Növények beszerzése;

- Terület tisztítása;

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése;

- A szükséges anyagok beszerzése és munkahelyre szállítása;

- Gödörásás, talajjavító szerves anyag bekeverése;

- Gyökeres vagy konténeres cserje behelyezése, hajtás visszametszése (gyökeresnél gyökér visszametszése);

- Szükség szerinti földvisszatöltés, kiszorult föld elterítés v. elszállítás;

- Víztányér készítése;

- Öntözés vízszállítással;

- Utógondozás: a lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint a meg nem eredt növényzet pótlását.

- Kártevők elleni védelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833060 | Erdő területének füvesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

:

- Anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Kipusztult füvesítés pótlása;

- Vagy vízsugaras gyepesítésnél a keverék összeállítással, a keverék kiszórása a felületre géppel;

- Hengerlés, locsolás;

- Utókezelés;

- Kipusztult fűmag pótlása.

- Első kaszálás.

- Utógondozás: a meg nem eredt gyep pótlása, 3-szori öntözés, 3-szori kaszálás, 1 éven keresztül.

- Kártevők elleni védelem

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 833070 | Erdőterület füvesítésének utógondozása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Utógondozás: a lefedett teljes területen tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a növények évenkénti 5-szöri öntözését, 3-szori kapálását, és erősítő metszését, valamint a meg nem eredt növényzet pótlását.

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 840000 | KERTÉPÍTÉSZET |
| --- | --- |

| 841000 | Burkolatok |
| --- | --- |

| 841100 | Kerti és peron berendezések |
| --- | --- |

| 841105 | Fa kerti pad | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- - Bútorok helyszínre szállítása;

- - Bútorok helyszíni összeszerelése;

- - Bútorok fix, rögzített elhelyezése;

- - Felületkezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841110 | Fa kerti asztal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Bútorok helyszínre szállítása;

- Bútorok helyszíni összeszerelése;

- Bútorok fix, rögzített elhelyezése;

- Felületkezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841115 | Fa kerti hulladékgyűjtő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Bútorok helyszínre szállítása;

- Bútorok helyszíni összeszerelése;

- Bútorok fix, rögzített elhelyezése;¶- Felületkezelés;¶A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841120 | Fém anyagú kerti pad | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Bútorok helyszínre szállítása;

- Bútorok helyszíni összeszerelése;

- Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése

- Felületkezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841125 | Fém anyagú kerti asztal | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Bútorok helyszínre szállítása;

- Bútorok helyszíni összeszerelése;

- Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;

- Felületkezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841130 | Fém anyagú kerti hulladékgyűjtő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom

- Terület előkészítés;

- Bútorok helyszínre szállítása;

- Bútorok helyszíni összeszerelése;

- Bútorok fix, rögzített elhelyezése, védőföldelése;¶- Felületkezelés;¶A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841140 | Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséhez földkiemelés;

- Föld elszállítása lerakóhelyre, vagy helyszíni elterítés

- Hulladékgyűjtő helyszínre szállítása;

- Helyszíni összeszerelése, elhelyezése;

- Felületkezelés;

- Járólapok terv szerinti elhelyezése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841150 | Játszószerek | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Játszószerek helyszínre szállítása;

- Játszószerek helyszíni összeszerelése;

- Játszószerek fix, rögzített elhelyezése betonozással;

- Farönkök elhelyezése;

- Játszótéri farönk szegély elhelyezése földbe süllyesztéssel;

- Terület rendezése.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841160 | Ivókút | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület élőkészítés;

- Ivókút helyszínre szállítása;

- Elhelyezése;

- Vízvezetékre kötése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841165 | Rönksor | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kitűzés;

- Árokásás, föld visszatöltés;

- Anyag beszerzés, szállítás, elhelyezés, rögzítés.

- Utókezelés, konzerválás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841170 | Fenyőkéreg terítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, szállítása, elhelyezése.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841175 | Pad elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által elfogadott típusú, kereskedelmi forgalomban lévő pad beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése és rögzítése a burkolathoz

- Felületkezelés, a pad szükség szerinti mázolása, földelés elkészítése;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841180 | Szemétgyűjtő elhelyezése peronon | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- MÁV által elfogadott típusú, kereskedelmi forgalomban lévő szemétgyűjtő beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése és rögzítése a burkolathoz

- Felületkezelés, a szemétgyűjtő szükség szerinti mázolása, földelés elkészítése;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841185 | Veszélyes kártevők irtása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Környezetvédelmi előírásoknak megfelelő vegyszer beszerzése

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Veszélyes kártevők irtása

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 841190 | Vegyszeres gyomirtás (vasúti gyomirtó szerelvénnyel) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Környezetvédelmi előírásoknak megfelelő vegyszer beszerzése

- A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, útvonalengedélyek beszerzése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

- Vegyszeres gyomirtás

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 850000 | REKULTIVÁCIÓ |
| --- | --- |

| 850100 | Területrendezés |
| --- | --- |

| 850105 | Töltőföld visszatöltés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Föld szállítása, elhelyezése;

- Felület rendezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 850110 | Kavicsréteg bedolgozás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terület előkészítés;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás,beépítés, tömörítés;

- Felület rendezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 850115 | Humusz terítés rekultivációhoz | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából;

- Helyszínre szállítás; deponálás

- Beépítés, felületkialakítás;

- Szükség esetén Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 850120 | Füvesítés rekultivációhoz rekultivációs fűmagkeverékkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

- Hengerlése;

- Locsolása;

- Kipusztult fűmag pótlása;

- Első kaszálás.
Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

- Utógondozás szerződés szerint.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).