MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 200000 | # ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

- az útépítéssel, vasútépítéssel és műtárgyépítéssel kapcsolatosan általánosan előforduló előkészítő és földmunka tételeket

- Nem tartalmazza

- a speciálisan a szakági munkákkal összefüggő előkészítő és földmunkákat, helyreállításokat, amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell elvégezni és megtervezni.

2016. február hó

| # 200000 | # ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK |
| --- | --- |

| 210000 | Bontási-, terület előkészítési munkák |
| --- | --- |

| 211000 | Általános bontási, áthelyezési munkák |
| --- | --- |

| 211010 | Épületbontás | lm3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő közművek kikötése, a mérők megszűntetése az üzemeltetőnél

- Hasznosítható anyagok, berendezések roncsolás mentes bontása, átadása

- Épületbontás;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Földkitermelés;

- Járműre rakás;

- Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

- Elbontott épület helyének rendezése, visszamaradt árkok visszatöltése, tömörítése előírás szerint, minősítve;

- A bontási terület rekultivációja szükség szerint

- épület-törlési vázrajzok készíttetése, épületek törlése az ingatlan-nyilvántartásból

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

| 211020 | Kerítésbontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kerítéselemek szétszerelése;

- Kapuelemek leszerelése;

- Földkitermelés;

- Kerítés és kapuoszlopok elbontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

| 211021 | Kerítés áthelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kerítéselemek szétszerelése;

- Kapuelemek leszerelése;

- Földkitermelés;

- Kerítés és kapuoszlopok elbontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Kerítés terv szerinti megépítése új helyen szükség esetén anyagpótlással, a meglévő anyagok felhasználásával;;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

| 211030 | Egyéb tereptárgyak bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földkitermelés;

- Tereptárgyak bontása;

- Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

- Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

- Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 211040 | Kút bontása, megszüntetése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kút bontása, eltömedékelése terv szerint;

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

| 211050 | Buszváró bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Buszváró komplett elbontása terv szerint;

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 211055 | Buszváró áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Buszváró komplett elbontása terv szerint;

- Buszváró alap készítése

- Buszváró áthelyezése, szükség szerinti javítással

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 211060 | Tereptárgyak áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tereptárgyak bontása terv szerint;

- Geodéziai munkák

- Tereptárgyak elhelyezése terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 211070 | Buszváró építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Buszváró alap készítése

- Buszváró beszerzése, vagy gyártása, összeszerelése, szállítása, elhelyezése

- Terület rendezése, minden munkájával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 211080 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 212000 | Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje |
| --- | --- |

| 212010 | Víznyelő rácsok cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Víznyelő rácsok cseréje terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212015 | Víznyelő rácsok szintbehelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Geodéziai munkák

- Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212016 | Víznyelő rácsok, és aknák tisztítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szükséges anyagok, gépek, segégeszközök beszerzése, helyszínre szállítása

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Tisztítási munka elvégzése kezelő, tulajdonos által előírt minőségben és módon, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212020 | Aknafedlapok cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aknafedlapok cseréje terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212025 | Aknafedlapok szintbehelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Geodéziai munkák

- Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212030 | Gázelzáró cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gázelzárók cseréje terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212035 | Gázelzáró szintbehelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Geodéziai munkák

- Gázelzáró szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212040 | Vízelzárók cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vízelzárók cseréje terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212045 | Vízelzárók szintbehelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Geodéziai munkák

- Vízelzáró szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212050 | Tűzcsapok cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tűzcsapok cseréje terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212053 | Tűzcsapok szintbehelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Geodéziai munkák

- Földalatti tűzcsap szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212055 | Tűzcsapok átalakítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átalakításhoz szükséges bontási munkák elvégzése

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Geodéziai munkák

- Földalatti tűzcsap föld felettivé történő átépítése terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212060 | Egyedi aknafedlapok cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aknafedlapok cseréje terv szerint

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212065 | Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

- Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

- Geodéziai munkák

- Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 212070 | Közmű feltárás, kutatóárok ásás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közművek megkeresése

- Földkitermelés kézi munkával, vagy kisgéppel

- Bontott földanyagok deponálása helyszínen

- Földvisszatöltés, tömörítés

- Geodéziai munkák

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213000 | Irtás |
| --- | --- |

| 213010 | Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213011 | Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213012 | Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213013 | Egyes fák kiszedése 61-80 cm átmérő között | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213014 | Egyes fák kiszedése 81 cm átmérő felett | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213015 | Tuskók kiszedése 40 cm átmérő alatt | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskó darabolás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213016 | Tuskók kiszedése 40 cm átmérő felett | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskó darabolás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213017 | Korábban kivágott fák tuskóinak marása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskó forgácsolása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Helyszíni elterítés

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213020 | Erdőirtás, tuskó kiszedéssel, a fák közötti növényzet irtásával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Tuskó kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskódarabolás;

- Bozót irtás,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213025 | Bozót és cserje irtás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bozótok és cserjék kiszedése, kivágása;

- Indokolt esetben a gyökérzet eltávolítása, tereprendezés;

- Halomba gyűjtés

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, vagy szakhatósági engedély alapján égetéssel;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213030 | Nádirtás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nádirtás nádvágó célgéppel, vagy kézi módszerrel, gyökérzet eltávolítása vizes területről is;

- Halomba gyűjtés;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213035 | Ültetvény irtása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Ültetvényirtás, gyökérzet eltávolítása;

- Halomba gyűjtés;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök visszatöltése, tömörítés, tereprendezés.

- Tereprendezés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213040 | Gyomirtás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gyom kiszedése, vagy vegyszeres gyomirtás (hatósági engedély alapján);

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213045 | Gyepnyesés (kaszálás) | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gyep levágása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Tereprendezés

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213050 | Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Ágak, gallyak eltávolítása

- Megmaradt rész fasebkezelő anyaggal történő kezelése;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, vagy szakhatósági engedély alapján égetéssel;

- Munkaterület takarítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 213060 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 214000 | Terület előkészítő földmunkák |
| --- | --- |

| 214010 | Mocsaras terület lecsapolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti módon a terület kiszárítása.

- Idegen anyagok (szemét) eltávolítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 214020 | Üreg, pince eltömedékelése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Eltömedékeléshez szükséges terv szerinti anyag beszerzése vagy kitermelése,

- Helyszínre szállítása, réteges beépítése, tömörítése

- Terv szerinti módon a terület rendezése.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 214030 | Humusz leszedés, visszaépítéshez | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

- Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

- Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 214031 | Humusz leszedés, visszaépítéshez (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

- Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

- Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés

- Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költséggel együtt

- Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 214040 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 214041 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés

- Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása, valamennyi járulékos költséggel együtt

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 214050 | Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Alkalmatlan fedőréteg elszállítása kijelölt helyre elterítéssel, rendezéssel;

- Lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 214051 | Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Alkalmatlan fedőréteg elszállítása kijelölt helyre elterítéssel, rendezéssel;

- Lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés

- Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása, valamennyi járulékos költséggel együtt

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 214060 | Szennyezett talaj leszedése, elszállítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Szennyezett talaj elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 214070 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 220000 | Nem építmény specifikus általános földmunkák |
| --- | --- |

| 221000 | Talajkezelés, töltésépítés előkészítés |  |
| --- | --- | --- |

| 221010 | Geotechnikai vizsgálat, kiértékelés, tervkészítés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Talajmechanikai feltárás;

- Vizsgálatok elvégzése:

- Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

- Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

- Dokumentálás

- Terv készítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221015 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével földanyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Alkalmatlan altalaj kitermelése, járműre rakás;

- Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- Deponálás vagy elterítés;

- Geotechnikai terv szerint meghatározott új földanyag kitermelése, járműre rakása;

- Helyszínre szállítás;

- Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 221020 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével szemcsés anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Alkalmatlan altalaj, föld kitermelése, járműre rakás;

- Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- Deponálás vagy elterítés;

- Geotechnikai terv szerint meghatározott új szemcsés anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakása;

- Helyszínre szállítás;

- Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 221025 | Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével speciális anyagból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Alkalmatlan altalaj, föld kitermelése, járműre rakás;

- Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- Deponálás vagy elterítés;

- Geotechnikai terv szerint meghatározott anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakás;

- Helyszínre szállítás;

- Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 221030 | Mélykeverés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése,

- Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

- Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| 221035 | Mélystabilizálás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése,

- Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

- Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| 221040 | Mélytömörítés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése,

- Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

- Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| 221045 | Dinamikus talajcsere | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése,

- Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

- Nagy tömegű ejtősúllyal történő bedolgozás, döngölés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

| 221050 | Kavicscölöpözés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

- Cső lejuttatása

- Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

- Nagy tömegű ejtősúllyal történő bedolgozás, döngölés;

- Kiszoruló föld elszállítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221055 | Függőleges drénezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

- Drén építése

- Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

- Bedolgozás, tömörítés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221060 | Kapilláris megszakítás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése,

- Geotechnikai tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

- Tervben meghatározott módszer, előírás szerinti munkák elvégzése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 221065 | Geotextília terítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése,

- Anyagmozgatás;

- Anyag leszabása, terítése;

- Textilsávok összeerősítése, rögzítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 221070 | Töltés alapozás geotextíliával | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

- Anyagmozgatás;

- Anyag leszabása, terítése;

- Textilsávok összeerősítése, rögzítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 221071 | 1 rtg. felület szivárgó beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése,

- Geotechnikai tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

- Tervben meghatározott módszer, előírás szerinti munkák elvégzése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 221075 | Töltés alapozás georáccsal, georács beépítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése, tömörítés;

- Anyagmozgatás;

- Anyag leszabása, terítése;

- Georácsok összeerősítése, rögzítése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 221080 | Töltés alapozás geocellával, geocella beépítése + feltöltése szemcsés anyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

- Anyagmozgatás;

- Anyag leszabása, terítése;

- Geocellák összeerősítése, rögzítése;

- Szemcsés anyag beépítése tömörítéssel

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221081 | Töltés alapozás tervezése és kivitelezése (Geotechnikai vizsgálat, kiértékelés, tervkészítés, kivitelezés kompletten) | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Talajmechanikai feltárás;

- Vizsgálatok elvégzése:

- Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

- Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

- Dokumentálás

- Terv készítése

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

- Kivitelezés az elfogadott kiviteli tervben és Technológia Utasításban leírtak szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221085 | Georáccsal és/vagy geotextíliával alapozott töltés feltöltése szemcsés anyaggal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Szemcsés anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakás;

- Helyszínre szállítás;

- Beépítés, szükség szerinti locsolással;

- Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás!

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 221090 | Terep lépcsőzése 10-25% hajlású terep esetén | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés, lépcsőzés;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221095 | Töltés szélesítés töltésoldal lépcsőzésével | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Lépcsőzés (ha külön tételben nem került kiírásra);

- A terep lépcsőzése (ha külön tételben nem került kiírásra);

- Altalaj tömörítése;

- Földkitermelés;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221100 | Töltés építés 25% feletti rézsűhajlás esetén fogazással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés, fogazás;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221105 | Süllyedésmérő elhelyezése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Mérőcső és akna elhelyezése földmunkával.

- Mérőcső végeinek bevédése aknával, mérési hely kialakítása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221110 | Süllyedésmérés mérőcsövön keresztül | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Mérések végrehajtása a konszolidáció lejátszódásáig

- Mérések kiértékelése

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221115 | Szigetelő agyagréteg beépítése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület előkészítése;

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Anyag terítése; tömörítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 221120 | Altalaj tömörítése bevágásban | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építés közbeni vízelvezetés biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221125 | Altalaj tömörítése töltés alatt | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építés közbeni vízelvezetés biztosítása;

- Altalaj lépcsőzése szükség esetén,

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221130 | Meszes kötőanyagú talajkezelés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

- Anyagok beszerzése, szállítása;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

- Tömörítés;

- Felszín pontos kialakítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 221135 | Cementes kötőanyagú talajkezelés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

- Anyagok beszerzése, szállítása;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

- Tömörítés;

- Felszín pontos kialakítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 221140 | Egyéb kötőanyagú talajkezelés | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

- Anyagok beszerzése, szállítása;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Kötőanyag adagolása, keverés terv szerint

- Tömörítés;

- Felszín pontos kialakítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 221145 | Veszélyes anyagok ártalmatlanítása | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagok beazonosítása;

- Veszélyes anyagok kijelölt lerakóhelyekre történő szállítása;

- Kármentesítés;

- Kimutatás készítése

- Ártalmatlanítási díj;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 221150 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 222000 | Földmű építése |
| --- | --- |

| 222100 | Földmű építése bevágásból |
| --- | --- |

| 222110 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222111 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre (régészet által érintett területekkel) | m3 |
| --- | --- | --- |

- Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

- A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés

- Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költséggel együtt

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222120 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés bevágásból;

- Hossz-szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A 442010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben az árokból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az árkok kiszedése bevágási munkának számít.

A 463010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben a tározóból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az tározó kiszedése bevágási munkának számít.

| 222121 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés bevágásból;

- Hossz-szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Régészeti munkával érintett területek helyreállítása töltés építésre alkalmas anyagból töltésalapozási síkig, tömörítés előírt tömörségi fokra.

Útmutató:	A 442010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben az árokból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az árkok kiszedése bevágási munkának számít.

A 463010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben a tározóból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az tározó kiszedése bevágási munkának számít.

| 222130 | Földmű felső szintje alatti 50-100 cm közötti rétege | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés bevágásból;

- Hossz-szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A 442010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222130 tétel földmennyiség számításába, amennyiben az árokból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az árkok kiszedése bevágási munkának számít.

A 463010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222130 tétel földmennyiség számításába, amennyiben a tározóból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. A tározó kiszedése bevágási munkának számít.

| 222140 | Földmű felső 50 cm vtg. rétegébe építendő fagyvédő réteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés bevágásból;

- Hossz-szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 222150 | Földmű felső 50 cm vtg. rétegébe építendő javítóréteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés bevágásból;

- Hossz-szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 222200 | Földmű építése anyagnyerőhelyről |
| --- | --- |

| 222210 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Felületképzés;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222211 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Felületképzés;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

- Régészeti munkával érintett területek helyreállítása töltés építésre alkalmas anyagból töltésalapozási síkig, tömörítés előírt tömörségi fokra.

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222212 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése iszapot is tartalmazó durva homokból geotechnika szerint | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Felületképzés;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222220 | Földmű felső szintje alatti 50-100 cm közötti rétege | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222230 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Fagyvédő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222231 | Védőréteg készítése homokos kavicsból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222232 | Védőréteg készítése mechanikai stabilizációból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222233 | Védőréteg készítése homokból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222234 | Védőréteg készítése zúzottkő alapból | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222235 | Védőréteg és kivezetés (szivárgó) készítése helyszíni bontott szórt anyag felhasználásával | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222240 | Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Javítóréteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222241 | CTt jelű cementes stabilizáció | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Alkalmas szemcsés adalékanyag, cement és víz beszerzése és a keverőtelepre szállítása;

- Telepen történő keverék készítés, helyszínre szállítás, terítés, bedolgozás;

- Tömörítés;

- Felszín pontos kialakítása;

- Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése utókezelés céljából;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222242 | Stabilizáció építése bontott burkolatból felhasználható tört/zúzottkőből | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Bontott anyag beszerzése, szállítása;

- Terítés, bedolgozás;

- Tömörítés;

- Felszín pontos kialakítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222300 | Földmű felső részének kialakítása |
| --- | --- |

| 222310 | Helyszínen stabilizált réteg készítése földmű felső részébe fagyálló szemszerkezettel | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

- Szükség szerint további szemcsés anyag beszerzése, szállítása, réteges elterítése, tömörítése;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

- Nedves keverés, öntözés;

- Tömörítés;

- Felszín pontos kialakítása;

- Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 222320 | Telepen kevert stabilizált réteg beépítése földmű felső részébe | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

- Tükörkészítés, tömörítés;

- Alkalmas szemcsés adalékanyag, cement és víz beszerzése és a keverőtelepre szállítása;

- Telepen történő keverék készítés, helyszínre szállítás, terítés, bedolgozás;

- Tömörítés;

- Felszín pontos kialakítása;

- Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése utókezelés céljából;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

| 223000 | Alakító földmunkák |
| --- | --- |

| 223010 | Rézsűképzés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Rézsűfelület kialakítása géppel, terv szerinti geometriával;

- Rézsűfelület bordázása;

- Felületegyengetés;

- Felesleges föld járműre rakása és elszállítsa elfogadott lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 223020 | Humuszterítés sík felületen | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Termőföld szállítása a deponálási helyről;

- Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

- Elterítés, egyengetés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

| 223030 | Humuszterítés rézsűs felületen | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Termőföld szállítása a deponálási helyről;

- Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

- Elterítés, egyengetés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

| 223040 | Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

- Lenyesett föld elterítés;

- Vízelvezető árok rendezése, tisztítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 223050 | Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

- Lenyesett föld elterítés;

- Vízelvezető árok rendezése, tisztítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 223060 | Biológiai rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerezés;

- Anyagmozgatás;

- Védelem elkészítése terv szerint;

- A felület utógondozása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 223070 | Rézsűvédelem kőszórással | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerezés;

- Anyagmozgatás;

- Védelem elkészítése terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 223080 | Egyéb rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerezés;

- Anyagmozgatás;

- Védelem elkészítése terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 223081 | Előregyártott rézsűláb megtámasztó elem (paliszád elem) | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerezés;

- Anyagmozgatás;

- Védelem elkészítése terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

| 223090 | Többletszállítás | m3km |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 223100 | Hegyoldal (szikla) biztosítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerezés;

- Anyagmozgatás;

- Védelem elkészítése terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen