MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 400000 | # VÍZÉPÍTÉS |
| --- | --- |

- Ez a fejezet tartalmazza:

- Az útépítési, vasútépítési, műtárgyépítési munkák során felmerülő víztelenítési szerkezetek létesítésével kapcsolatos tételeket

- Vízépítési műtárgyak létesítésével kapcsolatos tételeket,

- Vízrendezési feladatokat,

- Nem tartalmazza

- az építés alatti ideiglenes víztelenítést, amelyet minden egyes fejezet tételének tételtartalma tartalmaz, azaz a tétel egységárának meghatározásánál az esetlegesen szükségessé váló víztelenítési munka árát az adott tétel egységárában szerepeltetni kell,

- az úthoz, vasúthoz, műtárgyhoz kapcsolódó víztelenítő árok létesítését, amelyet az út, vasút építés Földmunka tételei tartalmaznak

2015. február hó

| # 400000 | # VÍZÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| 410000 | Vízépítési létesítmények bontása |  |
| --- | --- | --- |

| 410010 | Meder megszüntetése, betöltése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földkitermelés, szállítás

- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése

- Szükség szerint humuszolása, füvesítése

- Meder helyének teljes helyreállítása

- minőségtanúsítással, minden munkájával teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

| 410015 | Mederburkolat bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolatbontás, szegéllyel együtt

- Burkolat alap, ágyazat bontása, kitermelése

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410020 | Árok burkolatának bontása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolatbontás, szegéllyel, ágyazattal együtt

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410025 | Csőáteresz bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel,

- Áteresz bontása

- Ágyazat bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Minden szükséges munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410030 | Csőáteresz tömedékelése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tömedékeléshez szükséges anyagok helyszínre szállítása

- Felhagyandó csőáteresz eltömedékelése terv szerint

- Minden szükséges munkával

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410035 | Szivárgók bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szivárgó bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410036 | Szivárgó aknák bontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Akna bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410040 | Folyóka bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Folyóka bontása alappal

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410045 | Surrantó bontása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Surrantó bontása alappal

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410050 | Beton, vasbeton műtárgy bontása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beton bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410055 | Surrantó fej elbontása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Beton bontása

- Bontott anyag mozgatása

- Deponálás

- Járműre rakás

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 410060 | Többletszállítás | tokm |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Többletmozgatás 1 km felett

| 420000 | Vízépítési műtárgyak |
| --- | --- |

| 421000 | Zsilipek |
| --- | --- |

| 421010 | Zsilip aknával kompletten | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, zsilipek és aknák részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Akna építése a külső-belső zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelése

- Lapburkolat fektetése

- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése

- Hézagkiöntések

- Aknanyílás lefedése

- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- Töltés humuszolása, füvesítése

- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 421020 | Csappantyú | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, csappantyú és aknák részére szükség szerint;

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Szükség szerint aknaépítés a külső-belső mintadeszkázat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése

- Lapburkolat fektetése

- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése

- Hézagkiöntések

- Aknanyílás lefedése

- Csappantyú gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Töltés humuszolása, füvesítése

- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422000 | Tisztító műtárgyak |
| --- | --- |

| 422010 | Hordalékfogó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból

- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Zsaluzat készítése

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése

- Hézagkiöntés

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422015 | Olajfogó | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás;

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása;

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással;

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;

- Munkagödör dúcolása;

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelése, betonozása, utókezelése;

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése;

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint;

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra;

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése;

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése;

- Hézagkiöntések;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422020 | Tisztító-tiltó műtárgy | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;

- Munkagödör dúcolása;

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése

- Hézagkiöntések

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422025 | Tisztító műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;

- Munkagödör dúcolása

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése

- Hézagkiöntések

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422030 | Tisztító műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;

- Munkagödör dúcolása

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése

- Hézagkiöntések

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422035 | Tisztító műtárgy 500 l/s - 1000 l/s kapacitásig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Munkagödör dúcolása

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése

- Hézagkiöntések

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422040 | Tisztító műtárgy kapacitása > 1000 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Munkagödör dúcolása

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése

- Hézagkiöntések

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422045 | Biofiltrációs árok készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Felület rendezése, tisztítása

- Növényzetirtás

- Anyagbeszerzés helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

- Ültetési helyek kitűzése, kijelölése

- Talaj előkészítése

- Speciális, tervben meghatározott növényzet elhelyezése

- Keresztgátak építése minden munkájával együtt terv szerint

- Szükség szerint földvisszatöltés, kiszorult föld elterítése, vagy elszállítása

- Öntözés vízszállítással

- Utógondozás, amely tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a meg nem eredt növények évenként 3-szori öntözését

- Szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A tervben szereplő geometriai adatok alapján megépítendő felület.

| 422050 | Átemelő műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Előregyártott elemek beemelése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422055 | Átemelő műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l /s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Előregyártott elemek beemelése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422060 | Átemelő műtárgy 500 l/s - 1000 l/s kapacitásig | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Előregyártott elemek beemelése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 422065 | Átemelő műtárgy kapacitás > 1000 l/s | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása, vagy elterítése

- Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Előregyártott elemek beemelése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 423000 | Egyéb vízépítés |
| --- | --- |

| 423010 | Vízmérce elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Beépítése, elhelyezése, kalibrálása, hitelesítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 423020 | Kút létesítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Műtárgy elkészítése földkiemeléssel, fúrással, terv szerint

- Szerkezeti elemek elkészítése, beemelése, lesüllyesztése terv szerint;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	komplett műtárgy

| 423030 | Víznyelő akna elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Beépítése, elhelyezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 430000 | Vízépítési műtárgyak felújítása |
| --- | --- |

| 431000 | Zsilipek |
| --- | --- |

| 431010 | Zsilip cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése

- Régi zsilip elbontása, szállítása kijelölt helyre

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 431020 | Zsilipek javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Zsilipszerkezeti elemek gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése

- Zsilip helyszíni javítása, vagy kiszerelése, elszállítása, visszaszállítása terv szerint

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 432000 | Tisztító műtárgyak |
| --- | --- |

| 432010 | Tisztító műtárgyak átépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Régi tisztítóműtárgy teljes, vagy részleges elbontása

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással

- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

- Munkagödör dúcolása

- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés

- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése

- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint

- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése

- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése

- Hézagkiöntések

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 432020 | Tisztító műtárgyak felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Régi tisztítóműtárgy elemeinek részleges elbontása

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Műtárgy felújítás terv szerint minden munkájával

- Árokfenék és oldalrézsűk javítása

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 440000 | Víztelenítés |
| --- | --- |

| 441000 | Átereszek |
| --- | --- |

| 441010 | Csőáteresz belső átmérő ≤ 0,4 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése

- Előregyártott vb. elem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

| 441015 | Csőáteresz 0,4 m < belső átmérő ≤ 1,0 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése

- Előregyártott vb. elem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

| 441020 | Csőáteresz 1,0 m < belső átmérő ≤ 2,0 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése

- Előregyártott vb. elem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

| 441025 | Előfej építése, javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A tétel csak felújítási munkák esetében alkalmazható előfejek építésére, javítására. Új építés esetében az átereszek tétele tartalmazza a hozzá tartozó előfejek építését.

| 441030 | Keretelemes áteresz: keresztmetszete ≤ 1,0x1,0 m előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése

- Keretelem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

| 441035 | Keretelemes áteresz: 1,0x1,0 m < keresztmetszete ≤ 2,0x2,0 m előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonnalap készítése, tömörítése, utókezelése

- Keretelem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

| 441040 | Keretelemes monolit áteresz | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit keretelemes áteresz részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése

- Zsaluzás, betonozás;

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 42204 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 42204 tétel tartalmazza.

| 441045 | Ikercellás áteresz előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése

- Keretelem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

| 441050 | Ikercellás áteresz monolit betonból | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit ikercellás áteresz részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonalapt készítése, tömörítése, utókezelése

- Zsaluzás, betonozás

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 42204 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 42204 tétel tartalmazza.

| 441055 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez) beszerzése, helyszínre szállítása

- Védelem elkészítése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A tétel kizárólag a védelembe helyezést tartalmazza. Minden más munka a védelembe helyezendő műtárgy tételénél kerül elszámolásra.

| 441056 | Áteresz feletti vasbeton teherelosztó lemez építése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb.) beszerzése, helyszínre szállítása

- Védelem elkészítése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A tétel kizárólag a védelembe helyezést tartalmazza. Minden más munka a védelembe helyezendő műtárgy tételénél kerül elszámolásra.

| 441060 | Csőátsajtolás indító és fogadóaknával | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Aknákhoz földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítés, tömörítés

- Betonalap ágyazat készítése, tömörítése, utókezelése

- Cső, vagy előregyártott vb. elem beemelése

- Elemek sajtolása;

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelés, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítás, beépítés;

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelés

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A sajtolt cső hossza, és a megépített végleges akna belső átmérője.

| 442000 | Árok, folyóka |
| --- | --- |

| 442010 | Árok földmunka, kialakítása | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Az árok szelvényének földkiemelése, hossz- szelvény, minta keresztszelvény szerint

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítés, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése

- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 222230, 222130 tételbe kell elszámolni. Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 442015 | Árokrendezés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése

- Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján

| 442020 | Földárok humuszolása, füvesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. (burkolt szakaszok kivételével).

| 442030 | Árok burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel,

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 442040 | Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 442050 | Folyóka, vápa burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 442055 | Folyóka építése előregyártott elemekből | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 442060 | Rácsos folyóka | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Kézi földmunka

- Ágyazatkészítés tömörítéssel

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, vasszereléssel

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal

- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Befejező földmunka és területrendezés

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 442070 | Gyepnemezes árokburkolás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Belső anyagmozgatások

- Gyepnemez terítés, rögzítés, leerősítés

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján, az árok két partvonala között.

| 442080 | Terméskő burkolat készítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 442081 | Átjárható lapos V-folyóka betonba ágyazott terméskőből (surrantó talpárokba vezetése fenntartási sávon keresztül | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése terméskőből ágyazatba fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 443000 | Vízelvezető szegély, rézsűsurrantó |
| --- | --- |

| 443010 | Külső vízelvezető szegély | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Burkolat felület takarítása, előkészítése

- Sablon készítése, elhelyezése

- Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása

- Csatlakozások, kivezetések kiképzése

- Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 443020 | Belső vízelvezető szegély | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Burkolat felület takarítása, előkészítése, aszfaltlépcső szélvágása

- Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása

- Csatlakozások, kivezetések, szegély szélesítés kiképzése

- Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 443030 | Rézsűsurrantó építése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása

- Előregyártott surrantóelemek elhelyezése

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Terv szerinti geometriai méretek alapján. (vízelvezető szegély külső széle és az utolsó surrantó elem alja között). A surrantó árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

| 443031 | Surrantó fej javítása, szintbeemelése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása

- Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 443032 | Rézsűsurrantó tisztítása, javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása

- Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 443035 | Rézsűsurrantó javítása, átépítése | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése

- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése

- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel

- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása

- Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása

- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 443040 | Rézsűsurrantó csatlakozás felújítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Rézsűsurrantó csatlakozásterv szerinti felújítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 443050 | Rézsűsurrantó megnyitás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Rézsűsurantó terv szerinti megnyitása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 444000 | Szivárgók |
| --- | --- |

| 444010 | Keresztszivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, vagy elterítéssel

- A munkaárok aljára tükörképzés

- Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával

- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése

- Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe

- Monolit szerkezetek előállítása a zsaluzással, betonbedolgozással, utókezeléssel, vagy előregyártott elem elhelyezése

- szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 444011 | Előregyártott szivárgó előfej építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás

- Elemek terv szerintu elhelyezése

- Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával

- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése

- Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 444020 | Hossz-szivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel

- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése

- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése

- Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése

- Bekötése aknába

- szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 444030 | Mélyszivárgó | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel

- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése

- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése

- Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése

- Bekötése aknába

- szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 444041 | Mászható akna elhelyezése szivárgóhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Akna építése előregyártott vagy monolit

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 444042 | Műanyag tisztítóakna elhelyezése szivárgóhoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Akna építése,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 444050 | Mélyszivárgó tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Mélyszivárgó tisztítása

- Kikerült szeződés elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 445000 | Burkolt elválasztó sáv |
| --- | --- |

| 445010 | Burkolt elválasztó sáv készítése aszfaltból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás

- Burkolat szélének szélvágása

- Burkolatszélekhez történő csatlakozások kiépítése

- Burkolat építése teljes szerkezettel

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Kopórétegek közötti szélességben, terv szerinti hosszban.

| 445020 | Burkolt elválasztó sáv készítése betonból | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás

- Burkolat szélének szélvágása

- Burkolatszélekhez történő csatlakozások kiépítése

- Burkolat építése teljes szerkezettel

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Kopórétegek közötti szélességben, terv szerinti hosszban.

| 446000 | Keresztcsatornák, hossz-csatornák |
| --- | --- |

| 446010 | Keresztcsatorna Ø ≤ 0,3 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten

- Víznyelőrács elhelyezése

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- Kitorkollófej kiépítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| 446020 | Keresztcsatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten

- Víznyelőrács elhelyezése

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- Kitorkollófej kiépítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| 446030 | Keresztcsatorna Ø > 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten

- Víznyelőrács elhelyezése

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- Kitorkollófej kiépítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| 446040 | Hossz-csatorna Ø ≤ 0,3 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten

- Víznyelőrács elhelyezése

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- Kitorkollófej kiépítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| 446050 | Hossz-csatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten

- Víznyelőrács elhelyezése

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- Kitorkollófej kiépítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| 446060 | Hossz-csatorna Ø > 0,6 m | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten

- Víznyelőrács elhelyezése

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése;

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- Kitorkollófej kiépítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

| 447000 | Speciális aknák |
| --- | --- |

| 447010 | Olajfogó akna beépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkagödör dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Olajfogó akna behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése – szigetelése - kompletten

- Olajfogó rács elhelyezése

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága. (Több akna esetén a db összeadódik.) A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, nagyságot nem növeli

| 447020 | Átemelő akna beépítése szerelvényekkel | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkagödör dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:

- a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Átemelő akna behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése – szigetelése - kompletten

- Rács elhelyezése

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- Terv szerinti aknában, a terv szerinti db és típusú automatikus szintérzékelős búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése

- Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez

- Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága. (Több akna esetén a db összeadódik.) A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, nagyságot nem növeli

| 447030 | Akna felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Meglévő akna terv szerinti javítása, szigetelés, rács javítása, vagy cseréje

- Aknához csatlakozó vápaburkolás javítás, aknajavítás - kompletten

- Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Ez a tétel kizárólag javítás esetében használható. Ha a beavatkozás műszaki tartalma miatt bontás és újraépítés szükséges, nem ezt a tételt kell alkalmazni.

| 447040 | Műtárgy gépészetének felújítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti aknában, a terv szerinti db és típusú automatikus szintérzékelős búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése csere esetében

- Szivattyú helyszíni javítása

- Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez

- Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Ez a tétel kizárólag javítás esetében használható. Ezt a tételt kell alkalmazni, ha alkatrészek, berendezések cseréje szükséges.

| 450000 | Víztelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása |
| --- | --- |

| 450010 | Csőáteresz tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csőáteresz kezelő által előírt tisztítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450015 | Csőáteresz meghosszabbítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése

- Előregyártott vb. elem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450020 | Csőáteresz felületi javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csőáteresz felületi sérüléseinek (pl. kifagyás) terv szerinti javítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450021 | Csőáteresz javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Csőáteresznél jelentkező repedések, törések terv szerinti javítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450025 | Keresztcsatorna tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Keresztcsatorna kezelő által előírt tisztítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450030 | Keresztcsatorna meghosszabbítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése

b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten

- Víznyelőrács elhelyezése

- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése

- Földvisszatöltés, tömörítéssel

- Kitorkollófej kiépítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450035 | Keresztcsatorna javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Keresztcsatorna terv szerinti javítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450040 | Előfej javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Előfej terv szerinti javítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450060 | Aknák javítása | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Akna terv szerinti javítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450065 | Aknafedlapok cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aknafedlap elbontása, kijelölt helyre való szállítása

- Új aknafedlap beszerzése, szállítása, beépítése

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450070 | Átemelő szerelvényeinek cseréje | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Átemelő szerelvényeinek kiszerelése, elszállítása

- Új szerelvények beszerzése, szállítása, beépítése

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 450080 | Árok tisztítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Árok kezelő által előírt és terv szerinti tisztítása

- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 445081 | Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- A kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése

- Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján

| 450082 | Betonlappal burkolt árok tisztítása, javítása | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Árok tisztítás

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Sérült burkolat elbontása

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

- Burkolat építése terv szerint

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 460000 | Vízrendezés |
| --- | --- |

| 461000 | Vízelvezető földmeder |
| --- | --- |

| 461010 | Vízelvezető földmeder földmunkavégzése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Növényzet irtása, kiszedett anyag elégetése, vagy elszállítása lerakóhelyre

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre,vagy elteregetése

- Rézsűképzés

- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint

- Kőszórás

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 32323, 32313 tételbe kell elszámolni.

| 461020 | Vízelvezető földmeder humuszolása, füvesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. (burkolt szakaszok kivételével).

| 461030 | Mederátjáró | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése

- Tükörkészítés, tömörítés

- Ágyazati anyagok elterítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat készítése, utókezelése

- Hézagolás

- Lezáró és megtámasztó betongerenda készítése, utókezelése

- Hosszirányú mederrendezés

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Komplett műtárgy

| 461040 | Meder felújítás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Növényzet irtása

- Bozót és cserjeirtás

- Mederkotrás a megadott mintaszelvény szerint, a kitermelt föld karoláson belüli deponálása, ill. elszállítása a kijelölt depóniába terv szerint

- Burkolt szakasz tisztítása, felújítása

- Kiegészítő kézi földmunka

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 462000 | Vízelvezető burkolt meder |
| --- | --- |

| 462010 | Mederburkolás mederlappal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése mederlapokból, ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 462020 | Mederburkolás gyephézagos lapburkolattal | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése gyephézagos lapokból, ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 462030 | Mederburkolás terméskővel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése vízépítési kövek ágyazatra fektetése

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 462040 | Mederburkolás előregyártott mederburkoló elemmel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 462050 | Monolit mederburkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás

- Mederrendezés

- Burkolat építése teljes szerkezettel (ágyazat készítés, zsaluzás, betonozás, beton utókezelése)

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 462060 | Meder lefedése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Lefedéshez szükséges kézi földmunka

- Elemek elhelyezése

- Hézagkiöntések

- Hossz- és keresztirányú csatlakozások kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 462070 | Meder ideiglenes elterelése | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Földkitermelés

- Elemek elhelyezése

- Elemek elbontása

- Földvisszatöltés, tömörítés

- Terület rendezése, eredeti állapot helyreállítása

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 463000 | Tározó építés |
| --- | --- |

| 463010 | Tározó, tározómeder földmunkája | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Növényzet irtása

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése

- Rézsűképzés

- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint

- Kőszórás

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 32323, 32313 tételbe kell elszámolni.

| 463020 | Tározó, tározómeder humuszolása, füvesítése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belő anyagmozgatások

- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése

- Első kaszálás

- Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig

- Utógondozás szerződés szerint

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 463030 | Tározó, tározómeder burkolása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 463040 | Tározó, tározómeder képzés, rendezése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Felületképzés

- Tükör tömörítése, öntözése

- Humuszterítés

- Füvesítés első kaszálása, rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig

- Utógondozás szerződés szerint

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 32323, 32313 tételbe kell elszámolni.

| 463050 | Kőszórás | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Kövek beemelése, szárazon való lerakása

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 464000 | Rézsűvédelem |
| --- | --- |

| 464010 | Kőmartracos rézsűvédelem építése | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás

- Belső anyagmozgatás

- Homokos kavics ágyazat készítése

- Kőmatrac rendszerű burkolat készítése

- Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, betonbedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel

- Lábazati terméskőrakat készítése

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- Kiegészítő kézi földmunka, elterítés

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 464020 | Partvédelem kialakítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás

- Belső anyagmozgatás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Terep felületének előkészítése

- Homokos kavics ágyazat készítése

- Kőmatrac rendszerű burkolat készítése

- Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, betonbedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel

- Lábazati terméskőrakat készítése

- kőszórás szükség szerint

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- Földmunka, humuszolás, füvesítés

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 464030 | Rézsűburkolat készítése előregyártott elemekkel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása

- Terep felületének előkészítése

- Belső anyagmozgatások

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Tükörtömörítés, öntözés

- Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése

- Kövek beemelése, kőszórás

- Hézagképzés, fúgázás, utókezelése

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 464040 | Rézsűburkolat megtámasztása sávalappal | m3 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása

- Terep felületének előkészítése

- Belső anyagmozgatások

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Tükörtömörítés, öntözés

- Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése

- Betonozás

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 464050 | Geocellás rézsűvédelem | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása

- Terep felületének előkészítése

- Belső anyagmozgatások

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Tükörtömörítés, öntözés

- erősített geotextíliából kialakított, hatszög alakú, egymáshoz sorolható méhsejt szerkezetből álló rugalmas geocella táblák elhelyezése, egymáshoz kapcsolása és rögzítése

- A cellák kitöltése terv szerinti anyagból, túltöltéssel, tömörítéssel

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 464060 | Rőzsekolbászos partvédőmű, karóval rögzítve, drótozva | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Rőzsekolbászok helyszínre szállítása, anyagmozgatása

- Rőzsekolbász építése, rögzítése

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 464070 | Rézsűburkolat terméskővel | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás

- Belső anyagmozgatás

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Tükörtömörítés, öntözés

- Ágyazati anyag (homokos kavics, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel

- Felülettisztítás

- Hézagkiöntés készítése

- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- Humuszterítés

- Füvesítés első kaszálással, rendszeres utógondozással (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

| 464080 | Kókusz textília burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Kókusz textília helyszínre szállítása, anyagmozgatása

- Kókusz textília építése, rögzítése

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

| 465000 | Vízrendezés létesítményeinek felújítása |
| --- | --- |

| 465010 | Mederburkolat javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Sérült burkolat elbontása

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

- Burkolat építése terv szerint

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 465020 | Árokburkolat javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Sérült burkolat elbontása

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

- Burkolat építése terv szerint

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 465030 | Rézsűvédelmi mű javítása | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Rézsűvédelmi mű javítása terv szerint

- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen