MINTA TÉTELREND

TÉTELEK TARTALMA

| # 100000 | # KÖZMŰVEZETÉKEK |
| --- | --- |

Ez a fejezet tartalmazza:

- Azokat a Közművekkel kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a Közműszolgáltató végez el.

- A Terveknek tartalmazniuk kell a tételes kiírást, Ajánlattevőknek ennek alapján kell meghatározniuk az egyes jelen rendszerben kiírt tételek fajlagos egységárát

- A Közműtételek árkalkulációját a Megrendelő által szolgáltatott tervek alapján kell megállapítani a Tételrend csoportosításában.

- A fejezet tételeinek kiírásánál a kiírni kívánt tételen kívül mindig ki kell írni a hozzá tartozó alfejezetek megnevezését is.

2015. február hó

| # 100000 | # KÖZMŰVEZETÉKEK |
| --- | --- |

| 110000 | HÍRKÖZLŐ VEZETÉKEK, ÜZEMI HÍRKÖZLÉS |
| --- | --- |

| 111000 | Hagyományos elektromos jeleket továbbító |
| --- | --- |

| 111100 | Légvezeték |
| --- | --- |

| 111110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése,

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 111120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés,

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt,

- A légvezeték és a szerelvények elhelyezése,

- A vezeték bekötése a végpontokra,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

| 111130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése,

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

- Az új vezeték bekötése a hálózatra,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

| 111140 | Szabványosítás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges szabványosítási feladatok (kábel/oszlopmagasítás, kábelfeszítés) elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

| 111200 | Földkábel |
| --- | --- |

| 111210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 111220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt

- Kábel behúzása a védőcsövekbe, fektetése a munkaárokba

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése

- Megszakító műtárgyak építése – monolit szekrény (szekrény helyének kiásása, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, födémbetonozás, fedlapelhelyezés – az előírt teherbírás függvényében -), vagy előregyártott szekrény elhelyezése – bekötési pontok kialakításával, szerelvényezéssel, fedlapelhelyezéssel, a szekrények alá kavicságyazat készítése

- Kábelkötések kialakítása

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

- A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

| 111230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó szakaszon a megszakító műtárgyakban a kötések feloldása, a kábel kiemelése

- A kiváltott kábel elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Új kábel behúzása, fektetése, a megszakító létesítményben való megkötése

- Amennyiben szükséges, akkor a kiváltandó kábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése

- A kiváltandó kábel lekötése a végpontokról

- A kiváltandó kábel és a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése

- Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE, acél), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése

- A kábel behúzása a védőcsövekbe, fektetése a munkaárokba

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni

- A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

| 111240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

| 111241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 111242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 112000 | Fényimpulzusokat továbbító optikai kábel |
| --- | --- |

| 112100 | Légvezeték |
| --- | --- |

| 112110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 112120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

- Az optikai légvezeték és a szerelvények elhelyezése

- A vezeték bekötése a végpontokra

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 112130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése

- Az új vezeték bekötése a hálózatra

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 112140 | Szabványosítás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges szabványosítási feladatok (vezeték/oszlop magasítás, vezetékfeszítés, …) elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 112200 | Földkábel |
| --- | --- |

| 112210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó alépítmény helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 112220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése

- Optikai, vagy Qv kábel befújása, beúsztatása vagy behúzása a védőcsövekbe

- Megszakító műtárgyak építése – monolit szekrény (szekrény helyének kiásása, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, födémbetonozás, fedlap elhelyezés – az előírt teherbírás függvényében -), vagy előregyártott szekrény elhelyezése – bekötési pontok kialakításával, szerelvényezéssel, fedlap elhelyezéssel, a szekrények alá kavicságyazat készítése

- Optikai, vagy Qv kábelkötések kialakítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni.   Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

| 112230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó szakaszon a megszakító műtárgyakban a kötések feloldása, az optikai kábel kihúzása

- A kiváltott kábel elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Új kábel behúzása, a megszakító létesítményben való megkötése

- Amennyiben szükséges, akkor a kiváltandó kábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése

- A kiváltandó kábel lekötése a végpontokról

- A kiváltandó vezeték és a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE, acél), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése,

- Optikai vagy Qv kábel befújása, beúsztatása vagy behúzása a védőcsövekbe

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

| 112240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 112241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 112242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 112250 | Acél védőcső elhelyezése átsajtolással | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Indító és fogadó gödrök megépítése a szükséges dúcolással, vagy rézsűs kiemeléssel, kitermelt föld deponálásával,

- ágyazat készítésével,

- Sajtoló berendezés telepítése, helyszínen tartása,

- A védőcső átsajtolása,

- Haszoncső befűzése, a szükséges csőkötések elkészítése, a szükséges csővég lezárásokkal,

- A sajtoló berendezés kiemelése, indító-fogadó aknák helyének földvisszatöltése, rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt),

- Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni.  Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

| 120000 | VILLAMOSVEZETÉKEK |
| --- | --- |

| 121000 | Nagyfeszültségű vezetékek |
| --- | --- |

| 121100 | Légvezeték |
| --- | --- |

| 121110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése;

- Az elbontandó oszlop betonalapjának bontása, visszavésése;

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 121120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés

- A tartószerkezet anyagának műhelyi legyártása, szerelési terv elkészíttetése, az oszlop anyagának a helyszínre szállítása, földmunkával (felesleges föld elszállításával ,ill. elterítésével), daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt, az elkészült alaptest és tartószerkezet szükséges felületi bevonásainak elkészítése, a vezetéktartó szerkezet helyszíni összeszerelése, telepítése

- A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

- A vezeték bekötése a végpontokra

- Oszlopföldelések kialakítása, biztonsági szín és alakjelek, oszlopszámozás és táblák felhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 121130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- -A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése

- Az új vezeték bekötése a hálózatra

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 121140 | Szabványosítás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges szabványosítási feladatok (vezeték/oszlopmagasítás, vezetékfeszítés, …) elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Ha szükséges, akkor a szabványosítási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett hatóságokkal, üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 121145 | Keretföldelés kiépítése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Földelés kiépítése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 121200 | Földkábel |
| --- | --- |

| 121210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel lekötése a végpontokról

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 121220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 121230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel lekötése a végpontokról

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 121240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 121241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 121242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 122000 | Középfeszültségű vezetékek |
| --- | --- |

| 122100 | Légvezeték |
| --- | --- |

| 122110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése;

- Az elbontandó oszlop betonalapjának bontása, visszavésése;

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 122120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés

- Oszlopsor telepítése, földmunkával (felesleges föld elszállításával ,ill. elterítésével), daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt,

- A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

- A vezeték bekötése a végpontokra

- Oszlopföldelések kialakítása, biztonsági szín és alakjelek, oszlopszámozás és táblák felhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 122130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése

- Az új vezeték bekötése a hálózatra,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 122140 | Szabványosítás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges szabványosítási feladatok (vezeték/oszlop magasítás, vezetékfeszítés, …) elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Ha szükséges, akkor a szabványosítási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett hatóságokkal, üzemeltetőkkel és a Mérnökkel

| 122150 | Csatlakozó vezeték kiépítése csatlakozási ponthoz | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés

- A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

- A vezeték bekötése a végpontokra

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 122200 | Földkábel |
| --- | --- |

| 122210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel lekötése a végpontokról

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 122220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 122230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel lekötése a végpontokról

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 122240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 122241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 122242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 123000 | Kisfeszültségű vezetékek |
| --- | --- |

| 123100 | Légvezeték |
| --- | --- |

| 123110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- -	A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 123120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

- A légkábel és a szerelvények elhelyezése

- A kábel bekötése a végpontokra

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 123130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése

- Az új kábel bekötése a hálózatra

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 123140 | Szabványosítás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges szabványosítási feladatok (kábel/oszlopmagasítás, kábelfeszítés) elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Ha szükséges, akkor a szabványosítási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett hatóságokkal, üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 123200 | Földkábel |
| --- | --- |

| 123210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel lekötése a végpontokról

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 123220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 123230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezés

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel lekötése a végpontokról

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 123240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

- földkábel lekötése a végpontokról

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 123241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 123242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 124000 | ÚT - ÉS KÖZVILÁGÍTÁS, TÉRVILÁGÍTÁS |
| --- | --- |

| 124100 | Út - és közvilágítás |
| --- | --- |

| 124110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése, oszlopalapok elbontása

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 124120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

- A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

- A vezeték bekötése a végpontokra

- A lámpatestek elhelyezése, az oszlopok bevezetékezése, a lámpatestek bekötése

- Amennyiben földkábel köti össze az oszlopokat, akkor: - Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezés

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Földkábel oszlop elosztószekrénybe történő bekötése

- Oszlopszámozás, biztonsági szín és alakjelzések felhelyezése.

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 124130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- Légvezeték esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, az új légvezeték oszlopsorra helyezése, a szerelvények elhelyezése

- Földkábel esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a földkábel feltárása, földkiemelés, a kiszoruló föld deponálása, a földkábel felszedése, új kábel elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés

- Az új kábel bekötése a hálózatra, az oszlopok bekötése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 124131 | Meglévő oszlop áthelyezése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

- A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése, oszlopalapok elbontása

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

- A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

- A vezeték bekötése a végpontokra

- A lámpatestek elhelyezése, az oszlopok bevezetékezése, a lámpatestek bekötése

- Amennyiben földkábel köti össze az oszlopokat, akkor: - Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezés

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Földkábel oszlop elosztószekrénybe történő bekötése

- Oszlopszámozás, biztonsági szín és alakjelzések felhelyezése.

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 124140 | Szabályozás, összehangolás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szabályozások, összehangolások elvégzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Ha szükséges, akkor a szabályozási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 124150 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 124151 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 124152 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 124200 | Térvilágítás |
| --- | --- |

| 124210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

-	A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése oszlopalapok elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

-	A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 124220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Nyomvonal kijelölés

- Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

- A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

- A vezeték bekötése a végpontokra

- A lámpatestek elhelyezése, az oszlopok bekábelezése, a lámpatestek bekötése

- Amennyiben földkábel köti össze az oszlopokat, akkor:  - Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése

- Földkábel oszlop elosztószekrénybe történő bekötése

- Oszlopszámozás, biztonsági szín és alakjelzések felhelyezése.

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 124230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- Légkábel esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, az új légkábel oszlopsorra helyezése, a szerelvények elhelyezése

- Földkábel esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a földkábel feltárása, földkiemelés, a kiszoruló föld deponálása, a földkábel felszedése, új kábel elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés

- Az új kábel bekötése a hálózatra, az oszlopok bekötése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 124240 | Szabályozás, összehangolás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A szabályozások, összehangolások elvégzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Ha szükséges, akkor a szabályozási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 124250 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel

| 124251 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 124252 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 130000 | VÍZ- ÉS CSATORNAVEZETÉKEK |
| --- | --- |

| 131000 | Vízellátó vezetékek |
| --- | --- |

| 131100 | Gerincvezeték |
| --- | --- |

| 131110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

| 131120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;
Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak építése

- Műtárgy helyének kijelölése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés

- Vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)  előregyártott elemekből

- Földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése

- Szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

| 131140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel

| 131141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 131142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 131150 | Hidrofor | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Tartály alap készítése földmunkával, vb. alappal terv szerint

- Tartály és acél szerelvények helyszínre szállítása, elhelyezése; rákötés a vízhálózatra

- Illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Hidrofor energiaellátásának a kiépítése

- Üzemi próbák elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131200 | Bekötések |
| --- | --- |

| 131210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- Az eredeti környezet helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

| 131220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak építése

- Műtárgy helyének kijelölése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

| 131240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 131241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 131242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 131300 | Öntöző vezetékek |
| --- | --- |

| 131310 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró lezárása, majd feldarabolása,az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett csőszakasz lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

| 131320 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak építése

- Műtárgy helyének kijelölése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés

- vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások

- kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése

- szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131330 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett csőszakasz lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

| 131340 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 131341 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 131342 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 131400 | Szökőkút építés |
| --- | --- |

| 1314101 | Szökőkút építése | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák szerkezettel, közmű kiépítésével

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131411 | Szökőkút vízkép | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131412 | Szökőkút vízkép világítás | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131413 | Szökőkút víz szűrés - forgatás | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131414 | Szökőkút medence automata feltöltés | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131415 | Szökőkút medence ürítés | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131421 | Szökőkút vezérlőberendezés | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131422 | Szökőkút vízjáték programozás, installálás | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 131431 | Szökőkút egyéb tételek | Ft |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Terv szerinti építési munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 132000 | Csapadék csatorna |
| --- | --- |

| 132100 | Gyűjtővezeték |
| --- | --- |

| 132110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- Az eredeti környezet helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

| 132120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, készítése

- Vízzárósági próba  elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak építése

- Műtárgy helyének kijelölése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 132130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések készítése

- Vízzárósági próba elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza kiváltandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

| 132140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 132141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 132142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 132200 | Bekötések |
| --- | --- |

| 132210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,
A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása:

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- Az eredeti környezet helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó bekötés előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

| 132220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, készítése

- Vízzárósági próba  elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak építése

- Műtárgy helyének kijelölése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 132230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések készítése

- Vízzárósági próba elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza kiváltandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

| 132240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 132241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 132242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 133000 | Szennyvízcsatorna |
| --- | --- |

| 133100 | Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatorna |
| --- | --- |

| 133110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Az elbontandó vezeték leürítése, ha szükséges mosatása

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- Az eredeti környezet helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt szennyvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását. A tétel tartalmazza az esetlegesen (csőtörés, repedés miatt) szennyezet talaj kitermelését, elszállítását, erre létesített helyen történő elhelyezését, a talajcserét tiszta, tömörítésre alkalmas anyagból.

| 133120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, készítése

- Vízzárósági próba  elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak építése

- Műtárgy helyének kijelölése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés

- vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)      előregyártott elemekből

- földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése

- szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Az elbontandó vezeték leürítése, ha szükséges mosatása

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes felválasztandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések készítése

- Vízzárósági próba elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt szennyvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását. A tétel tartalmazza az esetlegesen (csőtörés, repedés miatt) szennyezet talaj kitermelését, elszállítását, erre létesített helyen történő elhelyezését, a talajcserét tiszta, tömörítésre alkalmas anyagból.

| 133140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 133141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 133150 | Rekonstrukció, felújítás bélelési eljárásokkal | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, szállítás

- Terv szerinti csatornarekonstrukció elvégzése

- Vízzárósági próba  elvégzése

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak építése

- Műtárgy helyének kijelölése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133200 | Nyomott rendszerű gyűjtőcsatorna |
| --- | --- |

| 133210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- A nyomóvezeték leürítése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- a közműszerelvények elbontása

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása:

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

- Az eredeti környezet helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

| 133220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése; Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak (tisztítóaknák, átemelők) építése:

- Műtárgy helyének kijelölése

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés

- vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése

- szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Átemelő építése

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint

- Aknaépítés előregyártott elemekből – kútsüllyesztés, földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, fenékbetonozás, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, gépészeti   berendezések (szivattyúk, tolózárak, …) beszerelése-beüzemelése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően), átemelő környezetének terv szerinti kialakítása (bekötőút, térburkolat, kerítés, kapu)

- Víztartási próba elvégzése

- Földvisszatöltés tömörítéssel

- Elektromos energiaellátó rendszer kiépítése

- Üzempróbák elvégzése

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

- Csőfektetés idomokkal együtt

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

| 133240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 133241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 133300 | Vákuumos rendszerű gyűjtőcsatorna |
| --- | --- |

| 133310 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- A nyomóvezeték leürítése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), a közműszerelvények elbontása,

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása:

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása,

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása,

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,

- Az eredeti környezet helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Gépészeti-technológiai berendezések bontása:

- Központi vákuumgépház leszerelése, bontása,

- Vákuumos beemelő egységek leszerelése, bontása,

- Az elbontott berendezések elszállítása, újrahasznosításra annak díjával együtt

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

| 133320 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vákuum vezeték, gravitációs gyűjtővezeték építése:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Megszakító műtárgyak (tisztítóaknák, gépészeti aknák) építése:

- Műtárgy helyének kijelölése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése,

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés,

- vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése,

- szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően),

- Víztartási próba elvégzése,

- Földvisszatöltés tömörítéssel,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Technológiai, gépészeti berendezések telepítése:

- Központi vákuumgépház telepítése, energia ellátása, beüzemelése,

- Vákuumos beemelő egység telepítése, energiaellátása, beüzemelése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133330 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133340 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133341 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133342 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 133400 | Szennyvíztisztító telep |
| --- | --- |

| 133410 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A telep üzemének leállítása,

- Medencék, csővezetékek leürítése, tisztítása,

- A technológiai berendezések lebontása,

- A technológiai, szociális létesítmények elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, elhelyezése erre szakosodott telepen – lerakóhelyi díjjal,

- Tereprendezés, az eredeti viszonyok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133420 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Telep helyének kijelölése, kitűzési munkák,

- Telephely kialakítása,

- Technológiai és szociális helyiségek, műtárgyak építése,

- Technológiai berendezések telepítése, beüzemelése,

- Irányítástechnikai berendezések telepítése, beüzemelése, irányítástechnikai szoftver telepítése,

- Üzempróbák,

- Próbaüzemi terv elkészíttetése, az üzemeltetéssel foglalkozó dolgozók betanítása, a próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- a tétel tartalmazza próbaüzem teljes idején fellépő összes üzemeltetési , technológiai költséget, kivéve a leendő üzemeltető alkalmazásában álló dolgozók bér jellegű költségeit

| 133430 | Bővítés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az esetleges új műtárgyak, technológiai, szociális helységek helyének kitűzése,

- Az új építésű létesítmények kivitelezése,

- Technológiai berendezések telepítése, beüzemelése, bekötése az irányítástechnikai rendszerbe,

- Üzempróbák,

- Meglévő műtárgyak bővítése, technológiai berendezések cseréje az üzem folyamatos fenntartása mellett,

- Az új és a régi rendszerek összehangolása, egységes irányítástechnikai kialakításuk,

- Próbaüzemi terv elkészíttetése, az üzemeltetéssel foglalkozó dolgozók betanítása, a próbaüzem lebonyolítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- a tétel tartalmazza próbaüzem teljes idején fellépő összes üzemeltetési , technológiai költséget, kivéve a leendő üzemeltető alkalmazásában álló dolgozók bér jellegű költségeit

| 133500 | Bekötések |
| --- | --- |

| 133510 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,
A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása:

- Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása,

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása,

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,
Az eredeti környezet helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó bekötés előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

| 133520 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Megszakító műtárgyak építése:

- Műtárgy helyének kijelölése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése,

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően),

- Víztartási próba elvégzése;

- Földvisszatöltés tömörítéssel;

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133530 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

| 133540 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 133541 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133542 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 133600 | Átemelők |  |
| --- | --- | --- |

| 133610 | Átemelő gyűjtőcsatornán | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átemelő berendezések helyének kijelölése,

- Az átemelő műtárgy telepítéséhez szükséges földmunka elvégzése,

- Az átemelőhöz kapcsolódó nyomóvezeték megépítése az utcai nyomócsatornáról, a vezeték bekötése,

- Az átemelő műtárgy telepítése, a gépészeti berendezés elhelyezése, az elektromos betáplálás kialakítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 133620 | Házi átemelő | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A házi átemelő berendezések helyének kijelölése,

- Az átemelő szekrény telepítéséhez szükséges földmunka elvégzése,

- Az átemelőhöz kapcsolódó nyomóvezeték megépítése az utcai nyomócsatornáról, a vezeték bekötése,

- Az átemelő szekrény telepítése, a gépészeti berendezés elhelyezése, az elektromos betáplálás kialakítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 140000 | TERMÉKVEZETÉKEK, BÁNYAÜZEMI HÍRKÖZLŐ VEZETÉKEK |
| --- | --- |

| 141000 | Bányaüzemi hírközlő vezeték |
| --- | --- |

| 141100 | Bányaüzemi kábel |
| --- | --- |

| 141110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 141120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 141130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 141140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 141141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 141142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 142000 | Gázvezeték |
| --- | --- |

| 142100 | Nagynyomású gázvezeték |
| --- | --- |

| 142110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

| 142130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

| 142140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 142141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 142200 | Közép- és nagyközépnyomású gázvezeték |
| --- | --- |

| 142210 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142220 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

| 142230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

| 142240 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 142241 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142242 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 142300 | Bekötések |
| --- | --- |

| 142310 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bekötővezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142320 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bekötővezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142330 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó bekötővezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142340 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bekötővezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 142341 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 142342 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 143000 | Termékvezeték |
| --- | --- |

| 143100 | Kőolaj, kőolajtermék szállítóvezeték |
| --- | --- |

| 143110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 143120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 143130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 143140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

| 143141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 143142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 150000 | Távhővezetékek |
| --- | --- |

| 151000 | Vezetékhálózat |
| --- | --- |

| 151010 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 151020 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Szigetelés terv szerint

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 151030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Szerelvények beépítése,

- Szigetelés terv szerint

- Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- Próbaüzem lebonyolítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 151040 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

| 152000 | Bekötések |
| --- | --- |

| 152010 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték bontása:

- A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,
A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása,

- az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- Megszakító műtárgyak bontása:

- Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása,

- Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,
Az eredeti környezet helyreállítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a bontandó bekötés előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

| 152020 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Vezeték építése:

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Megszakító műtárgyak építése:

- Műtárgy helyének kijelölése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése,

- Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően),

- Víztartási próba elvégzése;

- Földvisszatöltés tömörítéssel;

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 152030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal),

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Csőfektetés idomokkal együtt;

- Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

- Közműszerelvények beépítése;

- Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

- Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

| 152040 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

- A vezeték nyomvonalának kitűzése,

- Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

- Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 160000 | Üzemi hírközlés (forgalomszámláló, meteorológia, video, segélykérő) |
| --- | --- |

| 161000 | Forgalomszámláló rendszer |
| --- | --- |

| 161100 | Energiaellátó kábel |
| --- | --- |

| 161110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 161141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 161142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 161200 | Mérőhely |
| --- | --- |

| 161210 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó mérőhely feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a mérőhely elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161220 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Mérőhely helyének kijelölése,

- Mérőhely telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161221 | Belépő/kilépő hurokdetektor telepítése 3 sávos pályán, az előző sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161222 | Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése az előző sávban, (3 sávos pályán haladó_2) kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161223 | Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése haladó sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161224 | Piezo detektor telepítése 3 sávos pályán, az előző sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161225 | Piezo detektor telepítése az előző sávban, (3 sávos pályán haladó_2) kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161226 | Piezo detektor telepítése a haladó sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161227 | Kötőakna (40x40-es) telepítés a leállósávi padkába | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kötőakna helyének kijelölése,

- Kötőakna telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161228 | Átvezetés (a túloldali mérő keresztmetszet detektorai számára,) a burkolatba vágva, a leállósáv padkájában található kötőaknától, az elválasztó sávban található kötőaknáig | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Átvezetés helyének kijelölése,

- Átvezetés telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161229 | Átvezetés a túloldali mérőkeresztmetszet detektoraihoz a pálya alatti védőcsövön, a leállósáv melletti kötőaknák között | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Átvezetés helyének kijelölése,

- Átvezetés telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161230 | Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése előző sávban, kivezetés az elválasztó sávban lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161231 | Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése haladó sávban, kivezetés az elválasztó sávban lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161232 | Piezo detektor telepítése az előző sávban, kivezetés az elválasztó sávban lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161233 | Piezo detektor telepítése a haladó sávban, kivezetés az elválasztó sávban lévő kötőaknához | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Detektor helyének kijelölése,

- Detektor telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161234 | Kötőakna (40x40-es) telepítés az elválasztó sávba | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kötőakna helyének kijelölése,

- Kötőakna telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Detektor energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161300 | Berendezés |
| --- | --- |

| 161310 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó forgalomszámláló állomás feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 161320 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A forgalomszámláló állomás helyének kijelölése,

- A forgalomszámláló állomás telepítése, szerelvényekkel együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162000 | Meteorológiai rendszer |
| --- | --- |

| 162100 | Energiaellátó kábel |
| --- | --- |

| 162110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 162141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 162142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 162200 | Mérőhely |
| --- | --- |

| 162210 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó mérőhely feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a mérőhely elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162220 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Mérőhely helyének kijelölése,

- Mérőhely telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162225 | Meteorológiai állomás érzékelő építése | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása,

- Érzékelő beépítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162300 | Berendezés |
| --- | --- |

| 162310 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó meteorológiai állomás feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 162320 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- -A meteorológiai állomás helyének kijelölése,

- A meteorológiai állomás telepítése, szerelvényekkel együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163000 | Videó |
| --- | --- |

| 163100 | Energiaellátó kábel |
| --- | --- |

| 163110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 163141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 163142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 163200 | Mérőhely |
| --- | --- |

| 163210 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó mérőhely feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a mérőhely elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163220 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Mérőhely helyének kijelölése,

- Mérőhely telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163300 | Berendezés |
| --- | --- |

| 163310 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó berendezés feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163320 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A forgalomfigyelő kamera helyének kijelölése,

- A forgalomfigyelő kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163330 | Rendszámfelismerő kamera | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kamera helyének kijelölése,

- A kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163340 | Fix kamera | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kamera helyének kijelölése,

- A kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 163350 | PTZ dóm kamera | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kamera helyének kijelölése,

- A kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164000 | Segélykérő hely |
| --- | --- |

| 164100 | Energiaellátó kábel |
| --- | --- |

| 164110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 164141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 164142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 164200 | Segélykérő hely |
| --- | --- |

| 164210 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó segélykérőhely feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a segélykérőhely elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164220 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A segélykérőhely helyének kijelölése,

- A segélykérőhely telepítése, a szükséges csőkorlát, hó védő pajzs üzemi legyártásával, helyszínre szállításával, felszerelésével együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A segélykérőhely energiaellátásának megvalósítása,

- A berendezés beüzemelése, a szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164300 | Berendezés |
| --- | --- |

| 164310 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó berendezés feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164320 | Új építés – segélykérő oszlop Primer | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A segélykérő oszlop helyének kijelölése,

- A segélykérő oszlop telepítése, szerelvényekkel együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 164330 | Új építés – segélykérő oszlop Secunder | db |
| --- | --- | --- |

- A segélykérő oszlop helyének kijelölése,

- A berendezés telepítése, szerelvényekkel együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165000 | Átviteltechnika |
| --- | --- |

| 165100 | Energiaellátó kábel |
| --- | --- |

| 165110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 165141 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 165142 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 165200 | Szekrény |
| --- | --- |

| 165210 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó szekrény feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a szekrény elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165220 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Szekrény helyének kijelölése,

- Szekrény telepítése, a szükséges alapozással együtt,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- Szekrény energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165300 | Berendezés |
| --- | --- |

| 165310 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó berendezés feszültségmentesítése,

- A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

- Az eredeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165320 | Új építés | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A berendezés helyének kijelölése,

- A berendezés telepítése,

- A szükséges kábelkötések megszerelése,

- A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

- A szükséges üzempróbák elvégzése,

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165330 | Kültéri rack szekrény | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Rack szekrény beszerzése, szállítása, lerakása,

- Rack szekrény lehelyezése, a telepítéséhez szükséges előkészítési munkákkal együtt,

- Rack szekrény kötése és bemérése;

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165340 | Gigabit ethernet switch | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Gigabit ethernet switch beszerzése, szállítása, lerakása;

- Gigabit ethernet switch beszerelése;

- Gigabit ethernet switch kötése és bemérése;
Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165400 | Adat forgalmazó kábel |
| --- | --- |

| 165410 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165420 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165430 | Patch kábel (max. 100 m hosszú) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábel beszerzése, szállítása, lerakása;

- Kábel bekötése;

- Kábel bemérése;

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165440 | Patch kábel (100 m hosszabb) | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kábel beszerzése, szállítása, lerakása;

- Kábel bekötése;

- Kábel bemérése;

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165450 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 165460 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 165461 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 165462 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 166000 | Változtatható jelzésképű táblák |
| --- | --- |

| 166100 | Energiaellátó kábel |
| --- | --- |

| 166110 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 166120 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 166130 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

- A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

- A földkábel lekötése a végpontokról,

- A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 166140 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 166200 | Tábla (full color, full mátrix) |
| --- | --- |

| 166210 | Bontás | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő tábla szerelvényeinek lebontása, a tábla elbontása, leszerelése a portálszerkezetről,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 166220 | Új építés | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A tábla legyártása, helyszínre szállítása,

- A tábla felszerelése az előzetesen elkészített portálszerkezetre,

- A vezetékek és a szerelvények elhelyezése,

- A vezeték bekötése a végpontokra,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 166230 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m2 |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A megszűnő tábla szerelvényeinek lebontása, a tábla lebontása a portálszerkezetről,

- A tábla legyártása, helyszínre szállítása,

- A tábla felszerelése az előzetesen elkészített portálszerkezetre,

- A vezetékek és a szerelvények elhelyezése,

- A vezeték bekötése a végpontokra,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 170000 | Üzemi hírközlés alépítmény építés |
| --- | --- |

| 171000 | Földkábel |
| --- | --- |

| 171010 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

- A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben,

- A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 171020 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

- Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Védőcsövek fektetése, kábelek behúzása a védőcsövekbe,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- Megszakító műtárgyak építése – monolit szekrény (szekrény helyének kiásása, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, födémbetonozás, fedlap elhelyezés – az előírt teherbírás függvényében -), vagy előregyártott szekrény elhelyezése – bekötési pontok kialakításával, szerelvényezéssel, fedlap elhelyezéssel, a szekrények alá kavicságyazat készítése,

- Kábelkötések kialakítása,

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

- A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

| 171030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A kiváltandó szakaszon a megszakító műtárgyakban a kötések feloldása, a kábel kihúzása,

- A kiváltott kábel elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Új kábel behúzása, a megszakító létesítményben való megkötése,

- Amennyiben szükséges, akkor a kiváltandó kábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

- A kiváltandó kábel lekötése a végpontokról,

- A kiváltandó vezeték és a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

- Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

- Védőcsövek fektetése, kábelek behúzása, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

- A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

| 171040 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

- Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

- A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …)

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

| 171041 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 171042 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 172000 | Informatikai Központ |
| --- | --- |

| 172010 | Autópálya Mérnökség Informatikai Központ | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az előzetesen rendelkezésre bocsátott épületben az informatikai rendszer kiépítése hardvare-softvare oldalról egyaránt, a szükséges programok elkészítése, beüzemelése, a szükséges üzempróbák, minősítési vizsgálatok elvégzése, azok dokumentálása. A Felhasználói Kézikönyv elkészítése, a kezelőszemélyzet szükség szerinti betanítása. A próbaüzem végrehajtása, dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

- a tétel tartalmazza próbaüzem teljes idején fellépő összes üzemeltetési , technológiai költséget, kivéve a leendő üzemeltető alkalmazásában álló dolgozók bér jellegű költségeit

| 180000 | Jelzőlámpás csomópont |
| --- | --- |

| 180010 | Bontás | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő csomópont vezetékeinek lekötése a hálózatról,

- A megszűnő jelzőlámpák leszerelése, a tartóoszlopok elbontása, a vezérlőszekrény elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 180011 | Bontás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

- A megszűnő csomópont vezetékeinek lekötése a hálózatról,

- A megszűnő jelzőlámpák leszerelése, a tartóoszlopok elbontása, a vezérlőszekrény elbontása,

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 180020 | Új építés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A csomópont helyének kijelölése,

-	Oszlopok felállítása (a szükséges alapozással együtt), vezérlőszekrény telepítése, szerelvények telepítése,

-	Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

-	A betápot adó földkábel elhelyezése (földkiemelés, ágyazat készítés, kábelfektetés, földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése),

- A kábel bekötése a betáp végpontra és a vezérlőszekrénybe,

- A jelzőlámpatestek felszerelése, bekötése, a működés programozása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 180030 | Kiváltás, meglévő áthelyezésével | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával,

-	A kiváltandó jelzőlámpás csomópont elbontása (tartóoszlopok, vezérlőszekrény, jelzőlámpa, földkábel)

- Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

-	Oszlopok felállítása (a szükséges alapozással együtt), vezérlőszekrény telepítése, szerelvények telepítése,

-	Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

-	A betápot adó földkábel elhelyezése (földkiemelés, ágyazat készítés, kábelfektetés, földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése),

- A kábel bekötése a betáp végpontra és a vezérlőszekrénybe,

- A jelzőlámpatestek felszerelése, bekötése, a működés programozása,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 180040 | Programozás, szabályozás, összehangolás | db |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	A szabályozások, összehangolások elvégzése az üzemeltető bevonásával

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 180050 | Védelembe helyezés | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

-	Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

-	A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

- Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

-	Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások fgv-ben választandó)

- Kiemelt föld deponálása,

-	A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  )

- Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

- A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

- A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 180051 | Irányított fúrás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 180052 | Átsajtolás felár | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

| 190000 | Közmű elhelyezése hídon |
| --- | --- |

| 190100 | Hírközlő vezetékek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 190200 | Villamos vezetékek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 190300 | Víz és csatorna vezetékek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 190400 | Termék vezetékek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

| 190500 | Egyéb vezetékek | m |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

- Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

- Vezeték építése terv szerint

- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen