| Sorszám | 47 | Jóváhagyta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Készítette (TIZO) | Novkov Zlátóné | IFI-INFI | Madácsi Gábor | 2017.07.10. |
| Szakág | épületszerkezet/közmű | IÜMF | Vikár László |  |
| Létesítmény megnevezése |  |  | Állomás/közigazgatási cím |  |
| kerítés (vagyonvédelmi) [C] Sodronykerités |  |  | 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 37. |  |

| 1. | A karbantartási feladat megnevezése |
| --- | --- |
|  | Kiskunfélegyháza állomás PFT szakaszmérnökség telephely határoló kerítés karbantartás |

| 2. | Alapadatok |
| --- | --- |
|  | ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI: - Leltári szám/eszközazonosító: T0064223 - Tulajdonos: - Hrsz.: 4728/11 - Számjegyzéki főcsoport: - Kataszter: - Építés éve: - Felújítás éve - Beépített alapterület: m2 - Nettó alapterület: m2 - Beépített légköbméter: lm3 - Hasznos légköbméter: lm3 - Kerítés hossz: 117 m HELYSZÍN: A karbantartási feladattal érintett épületet, építményt az alábbi helyszínrajz ismerteti: MEGLÉVŐ ÁLLAPOT: A PFT szakaszmérnökség telekhatároló kerítése elavult, a folyamatos rongálások miatt több helyen javított. Az oszlopok és a kapuk fémszerkezetei, korrodáltak, a tartó vázszerkezet elvetemedett, ami a folyamatos használatot akadályozza. |

| 3. | Műszaki tartalom |
| --- | --- |
|  | AZ ELVÉGZENDŐ MUNKÁK MEGHATÁROZÁSA: - Faoszlopos, drótfonatos telekhatároló kerítés teljes bontása - Telekhatároló kerítésekben lévő kapuk helyszíni felmérése, műhelyi előregyártása, felületkezeléssel - Vb oszlopos, drótfonatos kerítés építése 2,5 m magasságban, 2 sor szögesdrót lezárással, földmunkával meglévő kerítés nyomvonalán - Földelő hálózat szerelése, földelő vezeték mázolása, rúdföldelő szerelése, - Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre, bontott fémhulladék beszállítása MÁV Szertárba. - Tereprendezés kerítés nyomvonalán, kerítés mindkét oldalán MŰSZAKI LEÍRÁS - A bontásra kerülő kerítés és kapu fém elemeit fém hulladékként kell kezelni és be kell szállítani Szeged RLK telephelyére. - A régivel azonos nyomvonalon új vb oszlopos drótfonatos kerítés építendő, szögesdrót magasítással, lezárással, új kapuk beépítésével Az alkalmazott drótfonat normál szemű. A gépfonat előregyártott acélhuzalból készüljön, szemmérete: 55x55 mm, huzalvastagság 2,5 mm, magasság 1,2 m és 1,5 m. - Figyelemmel a kerítés hosszára és nyomvonalára valamint anyagára, a szerkezetet erősítő megoldások alkalmazása kötelező. - A kerítésbe földelő vezeték elhelyezése szükséges. - A beépítésre kerülő anyagoknak az építési előírásoknak megfelelő minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. - A kivitelezés során a baleset és munkavédelmi előírások betartása kötelező. |

| 4. | Különleges körülmények |
| --- | --- |
|  | - MÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú utasítás - Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. Utasítás |

| 5. | Adatszolgáltatás |
| --- | --- |
|  | - „átadandó jegyzőkönyvek, állapottervek, stb. felsorolása |

| 6. | Egyeztetések |
| --- | --- |
|  | - szükséges/nem szükséges. - MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Szeged Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztály - 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. Tel.: +36 (1)516-1773; Fax: +36 (62)542-911 |