Műszaki szállítási feltételek a vasúti kerékpárok

és részegységeinek beszerzéséhez

1.	Vasúti kerékpár részegységek

1.1. Monoblokk keréktárcsa

    - A monoblokk keréktárcsa gyártása, jelölése, vizsgálata és átvétele az
EN 13262 szabványban előírtak, valamint ezen műszaki feltétfüzet előírásai szerint történjen.

    - A monoblokk keréktárcsa gyártása az adott típushoz a Járműmérnökség által elfogadott és engedélyezett monoblokk keréktárcsa rajz alapján történik.

    - A monoblokk keréktárcsa anyaga: ER7, ER8, ER9 minőségű vákuumkezelt acél. A 200 km/h sebességű keréktárcsa (128-Z1, 128-04) az EN 13262 szabvány szerint 1. kategóriájú.

| Anyagminőség | ER7 | ER8 | ER9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Folyáshatár: min. ReH [MPa] | 520 | 540 | 580 |
| Szakító szilárdság: RM [MPa] | 820-940 | 860-980 | 900-1050 |
| Nyúlás: min., A5 [%] | 14 | 13 | 12 |
| Ütőmunka: +20 ºC KU [J] min. ≥ | 12 | 12 | 9 |
| Ütőmunka: +20 ºC KU [J] .Átlag ≥ | 17 | 17 | 13 |
| Ütőmunka: -20 ºC KV [J] min. ≥ | 7 | 5 | 5 |
| Ütőmunka: -20 ºC KV [J] Átlag≥ | 10 | 10 | 8 |

    - A keréktárcsákat az EN 10204 szabvány 3.2. pontja alapján a MÁV-START ZRt. átvevője veszi át a gyártás helyszínén. A próba keréktárcsákat az átvevő jelöli ki vizsgálatra a gyártó által előzetesen az átvételi bejelentéssel együtt megküldött adagszám, folyószám, és keménység mérési mérőlap alapján.

    - A keréktárcsák bizonylatolása magyar, angol vagy német nyelven is készülhet.

    - Bizonylatolandó vizsgálatok az átvevő jelenlétében: EN 13262 szabvány szerint.

      - Vegyi összetétel vizsgálat a késztermékből: az EN 13262 szabvány szerinti összetevőkre el kell végezni tételenként. A ’H2’ tartalom alapanyaggyártó bizonylata alapján 1. és 2. kategóriás keréktárcsákra≤2 ppm.

Az EN 13262 szabványtól eltérően a 1. kategóriás kerekeknél (128-Z1, 128-04) a ’S’ tartalom ≤0,015%, a ’P’ tartalom ≤0,015%, ’Cu’ tartalom pedig≤0,2%.

A többi kerekeknél (2. kategóriás kerekek) a ’S’ tartalom ≤0,015%, a ’
P’ tartalom ≤0,015% (P tartalom max. 0,02%-ig elfogadható), ’S’+’P tartalom összege’≤0,035%), ’Cu’ tartalom pedig≤0,2%.

      - Szakítóvizsgálatok. A próbadarab kivétel helyei az EN 13262 szabvány 3.2.1.2. pontja szerint, minősítés a 2. táblázat alapján. A szakítódiagramot a dokumentációhoz mellékelni kell.

      - Ütőmunka vizsgálatok. A próbadarab kivétel helye és a bevágás iránya az EN 13262 szabvány 3.2.1.2. pontja alapján.

      - Mikrografikus tisztaság vizsgálati próbadarab kivétel helye az EN 13262 szabvány 3.4.1.2. pontja alapján. A gyártómű végzi adagonként 1 db keréknél. A 128-Z1, 128-04 keréktárcsáinak tisztasági foka: 1., a többi keréktárcsa (2. kategória) tisztasági foka: 2. ISO 4967 szabvány A módszer szerinti vizsgálat.

      - Belső feszültség ellenőrzés szétvágásos módszerrel történik tételenként. A mért érték 128-Z1 és a 128-04 keréktárcsáknál 1-4 mm között legyen, a többi keréktárcsáknál pedig 1-5 mm között. Végrehajtása EN 13262 szabvány F.4.3 pontja szerint.

      - A kerékkoszorú belsőfeszültség számszerű értékét a keréktárcsa megmunkált állapotban, ultrahangos eljárással kell ellenőrizni a koszorú egy kiválasztott szelvényénél. A futófelülethez legközelebb mérhető maximális nyomófeszültségnek a - 50 MPa … -250 MPa tartományba kell esnie.

      - Keresztmetszeti keménység mérése, hőkezelési adagonként történik. A minimális keménységi értékeknek a ’B’ vonalon az EN 13262 szabvány 3. táblázat 3.2.2 pontja szerinti előírt értékeknek kell megfelelni. Az „A” pontban mért keménység értéke legalább 10 HB-vel legyen kisebb, mint a „B” vonal értéke.

      - Az adag homogenitásának ellenőrzése keménység méréssel. Adagon belüli max. eltérés 30 HB az EN 13262 szabvány F.4.2 pontja szerint.

      - Mikroszkópi vizsgálat, adagonként.

A csiszolatokat a futókör síkjából kell készíteni. A csiszolatok szövetszerkezetét futófelülettől 5 mm és 30 mm-re kell vizsgálni. A szövetszerkezet vizsgálatát felvételeken rögzíteni 100-szoros és 500-szoros nagyítással. A szövetszerkezet perlites és ferrites legyen, bármely ponton bainitet nem tartalmazhat. A szövetszerkezet vizsgálatánál a perlit-ferrit mennyiségét is meg kell határozni, 30 mm-nél ferrit mennyisége ≤20% legyen. Vizsgálati módszer ASTM E 562 szabvány szerint történik.

A szövetszerkezetnek az adott helyeken egyenletes szemcsenagyságot kell mutatnia, a szemcsenagyság, az EN ISO 643 szabvány szerint 5-ös osztályú vagy nagyobb (finomabb).

A tárcsa részből kivett szakító próbatest fejéből készített mikroszkópi csiszolatot 100 szoros nagyításban kell vizsgálni, felvétellel dokumentálni.

A szövetszerkezeti vizsgálatot akkreditált intézetnek kell elvégeznie, az eredményt az intézetnek minősítenie kell (megfelelt-nem megfelelt).

      - Ultrahang vizsgálat:

Ultrahangos vizsgálattal ellenőrizni kell minden keréktárcsa koszorút. A vizsgálat elsősorban automata berendezéssel történjen. A vizsgálat történhet kézi vizsgálattal is. A 128-Z1, a 128-04 keréktárcsáknál a hibanagyság 1 mm, a 2. kategóriás keréktárcsáknál pedig 2 mm. Ultrahangos vizsgálatot az EN 13262 szabvány 3.4.2 pont szerint kell végezni. A szabvány F.1. táblázata szerint végzett minősítés esetén az ultrahangos vizsgálat helyei a kerékkoszorú, a membrán, kerékagy rész.

      - Felületi épség vizsgálata mágnesporos vizsgálattal. Minden keréktárcsánál el kell végezni. A megmunkált felületeken a hibajelek megengedett maximális hosszúsága 2 mm. Az EN 13262 szabvány 3.6.2 pontja alapján kell elvégezni.

      - A törésmechanikai vizsgálatot, tuskófékezéses keréktárcsánál, minden hőkezelési adagnál el kell végezni.

Törésmechanikai vizsgálat (KQ, KIC). A törésmechanikai vizsgálatot az ASTM E399.90 szabványban definiált módon kell elvégezni. Mintavétel és elérendő értékek az EN 13262 szabvány 3.2.5.2. pontja szerint. Adagonként egy kerékből vett 6 db– a kerület mentén arányosan elosztott – próbatest szükséges. Az ER7 anyagminőség esetén a törési szívósság átlagértéke ≥80 MPam, azonban minimálisan egyetlen próbatest törési szívósság értéke nem lehet kevesebb, mint 70 MPam. Az ER8 anyagminőség esetén az előírt értékek a TSI műszaki feltételek szerint, átlagérték ≥70 MPam, minimálisan egyetlen próbatest törési szívósság értéke nem lehet kevesebb, mint 60 MPam.

Akkreditált intézet végezheti a vizsgálatot. Az ER9 anyagminőségre törési szívósság nem lett meghatározva.

    - Méret és kivitel ellenőrzése. A gyártómű minden tömbkeréknél a mérethelyességet és a felületi érdességet ellenőrzi és mérőlapot állít ki.

    - Monoblokk keréktárcsákat statikusan kell kiegyensúlyozni, a maradék kiegyensúlyozatlanság mértéke, jelölése:

80 km/h < V ≤ 120 km/h  max.: 	75gm,   E2,
120 km/h < V ≤ 200 km/h  max.: 	50gm,   E1, 
200 km/h > V  max.: 			25gm,   E0.

    - Személyszállító vasúti kocsi, motorkocsi, motorvonat és a mozdony tömbkerekek felülete teljes egészében megmunkált legyen a megfelelő rajzdokumentációk szerint. A keréktárcsa tárcsa részének falvastagságát minden keréknél ellenőrizni kell.

Az utólagos megmunkálást az átvevőnek be kell mutatni, a kerék tárcsa részen a falvastagságot az utólagos megmunkált felületeknél a falvastagságot és a felületi érdességet ellenőrizni kell.

      - A keréktárcsák membránfelületén foltszerű javítás nem megengedett, sávszerű (körkörös) javítás lehetséges. A kerékkoszorú – kerékagy közötti kerékrész felületi feszültség mérési módszerére ajánlatot kérünk.

    - Csomagolás, szállítás.

      - Az egy csomagolási egységben lévő kerekek futókör átmérői közötti különbség legfeljebb a következő lehet:

ha V≥160 km/h, akkor ≤0,3 mm,	(128-Z1, 128-04)

ha V<160 km/h, akkor ≤0,5 mm.	V: sebesség

      - A monoblokk keréktárcsák felületét alkyd alapú korrózió védelemmel kell ellátni. A koszorú felületét nem szabad lefesteni, csak átmeneti korrózióvédelemmel kell ellátni. A bevonat rétegvastagsága 40 m. Az átvételi bélyegző beütése után lehet a tömbkerekek felületvédelemmel ellátni.

Logisztikai szempontból a következő alapozó bevonat színezéseket kell alkalmazni:

128-Z1		barna	(copper brown)	RAL 8004

128-04		világos szürke		RAL 7038

128-5		fekete				RAL 9011

128-IC		zöld				RAL 6024

44-27433		világos szürke		RAL 7038

128-07		barna	(copper brown)	RAL 8004

128-08		barna	(copper brown)	RAL 8004

      - A tömbkerekeket a gyártótól készre munkáltan kell megrendelni az agyfurat kivételével. Az agyfurat előnagyolt mérete, más előírás hiányában, névleges átmérő mínusz 6 mm legyen.

      - A tömbkerekek azonosítása az MSZF-101/2-1 rajz szerint a kerékagy belső homloksíkjában történik.

    - A BA 005 típusú tömbkerék esetében (128-5) melegszakító (emelt hőmérsékletű) vizsgálatok szükségesek. A melegszakító vizsgálatokat 
+160ºC, +200ºC, +240ºC, +280ºC, +320ºC, +360ºC és 560ºC-on kell elvégezni. A melegszakító próbatestek mérete a +20 ºC -on végzett kerékkoszorúból vett szakítópróbatest névleges méreteivel azonos. Rögzítendő jellemzők a folyáshatár (Rp02, MPa), a szakítószilárdság (Rm, MPa), a szakadási nyúlás (A, %), és a kontrakció (Z, %) a vizsgálati hőmérsékleten. A melegszakítás során meghatározott jellemzők informális jellegűek, nem képeznek átvételi feltételeket. A szakító diagramokat csatolni kell.

A szakító próbadarabokat a vizsgálatokra kijelölt keréktárcsákból kell kimunkálni és jelölni az MSZF-101-1-9 számú rajz alapján.

A melegszakító vizsgálatok nyilvántartása az alábbiak szerint történjen:

| Adagszám | Próbatest száma | Névleges átmérő | Kereszt-metszet | Mérő-szakasz hossza | Hőmér-séklet | Folyás-határ Rp02 | Szakító-szilárdság Rm | Nyúlás A | Kon-trakció Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nr | mm | mm2 | mm | ºC | N/mm2 | N/mm2 | % | % |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |

    - Keréktárcsák átvétele

Amennyiben a mechanikai tulajdonságok A) táblázat 5, 6, 8-11, 13 pontjai) vizsgálata során bármely jellemző értéke nem megfelelőnek mutatkozik, és ha a gyártó nem tekint el a tétel visszahívásától, lehetőség van a vizsgálatok megismétlésére. A megismételt vizsgálatokat kétszeres mennyiségű mintából teljes vizsgálati terjedelemmel kell elvégezni. Ha a megnövelt mintából végzett vizsgálatok eredménye megfelelő, akkor az adott tétel szállítható. Ha a megnövelt mintából végzett vizsgálatok eredménye nem megfelelő, akkor az adott köteg visszautasításra kerül.

További vizsgálati jellemzők A). táblázat 14-17 pontjai esetén, ha bármelyik értéke nem megfelelő, a vizsgált keréktárcsát hibásnak kell minősíteni. Ha a gyártó nem tekint el a tétel visszahívásától, lehetőség van a vizsgálatok megismétlésére. Ebben az esetben a szúrópróba szerűen kiválasztott keréktárcsák mennyiségét meg kell kétszerezni. Ha az így végzett vizsgálatok eredménye minden darabnál megfelelő, akkor az adott tétel szállítható. Ha a megnövelt mintából végzett vizsgálatok eredménye legalább egy darab esetén nem megfelelő, akkor az adott köteg visszautasításra kerül.

Hiányos vizsgálati dokumentáció esetén az átvevő a bizonylatot nem állítja ki és a kerekeket nem bélyegzi be. Az így beszállított tételek zárolásra kerülnek, a hiányosságok pótlásáig.

- Táblázat

|  | Vizsgálati eljárás | Átvétel | Az átvétel során ellenőrizendő kerekek mennyisége kötegenként. |  | Hivatkozás EN=EN 13262 MSZF=MSZF-101-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤250 db | >250 db |  |
| 1 | Próba keréktárcsák (továbbiakban: Minta) kijelölése | A gyártó által helyszínen átadott vagy előzetesen megküldött keménységmérési mérőlap eredményei alapján történik. | 1 | 2 | EN F.1 táblázat |
| 2 | A próbatestek kijelölése, vágása | A Mintából kivágott minden próbatestet, a nyomonkövethetőség érdekében az átvevő átbélyegzi. | 1 | 2 |  |

A) táblázat folytatódik

|  | Vizsgálati eljárás | Átvétel | Az átvétel során ellenőrizendő kerekek mennyisége kötegenként. |  | Hivatkozás EN=EN 13262 MSZF=MSZF-101-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤250 db | >250 db |  |  |
| 3 | Kémiai összetétel | A Mintából kerül elvégzésre. | 1 | 1 | EN 3.1 MSZF 1.1.6.1. |  |
| 4 | Hidrogén tartalom | Bemutatott alapanyag bizonylat alapján. | 1 | 1 | MSZF 1.1.6.1. |  |
| 5 | Szakítóvizsgálat - kerékkoszorúban - tárcsában | A vizsgálatokat kötelezően az átvevő jelenlétben kell elvégezni. | 1 | 2 | EN 3.2.1 MSZF 1.1.6.2 |  |
| 6 | Keresztmetszeti keménység | A vizsgálatokat kötelezően az átvevő jelenlétében kell elvégezni. | 1 | 2 | EN 3.2.2 |  |
| 7 | Adag homogenitás ellenőrzése | A gyártó minden darabot vizsgál, mérőlapot állít ki. Az átvevő részére lehetőséget kell biztosítani a szúrópróba szerű ellenőrző méréshez. | * | * | EN F.4.2 |  |
| 8 | Ütőmunka vizsgálat | A vizsgálatokat kötelezően az átvevő jelenlétében kell elvégezni. | 1 | 2 | EN 3.2.3 |  |
| 9 | Törési szívósság | A gyártónak biztosítania kell a hatból legalább egy próbatest vizsgálatánál az átvevő jelenlétét. | 1 | 1 | EN 3.2.5 MSZF 1.1.6.12. |  |
| 10 | Mikrografikus tisztaság | Az átvevő a vizsgálatnál jelen lehet, a jegyzőkönyvet ellenőrzi. | 1 | 2 | EN 3.4.1 MSZF 1.1.6.4 |  |
| 11 | Szövetszerkezet | Az átvevő a vizsgálatnál jelen lehet, a jegyzőkönyvet ellenőrzi. | 1 | 2 | MSZF 1.6.1.9 |  |
| 12 | Ultrahang vizsgálat | A gyártó minden darabon UT módszerrel ellenőriz, mérőlapot állít ki. Az átvevő a gyártóval közösen, kötelezően szúrópróba szerű ellenőrzést végez. | min 2db* | min 2db* | EN 3.4.2 MSZF 1.1.6.10. |  |
| 13 | Belső feszültség irányának ellenőrzése felvágással | Kötelezően az átvevő jelenlétében kell elvégezni. | 1 | 2 | EN F.4.3 MSZF 1.1.6.5. |  |
| 14 | Felületi épség | A gyártó minden darabon MT módszerrel ellenőriz, mérőlapot állít ki. Az átvevő a gyártóval közösen, kötelezően szúrópróba szerű ellenőrzést végez. | min 5db* | min 5db* | EN 3.6.2 |  |
| 15 | Méret és felületi érdesség ellenőrzés | A gyártó minden darabról mérőlapot állít ki. Az átvevő a gyártóval közösen, kötelezően szúrópróba szerű ellenőrzést végez. Kötelezően ellenőrizni kell a keréktárcsa vastagsági méretét. | 20% | 20 % | kerékrajz |  |
| 16 | Kiegyensúlyozatlanság | A gyártó minden darabon ellenőriz, mérőlapot állít ki. Az átvevő a gyártóval közösen, kötelezően szúrópróba szerű ellenőrzést végez. | min 5db* | min 5db* | MSZF 1.1.8. |  |

A) táblázat folytatódik

|  | Vizsgálati eljárás | Átvétel | Az átvétel során ellenőrizendő kerekek mennyisége kötegenként. |  | Hivatkozási pont EN=EN 13262 MSZF=MSZF-101-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤250 db | >250 db |  |
| 17 | Belső feszültség ellenőrzése UT eljárással | A gyártó minimum 20% ellenőriz, mérőlapot állít ki. Az átvevő a gyártóval közösen, kötelezően szúrópróba szerű ellenőrzést végez. | min 2db* | min 2db* | MSZF 1.1.6.6. |
| 18 | Vizuális ellenőrzés | A felületi épség, kivitel, festékbevonat és a beütött azonosítók ellenőrzése. | min. 20%* | min. 20%* | EN, MSZF |
| 19 | Az átvett keréktárcsák bebélyegzése | Sikeres átvétel esetén az átvevő minden kereket bebélyegez | 100% | 100% |  |
| 20 | Dokumentáció ellenőrzése | Az átvevő ellenőrzi a műszaki dokumentációt, megfelelőség esetén kiállítja az EN10204:2005 3.2 szerinti Szakértői Minőségi Tanúsítványt. | 1 | 2 | EN 10204 |
| 21 | Melegszakító vizsgálat | Az átvevő a próbadarabot kijelöli és bebélyegzi | 1 | 2 | MSZF 1.1.11 |

*Az átvevő határozza meg, de minimum a megadott mennyiség

Budapest, 2016.05.27.

…………………………………

Szakácsi Lajos

……………………………………………..

Horváth Péter

MÁV-START Zrt.

JÁRMŰMÉRNÖKSÉG

A jelen dokumentum és annak tartalma a MÁV-START Zrt. kizárólagos szellemi terméke, amely szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentum egészének vagy bármely részének bármilyen formában történő felhasználása, így különösen annak többszörözése, terjesztése, átdolgozása a MÁV-START Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos! A MÁV-START Zrt. szerzői jogainak megsértése a jogsértő személy elleni eljárást von maga után!