Head Checks  hibás nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok nagygépes köszörülése

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2016.

# Tartalomjegyzék

- Műszaki leírás

  - A munkák részletezése, követelmények

  - Vonatkozó szabványok, utasítások

  - Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

# Műszaki leírás

## A munkák részletezése, követelmények

  - Általános műszaki, gazdasági irányelvek:

A vasúti jármű kerék és a sín érintkezési felületén a gördülési igénybevétel hatására létrejövő felkeményedés, majd a kialakuló fáradási repedésekből kiindulóan síntörések következhetnek be. A beépített sínek a járművek kerekeinek gördülő igénybevétele során elhasználódnak: kopnak, fáradnak. A sínek hibái egyes esetekben a felépítmény további elemeit is károsítják, kapcsolószerek lazulása, törése, aljak repedése, törése, ágyazat sárosodása, fekszinthiba is bekövetkezhet kezeletlen sínhiba esetén.

A kialakult sínhibák lehetnek lokálisak vagy hosszabb sínszakaszon elterjedtek/ismétlődők. A hibák észrevehetők, vizsgálattal, méréssel (örvényáramos mérés) kimutatható kialakulásuk után a hibák kezelését javító – amennyiben a hiba mértéke azt megengedi – sínmegmunkálással kell végezni. A sínmegmunkálás célja a hibák megszüntetése vagy csökkentése (sínfejrepedezettség esetén sebességkorlátozás felszámolására ). A sínmegmunkálás (Pl..: csiszolás, köszörülés) hatékony és gazdaságos módszer a sínhibák javítására, olcsóbb megoldást nyújt a cserénél, és lassítja a repedés növekedését.

A sínmegmunkálás célja a hibák megszüntetése vagy csökkentése (pl. sebességkorlátozás megelőzése vagy megszüntetése fejrepedezettségi hiba esetén). A sínmegmunkálás – köszörülés – hatékony és gazdaságos módszer a sínhibák javítására, olcsóbb megoldást nyújt a cserénél, és lassítja a repedés növekedését.

A „71843/2014/MÁV” számú átmeneti rendelkezés a gördülési érintkezési fáradásos sínhibák vizsgálatára, nyilvántartására és kezelésére hivatott tájékoztatást nyújtani.

Jelen beszerzési eljárás keretében nem fogalmazunk meg helyszíneket, vonalszakaszokat, nem nevesítünk vágányrészeket. Célunk egy olyan keretszerződés megkötése amely – a rendelkezésre álló forrás függvényében – lehetőséget nyújt a nyíltvonali és állomási átmenő fővágányokban fellépő head checks hibák megszüntetésére, azok mértékének csökkentésére, ezzel a nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok eredetileg tervezett élettartamát biztosíthatjuk, a sebességkorlátozások bevezetését megelőzzük, vagy azokat megszüntetjük.

A munkáltatás eredményeként elért végállapotot az előírt örvényáramos méréssel alátámasztott minősítési jegyzőkönyvekkel szükséges igazolni és dokumentálni.

Munkák részletezése, követelmények:

A nyíltvonali és állomási átmenő vágányszakaszok nagygépi köszörülés megkezdése előtt a „HC” hibákra vonatkozó kiértékelési és mérési jegyzőkönyv alapján a kivitelezőnek meg kell tervezni a munkához szükséges időtartamot, mely időre a kivitelezőnek a vágányzárat meg kell kérnie. A jegyzőkönyveket a Megrendelő biztosítja. A sínek megmunkálását vágányzárban nagygépi technológiával kell végrehajtani. A munka nappali időszakban, illetve megfelelő megvilágítás mellett – árnyékmentes munkaterület – éjszakai vágányzárban végezhető. Ajánlattevő vfm-egységre vonatkoztatva adja meg ajánlati árát az árazatlan költségvetésben szereplő adatok és követelmények figyelembevételével.

A köszörülés alkalmával 60 E2 vagy 54 E5 Anti HC profilt kell kialakítani. Abban az esetben ha az oldalkopás mértéke eléri vagy meghaladja 3mm-t akkor nem alakítható ki. Így az elsődleges szempont a HC hiba megszüntetése. Vállalkozó feladata és költsége a gumielemes burkolatú útátjárók felbontása, visszaépítése, továbbá az útátjárók lezárásához szükséges útzárak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.

A köszörülés anyageltávolítási mértékét a jelenlegi és az elvárt „HC” hibakategória elérése függvényében kell megtervezni A hibák megmunkálásának kifuttatását el kell végezni, lehetőleg 1:1000-nél nem nagyobb meredekségű lejtővel. A sínmegmunkálást úgy kell végezni, hogy az anyagleválasztás következtésben a sín anyagszerkezetében semmilyen káros elváltozás ne következzen be. A sínfejen a megmunkálás után folyamatos elszíneződés nem engedhető meg, a felületi érdesség a megengedett határérték alatt kell maradjon.

A profil és érdesség átvételére a „DB 824.8310” és MSZ EN 13231-3 számú irányelveket kell alkalmazni,(ahol bizonyos átvételi előírásokra eltérő átvételi értékeket tartalmaz, ott az MSZ EN 13231-3 szabványt kell alkalmazni, azoknál az átvételi szempontoknál, melyekre az MSZ EN 13231-3 szabvány előírásokat nem tartalmaz a DB 824.8310 irányelve az átvételi előírás) melyet a nyertes vállalkozónak méréssel, igazolni és dokumentálni kell. A mérési eredményeket ki kell értékelni.

A mérési eredményeket

- 1 példány nyomtatott a Vállalkozó által aláírt mérési jegyzőkönyvet

- 3 példányban digitálisan .pdf és szerkeszthető (.xlsx) formában

a Megrendelőnek át kell adni.

Az árazatlan költségvetésben megfogalmazott „HC” hiba kategóriák tulajdonságait, azok részletes ismertetését a „71843/2014/MÁV” számú átmeneti rendelkezés tartalmazza, kérjük ezek figyelembevételét.

A nagygépi köszörülés elvégzését követően a Vállalkozó örvényáramos mérést végez, amely alapján a igazolnia és dokumentálnia kell, hogy a megrendelő által támasztott követelmények milyen mértékben teljesültek. Az árazatlan költségvetésben „Hibamegszüntetés” alatt a Megrendelő elfogadja a 0,1mm mérési hibaértéknél nem nagyobb ellenőrző örvényáramos mérési eredményeket hibamentes állapotnak, a munkáltatás miatt keletkező felületi egyenetlenségek okán.

A munka befejezését követően a Megrendelő független szakértővel ellenőrző vizsgálatot (örvényáramos mérés) végeztethet. Amennyiben az így mért eredmények eltérnek a Vállalkozói igazolásban megadott értékektől, egy közös mérés történik. Ha a közös mérés esetén a Vállalkozó mérése bizonyul hibásnak a független vizsgálat és az ismételt köszörülés díja is a Vállalkozót terheli.

## Vonatkozó szabványok, utasítások

Mivel a köszörülés szikraképződéssel jár, ezért a munkáltatásba vett vágányok, kitérők körzetéből a tűzveszélyes anyagot a Vállalkozónak el kell távolítania.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a munkaügyi szabályokban, valamint az alábbi előírásokban foglaltak maradéktalan betartására és betartatására:

- D.54. számú Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások.

- a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

- „71843/2014/MÁV” Gördülő érintkezési fáradás okozta sínhibák vizsgálata, a hibák nyilvántartása és kezelése (Átmeneti rendelkezés).

- MSZ EN 13231-3:2012 Sín csiszolási, marási és gyalulási munkák átvétele  vágányban

- Gy. 120-27-1/2012. PLF. Új sínek megmunkálási irányelvei

## Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

A munka nem tervköteles!