Nyíltvonali és állomási átmenő fővágányokban sínek preventív nagygépes megmunkálása

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2016.

# Tartalomjegyzék

- Műszaki leírás

  - A munkák részletezése, követelmények

  - Vonatkozó szabványok, utasítások

  - Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

# Műszaki leírás

## A munkák részletezése, követelmények

Általános műszaki, gazdasági irányelvek:

- Új – HC hiba mentes – sínek preventív megmunkálása:

A sínek elhasználódása, meghibásodása a pályába épített új sínen meglévő hibahatáron belüli elváltozások, hibák esetén hamarabb bekövetkezik. A hibák kialakulási idejének késleltetése (azaz a sín és a pálya élettartamának növelése) érdekében sínmegmunkálást végzünk, a beépített új síneket nagygéppel meg kell munkálni (preventív sínmegmunkálás).

A megmunkálásának célja a hengerlési reve, a kezdeti apró hibák és a felületi dekarbonizálódott réteg eltávolítása, a járműfutás szabályozása.

A preventív sínmegmunkálással a sínromlás és sínhibák kialakulásának ideje késleltethető a sínek, vágányok élettartama növelhető. Ezzel együtt a közlekedés zaja is csökken.

Munkák részletezése, követelmények:

A nagygépi sínmegmunkálás megkezdése előtt a Vállalkozónak a megrendelés alapján meg kell tervezni a munkához szükséges időtartamot, mely időre a vágányzárat szintén a Vállalkozónak meg kell kérnie. A sínek preventív megmunkálását vágányzárban nagygépes technológiával kell végrehajtani. A munka nappali időszakban, illetve megfelelő megvilágítás mellett – árnyékmentes munkaterület – éjszakai vágányzárban is végezhető. Megmunkálás során a sín futó és vezetőfelületéről legalább 0,3 mm (±20%) anyageltávolítás szükséges a nyomtávsarkok megmunkálásával. A sínmegmunkálás kifuttatását el kell végezni, lehetőleg 1:1000-nél nem nagyobb meredekségű lejtővel. A sínmegmunkálás alkalmával „60 E2”, „54 E5” Anti-Headcheck (AHC) sínprofilt kell kialakítani. Ajánlattevő vfm- egységre vonatkoztatva adja meg ajánlati árát az árazatlan költségvetésben szereplő adatok és követelmények figyelembevételével. Vállalkozó feladata és költsége a gumielemes burkolatú útátjárók felbontása, visszaépítése, továbbá az útátjárók lezárásához szükséges útzárak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.

Az előírt fémeltávolítási határérték betartását a munka megkezdését és befejezését követően profil mérést a profil és érdesség átvételére a „DB 824.8310 sz.” irányelvet ” és MSZ EN 13231-3 számú irányelveket kell alkalmazni,(ahol bizonyos átvételi előírásokra eltérő átvételi értékeket tartalmaz, ott az MSZ EN 13231-3 szabványt kell alkalmazni, azoknál az átvételi szempontoknál, melyekre az MSZ EN 13231-3 szabvány előírásokat nem tartalmaz a DB 824.8310 irányelve az átvételi előírás) melyet a nyertes vállalkozónak méréssel, igazolni és dokumentálni kell. A mérési eredményeket ki kell értékelni.

A mérési eredményeket

- 1 példány nyomtatott a Vállalkozó által aláírt mérési jegyzőkönyvet

- 3 példányban digitálisan .pdf és szerkeszthető (.xlsx) formában

a Megrendelőnek át kell adni.

A sínmegmunkálást úgy kell végezni, hogy az anyagleválasztás következtésben a sín anyagszerkezetében semmilyen káros elváltozás ne következzen be. A sínfejen a megmunkálása után folyamatos elszíneződés nem engedhető meg. a felületi érdesség a megengedett határérték alatt kell maradjon.

Mivel a megmunkálás szikraképződéssel jár, ezért a munkáltatásba vett vágányszakaszok körzetéből a tűzveszélyes anyagot a Vállalkozónak el kell távolítania.

Ajánlatkérő a nyíltvonali és állomási átmenő fővágányok preventív sínmegmunkálására – nagygépi sínmegmunkálásra – kér ajánlatot 1vfm – egységére vonatkoztatva.

## Vonatkozó szabványok, utasítások

- D.54. számú Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások.

- 110047/1982 Utasítás a tő- és csúcssínek elhasználódásának vizsgálatára (ORE-vizsgálat).

- a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

- „71843/2014/MÁV” Gördülő érintkezési fáradás okozta sínhibák vizsgálata, a hibák nyilvántartása és kezelése (Átmeneti rendelkezés).

- 103140/1989. „Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és szabályozására” utasítás.

- DB 824.8310 sz. irányelveket

- MSZ EN 13231-3:2012 Sín csiszolási, marási és gyalulási munkák átvétele  vágányban.

## Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

A munka karbantartás jellegű, műszaki terv készítését nem igényli.