Head Checks hibás kitérőalkatrészek kézi kisgépes köszörülése

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2016.

# Tartalomjegyzék

- Műszaki leírás

  - A munkák részletezése, követelmények

  - Vonatkozó szabványok, utasítások

  - Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

# Műszaki leírás

## A munkák részletezése, követelmények

Kézi kisgépes köszörülés fogalma:

Olyan, kisgéppel végzett sínmegmunkálás, amely nem önjáró- egy kezelő személy mozgatni és kezelni képes.

Általános műszaki, gazdasági irányelvek:

A sín felületén a gördülési igénybevétel hatására kialakult sínhibák lehetnek lokálisak vagy hosszabb sínszakaszon elterjedtek/ismétlődők. A hibák észrevehetők, vizsgálattal, méréssel (örvényáramos mérés) kimutatható kialakulásuk után a hibák kezelését javító – amennyiben a hiba mértéke azt megengedi – sínmegmunkálással kell végezni. A sínmegmunkálás célja a hibák megszüntetése vagy csökkentése.(pl. sínfejrepedezettség esetén sebességkorlátozás felszámolása). A sínmegmunkálás (Pl..: csiszolás, köszörülés,) hatékony és gazdaságos módszer a sínhibák javítására, olcsóbb megoldást nyújt a cserénél, és lassítja a repedés növekedését.

A „71843/2014/MÁV” átmeneti rendelkezés a gördülési érintkezési fáradásos sínhibák vizsgálatára, nyilvántartására és kezelésére hivatott tájékoztatást nyújtani.

Jelen beszerzési eljárás keretében nem határozunk meg kivitelezési helyszíneket, állomásokat, nem nevesítünk kitérőket. Célunk egy olyan keretszerződés megkötése amely – a rendelkezésre álló forrás függvényében – lehetőséget nyújt valamennyi típusú kitérő bármely alkatrészében fellépő head checks hibák megszüntetésére, azok mértékének csökkentésére, ezzel a kitérőalkatrészek eredetileg tervezett élettartamát biztosíthatjuk, a sebességkorlátozások bevezetését megelőzzük, vagy azokat megszüntetjük. A munkáltatás eredményeként elért végállapotot az előírt örvényáramos méréssel alátámasztott minősítési jegyzőkönyvekkel szükséges igazolni.

Munkák részletezése, követelmények:

A kézi kisgépes köszörülés megkezdése előtt a hibákra vonatkozó kiértékelési és mérési jegyzőkönyv alapján meg kell tervezni a munkához szükséges időtartamot, mely időre a Vállalkozónak a vágányzárat meg kell kérnie (amennyiben az vonatmentes időben nem végezhető).

Megrendelő a kiértékelési és az örvényáramos mérési jegyzőkönyvet átadja Vállalkozó részére. Vállalkozó a munka megkezdése előtt végezhet ellenőrző örvényáramos méréseket, ennek hiányában az átadott kiindulási mérési eredményeket a munkavégzés megkezdését követően nem vitathatja. A kitérőalkatrészek köszörülését vonatmentes időben, ha ez nem lehetséges, vágányzárban kézi kisgépes technológiával kell végrehajtani. A munka nappali időszakban, illetve megfelelő megvilágítás mellett – árnyékmentes munkaterület – éjszakai vágányzárban, illetve vonatmentes időben végezhető. Megrendelő ajánlatot valamennyi kitérő alkatrészre kér, de a megrendelésben – technológiai okokból – vállalja, hogy a félváltó, valamint a csúcsbetét és könyöksínek együttes köszörülését rendeli meg.

A köszörülés anyageltávolítási mértékét a jelenlegi és az elvárt „HC” hibakategória elérése függvényében kell megtervezni. A hibák megmunkálásának kifuttatását el kell végezni, lehetőleg 1:1000-nél nem nagyobb meredekségű lejtővel. A sínmegmunkálást úgy kell végezni, hogy az anyagleválasztás következtésben a sín anyagszerkezetében semmilyen káros elváltozás ne következzen be. A sínfejen a megmunkálás után folyamatos elszíneződés nem engedhető meg. A felületi érdesség a megengedett határérték alatt kell maradjon.

A profil és érdesség átvételére a „DB 824.8310” számú irányelveket és MSZ EN 13231-3 számú irányelveket kell alkalmazni,(ahol bizonyos átvételi előírásokra eltérő átvételi értékeket tartalmaz, ott az MSZ EN 13231-3 szabványt kell alkalmazni, azoknál az átvételi szempontoknál, melyekre az MSZ EN 13231-3 szabvány előírásokat nem tartalmaz a DB 824.8310 irányelve az átvételi előírás) melyet a nyertes vállalkozónak méréssel, igazolni és dokumentálni kell. A mérési eredményeket ki kell értékelni.

A mérési eredményeket

- 1 példány nyomtatott a Vállalkozó által aláírt mérési jegyzőkönyvet

- 3 példányban digitálisan (.pdf) és szerkeszthető (.xlsx) formában

a Megrendelőnek át kell adni.

.

Az árazatlan költségvetésben megfogalmazott „HC” hiba kategóriák tulajdonságait, azok részletes ismertetését a „71843/2014/MÁV” számú átmeneti rendelkezés tartalmazza, kérjük ezek figyelembevételét.

A kitérőn végzett köszörülési munka befejezése után a vállalkozó köteles átállítási próbát végezni, illetve köteles ellenőrzi, hogy a kitérőben a „103140/1989” sz. „Utasítás a váltók üzembe helyezésére, ellenőrzésére és szabályozására” utasítás szerinti értékek a beavatkozás során nem változtak oly mértékben, hogy az a kitérő forgalomba helyezését veszélyeztetné.

Mivel a köszörülés szikraképződéssel jár, ezért a kitérők körzetéből a tűzveszélyes anyagot a Vállalkozónak el kell távolítani.

Az MSZ EN 13231-3:2012 szabvány nem intézkedik a célprofilokról. Így a kitérőhöz csatlakozó vágány célprofilját lehet figyelembe venni, a síndőlés figyelembe vételével. A síndőlés nélküli kitérők és a síndőléssel épült folyóvágány találkozásánál a futófelület a vágánytengely irányában eltolódik. Itt erőteljesebb kontakthatás lép fel, ami gyakran a HC hibák gyors kialakulásához vezet. A természetes kopás egy idő után tipikus kopási profilt alakít ki, az átgördülő kerékprofilok mintegy tükörképeként. A sínfej a dőlt sín irányában kopik. Az így kialakult érintkezési geometriát nem kell megváltoztatni, ami azt jelenti, hogy a dőlt sín profiljának megfelelő célprofilt kell választani.

A köszörülés elvégzését követően a Vállalkozó örvényáramos mérést végez, amely alapján igazolnia kell, hogy a megrendelő által támasztott követelmények milyen mértékben teljesültek.

A köszörülést követően a szigetelt kötések környezetét fémforgácstól meg kell tisztítani, a sínszékek takarítását és kenését a Vállalkozónak el kell végezni. A munka befejezését követően a Megrendelő független szakértővel ellenőrző vizsgálatot (örvényáramos mérés) végeztethet. Amennyiben az így mért eredmények eltérnek a Vállalkozói igazolásban megadott értékektől, egy közös mérés történik. Ha a közös mérés esetén a Vállalkozó mérése bizonyul hibásnak, a független vizsgálat és az ismételt köszörülés díja is a Vállalkozót terheli.

Ajánlatkérő az egyszerű és átszelési kitérők munkáltatására kér ajánlatot a kitérő fő részeiben lévő valamennyi – árazatlan költségvetésben nevesített – alkatrész 1sfm-egységére vonatkoztatva, annak figyelembevételével, hogy az örvényáramos mérés alapján a „71843/2014/MÁV” számú átmeneti rendelkezésben megfogalmazottak szerint a „HC” hiba milyen kategóriába esik és azt milyen kategóriára kell kézi kisgépes köszörüléssel javítani. Ajánlattevő annak figyelembevételével határozza meg ajánlati árát, hogy a munka elvégzését követően ellenőrző örvényáramos mérést kell végeznie, amit dokumentálnia kell. Az árazatlan költségvetésben „Hibamegszüntetés” alatt a Megrendelő elfogadja a 0,1mm mérési hibaértéknél nem nagyobb ellenőrző örvényáramos mérési eredményeket hibamentes állapotnak, a munkáltatás miatt keletkező felületi egyenetlenségek okán.

## Vonatkozó szabványok, utasítások

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a munkaügyi szabályokban, valamint az alábbi előírásokban foglaltak maradéktalan betartására és betartatására:

- D.54. számú Építési és pályafenntartási utasítás

- 110047/1982 Utasítás a tő- és csúcssínek elhasználódásának vizsgálatára (ORE-vizsgálat).

- a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

- „71843/2014/MÁV” Gördülő érintkezési fáradás okozta sínhibák vizsgálata, a hibák nyilvántartása és kezelése (Átmeneti rendelkezés).

- 103140/1989. „Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és szabályozására” utasítás.

- „DB 824.8310” számú irányelve

- MSZ EN 13231-3:2012 Sín csiszolási, marási és gyalulási munkák átvétele  vágányban

## Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

A munka karbantartás jellegű, műszaki terv készítését nem igényli, nem hatósági engedély és bejelentésköteles.