Teljes kitérők preventív nagygépi sínmegmunkálása

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2016.

# Tartalomjegyzék

- Műszaki leírás

  - A munkák részletezése, követelmények

  - Vonatkozó szabványok, utasítások

  - Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

# Műszaki leírás

## A munkák részletezése, követelmények

Általános műszaki, gazdasági irányelvek:

- Új – HC hiba mentes – kitérők preventív sínmegmunkálása:

A sínek, kitérőalkatrészek elhasználódása, meghibásodása a beépített új kitérőkben meglévő hibahatáron belüli elváltozások, hibák esetén hamarabb bekövetkezik.

A hibák kialakulási idejének késleltetése, a kitérő eredeti élettartamának biztosítása érdekében a beépített új kitérőket – lehetőség szerint a forgalomba helyezés előtt, de legkésőbb 3 hónapon belül –  meg kell munkálni. Sínmegmunkálássall a sín futó és vezetőfelületéről legalább 0,3 mm (±20%) anyageltávolítás szükséges a nyomtávsarkok megmunkálásával.

A beépített új kitérők megmunkálásának célja a hengerlési reve, a kezdeti apró hibák és a felületi dekarbonizálódott réteg eltávolítása, a járműfutás szabályozása.

A preventív sínmegmunkálással a sínromlás és sínhibák kialakulásának ideje késleltethető a kitérők, kitérőalkatrészek eredetileg tervezett élettartama biztosítható.

Használt forgalomban lévő – HC hiba mentes – kitérők preventív sínmegmunkálása:

A forgalom alatt lévő kitérők nagygépes megmunkálása, a hibák kialakulása előtt  indokolt. Az beavatkozás biztosíthatja a sínek, kitérőalkatrészek, kitérők eredetileg tervezett élettartamát, csökkenti a felépítményi karbantartási költségeket.

A megelőző sínmegmunkálást az esetleges hibák 0,5 mm-nél  mélyebbre történő növekedését megelőzően kell elvégezni.

Jelen beszerzési eljárás keretében nem fogalmazunk meg helyszíneket, állomásokat, nem nevesítünk kitérőket. Célunk, egy olyan keretszerződés megkötése amely – a rendelkezésre álló forrás függvényében – több évre vonatkozóan lehetőséget nyújt az árazatlan költségvetésben megfogalmazott típusú és műszaki paraméterű kitérők preventív sínmegmunkálására.

Munkák részletezése, követelmények:

A kitérők preventív nagygépi sínmegmunkálásának megkezdése előtt a Vállalkozónak a megrendelés alapján meg kell tervezni a munkához szükséges időtartamot, mely időre a vágányzárat szintén a Vállalkozónak meg kell kérnie. A kitérők preventív sínmegmunkálását vágányzárban nagygépes technológiával kell végrehajtani.

A munka nappali időszakban, illetve megfelelő megvilágítás mellett – árnyékmentes munkaterület – éjszakai vágányzárban is végezhető. A sínmegmunkálást a kitérő elejétől a végéig kell elvégezni kizárólag a kitérő egyenes irányában. Megmunkálás során legalább 0,3 mm (±20%) anyageltávolítás szükséges a nyomtávsarkok megmunkálásával.

A profil és érdesség átvételére a „DB 824.8310” sz. irányelveket és MSZ EN 13231-3 számú irányelveket kell alkalmazni,(ahol bizonyos átvételi előírásokra eltérő átvételi értékeket tartalmaz, ott az MSZ EN 13231-3 szabványt kell alkalmazni, azoknál az átvételi szempontoknál, melyekre az MSZ EN 13231-3 szabvány előírásokat nem tartalmaz a DB 824.8310 irányelve az átvételi előírás) melyet a nyertes vállalkozónak méréssel, igazolni és dokumentálni kell. A mérési eredményeket ki kell értékelni.

A mérési eredményeket

- 1 példány nyomtatott a Vállalkozó által aláírt mérési jegyzőkönyvet

- 3 példányban digitálisan .pdf és szerkeszthető (.xlsx) formában

a Megrendelőnek át kell adni.

A dekarbonizálódott réteg leköszörülése mellett el kell távolítani az építési sérüléseket is és optimális profilt kell kialakítani.

Az MSZ EN 13231-4:2013 szabvány nem intézkedik a célprofilokról. Így a kitérőhöz csatlakozó vágány célprofilját vagy AHC célprofilt lehet figyelembe venni, a síndőlés figyelembe vételével. A síndőlés nélküli kitérők és a síndőléssel épült folyóvágány találkozásánál a futófelület a vágánytengely irányában eltolódik. Itt erőteljesebb kontakthatás lép fel, ami gyakran a HC hibák gyors kialakulásához vezet. A természetes kopás egy idő után tipikus kopási profilt alakít ki, az átgördülő kerékprofilok mintegy tükörképeként. A sínfej a dőlt sín irányában kopik. Az így kialakult érintkezési geometriát nem kellene megváltoztatni, ami azt jelenti, hogy a dőlt sín profiljának megfelelő célprofilt kell választani.

Azokon a helyeken ahol a megmunkált sínfej keresztirányú mérete nem éri el a 20mm-ert nem végezhető nagygépes megmunkálás, itt kiegészítő kézi köszörülést kell végezni a kifuttatások és a profil egyenletesség biztosítása érdekében.

A sínmegmunkálást úgy kell végezni, hogy az anyagleválasztás következtésben a sín anyagszerkezetében semmilyen káros elváltozás ne következzen be. A sínfejen a megmunkálás után folyamatos elszíneződés nem engedhető meg. a felületi érdesség a megengedett határérték alatt kell maradjon.

A kitérőn végzett sínmegmunkálásai munka befejezése után a vállalkozó köteles átállítási próbát végezni, illetve köteles ellenőrzi, hogy a kitérőben a „103140/1989” sz. „Utasítás a váltók üzembe helyezésére, ellenőrzésére és szabályozására” utasítás szerinti értékek a beavatkozás során nem változtak oly mértékben, hogy az a kitérő forgalomba helyezését veszélyeztetné.

Mivel a sínmegmunkálása szikraképződéssel jár, ezért a kitérők körzetéből a tűzveszélyes anyagot a Vállalkozónak el kell távolítania.

A köszörülést követően a szigetelt kötések környezetét fémforgácstól meg kell tisztítani, a sínszékek takarítását és kenését a Vállalkozónak el kell végezni. Ajánlatkérő a kitérők típusai szerint (teljes megmunkálási hossz), a sínrendszer függvényében (keresztmetszet), továbbá a szerint, hogy egy adott állomáson egy műszakban mennyi kitérőt (db) szükséges megmunkálni, a teljes kitérő egyenes irányának, illetve az árazatlan költségvetésben megjelölt típusú kitérő egyenes vagy kitérő irányának nagygépes preventív megmunkálásasal történő munkáltatására kér ajánlatot.

## Vonatkozó szabványok, utasítások

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a munkaügyi szabályokban, valamint az alábbi előírásokban foglaltak maradéktalan betartására és betartatására:

- a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

- D.54. számú Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások.

- 110047/1982 Utasítás a tő- és csúcssínek elhasználódásának vizsgálatára (ORE-vizsgálat).

- a 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

- „71843/2014/MÁV” Gördülő érintkezési fáradás okozta sínhibák vizsgálata, a hibák nyilvántartása és kezelése (Átmeneti rendelkezés).

- 103140/1989. „Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és szabályozására” utasítás.

- „DB 824.8310” számú irányelvet

- MSZ EN 13231-3:2012 Sín csiszolási, marási és gyalulási munkák átvétele  vágányban

## Tervek, helyszínrajzok, szakvélemények

A munka karbantartás jellegű, műszaki terv készítését nem igényli.